备案号：

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG62/Z XXX-XXXX

籽瓜取籽机

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

甘肃省农业农村厅  发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号编制规则	1

5 基本要求	2

5.1 需补充提供的文件资料	2

5.2 样机确定	2

5.3 参数准确度及仪器设备	2

6 鉴定内容和方法	2

6.1 一致性检查	2

6.2 创新性评价	3

6.3 安全性检查	4

6.4 适用地区性能试验	4

6.5 综合判定规则	6

附录A（规范性附录）产品规格表	8

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由甘肃省农业农村厅提出。

本大纲由甘肃省农业机械化技术推广总站技术归口。

本大纲起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站。

本大纲主要起草人：李兴凯、赵建托、杜蜓蜓、王祺、颜冬慧、马继宁。

- 籽瓜取籽机

  - 范围

本大纲规定了籽瓜取籽机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于籽瓜取籽机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 籽瓜取籽机

用于籽瓜破碎、籽瓤分离的机具。

- 3.2

- 成熟瓜籽

籽瓜中与瓜瓤分离、籽粒饱满的瓜籽。

- 3.3

- 瓜籽损失率

出皮口夹带和未脱净的成熟瓜籽、出籽口瓜皮和瓜瓤中未分离的成熟瓜籽以及取籽后落地的成熟瓜籽质量之和与应收籽瓜中成熟瓜籽总质量之比。

  - 型号编制规则

5  QZ-□ □

产品改进代号，用A、B、C……表示，基本型不标注。

主参数，用滚筒工作长度表示，单位为cm。

小类分类代号：表示取籽机。

大类分类代号：表示收获后机械。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录A）；

  - 样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

  - 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

  - 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

  - 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

- 以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。试验鉴定用样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～100 kg | 0.1 kg |
|  |  | 0 g～2000 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A)～120 dB(A) | 2 级 |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 喂入方式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 破瓜器型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 初选滚筒型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 初选滚筒工作长度 | 允许偏差为3% | 测量（初选滚筒回转时最外端形成的 圆柱体长度） |
| 11 | 初选滚筒工作直径 | 允许偏差为3% | 测量（初选滚筒回转时外圆对应的直径） |
| 12 | 凹板型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 输送装置型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 分离滚筒型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 分离滚筒工作长度 | 允许偏差为3% | 测量（分离滚筒回转时最外端形成的 圆柱体长度） |
| 16 | 分离滚筒工作直径 | 允许偏差为3% | 测量（分离滚筒回转时外圆对应的直径） |
| 17 | 分离滚筒转速 | 一致 | 核对 |
| 18 | 筛体型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 筛孔型式 | 一致 | 核对 |
| 20 | 筛孔尺寸 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 21 | 卸料方式 | 一致 | 核对 |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

- 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用资料审查、现场评价或专家评审方式进行评价。

        - 资料审查方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

        - 现场评价方式，由省级农机鉴定机构鉴定人员组成的鉴定组，对制造商提供的产品创新性进行现场评价。

        - 专家评审方式，由省级农机鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用资料审查的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

        - 采用现场评价的，鉴定组形成创新性评价意见，鉴定组一致评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

        - 采用专家评审的，专家组形成创新性评审意见，2/3及以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 安全性检查

安全性检查可采信制造商提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

      - 安全性能

以电机为动力的取籽机，在距机器表面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点，测定取籽机的空载运转噪声，声级计用A计权慢档，每点测量3次，取平均值。噪声应符合表3的要求。

      - 安全防护

        - 外露的各传动轴、链轮、链条、旋转部件等操作者可能触及到的部位应有防护罩。

        - 防护装置应有足够的刚度和强度，保证人体触及时不产生变形和移位。

        - 人工喂入的取籽机喂料斗长度应不小于850 mm。

        - 以电机为动力的取籽机，配带电机出厂时，应设置急停装置、过载保护装置和接地装置；出厂时不配电器控制箱单独使用的小型取籽机,应在使用说明书中说明安全使用要求。

        - 采用输送带或输送链喂入的取籽机，输送装置周边应进行防护；采用螺旋输送器喂入的取籽机，螺旋输送槽应高于螺旋叶片的最高点。

      - 安全信息

        - 在喂入口、出皮口、防护罩等危险部位附近的明显位置应设置安全警示标志，并符合GB 10396的规定。

        - 在醒目位置应标明主轴旋转方向、严禁超速等标识。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

      - 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

    - 适用地区性能试验

      - 评价方法

根据产品的适用范围，选取一种有代表性的籽瓜品种（葫芦瓜、南瓜、西瓜等）进行性能试验。也可采信县级以上农机主管部门、检测、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

      - 评价内容

评价内容包括瓜籽总损失率、破碎率、含杂率、生产率等作业性能指标。

      - 作业性能试验

        - 试验条件

- a） 在待加工的籽瓜中随机取出5个成熟良好、形状规则的籽瓜，测量籽瓜的尺寸、单个籽瓜重量、瓜皮厚度，取平均值。

- b） 试验样机和配套动力按照使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，操作人员技术熟练。

        - 试验方法

性能试验进行一次，试验物料量应不少于该机小时生产率的10%，试验时应均匀喂入物料，从出皮口、出籽口等处分别进行取样。

接取的样品按以下方法进行处理：

a） 从出籽口随机接取样品3次，每次取样质量不少于1000g，选出其中的破碎瓜籽，瓜皮、瓜瓤、未成熟瓜籽和其它杂质；

b） 拣出出皮口排出物中的夹带成熟瓜籽和瓜皮瓜瓤中未脱净成熟瓜籽；

c） 收集测试时间内溅出机外的成熟瓜籽。

        - 试验项目

破碎率、含杂率、总损失率、生产率按式（1）～（5）分别计算，其性能指标应符合表3的要求。

  - 破碎率

ZP=WPWx×100%    ……………………………………（1）

式中：

Zp——破碎率；

WP——样品中破碎瓜籽质量，单位为克（g）；

Wx——样品中成熟瓜籽质量，单位为克（g）。

  - 含杂率

Zz=WxzWxi×100%   ……………………………………（2）

式中：

Zz——含杂率；

Wxz——样品中杂质质量，单位为克（g）；

Wxi——样品混合瓜籽质量，单位为克（g）。

  - 总损失率

S=Ww+Wj+WfW×100%      ……………………………………（3）

W=Wc×1−Zz+Ww+Wj+Wf     …………………………………（4）

式中：

S——总损失率；

Ww——出皮口未脱净损失成熟瓜籽质量，单位为克（g）；

Wj——出皮口夹带成熟瓜籽质量，单位为克（g）；

Wf——测试时间内飞溅出机外的成熟瓜籽，单位为克（g）；

E——出籽口瓜籽质量，单位为克（g）。

W——测试时间内籽粒总质量，单位为克（g）；

  - 生产率

E=Wct×3.6      ……………………………………（5）

式中：

E——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

t——工作时间，单位为秒（s）。

      - 判定规则

- 性能试验均满足要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合大纲6.1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 应符合创新性总结所描述的内容 | / | 符合大纲6.2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能（噪声） | dB(A) | ≤88 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合大纲6.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合大纲6.3.3的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 破碎率 | / | ≤3.0% |
|  | 2 | 含杂率 | / | ≤3.0% |
|  | 3 | 总损失率 | / | ≤5.0% |
|  | 4 | 生产率 | kg/h | 达到企业明示值 |

      - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸 (长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 配套动力型式 | / |  |
| 5 | 配套动力功率 | kW |  |
| 6 | 配套动力转速 | r/min |  |
| 7 | 喂入方式 | / |  |
| 8 | 喂料斗高度 | mm |  |
| 9 | 破瓜器型式 | / |  |
| 10 | 初选滚筒型式 | / |  |
| 11 | 初选滚筒工作长度 | mm |  |
| 12 | 初选滚筒工作直径 | mm |  |
| 13 | 凹板型式 | / |  |
| 14 | 输送装置型式 | / |  |
| 15 | 分离滚筒型式 | / |  |
| 16 | 分离滚筒工作长度 | mm |  |
| 17 | 分离滚筒工作直径 | mm |  |
| 18 | 分离滚筒转速 | r/min |  |
| 19 | 筛体型式 | / |  |
| 20 | 筛孔型式 | / |  |
| 21 | 筛孔尺寸 | mm |  |
| 22 | 卸料方式 | / |  |
| 23 | 生产率 | kg/h |  |
| 备注 | 本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

_________________________________