中华人民共和国行业标准

《蓖麻收获机 作业质量》

编 制 说 明

（送审稿）

农业农村部南京农业机械化研究所

2021年11月25日

编 制 说 明

一、任务来源和编制过程

- 本标准的制定来源于2021年农业国家和行业标准制修订工作安排，由农业农村部农产品质量安全监管司提出，全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会归口。按项目任务书的要求成立了标准起草工作组，负责起草的单位为农业农村部南京农业机械化研究所，参加编制起草的单位有内蒙古通瑞达生物科技有限公司和内蒙古民族大学。本标准的主要起草人：石磊、吴腾、仇鸿翔、孙勇飞、孔凡婷、陈长林、谢庆、韩世忠、赵华洋、李理。

本标准编制过程中，成立了由三个单位10人组成的标准起草编制组，重点围绕标准编制指导思想、编制原则、编制目的、编写大纲等问题，召开了标准编制组工作会议进行深入的研讨。明确本标准编制的基本原则与要求、计划进度、各参加单位及人员的工作分工等事项，初步确定了标准的编制大纲计划和计划安排。依据工作计划进度将标准的编制工作分为以下几个阶段进行。

第一阶段为相关资料的收集和行业情况调研工作。起草工作小组前期进行了大量资料收集准备工作，如国内标准GB/T 5262-2008《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》、GB/T 8097-2008《收获机械 联合收割机 试验方法》、GB/T 21397-2008《棉花收获机》、NY/T 3214-2018《统收式棉花收获机 作业质量》等，并进行了研究消化；对收集的国内外主要生产企业机具作业性能指标进行分析，了解了我国目前蓖麻种植现状、机械化收获作业效果等，为我们开展标准的编制工作提供了条件。另外，通过期刊、媒体收集了国外蓖麻收获现状，为标准的制定提供参考。

第二阶段为起草阶段。编制组成员认真学习了农业行业标准制订工作的总体原则、标准起草工作规范及相关要求。在此其间，对国内生产企业开展了实地调查工作，走访了行业中生产和销售蓖麻收获机的企业。调查内容包括技术现状及存在问题、机具生产制造工艺、新技术的应用、蓖麻机械化收获的适应性、机具的作业效率和作业质量情况等。编制组对收集的资料进行了认真研究并结合生产企业的调研情况，经座谈、酝酿、讨论，确定了必须测定的项目和技术指标，列出编制写作提纲。2021年6月初，起草组根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，对本标准的结构框架、技术内容和编写格式等进行反复调整、修改和完善，形成了标准讨论稿，完成了标准的初稿起草工作。

第三阶段为试验验证，形成征求意见稿阶段。根据搜集的资料、生产企业的调研和生产实际确定必要的测试验证项目。试验验证主要根据GB/T 5262-2008《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》、GB/T 8097-2008《收获机械 联合收割机 试验方法》两项标准，并结合我们制定的NY/T 3214-2018《统收式棉花收获机 作业质量》，在明确统一的测试验证方法的基础上进行。2021年10月8日至11月10日对我国目前市场上使用的辊刷式蓖麻收获机和切割式蓖麻收获机进行了田间试验、技术指标的验证，获得了大量试验数据。在此期间，于2021年11月召开了《蓖麻收获机 作业质量》线上研讨会，参加单位包括生产企业、大学、科研单位和多省市的蓖麻相关农机、农艺专家。会议着重对本标准的技术要求和技术指标进行了深入细致的研讨，并参阅国内现有标准和相关资料，并结合试验验证的数据后，确定了相关技术指标限值，统一意见后形成了征求意见稿和编制要求。

第四阶段为送审稿形成阶段。2021年11月29日编写组通过线上会议对本标准的编制原则、内容框架、技术要术、技术指标，包括标准格式等进行了深入细致的研讨，对征求意见稿提出了修改的意见和建议。会后，编写组又针对修改完善后的征求意见稿进行认真的研究，并对意见建议涉及的相关内容逐条进行修改完善，将一些概念、内容混淆的条款编写明确，在统一意见下形成了送审稿。

二、原则和确定标准的主要内容

（一）标准编制原则

为完善蓖麻收获机技术标准体系，本标准的制订将能正确指导蓖麻收获机作业质量的评定，其日后的实施将规范行业行为，对促进农机质量水平的提高，保障农业生产，保护农民的合法权益发挥重要作用。同时，为实现蓖麻全程机械化、规模化生产，提供了重要的技术基础和依据。

为完成好标准的修订工作，课题组主要开展了以下几方面的工作，作为标准制订的基础与依据。

1.本标准符合GB 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定要求，力求语言表述规范，用语准确、简明，结构严谨，布局合理；

2.依据相关的政策法规，标准的主要内容要符合法律法规和现行标准的规定；

3.本标准的测定方法要求执行GB/T 5262-2008 《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》；本标准的试验方法要求执行GB/T 8097-2008《收获机械 联合收割机 试验方法》；

4.本标准提出的技术要求、技术指标值，既考虑应具有较高的科学性、先进性，也要充分考虑现阶段我国企业的实际情况和发展水平，使其具有广泛的通用性、较强的实用性和可操作性。

（二）标准的主要内容的确定

本标准的主要内容是根据GB 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求设置，共分为以下六个方面的内容：

第一章 范围：规定了蓖麻收获机作业的质量要求、检测方法和评定规则。

第二章 规范性引用文件：对已经制订相应国家标准的，在规范性文件中都引用最新版本。

第三章 术语和定义：根据标准制订后新出现的和需要改写的名词术语，增加了新的术语解释。名词术语的解释是引用或参考了本行业资料并结合本标准的内容特点而提出。

第四章 作业质量要求：

1、作业条件方面，农业生产中自然条件是千变万化的，而农业机械的适应能力是一定的。本标准对作业条件要求的编写，是依据蓖麻收获机的作业条件应符合蓖麻收获机作业要求范围及机械适应性确定的。主要参考GB/T 5262-2008 《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》、NY/T 3214-2018《统收式棉花收获机 作业质量》中的相关内容及调研、试验验证的结论，规定了适合蓖麻收获机作业的蓖麻植株高度及作物成熟期性状，使每个指标量值按具体的作业条件对应某个技术指标。

2、考虑机械操作者的条件与技能水平因素，同一台机械在同一条件下作业时，由于操作者的技能水平不一，不同的操作者会产生不同的作业效果，这说明除了机械本身具有的功能及适应性外，人的因素在机械作业中对作业质量的影响也是非常重要的。因此，认为应充分考虑机具操作者自身的因素，对农业机械作业操作者的个人条件与技能水平给予明确规定。包括在个人条件方面，明确其应具备相应机械作业的资格和经验；在技能水平上，应通过相应项目的农机职业技能培训考试，增加了收获机操作者应具备的资质。

3、性能要求方面，对主要技术指标的制定基本思路为：参考GB/T 5262-2008 《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》、NY/T 3214-2018《统收式棉花收获机 作业质量》中的相关内容、调研各生产企业技术标准中确定的主要性能指标值、参照检测部门近年来对各生产企业产品的检测数据、召开研讨会征求有关专家意见、试验验证，最终确定性能指标值。

本标准的制订是在辊刷式蓖麻收获机4MZ-4（4行）、切割式蓖麻收获机4MZ-4（4行）、切割式蓖麻收获机4MZ-6（6行）的试验数据（见表1）基础上进行全面分析。参考棉花、大豆等其它作物已有收获作业标准，并结合国内的实际生产情况，充分考虑现阶段我国蓖麻收获企业的实际情况和发展水平，既要使得大多数企业经过适当结构优化和技术改进可以实现该性能指标，又要在一定程度上体现本标准的先进性，使其具有较强的实用性和较大的可操作性，最终来确定本标准作业质量指标及量值（见表2）。

表1  国内蓖麻收获机检测数据

| 序 号 | 型 号 | 行 数 | 类 型 | 损失率(%) | 破损率(%) | 含杂率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4MZ-4 | 4 | 切割式 | 5.96 | 1.78 | 4.66 |
| 2 | 4MZ-6 | 6 | 切割式 | 6.87 | 2.75 | 4.12 |
| 3 | 4MZ-4 | 4 | 辊刷式 | 7.03 | 0.83 | 6.63 |

表2  蓖麻收获机作业质量指标及量值

| 序 号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损失率，% | ≤8 | 5.3.1 |
| 2 | 破损率，% | ≤4 | 5.3.1 |
| 3 | 含杂率，% | ≤10 | 5.3.2 |

第五章 检测方法：主要参考GB/T 8097-2008 《收获机械 联合收割机 试验方法》、GB/T 5262-2008 《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》中的相关内容，按照蓖麻收获机作业质量的规定内容要求，顺序依次列出作业质量指标的计算方法。

第六章 评定规则：本标准第4.2条表1规定的蓖麻收获机作业质量检验项目均为主要质量指标，作业质量有1项达不到规定值时，判定收获质量为不合格；否则为合格。因此，在对蓖麻收获机作业质量进行质量判定时，本标准要求检验项目必须全部合格。其目的就是希望被检验的样机所有者重视作业质量的控制，随时注意作业质量，发现问题及时解决，严格执行操作规则，从而有效保证蓖麻收获机作业质量。

三、主要试验（或验证）的分析

在本次标准制订中，我们分别于2019年、2020年、2021年10月～12月间对我国生产的几款蓖麻收获机进行了田间试验。同时，在内蒙古呼和浩特市土默特左旗、内蒙古通辽市科左中旗、新疆伊犁州霍城县等地对我国企业生产的4MZ-4辊刷式蓖麻收获机、4MZ-4切割式蓖麻收获机、4MZ-6切割式蓖麻收获机进行了田间试验、技术指标的验证，获得了大量试验数据，作物自然条件汇总（见表3），蓖麻收获机田间试验验证结果汇总（见表4）。

表3  作物自然条件汇总

| 序 号 | 项 目 | 采收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 种植方式 | 蓖麻种植行距适宜收获机作业 |
| 2 | 田地状况 | 地表平坦、无沟渠 |
| 3 | 最低穗位高度，cm | ≥20 |
| 4 | 脱叶率，% | ≥85 |
| 5 | 种植行距偏差，cm | ≤5 |

表4  蓖麻收获机田间试验验证结果汇总

| 序号 | 检测项目名称 | 作业质量标准指标要求 | 试验、检测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损失率，% | ≤8 | 5.31～7.82 |
| 2 | 破损率，% | ≤4 | 1.13～2.95 |
| 3 | 含杂率，% | ≤10 | 2.41～8.16 |

试验样机田间试验及技术指标验证的检测数据表明：《蓖麻收获机作业质量》所规定的项目和质量指标是合理的、可行的、符合实际的。能达到规范蓖麻收获机作业流程，提高收获质量水平，指导操作人员适时作业。同时，对促进农机质量水平的提高，保障农业生产，保护农民的合法权益发挥重要作用，也为实现蓖麻全程机械化生产、规模化种植，提供了重要的技术基础和依据。实现了用标准评价机械作业质量，有力保证机具的技术性能和作业质量能够达到该标准的技术规范要求。

四、与同类标准水平的对比情况

蓖麻收获机在我国近年来处于刚起步的重要时期，目前国内外对其作业质量尚无比较全面系统的规定和统一的标准化要求。本标准所定的蓖麻收获机各项技术指标力求达到既促进企业技术水平的提高，同时又照顾到国内现有企业的生产水平，并有利于用户的选择。本标准的术语、单位与国内相关标准统一一致。本标准的编写主要是参考了国内相关标准和资料，在吸收和借鉴国内相关标准后，本标准已达到国内同类规范标准水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

目前我国尚未制定蓖麻收获机作业质量评价技术标准，本标准的制定填补了这项领域里的空白，是蓖麻生产机械化标准体系中一个非常重要的组成部分，这将为政府部门提供可靠、可行的产品质量监督检验的依据；本标准的编制是依据现行的法律、法规和国家强制性标准协调一致，与这些文件中的规定不存在矛盾。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在标准编制工作过程中，编写组采取专家讨论会进行沟通、交流、征求意见等形式，征询专家对标准编写的意见和建议。编写组对所有意见建议进行认真的研究，并对相关内容进行了修改、补充和完善，形成了《蓖麻收获机 作业质量》送审稿，未出现重大分歧意见。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性农业行业标准。

近年来，随着蓖麻种植模式的不断调整，种植行距也逐渐统一，适宜蓖麻机械化收获的矮秆、紧凑型品种的种植面积迅速扩大。目前，国内蓖麻机械化收获主要在我国新疆、内蒙古产区开展，经过近几年的发展，蓖麻机械化收获从无到有，机械化采收的面积不断扩大。但除了新疆、内蒙古等区域大面积种植外，其它地区由于受种植模式、品种、气候条件等影响，目前机械化水平较低，蓖麻机械化生产发展较为落后。

辊刷式蓖麻收获机作为经济型的机型具有采净率高、适应范围广等特点，尤其能够满足新疆地方和内蒙古多样化种植模式和现阶段种植户的经济水平，在生产方式上适合中小地块蓖麻种植对机械化收获的需求，可以提高机械化采收作业水平，促进蓖麻产业的发展。

由此可见,我国蓖麻机械化收获技术的应用前景非常广阔，结合我国各地蓖麻收获机使用的实际情况，建议有关部门将此标准作为推荐性标准进行管理。

八、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）

本标准是首次制定，建议在标准颁布实施后，在全国范围组织农机鉴定站、推广站、操作手、种植户等有关人员，对本标准并结合行业相关标准进行学习和宣贯。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无

《蓖麻收获机 作业质量》

标准起草工作小组

二〇二一年十一月二十五日