ICS ***

* **

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

蓖麻收获机  作业质量

Operating quality for castor harvester

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、内蒙古通瑞达生物科技有限公司、内蒙古民族大学。

本标准主要起草人：石 磊、吴 腾、仇鸿翔、孙勇飞、孔凡婷、陈长林、谢 庆、韩世忠、赵华洋、李 理。

蓖麻收获机  作业质量

- 范围

本标准规定了蓖麻收获机作业的术语和定义、作业质量要求、检测方法和评定规则。

本标准适用于辊刷式和切割式蓖麻收获机(以下简称蓖麻收获机)作业质量的评定，其他型式蓖麻收获机可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 蓖麻收获机 castor harvester

一种将蓖麻蒴果收获的机械。

蓖麻蒴果 castor fruit

蓖麻植株上包裹籽粒的近球形果实。

- 损失率 total loss rate

作业后，损失的蓖麻蒴果质量占应收蓖麻蒴果总质量的百分比。

- 脱叶率 shed rate

蓖麻植株上脱落叶数占脱叶前蓖麻植株叶数的百分比。

- 自然落地果 natural landing castor fruit

作业前，自然脱落在地表的蓖麻蒴果。

- 挂枝果 hitched castor fruit

作业后，仍挂在植株上的蓖麻蒴果。

- 破损率 percentage of breakage

作业后，破损或开裂籽粒的质量占蓖麻籽粒总质量的百分比。

- 含杂率 percentage of impurities

作业后，收获物料中非蓖麻蒴果杂质的质量占总质量的百分比。

- 作业质量要求

  - 作业条件

    - 蓖麻种植行距应适应蓖麻收获机的作业行距，蓖麻种植行距偏差小于5 cm。

    - 蓖麻植株脱叶率在85 %以上。

    - 蓖麻植株生长高度小于160 cm，穗位大于20 cm，株型紧凑、无倒伏。

  - 作业质量要求

在4.1规定下，蓖麻收获机的作业质量应符合表1的规定。

- 蓖麻收获机作业质量指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损失率 | ≤ 8 % | 5.3.1 |
| 2 | 破损率 | ≤ 4 % | 5.3.2 |
| 3 | 含杂率 | ≤ 10 % | 5.3.3 |

- 检测方法

  - 测区和测点的确定

    - 测区应符合4.1规定，测区宽度不小于蓖麻收获机作业幅宽的8倍，测区长度不少于100 m。

    - 测区内按照GB/T 5262中规定的5点法选取测点。

  - 作业条件测定

    - 蓖麻植株生长情况

- 在测区内随机取10株蓖麻植株，测定植株的高度和穗位，计算植株平均高度和平均穗位。

    - 自然落地蒴果测定

- 在测区内选5个测点，每个测点5 m2，收集自然落地蒴果并称重，计算平均单位面积自然落地蒴果质量。

    - 脱叶率测定

在测区内选5个测点，各测点沿前进方向连续测10株蓖麻植株已脱落叶片、总叶片的个数，计算平均脱叶率。

    - 蓖麻蒴果产量测定

在测区选5个测点，每个测点沿1行数10株，量取各测点的面积，收取各测点全部蓖麻植株上的蓖麻蒴果，然后去除杂质，并称重，计算蓖麻蒴果平均产量，换算为单位面积应收蓖麻蒴果质量。

    - 种植行距偏差测定

- 在测区选5个测点，在各测点内测量相邻两行连续10株蓖麻植株之间的距离，计算行距的偏差。

  - 作业质量检测

    - 损失率

蓖麻收获机采收后，在机器稳定作业的区域内选定5个测点，每个测点上沿作业幅宽取2 m长度，分别收集落地果和挂枝果，除杂质并称重，计算各测点的单位面积落地果质量和挂枝果质量；按式（1）计算损失率，结果取5点的算术平均值。

Y=(1−G1+G2−G3G)×100	（1）

式中：

Y——损失率，单位为百分率（%）；

G——单位面积应收蓖麻蒴果平均质量，单位为克每平方米（g/m2）；

G1——单位面积落地果质量，单位为克每平方米（g/m2）；

G2——单位面积挂枝果质量，单位为克每平方米（g/m2）；

G3——蓖麻收获机作业前单位面积自然落地果质量，单位为克每平方米（g/m2）。

    - 破损率

- 从蓖麻收获机物料箱分层分区随机取样5份，每份不少于2 000 g，集中并充分混合，从中取出样品5份，每份1 000 g，拣出破损及开裂籽粒，称重。按式（2）计算破损率，结果取5份样品的算术平均值。

Ζ=Wz1000×100	（2）

式中：

Z ——破损率，单位为百分率（%）；

WZ——样品中破损或开裂籽粒的质量，单位为克（g）。

    - 含杂率

- 从蓖麻收获机物料箱分层分区中随机取样5份，每份不少于2 000 g，集中并充分混合，从中取出样品5份，每份1 000 g，拣出杂质，称重。按式（3）计算含杂率，结果取5份样品的算术平均值。

T=WT1000×100	（3）

式中：

T ——含杂率，单位为百分率（%）；

WT——样品中杂质的质量，单位为克（g）。

- 评定规则

  - 考核项目

作业质量考核项目见表2。

- 作业质量考核项目

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 损失率 |
| 2 | 破损率 |
| 3 | 含杂率 |

  - 判定

- 对确定的考核项目进行逐项考核。考核项目全部合格时，判定蓖麻收获机的作业质量为合格，否则为不合格。