附件1

DG61/Z 002-2020 《履带果园管理机》

修改单（江西省）

根据《农业机械试验鉴定工作规范》（农机发〔2019〕3 号）第七条规定，对陕西省农业农村厅发布的DG61/Z 002-2020 《履带果园管理机》专项鉴定大纲进行修订，作为江西省开展履带果园管理机专项鉴定的依据。

本修改单经江西省农业农村厅于     年   月   日批准，自     年   月   日实施。

DG61/Z 002-2020 《履带果园管理机》修改内容如下：

一、对大纲中3.1要求的“标定（额定）功率范围在12kw-30kw”修改为“标定（额定）功率范围在7kw-30kw”；“配置工作装置后具备果园旋耕、开沟等功能”中添加培土、起垄、枝条粉碎功能。

二、6.1.1条  表2 增加以下内容：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 配套培土装置型式 | 一致 | 核对 |
| 24 | 配套起垄装置型式 | 一致 | 核对 |
| 25 | 配套枝条粉碎装置型式 | 一致 | 核对 |

三、6.4.1条  性能试验内容增加“培土高度、垄高合格率、枝条粉碎最大直径、枝条粉碎碎化率”。

四、6.4.2.2条  表3中按项目序号修改后如下（原表中其他项目不变）：

| 序号 | 检验项目 | 合格指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 开沟深度 | ≥15cm | 6.4.2.2 b),共11点 |
| 3 | 施肥深度 | ≥15cm | 6.4.2.2 b),共11点 |
| 5 | 培土高度 | ≥12cm | 6.4.2.2 b),共11点 |
| 6 | 垄高合格率 | ≥75% | 6.4.2.2 b) |
| 7 | 枝条粉碎最大直径 | 达到说明书明示最大粉碎直径的90% | 6.4.2.2 b) |
| 8 | 枝条粉碎碎化率 | ≥85% | 6.4.2.2 b) |

五、6.4.2.2  b） 增加以下内容：

增加培土高度测量方法：作业前地表到培土土壤顶部的垂直距离，按公式（1）计算培土高

度。

增加垄高合格率测定：在测区内等间隔选5个点，以当地农艺要求的垄高H±3cm为合格，按式（2）计算垄高合格率。

                        F=QaQz100%             ................ （2）

式中：

F——垄高合格率；

Qa——合格垄高数，单位为个；

Qz——总的垄高数，单位为个。

增加枝条粉碎最大直径测定：选出不低于说明书明示最大粉碎直径90%的3根枝条（长度1m～3m）进行试验，枝条能够被顺利切碎，试验过程中无阻滞现象，项目通过，否则为不通过。

增加枝条粉碎碎化率测定：枝条进行正常切碎作业时，随机收集排料管排出的碎料10kg，将碎料中长度大于设计切碎长度（企业明示值）的分离出来后，称量剩余碎料，按式（3）计算合格碎料与全部物料质量的百分比：

F=M-M1M×100%         ................ （3）

式中：

F——碎化率；

M1——长度大于设计切碎长度的碎料质量，单位为（kg）；

M——出料口收集的全部质量，单位为（kg）。

六、6.5.1条  表4中按项目序号修改后如下（原表中其他项目不变）：

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 适用地区性能试验 | 2 | 开沟深度 | cm | ≥15 |
|  | 3 | 施肥深度 | cm | ≥15 |
|  | 5 | 培土高度 | cm | ≥12 |
|  | 6 | 垄高合格率 | / | ≥75% |
|  | 7 | 枝条粉碎最大直径 | cm | 达到说明书明示最大粉碎直径的90% |
|  | 8 | 枝条粉碎碎化率 | / | ≥85% |

- 附录A 产品规格表 增加以下内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 配套培土装置型式 | / |  |
| 25 | 配套起垄装置型式 | / |  |
| 26 | 配套枝条粉碎装置型式 | / |  |
| 27 | 配套枝条粉碎装置最大粉碎直径 | cm |  |

企业技术负责人：              （公章）                       年   月   日

_________________________________