附件1

大豆玉米复合种植大豆收获机

产品验证方案

大豆玉米复合种植大豆收获机产品验证方案

- 范围

本方案规定了大豆玉米复合种植大豆收获机产品验证的内容、方法和判定规则。

本方案适用于大豆玉米复合种植大豆收获机（以下简称收获机）的验证。

- 规范性引用文件

下列文件对于本方案的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

- GB 19997—2005 谷物联合收割机 噪声限值

- GB 10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分：总则

- GB 10395.7—2006 农林拖拉机和机械安全技术要求  第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

- GB 10396—2006 农林拖拉机和机械 草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

- NY/T 738—2020 大豆联合收割机 作业质量

- JB/T 11912—2014 大豆联合收割机

- 基本要求

  - 需提供的文件资料

申请时需提交以下材料：

a)产品规格表（见附录A）；

b)样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)先进性评价证明材料(授权专利证书、科技成果评价证书)；

d)产品使用说明书。

a)、c)、d)需加盖制造商公章。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。验证用样机1台由制造商按约定的时间送达指定地点。验证完成且制造商对验证结果无异议时，样机由制造商自行处理。

- 产品验证

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。验证机构对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
|  | 结构型式 | 一致 | 核对 |
|  | 喂入方式 | 一致 | 核对 |
|  | 配套发动机标定功率 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
|  | 配套发动机标定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
|  | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
|  | 割台宽度 | 允许偏差为3% | 测量割台两个扶禾器尖之间的距离 |
|  | 分禾器型式 | 一致 | 核对 |
|  | 最小离地间隙 | 允许偏差为3% | 测量（测量轮胎间的机架、驱动箱、消声器等部位的最小离地间隙） |
|  | 割刀型式 | 一致 | 核对 |
|  | 割台搅龙型式 | 一致 | 核对 |
|  | 拨禾轮型式 | 一致 | 核对 |
|  | 弹齿材质 | 一致 | 核对 |
|  | 脱粒机构布置方式 | 一致 | 核对 |
|  | 脱粒滚筒数量 | 一致 | 核对 |
|  | 主脱粒滚筒型式 | 一致 | 核对 |
|  | 副脱粒滚筒型式 | 一致 | 核对 |
|  | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | 允许偏差为3% | 测量（外径：脱粒滚筒回转时外圆对应的直径； 长度：脱粒滚筒回转时最外端形成的圆柱体长度） |
|  | 副脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | 允许偏差为3% |  |
|  | 凹板筛型式 | 一致 | 核对 |
|  | 清选装置型式 | 一致 | 核对 |
|  | 复脱方式 | 一致 | 核对 |
|  | 风扇型式 | 一致 | 核对 |
|  | 风扇数量 | 一致 | 核对 |
|  | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
|  | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
|  | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
|  | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
|  | 履带节距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  | 履带节数 | 一致 | 核对 |
|  | 履带宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  | 履带轨距 | 允许偏差为3% | 测量（左、右履带中心面之间的距离） |
|  | 变速机构型式 | 一致 | 核对 |
|  | 制动器型式（前、后） | 一致 | 核对 |
|  | 驱动方式 | 一致 | 核对 |
|  | 驱动桥型式（前、后） | 一致 | 核对 |
|  | 驾驶室类型 | 一致 | 核对 |
|  | 茎秆切碎器型式 | 一致 | 核对 |
|  | 卸粮方式 | 一致 | 核对 |
| - 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 - 发动机标定功率应小于等于型式核准时额定净功率。 |  |  |  |

  - 先进性验证

    - 验证内容

查看收获机整机或关键零部件是否拥有实用新型专利、发明专利或通过省级以上科技成果鉴定等材料。

    - 验证方法

企业提供实用新型专利、发明专利或省级以上科技成果鉴定等先进性评价材料（包括申报材料和评价结果）的复印件、先进性自我评价及支持材料（复印件），并承诺相关材料的真实性，遵守农业农村部、财政部《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》有关要求。

4.2.2.1现场验证方式，组织专家核验企业提供的先进性材料，查看相关先进技术在产品上的运用或体现情况，确认先进性评价技术与验证机具是否相符。

4.2.2.2资料评价方式，企业投档时由农机主管部门在形式审核时进行评价。

    - 判定规则

4.2.3.1采用资料审查的，经验证该产品具有先进性，结论为通过；否则，结论为不通过。

4.2.3.2采用现场评价的，专家组形成先进性评价意见，专家组评价结论为该产品具有先进性，结论为通过；否则，结论为不通过。

  - 安全性验证

    - 验证要求

安全防护、安全信息、安全装备及安全性能的检查内容和要求见附录B。

    - 判定规则

4.3.2.1安全防护、安全信息、安全装备及安全性能全部满足附录B要求时（不适用的除外），判定安全性验证合格；否则，判定安全性验证不合格。

  - 适用性验证

    - 验证方法

适用性验证采用性能试验的方法进行。根据产品适用的大豆玉米带状复合种植模式，选取有代表性作业条件的地块进行性能试验。

    - 验证内容

验证内容包括喂入量、总损失率、破碎率、含杂率、割茬高度、最小离地间隙、作物影响等作业性能、通过性能。

    - 试验样机

样机技术状态应符合产品使用说明书的要求，并经过充分磨合。

驾驶员的驾驶技术应熟练。

    - 试验条件

4.4.4.1试验地块

试验地应具有代表性，符合大豆玉米带状复合种植的农艺总要求和区域性要求，地势应平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。试验区由稳定区、测定区和停车区组成。测定区长度应不少于20m，测区前应有不少于20m的稳定区，测定区后应有不少于10m的停车区；测定区宽度应满足性能试验要求，并符合大豆玉米带状复合种植模式要求。

4.4.4.2作物条件

试验选择在切割线以上无杂草、作物直立，最低结荚高度大于5cm，草谷比为0.8～1.6、籽粒含水率为15%～25%的条件下进行。在先收获大豆后收获玉米模式下，大豆测区内应无倒伏玉米植株。

    - 田间调查

记录作物品种、成熟期、杂草情况等。

测定株距、行距各5点，取平均值。连续取5株，分别测定每株的自然高度、最低结荚高度，取平均值。随机取籽粒3次，测定含水率。随机取3个测点，捡取1m2面积内自然落地籽粒，取平均值。

割幅宽度、割茬高度、作物草谷比在性能试验时进行检测。

    - 气象条件

在试验过程中测定环境温度与风速各3次，取其范围值。

    - 一般要求

a)根据成熟期不同，采用先收大豆后收玉米方式时，收获机整机宽度应至少小于相邻两玉米带带宽200mm（两侧各100mm）；收获机的分禾装置应能有效分离倒伏玉米植株；作业过程中不应有碾压、夹带等损伤两侧玉米植株现象发生；

b)试验挡位应选择常用作业挡，试验时的喂入量应满足额定喂入量的要求，在不大于额定喂入量的1.5倍范围内选取；

c)试验时，在使用说明书规定的作业速度下作业，接取测试行程内的出粮口及各排草、排杂口排出物，分别称重记录，记录通过测区的时间；

d)从出粮口排出物中取3个各1000g的小样，用于含杂率、破碎率检测。

    - 试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，作业3个行程，分别接取测试行程内的出粮口及各排草、排杂口排出物，分别称重记录，记录通过测区的时间。

分别测定每个试验行程的作业速度、喂入量、含杂率、破碎率、脱粒机体损失率、割台损失率、草谷比、总损失率等项目。

3个试验行程检测项目的算术平均数作为检测结果。

  - 作业速度

按式（1）计算。

(1)

式中：

——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

——测定区长度，单位为米（m）；

——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

  - 喂入量

(2)

式中：

——喂入量，单位为千克每秒（kg/s）；

——通过测定区时接取的籽粒、茎秆和清选排出物的总质量，单位为千克（kg）.

  - 含杂率

(3)

式中：

——含杂率；

——出粮口取小样中杂质质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样质量，单位为克（g）。

  - 破碎率

(4)

式中：

——破碎率；

——出粮口取小样中破碎籽粒质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样籽粒质量，单位为克（g）。

  - 脱粒机体损失率

(5)

+Wg	(6)

式中：

——脱粒机体损失率；

——未脱净损失籽粒质量，单位为克（g）；

——分离损失籽粒质量，单位为克（g）；

——清选损失籽粒质量，单位为克（g）；

Wg——割台损失籽粒质量，单位为克（g）；

——测区内籽粒总质量，单位为克（g）；

——出粮口排出籽粒及混合物质量，单位为克（g）。

  - 割台损失率

(7)

式中：

——割台损失率；

——割台每平方米实际损失量，单位为克（g）；

——每平方米自然落粒质量；单位为克（g）；

——平均实际割幅，单位为米（m）。

  - 总损失率

(8)

式中：

——收获机总损失率；

——脱粒机体损失率；

——割台损失率。

  - 草谷比

可以采取以下近似方法进行计算：

(9)

式中：

——测区草谷比；

——接样区内所接分离及清选排出物质量，单位为千克（kg）。

  - 割茬高度

在测定区全部割幅内，等间隔取3点，每点连续测20株割茬，测量割茬切口至地面的高度，取其平均值。

  - 机构适用性

性能试验过程中从总损失率、破碎率、含杂率试验过程中进行验证，总损失率、破碎率、含杂率指标均符合表2规定要求时，判定机构适用性通过。

    - 判定规则

4.4.9.1所有作业质量指标达到规定的性能指标时，判定适用性验证合格。

4.4.9.2作业质量有一项指标达不到规定的性能指标时，即判定适用性验证不合格。

- 综合判定

  - 性能指标

产品一致性检查、先进性评价、安全性验证、适用性验证为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

- 综合判定表

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  |  | / | 符合验证方案4.1的要求 |
| 先进性评价 | 1 | 应符合先进性总结所描述的内容 |  |  | / | 符合验证方案4.2的要求 |
| 安全性验证 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合验证方案附录B的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / |  |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | / |  |
|  | 4 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | / | 整机质量不大于8000kg，制动距离≤6m； 整机质量大于8000kg，制动距离≤8m。 |
|  |  |  |  | 停车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。 |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | 封闭驾驶室：≤85； 普通驾驶室：≤93； 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
| 适用性验证 | 1 | 结构型式 |  |  | / | 履带自走/轮式自走 |
|  | 2 | 喂入方式 |  |  | / | 全喂入 |
|  | 3 | 喂入量 |  |  | kg/s | ≥企业设计值 |
|  | 4 | 拨禾轮型式 |  |  | / | 弹齿为尼龙材质 |
|  | 5 | 机构适用性 |  |  | / | 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 |
|  | 6 | 总损失率 |  |  | / | ≤3% |
|  | 7 | 破碎率 |  |  | / | ≤5% |
|  | 8 | 含杂率 |  |  | / | ≤3% |
|  | 9 | 割茬高度 |  |  | mm | ≤50 |
|  | 10 | 最小离地间隙 |  |  | mm | ≥250（轮式）； ≥200（履带式） |
|  | 11 | 作物影响 |  |  | / | 根据成熟期不同，采用先收大豆后收玉米方式时，机器作业不应损伤两侧玉米植株。 |

  - 判定规则

一级指标均满足验证方案要求时，产品验证结论为合格。否则，产品验证结论为不合格。

在安全性和适用性验证过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如发动机、割台、传动箱、脱粒清选机构、输送机构、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常工作的故障。如果发生严重故障、致命故障，安全性验证不再继续进行，即判定验证不合格。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号名称 | / |  |
|  | 结构型式 | / |  |
|  | 喂入方式 | / |  |
|  | 喂入量 | kg/s |  |
|  | 割台宽度 | mm |  |
|  | 割茬高度 | mm |  |
|  | 配套发动机生产企业 | / |  |
|  | 配套发动机牌号型号 | / |  |
|  | 配套发动机结构型式 | / |  |
|  | 配套发动机气缸数量 | 缸 |  |
|  | 配套发动机标定功率 | kW |  |
|  | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
|  | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
|  | 整机质量 | kg |  |
|  | 分禾器型式 | / |  |
|  | 最小离地间隙 | mm |  |
|  | 割刀型式 | / |  |
|  | 作业速度 | km/h |  |
|  | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
|  | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 |  |
|  | 割台搅龙型式 | / |  |
|  | 拨禾轮型式 | / |  |
|  | 弹齿材质 | / |  |
|  | 拨禾轮直径 | mm |  |
|  | 拨禾轮板数 | 个 |  |
|  | 脱粒机构布置方式 | / |  |
|  | 脱粒滚筒数量 | 个 |  |

产品规格表（续）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主脱粒滚筒型式 | / |  |
|  | 副脱粒滚筒型式 | / |  |
|  | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |
|  | 副脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |
|  | 凹板筛型式 | / |  |
|  | 清选装置型式 | / |  |
|  | 风扇型式 | / |  |
|  | 风扇直径 | mm |  |
|  | 风扇数量 | 个 |  |
|  | 履带节距×节数×宽度 | / | mm× 节× mm |
|  | 履带轨距 | mm |  |
|  | 变速机构型式 | / |  |
|  | 制动器型式（前、后） | / |  |
|  | 驱动方式 | / | □4×2 □4×4 |
|  | 驱动桥型式（前、后） | / | □静液压驱动 □机械驱动 |
|  | 导向轮轮胎规格 | / |  |
|  | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
|  | 导向轮轮距 | mm |  |
|  | 驱动轮轮距 | mm |  |
|  | 轴距 | mm |  |
|  | 作业挡位 | / |  |
|  | 驾驶室类型 | / | □无驾驶室 □简易式 □普通式 □封闭式 |
|  | 茎秆切碎器型式 | / |  |
|  | 卸粮方式 | / | □人工接粮 □机械自动卸粮 |
|  | 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | / | □适应 □不适应 |
| 注：整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全卡锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。对本机型不适用的项目划‘/’ |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

- （规范性附录）
安全性验证明细表

| 序号 | 项 目 |  | 合格指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 防护装置 | a)各传动轴、带轮、齿轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置,风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，液压软管、管路及其附件应有防护装置； b)排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施； c)散热器外侧应设有网罩等防护装置，防止散热芯被颖糠、茎秆堵塞； d)对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距 离不小于2mm。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口 | - 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； - 紧急出口横截面应至少能包容一个640mm×440mm的椭圆； - 驾驶室前挡风玻璃应有3C标志； d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 操作者操纵装置 | 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
|  |  | 剪切和挤压部位 | a)操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； b)钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 发动机停机装置 | a)收获机应设有安全启动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空档状态下不能起动柴油机； b)发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 |
|  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，或设置有效的隔热装置，距裸露电气接头及电器开关200mm 以上。 |
|  |  | 废气排放口的位置 | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |
|  |  | 工作位置的梯子 | a)梯子的结构应能防止形成泥土层； b)梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c)脚踏板宽度≥300mm； d)脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm； e)最低一级梯子踏板离地面高度不大于550mm，特殊情况下（履带行走轮或倾斜补偿机构），最低一级梯子踏板离地面高度可以为700mm。 |
|  |  | 扶手/扶栏 | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b）扶手/扶栏的横截面尺寸25mm～35mm； c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |
|  |  | 割台分离机构 | 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 |
|  |  | 割台机械固定机构 | 应设置将割台保持在提起位置的锁定装置。 |
|  |  | 粮箱分配螺旋输送器 | a)粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止运转； b)粮箱的分配螺旋输送器出口应安装防护装置。 |
|  |  | 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |

安全性验证明细表（续）

| 序号 | 项 目 |  | 合格指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 照明和信号装置 | a) 照明装置： 必须装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮区； b) 信号装置： 信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，有倒车报警器或监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器或监视装置，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各1只。 |
| 2 | 安全信息 | 安全警示标志 | 割刀、割台螺旋输送器、拨禾轮、茎秆切碎器、驾驶台、脱粒机体外壳、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的要求。所有安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。 |
|  |  | 使用说明书 | 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a)安全操作注意事项； b)收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； c)割台固定机构使用方法； d)茎秆切碎器后不得站人； e)进入粮箱的危险； f)人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； g)给出灭火器使用方法及放置位置； h)蓄电池的维护或更换信息； i)千斤顶作用点位置信息。 |
|  |  | 号牌座 | 应设置号牌座或有号牌安装位置。 |
| 3 | 安全装备 | 灭火器 | 灭火器应在易于取卸的位置上。 |
|  |  | 机构的分离和清理专用工具 | 如果需要人工转动脱粒机构或附属部件，应随机提供适用的专用工具。 |
|  |  | 割台和输送槽反转机构 | 割台搅龙和输送槽应有反转机构。 |
| 4 | 安全性能 | 耳位噪声 | 封闭驾驶室：≤85； 普通驾驶室：≤93； 无驾驶室或简易驾驶室：≤95。 |
|  |  | 行车制动 | 整机质量不大于8000kg，制动距离≤6m； 整机质量大于8000kg，制动距离≤8m。 |
|  |  | 驻车制动 | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。 |

附录C

大豆玉米复合种植大豆收获机检验报告

|  |  |  |  |  |  | 编号：XXXXXX（报告编号） 编号：XXXXXX（报告编号） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大豆玉米复合种植大豆收获机 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验类别 |  | 委托检验 |  |  |  |  |  |
| XXXXXX（机构名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |

声    明

1  报告无 “检验专用章”、“检验单位公章”无效。

2  报告无主检人、审核人、批准人签字无效。

3  报告涂改无效。

4  复制报告未重新加盖“检验专用章”、“检验单位公章”无效。

5  扫描报告封面二维码或输入网址（www.sdnjy315.cn）进入报告查询系统，输入报告编号、报告签发日期，系统可显示报告的相关信息。如无登记信息，报告无效。

6  对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日之内向检验单位提出，逾期不予受理（超过期限，因样品的原因而造成无法弥补的后果时，客户应承担相应的责任）。

7  一般情况下，委托检验结果“仅对送检样品负责”。

8  客户对其所提供信息的真实性负责。

地址:XXXX                           电  话: XXXX

邮编: XXXX                          传  真：XXXX

电子信箱: XXXX

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 1 页

| 任务来源 | 企业委托 | 检验类别 |  | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 委托单位地址 |  |  |
| 生产单位 |  | 生产单位地址 |  |  |
| 产品名称 |  | 来样方式 |  | 送样 |
| 型号规格 |  | 样品数量 |  | 1台 |
| 商 标 |  | 产品等级 |  | 合格品 |
| 原 编 号 |  | 样品编号 |  |  |
| 生产日期 |  | 送样时间 |  |  |
| 检验地点 |  | 送 样 者 |  |  |
| 检验时间 |  | 样品状态 |  | 完整 |
| 主要检 验设备 | CTM-GPS型收获机械性能测试仪 |  | HS5660A型精密脉冲声级计 |  |
|  | TL-4型(粮食)智能水分测试仪 |  | 0～30m卷尺 |  |
|  | TESTO410-2型数字式风速计 |  | WMY-01C型数字温度计 |  |
|  | HCS-50型电子吊秤 |  | JJ3000型电子天平 |  |
|  | FSD-201型轮胎压力表 |  | J9-2型电子秒表 |  |
|  | 0～150mm 型机械式游标卡尺 |  |  |  |
| 检验依据 | - GB 19997—2005 谷物联合收割机 噪声限值 - GB 10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分：总则 - GB 10395.7—2006 农林拖拉机和机械安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机 - GB 10396—2006 农林拖拉机和机械 草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 - NY/T 738—2020 大豆联合收割机 作业质量 - JB/T 11912—2014 大豆联合收割机 |  |  |  |
| 判定依据 | 大豆玉米复合种植大豆收获机产品验证方案 |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，XXX型XXX产品符合/不符合《大豆玉米复合种植大豆收获机产品验证方案》的要求，验证结论为通过/不通过。 （检验专用章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 主检： 审核： 批准： |  |  |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 2 页

一、样机照片

图1 安全性验证

图2 适用性验证

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 3 页

- 检验条件

安全性验证试验条件

| 试验日期： |  | 试验地点： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： | ℃ | 风速： | m/s |
| 整机质量： | kg | 最高行驶速度： | km/h |
| 试验场地： |  | 背景噪声： | dB(A) |
| 制动器状态： |  | 1h内无使用制动器： |  |
| 轮胎气压： | 左前轮： kPa 右前轮： kPa 左后轮： kPa 右后轮： kPa |  |  |

适用性验证试验条件

| 试验日期： |  | 试验地点： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： | ℃ | 风速： | m/s |
| 种植模式： | 行大豆＋ 行玉米 | 相邻玉米带宽度： |  |
| 收获作物： |  | 作物成熟度： |  |
| 行距： | mm | 株距： | mm |
| 作物自然高度： | mm | 最低结荚高度： | mm |
| 自然落粒质量： | g/m2 | 籽粒含水率： | % |
| 草谷比： |  |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 4 页

三、主要技术参数（委托单位提供）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型号名称 | / |  |
|  | 结构型式 | / |  |
|  | 喂入方式 | / |  |
|  | 喂入量 | kg/s |  |
|  | 割台宽度 | mm |  |
|  | 割茬高度 | mm |  |
|  | 配套发动机生产企业 | / |  |
|  | 配套发动机牌号型号 | / |  |
|  | 配套发动机结构型式 | / |  |
|  | 配套发动机气缸数量 | 缸 |  |
|  | 配套发动机标定功率 | kW |  |
|  | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
|  | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
|  | 整机质量 | kg |  |
|  | 分禾器型式 | / |  |
|  | 最小离地间隙 | mm |  |
|  | 割刀型式 | / |  |
|  | 作业速度 | km/h |  |
|  | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
|  | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 |  |
|  | 割台搅龙型式 | / |  |
|  | 拨禾轮型式 | / |  |
|  | 弹齿材质 | / |  |
|  | 拨禾轮直径 | mm |  |
|  | 拨禾轮板数 | 个 |  |
|  | 脱粒机构布置方式 | / |  |
|  | 脱粒滚筒数量 | 个 |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 5 页

主要技术参数（续）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主脱粒滚筒型式 | / |  |
|  | 副脱粒滚筒型式 | / |  |
|  | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |
|  | 副脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |
|  | 凹板筛型式 | / |  |
|  | 清选装置型式 | / |  |
|  | 风扇型式 | / |  |
|  | 风扇直径 | mm |  |
|  | 风扇数量 | 个 |  |
|  | 履带节距×节数×宽度 | / | mm× 节× mm |
|  | 履带轨距 | mm |  |
|  | 变速机构型式 | / |  |
|  | 制动器型式（前、后） | / |  |
|  | 驱动方式 | / | □4×2 □4×4 |
|  | 驱动桥型式（前、后） | / | □静液压驱动 □机械驱动 |
|  | 导向轮轮胎规格 | / |  |
|  | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
|  | 导向轮轮距 | mm |  |
|  | 驱动轮轮距 | mm |  |
|  | 轴距 | mm |  |
|  | 作业挡位 | / |  |
|  | 驾驶室类型 | / | □无驾驶室 □简易式 □普通式 □封闭式 |
|  | 茎秆切碎器型式 | / |  |
|  | 卸粮方式 | / | □人工接粮 □机械自动卸粮 |
|  | 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | / | □适应 □不适应 |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 6 页

四、一致性检查

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 核测值 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号名称 | / |  |  |  |
|  | 结构型式 | / |  |  |  |
|  | 喂入方式 | / |  |  |  |
|  | 配套发动机标定功率 | kW |  |  |  |
|  | 配套发动机标定转速 | r/min |  |  |  |
|  | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |  |
|  | 割台宽度 | mm |  |  |  |
|  | 分禾器型式 | / |  |  |  |
|  | 最小离地间隙 | mm |  |  |  |
|  | 割刀型式 | / |  |  |  |
|  | 割台搅龙型式 | / |  |  |  |
|  | 拨禾轮型式 | / |  |  |  |
|  | 弹齿材质 | / |  |  |  |
|  | 脱粒机构布置方式 | / |  |  |  |
|  | 脱粒滚筒数量 | 个 |  |  |  |
|  | 主脱粒滚筒型式 | / |  |  |  |
|  | 副脱粒滚筒型式 | / |  |  |  |
|  | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |  |  |
|  | 副脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm |  |  |  |
|  | 凹板筛型式 | / |  |  |  |
|  | 清选装置型式 | / |  |  |  |
|  | 复脱方式 | / |  |  |  |
|  | 风扇型式 | / |  |  |  |
|  | 风扇数量 | 个 |  |  |  |
|  | 导向轮轮胎规格 | / |  |  |  |
|  | 驱动轮轮胎规格 | / |  |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 7 页

一致性检查表(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 核测值 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴距 | mm |  |  |  |
|  | 导向轮轮距 | mm |  |  |  |
|  | 驱动轮轮距 | mm |  |  |  |
|  | 履带节距 | mm |  |  |  |
|  | 履带节数 | 节 |  |  |  |
|  | 履带宽度 | mm |  |  |  |
|  | 履带轨距 | mm |  |  |  |
|  | 变速机构型式 | / |  |  |  |
|  | 制动器型式（前、后） | / |  |  |  |
|  | 驱动方式 | / | □4×2 □4×4 |  |  |
|  | 驱动桥型式（前、后） | / | □静液压驱动 □机械驱动 |  |  |
|  | 驾驶室类型 | / | □无驾驶室 □简易式 □普通式 □封闭式 |  |  |
|  | 茎秆切碎器型式 | / |  |  |  |
|  | 卸粮方式 | / | □人工接粮 □机械自动卸粮 |  |  |
| 对样机不适用的评价项目，应在表中列出，在单项判定栏中填“/”。 |  |  |  |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 8 页

五、安全性验证结果汇总表

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 防 护 | 防护装置 | / | a)各传动轴、带轮、齿轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置,风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，液压软管、管路及其附件应有防护装置； |  |  |
|  |  |  |  | b)排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施； |  |  |
|  |  |  |  | c)散热器外侧应设有网罩等防护装置，防止散热芯被颖糠、茎秆堵塞； |  |  |
|  |  |  |  | d)对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距离不小于2mm。 |  |  |
|  |  | 驾驶室紧急出口 | / | a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口(含驾驶室门道)； |  |  |
|  |  |  |  | b)紧急出口横截面应至少能包容一个640mm×440mm的椭圆； |  |  |
|  |  |  |  | c)驾驶室前挡风玻璃必须采用安全玻璃，玻璃上应有3C标志； |  |  |
|  |  |  |  | d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |  |  |
|  |  | 操作者操纵装置 | / | 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |  |  |
|  |  | 剪切和挤压部位 | / | a)操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； |  |  |
|  |  |  |  | b)钣金件不能有锐角。 |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                               共 12 页 第 9 页

安全性验证结果汇总表（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 防 护 | 发动机停机装置 | / | a)收获机应设有安全启动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空档状态下不能起动柴油机； |  |  |
|  |  |  |  | b)发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 |  |  |
|  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | / | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，或设置有效的隔热装置，距裸露电气接头及电器开关200mm以上。 |  |  |
|  |  | 废气排放口的位置 | / | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |  |  |
|  |  | 工作位置的梯子 | / | a)梯子的结构应能防止形成泥土层； |  |  |
|  |  |  |  | b)梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； |  |  |
|  |  |  |  | c)脚踏板宽度≥300mm； |  |  |
|  |  |  |  | d)脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm； |  |  |
|  |  |  |  | e)最低一级梯子踏板离地面高度不大于550mm，特殊情况下（履带行走轮或倾斜补偿机构），最低一级梯子踏板离地面高度可以为700mm。 |  |  |
|  |  | 扶手/扶栏 | / | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； |  |  |
|  |  |  |  | b）扶手/扶栏的横截面尺寸25mm～35mm； |  |  |
|  |  |  |  | c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |  |  |
|  |  | 割台分离机构 | / | 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 |  |  |
|  |  | 割台机械固定机构 |  | 应设置将割台保持在提起位置的锁定装置。 |  |  |
|  |  | 粮箱分配螺旋输送器 | / | a)粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止运转； |  |  |
|  |  |  |  | b)粮箱的分配螺旋输送器出口应安装防护装置。 |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                              共 12 页 第 10 页

安全性验证结果汇总表（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 全 防 护 | 照明和信号装置 | / | a) 照明装置： 联合收割机必须装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮区。 |  |  |
|  |  |  | / | b) 信号装置： 联合收割机的信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，有倒车报警器等监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各1只。 |  |  |
|  |  | 蓄电池 | / | 蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |  |  |
| 2 | 安全信息 | 安全警示标志 | / | 割刀、割台螺旋输送器、拨禾轮、茎秆切碎器、驾驶台、脱粒机体外壳、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合 GB 10396的要求。 所有安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。 |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                              共 12 页 第 11 页

安全性验证结果汇总表（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全信息 | 安全使用说明 | / | 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a)安全操作注意事项； |  |  |
|  |  |  |  | b)收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； |  |  |
|  |  |  |  | c)割台固定机构使用方法； |  |  |
|  |  |  |  | d)茎秆切碎器后不得站人； |  |  |
|  |  |  |  | e)进入粮箱的危险； |  |  |
|  |  |  |  | f)人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； |  |  |
|  |  |  |  | g)给出灭火器使用方法及放置位置； |  |  |
|  |  |  |  | h)蓄电池的维护或更换信息； |  |  |
|  |  |  |  | i)千斤顶作用点位置信息。 |  |  |
|  |  | 号牌座 | / | 应设置号牌座或有号牌安装位置。 |  |  |
| 3 | 安 全 装 备 | 灭火器 | / | 灭火器应设置在易于取卸的部位。 |  |  |
|  |  | 机构的分离和清理专用工具 | / | 应提供能够有效人工转动脱粒机构的专用工具。 |  |  |
|  |  | 割台和输送槽反转机构 | / | 割台搅龙和输送槽应有反转机构。 |  |  |

（机构名称）

检  验  报  告

№: XXXXXX                                                              共 12 页 第 12 页

安全性验证结果汇总表（续表）

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安 全 性 能 | 耳位噪声 | dB(A) | 封闭驾驶室：≤85； 普通驾驶室：≤93； 无驾驶室或简易驾驶室：≤95。 |  |  |
|  |  | 行车制动 | / | 整机质量不大于8000kg， 制动距离≤6m； |  |  |
|  |  |  | / | 整机质量大于8000kg， 制动距离≤8m。 |  |  |
|  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。 |  |  |

六、适用性验证结果汇总表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验 结果 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构型式 | / | 履带自走/轮式自走 |  |  |
|  | 喂入方式 | / | 全喂入 |  |  |
|  | 喂入量 | kg/s | ≥企业明示值 |  |  |
|  | 拨禾轮型式 | / | 弹齿为尼龙材质 |  |  |
|  | 适用性 | / | 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 |  |  |
|  | 总损失率 | / | ≤3% |  |  |
|  | 破碎率 | / | ≤5% |  |  |
|  | 含杂率 | / | ≤3% |  |  |
|  | 割茬高度 | mm | ≤50 |  |  |
|  | 最小离地间隙 | mm | ≥250（轮式） ≥200（履带式） |  |  |
|  | 作物影响 | / | 根据成熟期不同，采用先收大豆后收玉米方式时，机器作业时不应损伤两侧玉米植株。 |  |  |

以下空白