DG

农   业   机   械   专   项   鉴   定   大   纲

DG45/Z XXX—2022

多层蚕床喷雾消毒机

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区农业农村厅   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　申请方需提供的文件资料	1

4.2　参数准确度及仪器设备	2

4.3　样机确定	2

4.4　型号编制规则	2

5　鉴定内容和方法	2

5.1　一致性检查	2

5.2　创新性评价	3

5.3　安全性检查	3

5.4　适用地区性能试验	4

5.5　综合判定规则	5

附录A（规范性附录）　产品规格表	7

前  言

本大纲依据TZ 6－2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广西壮族自治区农业农村厅提出。

本大纲由广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站、广西林胜堂蚕具有限公司。

本大纲主要起草人：韦玲云、易建贵、王丽春、程鹏、黄浩磊、莫晓。

多层蚕床喷雾消毒机

- 范围

本大纲规定了多层蚕床喷雾消毒机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于多层蚕床喷雾消毒机（以下简称“消毒机”）的专项鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 24677.2—2009  喷杆喷雾机  试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

多层蚕床喷雾消毒机

多层蚕床喷雾消毒机是适用于层叠式蚕床喷雾消毒的手推式机具。

多层蚕床

由大小一致的蚕床一层一层叠加而成。

- 基本要求

  - 4.1 申请方需提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商（申请方）需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（见附录A）一份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

以上材料需加盖制造商公章。

  - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应满足表1的要求。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5m | 1mm |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 1s/24h |
| 3 | 质量 | 0 g～200g | 0.2 g |
| 4 | 压力 | 0MPa～1.6MPa | 0.4级 |
|  |  | 0MPa～4MPa |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 500V/500MΩ | 10% |

  - 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内安装验收交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

  - 型号编制规则

3WD D  C  —□ /□  □

改进型号：原型不标注；改进型用英文字母A、B、C…标注；

主参数：药箱容积，用L表示；

产品代号3：“12”则表示12层蚕床，“20”则表示20层蚕床；

产品代号2：用“C”字的首位拼音字母表示“用于多层蚕床”；

产品代号1：用“D”字的首位拼音字母表示“消毒机”；

大类代号：3WD为田间和植被机械中的电动喷雾机。

- 3WDDC-12/30A表示经第一次改进的药箱容积为30L且蚕床为12层的喷雾消毒机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 喷雾消毒层数 | 一致 | 核对 |

续表2  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 喷杆作业常用工作压力 |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 喷头型式 |  | 一致 | 核对 |
| 7 | 喷杆长度 |  | 允许偏差为3% | 测量最远端两个喷头间距离 |
| 8 | 液泵 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 工作压力 | 一致 |  |
|  |  | 流量 | 一致 |  |
| 9 | 药箱 | 材质 | 一致 | 核对 |
|  |  | 质量 | 允许偏差为5% | 实测药箱体实际质量 |
|  |  | 容量 | 允许偏差为5% | 测量（若药箱有刻度线的，加水至额定容量刻度线，测量其容量；若无刻度线的，加水至药箱口，测量药箱总容量，总容量的95%为额定容量） |
| 10 | 充电器 | 输入电压 | 一致 | 核对 |
|  |  | 输出电压 | 一致 | 核对 |
|  |  | 充电电流 | 一致 | 核对 |
| 11 | 蓄电池 | 类型 | 一致 | 核对 |
|  |  | 容量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 标称电压 | 一致 | 核对 |
| 12 | 前后轮 | 前轮数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 后轮数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 前轮胎规格型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 前轮胎规格型号 | 一致 | 核对 |
| 13 | 单个蚕床的面积（长×宽） |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 注：指样机停放在硬化检测场地上，各工作部件处于非作业状态，包容样机最小长方体的长、宽、高。 因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

    - 评价方法

      - 依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

      - 材料评审方式，由省级农机试验鉴定机构依据制造商提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果查新报告；

- 省级以上具有创新性科技成果评价证书。

      - 专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会(协会)等组织专家组成评审组，依据制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

    - 判定规则

      - 材料评审的，通过评价形成创新性评价意见，认为产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

      - 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 安全性检查

    - 安全性能

      - 整机密封性试验

在消毒机的出水管路中接入压力表，按使用说明书中规定的使用方法，启动消毒机，在正常工作压力下喷雾时，各零部件及其连接处均不应出现渗漏现象；在喷雾开关或截流阀处于“断”或“关闭”位置时，各零部件及其连接处均不应出现渗漏现象。

      - 过滤装置

消毒机至少应有二级过滤装置，药液箱加液口应设过滤装置。末级过滤装置的网孔最大尺寸不应大于0.7mm。

      - 绝缘性能

消毒机的电气系统应采取防水保护措施，所有接线均不应裸露。药液箱、喷射部件等均不能带电，用绝缘电阻表测量蓄电池接线柱与电动喷雾器金属部件之间的电阻，其绝缘电阻值应不小于2MΩ。

    - 安全防护

      - 对操作及相关人员可能触及的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。在喷雾器使用的蓄电池电压大于36V时，应有避免人体直接与带电体接触的保护措施。

      - 机器外轮廓不应有可导致人体损伤的尖角、锐边等缺陷。

    - 安全信息

      - 在机具的明显位置应有警示操作者使用安全防护用具的安全标志。安全标志应符合GB10396的规定。提示操作者使用安全防护用具的标志应至少包括：

——佩戴眼部防护装备（护目镜或面罩）；

——佩戴呼吸防护器和穿戴合适的防护服；

      - 操作开关处应有说明用途的文字或符号。

      - 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

    - 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

  - 适用地区性能试验

    - 试验内容

- 性能试验内容包括喷雾性能、消毒液履盖率。

    - 试验方法

按使用说明书将试验样机调整到正常状态，将测试用的有颜色的液体注入药箱中，按下电源开关启动消毒机，消毒机在规定的工作压力或使用说明书中规定的工作压力范围内工作。

      - 喷雾性能

在管路中接入压力表，按使用说明书中规定的操作频率，当使用说明书中没有规定操作频率时，按每分钟不超过30次频率操作喷雾器使之喷雾，喷雾器应能达到规定的工作压力或使用说明书中规定的工作压力；雾化应良好，雾流应连续、均匀。观察时间为1min，试验中允许对机具进行1次调整，但不允许更换零件。

      - 消毒液覆盖率

随机选取左右各 3 层蚕床作为试验区，粘贴可吸附染料的纸张，并作好标记。随后将添加有深色染料的消毒液倒入液仓中，染料浓度以涂覆后目视清晰可见为准。启动消毒机进行喷雾后，对左右各 3 层蚕床试验区内未染色区域进行测量，测得未染色区域面积分别为左S1、左S2、左S3；右S1、右S2、右S3，按公式（1）计算消毒液覆盖率，取左右各 3 层蚕床试验的平均值为结果。

A=SWSZ×100              …………………………………(1)

式中：

A —— 消毒液覆盖率；

SW —— 未染色区域总面积[左（S1+S2+S3）+右（S1+S2+S3）]，单位为平方米（m2 ）；

SZ —— 各试验区面积之和，单位为平方米（m2 ）。

    - 判定规则

      - 性能试验满足表3中“适用地区性能试验”指标的要求，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。

      - 性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据本大纲出具的检验检测结果。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查11项（见表2） | / | 符合要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 喷雾性能 | / | 喷雾器工作时应能达到规定的工作压力,且雾化应良好,雾形应完整,雾流应连续、均匀 |
|  | 2 | 消毒液履盖率 | / | ≥95% |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 检查项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 结构型式 |  | / |  |
| 3 | 外形尺寸 |  | mm |  |
| 4 | 喷杆作业常用工作压力 |  | MPa |  |
| 5 | 喷头型式 |  | / |  |
| 6 | 喷杆长度 |  | mm |  |
| 7 | 液泵 | 型式 | / | 隔膜泵□ 柱塞泵□ 离心泵□ 齿轮泵□ 其它□ |
|  |  | 工作压力 | MPa |  |
|  |  | 流量 | L/min |  |
| 8 | 药箱 | 材质 | / |  |
|  |  | 质量 | kg |  |
|  |  | 容量 | L |  |
| 9 | 充电器 | 输入电压 | V |  |
|  |  | 输出电压 | V |  |
|  |  | 充电电流 | A |  |
| 10 | 蓄电池 | 类型 | / |  |
|  |  | 容量 | / |  |
|  |  | 标称电压 | V |  |
| 11 | 前后轮 | 前轮数量 | 个 |  |
|  |  | 后轮数量 | 个 |  |
|  |  | 前轮胎规格型号 | / |  |
|  |  | 前轮胎规格型号 | / |  |
| 12 | 喷雾消毒层数 |  | 层 |  |
| 13 | 单个蚕床的面积（长×宽） |  | m2 |  |
| 14 | 蚕网规格 |  | / |  |
| 注：a 指样机停放在硬化检测场地上，各工作部件处于非作业状态，包容样机最小长方体的长、宽、高。 因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |  |  |  |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

_________________________________