农业机械专项鉴定大纲

DG

DG14/Z 00X－2022

花椒脱籽筛选机

（公示稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山西省农业农村厅  发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1简式花椒脱籽筛选机	1

3.2复式花椒脱籽筛选机	1

3.3杂质	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 产品型号	2

4.3 样机确定	2

4.4 机型划分	2

4.5 涵盖机型划分	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 鉴定内容和方法	3

5.1 一致性检查	3

5.2 创新性评价	4

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	5

5.5 综合判定规则	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

- 前    言

本大纲依据TZ6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山西省农业农村厅提出。

本大纲由山西省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山西省农业机械发展中心、云南省农业机械鉴定站、山西澍凡新能源科技有限公司、永济市大旺农业机械装备有限公司、山西沃佳检测有限责任公司。

本大纲主要起草人：乔建伟、李学进、李德言、安邦、屈挺华、王海江、冯宏波、李睿、李敏、樊小琴、柴向阳、李秀山。

- 花椒脱籽筛选机

  - 范围

本大纲规定了花椒脱籽筛选机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于简式和复式花椒脱籽筛选机（以下简称筛选机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 简式花椒脱籽筛选机

通过电机驱动脱粒和清选机构，将干燥的花椒果进行籽壳分离、去杂清选，获取花椒壳的机械。

- 复式花椒脱籽筛选机

通过电机驱动脱粒、清选和分级机构将干燥的花椒果进行籽壳分离、去杂清选和分级，获取不同等级花椒壳的机械。

- 杂质

闭眼椒、椒籽、花椒梗、椒叶、尘土、石块等其他杂物。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；

- b) 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- c) 创新性证明材料（拥有整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告、新技术、新工艺、新材料证明材料之一）；

d)具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告（如适用）；

e)实地试验验证报告或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 产品型号

4.2.1  产品型号由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

4.2.2  产品型号表示方法如下：

5     XHT -

主参数代号（生产率：kg/h）

小类分类代号：XHT

（花椒脱籽筛选机）

大类分类代号：5

示例：生产率为500kg/h的花椒脱籽筛选机表示为5XHT-500。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可启动备用样机重新试验。

涵盖机型由制造商无偿提供1台。

    - 机型划分

按生产率划分机型大小，见表1。

- 表1  机型划分

| 机型 | 简式 |  |  | 复式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| 生产率EC（kg/h） | EC≤500 | 500＜EC≤1 000 | EC＞1 000 | EC≤300 | 300＜EC≤600 | EC＞600 |

    - 涵盖机型确定

对结构型式、喂入方式、籽壳分离型式、分离清选结构型式、分级机构型式及数量相同，仅生产率不同的筛选机进行机型涵盖，按表1划分涵盖单元，同一单元内以申报单元内生产率最大的机型为主机型，不同单元不进行跨单元涵盖。被涵盖机型只进行产品一致性检查。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表2  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～1 500 g | Ⅲ级 |
|  |  | 0 kg～100 kg | Ⅲ级 |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |

- 表2  被测参数准确度要求（续）

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A) ～130 dB(A) | 2 级 |
| 5 | 物料含水率 | 0%～100% | Ⅱ级 |
| 6 | 电能 | 0 kW·h～100 kW·h | 1.0 级 |
| 7 | 绝缘电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 5级 |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 总功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 脱籽电机型号 | 一致 | 核对 |
| 6 | 脱籽电机功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 脱籽电机转速 | 一致 | 核对 |
| 8 | 脱籽电机数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 振动电机型号 | 一致 | 核对 |
| 10 | 振动电机功率 | 一致 | 核对 |
| 11 | 振动电机转速 | 一致 | 核对 |
| 12 | 振动电机数量 | 一致 | 核对 |
| 13 | 风机电机型号 | 一致 | 核对 |
| 14 | 风机电机功率 | 一致 | 核对 |
| 15 | 风机电机转速 | 一致 | 核对 |
| 16 | 风机电机数量 | 一致 | 核对 |
| 17 | 喂入方式 | 一致 | 核对 |
| 18 | 脱籽滚筒结构型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 脱籽滚筒工作长度 | 允许偏差为2% | 测量（滚筒两端面距离） |
| 20 | 脱籽滚筒转速 | 允许偏差为2% | 在空载状态下，测量3次，取平均值 |
| 21 | 清选方式 | 一致 | 核对 |
| 22 | 清选筛型式 | 一致 | 核对 |
| 23 | 筛片层数 | 一致 | 核对 |
| 24 | 筛片面积（长×宽或筛面直径） | 允许偏差为2% | 测量（第一层筛有效面积） |
| 25 | 振幅 | 一致 | 核对 |
| 26 | 风机型号名称 | 一致 | 核对 |
| 27 | 风机数量 | 一致 | 核对 |
| 注：外形尺寸是指样机实际使用状态下，包容样机最小长方体的长、宽、高。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合要求；否则，一致性检查结论为不符合要求。涵盖机型全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合要求，允许涵盖，否则不予涵盖。

    - 创新性评价

      - 判定方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用资料审查、现场评价或专家评审方式之一进行。

        - 资料审查依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性料进行评价。

a) 发明专利；

b) 实用新型专利；

c) 科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告；

e)新技术、新工艺、新材料证明材料。

        - 现场评价或专家评审由省级以上农机鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数应为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用资料审查评审的，经评审形成创新性评价意见，认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

        - 采用现场评价或专家评审的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 外露传动件、旋转部件应有防护装置，防护装置应牢固、可靠。

        - 电气及控制设备金属外壳应有接地保护装置，电控系统应有过载保护装置和漏电保护装置。

      - 安全性能

        - 噪声

与作业性能试验同时进行，将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与机具表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点应不少于4点，通常位于机具四周测量表面矩形的中心线上。每测点测量3次，取3次结果算术平均值作为该点噪声值，各点的噪声平均值中最大值作为机具的噪声值。若每个测点上测量的A 计权声压级与背景噪声的A计权声压级之差小于3 dB(A)时，测量结果无效；若相差大于10 dB(A)时，则本底噪声的影响可忽略不计；当相差大于3 dB(A)且小于等于10 dB(A)时，则应按照表4进行修正。

- 表4  噪声修正值

| 背景噪声与样机噪声的差值a （dB(A)） | a=3 | 3＜a≤5 | 5＜a≤8 | 8＜a≤10 | a＞10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从测量值中应减去 （dB(A)） | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |

        - 绝缘电阻

电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于1 MΩ。在正常工作状态下，用绝缘电阻测试仪（或

- 兆欧表）500 V档测量电机接线端子与机体外壳间的绝缘电阻，结果取最小值。

      - 安全信息

        - 对操作者存在或有潜在危险的防护装置、外露运动的筛体、排杂、排风口、风机进风口等危险部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

        - 在脱籽滚筒传动轮附近明显位置应设置滚筒旋转方向、严禁超速等醒目的标识。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明安全标志在机器上的固定位置。

      - 判定规则

安全防护、安全性能和安全信息均满足本大纲要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告。安全性检查报告中应包括本大纲规定的安全性检查项目。

    - 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。实地试验验证报告或检验检测报告中应包含本大纲规定的性能试验项目。

      - 试验条件及要求

        - 试验场地应宽敞、平坦。机器固定方位应使花椒脱籽筛选机出花椒壳和椒籽口在上风侧，杂质出口在下风侧。

        - 试验现场自然风速不得大于3m/s。

        - 根据使用说明书规定选择试验用动力，将样机调整到最佳工作状态，工作电压应不超过电机额定工作电压的±5%。

        - 试验物料选择经晾晒或烘干的花椒果实，含水率应不大于10%。

      - 试验方法

        - 物料含水率测定

在准备试验物料中随机取2个样本，每个样本的质量不少于30 g，编号并称重，放入烘干箱，在105℃恒温下烘4 h，取出后冷却到常温后称重，按公式（1）计算，取2个样本的平均值为物料含水率。也可采用精度相当的快速水分测定仪直接测定。

H=WS−WgWS×100%

…………………………………（1）

式中：

H——物料含水率；

Ws ——物料烘干前的质量，单位为克（g）；

Wg   ——物料烘干后的质量，单位为克（g）。

        - 物料含杂率测定

在准备试验物料中随机取3个样本，每个样本的质量不少于100 g编号并称重，拣出每个样本中的杂质后称重，按公式（2）计算每个样本含杂率，取3个样本的平均值为物料含杂率。

ηq=WcWz×100%

…………………………………（2）

式中：

ηq——物料含杂率；

Wc——物料杂质质量，单位为克（g）；

Wz——物料样本质量，单位为克（g）。

        - 纯工作小时生产率

按使用说明书规定的生产率上限的0.9～1.1倍计算工作10 min所需物料，稳定运行10 min，即可进入测定程序。性能试验进行1次测试，时间不少于10 min。计时开始与终了应与取样同步，测定纯工作时间及其期间内作业量（所有排出口排出的物料质量），按公式（3）计算纯工作小时生产率。

Ec=Wqtc

…………………………………（3）

式中：

Ec      ——纯工作小时生产率，单位为千克每小时（㎏/h）；

Wq           ——测定期间内作业量，单位为千克（㎏）；

tc ——纯工作时间，单位为小时（h）。

        - 吨料电耗

在测定纯工作小时生产率的同时，测定样机工作时间内耗电量。按公式（4）计算吨料电耗。

G=GnWq1000

…………………………………（4）

G式中：

——吨料电耗，单位为千瓦小时每吨（kW·h/t）；

Gn——纯工作时间内单位电量，单位为千瓦小时（kW·h）。

        - 未脱净率

在测定纯工作小时生产率的同时，在主排口等时间间隔进行3次取样。每次取样质量不少于 100 g，分选出除闭眼椒外的所有杂质并称量杂质质量，再选出其中未脱籽椒（不含闭眼椒）并称量其质量，按公式（5）计算未脱净率，取3次计算结果的平均值为未脱净率。

…………………………………（5）

sw式中：

——未脱净率；

Ww——未脱净花椒质量，单位为克（g）；

Wm              ——去杂后小样质量，单位为克（g）。

        - 选后含杂率

在测定生产率的同时，在主排口等时间间隔进行3次取样。每次取样质量不少于 100 g，挑选出小样中的杂质，并分别称量杂质质量，按公式（6）计算含杂率，取3个样本的平均值为选后含杂率。

β=WhWe×100%

………………………………（6）

式中：

β ——选后含杂率；

Wh——选后样本杂质质量，单位为千克（㎏）；

We     ——选后样本质量，单位为千克（㎏）。

      - 判定规则

当适用地区性能试验结果满足表5要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 表5 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | 简式 | 复式 |  |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 |  | / | 符合本大纲第5.1的要求 |  |  |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |  |  |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |  |  |
|  | 2 | 安全性能 | 噪声 | dB(A) | ≤80 |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥1 |  |  |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |  |  |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 纯工作小时生产率 |  | kg/h | ≥企业明示值 |  |  |
|  | 2 | 吨料电耗 |  | kW•h/t | ≤0.5 |  | ≤3.5 |
|  | 3 | 未脱净率 |  | / | ≤30% |  | ≤15% |
|  | 4 | 选后含杂率 |  | / | ≤15% |  | ≤5% |

- 附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 总功率 | kW |  |
| 5 | 脱籽电机型号 | / |  |
| 6 | 脱籽电机功率 | kW |  |
| 7 | 脱籽电机转速 | r/min |  |
| 8 | 脱籽电机数量 | / |  |
| 9 | 振动电机型号 | kW |  |
| 10 | 振动电机功率 | r/min |  |
| 11 | 振动电机转速 | / |  |
| 12 | 振动电机数量 | / |  |
| 13 | 风机电机型号 | kW |  |
| 14 | 风机电机功率 | r/min |  |
| 15 | 风机电机转速 | / |  |
| 16 | 风机电机数量 | / |  |
| 17 | 喂入方式 | / |  |
| 18 | 脱籽滚筒结构型式 | mm |  |
| 19 | 脱籽滚筒工作长度 | r/min |  |
| 20 | 脱籽滚筒转速 | / |  |
| 21 | 清选方式 | / |  |
| 22 | 清选筛型式 | / |  |
| 23 | 筛片层数 | ㎡ |  |
| 24 | 筛片面积（长×宽或筛面直径） | mm |  |
| 25 | 振幅 | / |  |
| 26 | 风机型号名称 | / |  |
| 27 | 风机数量 |  |  |

制造商负责人：                                                 年       月      日

_________________________________