农业机械专项鉴定大纲

DG

DG14/Z 002－2022

捡拾捆扎机

2022-10-31发布

2022-10-31实施

山西省农业农村厅  发布

目   次

前    言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1捡拾集箱（袋）机	1

3.2捡拾捆扎机	1

3.3捡拾宽度	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 产品型号	2

4.3 样机确定	2

4.4 机型划分	2

4.5 涵盖机型划分	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 鉴定内容和方法	3

5.1 一致性检查	3

5.2 创新性评价	4

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	6

5.5 综合判定规则	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

前   言

本大纲依据TZ6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山西省农业农村厅提出。

本大纲由山西省农业机械发展中心技术归口。

本大纲起草单位：山西省农业机械发展中心、山西孚斯特轴承制造有限公司、山西科智兴隆农业科技有限公司。

本大纲主要起草人：王芳、王五明、李德言、乔建伟、王海江、郑美朝、李永涛、李敏、郭海龙、樊小琴、冯宏波、宋宇、史毅伟、李鑫鑫。

捡拾捆扎机

  - 范围

本大纲规定了捡拾捆扎机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于牵引式、悬挂式和自走式捡拾集箱（袋）机、捡拾捆扎机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

捡拾集箱（袋）机

通过捡拾机构将中药材根茎或农作物秸秆等捡拾、输送并集箱（袋）的机械。

3.2

捡拾捆扎机

通过捡拾机构将中药材根茎或农作物秸秆等捡拾并用捆绳捆扎打结成捆的机械。

3.3

捡拾宽度

捡拾器两侧挡板平行部分间的距离（或捡拾器两侧挡板部分间的最小距离，若捡拾器两侧没有挡板，捡拾器宽度为两侧护板外沿之间的距离）。

  - 基本要求

- 4.1  需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a)产品规格表（见附录A）；

b)样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（自走式机型）；

d)创新性证明材料（至少拥有整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告、新技术、新工艺、新材料证明材料之一）；

e)具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告（如适用）；

f)实地试验验证报告或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

- 4.2 产品型号

- 4.2.1 产品型号由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

4.2.2 产品型号表示方法如下：

4

J

K

4

改进代号

主参数（捡拾宽度，mm）

结构型式（Z-自走式、Q-牵引式、X-悬挂式）

主参数（捡拾宽度，mm）

收获机械代号

捡

捆

示例：捡拾宽度为1 200 mm第二次改进的自走式捡拾捆扎机表示为4JKZ-1 200 B。

- 4.3  样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量2台，其中1台用于试验鉴定, 1台备用，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种涵盖机型由制造商各提供样机1台。

- 4.4  机型划分

按捡拾宽度划分机型大小，见表1。

- 表1  机型划分

| 机型 | 捡拾集箱（袋）机 |  |  | 捡拾捆扎机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| 捡拾宽度B（mm） | B≤800 | 800＜B≤1 800 | B＞1 800 | B≤800 | 800＜B≤1 800 | B＞1 800 |

- 4.5 涵盖机型确定

- 对挂接方式、捡拾及捆扎结构等型式相同，仅捡拾宽度不同的捡拾集箱（袋）机、捡拾捆扎机进行机型涵盖，按表1划分涵盖单元，中、小型机型按申报单元内捡拾宽度最大的机型为主机型，大型机型不进行涵盖，不同单元不进行跨单元涵盖。被涵盖机型只进行产品一致性检查。

- 4.6 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表2  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
| 2 | 质量 | ≥50 kg | 1 kg |
|  |  | 0 kg～50 kg | 50 g |
|  |  | 0 kg～6 kg | 1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 35 dB(A) ～130 dB(A) | 2级 |
| 5 | 环境温度 | -25℃～50℃ | 1℃ |
| 6 | 环境湿度 | 20%RH～80%RH | 5%RH |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 捡拾捆扎机 | 捡拾集箱（袋）机 |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量(包容样机最小长方体的长、宽、高) |  |
| 4 | 捡拾宽度 | 允许偏差为3% | 测量 | 测量 |
| 5 | 捡拾器结构型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 6 | 打结器型式 | 一致 | 核对 | / |
| 7 | 打结器数量 | 一致 | 核对 | / |
| 8 | 喂入器结构型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 9 | 打捆室高度 | 允许偏差为3% | 测量（测量打捆室底板和顶板的高度） | / |
| 10 | 捆扎方式 | 一致 | 核对 | / |
| 11 | 捆扎直径 | 允许偏差为3% | 测量 | / |
| 12 | 配套动力 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 13 | 配套发动机(电动机)额定功率 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 14 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 15 | 变速方式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 16 | 驱动方式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 17 | 制动器型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 18 | 轴距 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量两轴中线之间的距离 |

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 捡拾捆扎机 | 捡拾集箱（袋）机 |
| 19 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量 |
| 20 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量 |
| 21 | 履带型式 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 22 | 履带节距 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量 |
| 23 | 履带节数 | 一致 | 核对 | 核对 |
| 24 | 履带宽度 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量 |
| 25 | 履带接地长度 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量前后最外端两支重轮中心之间的距离 |
| 26 | 轨距 | 允许偏差为3% | 核对 | 测量两侧履带中心线之间的距离 |
| 27 | 输送机构型式 | 一致 | / | 核对 |
| 28 | 集箱（袋）方式 | 一致 | / | 核对 |
| 29 | 料箱（袋）容积 | 一致 | / | 核对 |
| 30 | 卸料方式 | 一致 | / | 核对 |
| - 注1：整机外形尺寸测量是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态； 注2：本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及的项目用“/”填写。 |  |  |  |  |

- 5.1.2 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合要求；否则，一致性检查结论为不符合要求。涵盖机型全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合要求，允许涵盖，否则不予涵盖。

    - 创新性评价

      - 判定方法

5.2.1.1 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行。

5.2.1.2 材料评审方式，依据制造商提供的下列材料之一进行评价：

a) 发明专利；

b) 实用新型专利；

c) 科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告;

e)新技术、新工艺、新材料证明材料.

5.2.1.3 专家组评价方式，应由省级以上农机鉴定机构组织成立专家组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数应为单数且不少于3名。

      - 判定规则

5.2.2.1 材料评审的，经评审形成创新性评价意见，认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

- 5.2.2.2 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全性能

- 5.3.1.1  制动性能（自走式适用）

- 5.3.1.1.1 行车制动（自走轮式适用）

试验路面应为干燥平坦的硬路面，样机呈运输状态，燃油箱加满，料箱（如有）空箱，轮胎气压符合使用说明书规定，以（20±1）km/h初速度，进行冷态紧急行车制动，测量其行车制动距离，往返各1次，取最大值。最高行驶速度小于20 km/h时，以最高行驶速度测量其行车制动。在制动过程中后轮不应翘起。

- 5.3.1.1.2  驻车制动

自走轮式样机在不小于20%（11。18，），自走履带式样机在不小于25%（14。13，）的干硬纵向坡道上驻车，变速器置于空档，发动机熄火，保持时间不少于3min。上下坡方向各1次。

- 5.3.1.2 驾驶员耳位噪声

- 测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。配置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低 10 dB(A)。

- 测试时，样机发动机在额定转速下运转，收获部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。

- 驾驶员身高175 cm±5 cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在样机运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3次连续测量的

读数差应在3 dB（A）以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

- 5.3.2 安全防护、安全信息及安全装备

- 5.3.2.1 安全防护

- 5.3.2.1.1 危险件防护

- 主传动机构、链轮、带轮、传动带、链条等外露动力传动部件及牵引杆、捡拾器、喂入器、打捆机构等应有防护装置，防护装置应符合GB10395.20的规定。

- 5.3.2.1.2 进入工作位置的梯子（自走式）

- 梯子踏板应使用锯齿板或类似结构，以防止形成泥土层。脚踏板宽度≥300 mm。脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封闭板的≥300 mm。

- 5.3.2.1.3 扶手/扶栏（自走式）

- 扶手/扶栏的横截面尺寸25 mm～35 mm。除连接处外，扶手/扶栏的后侧放手间隙≥50 mm。

- 5.3.2.1.4 操纵者操纵装置（自走式）

- 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号。所有操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。

- 5.3.2.1.5 挤压和剪切部位（自走式）

- 操作者在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。钣金件不能有锐角。

- 5.3.2.1.6 驾驶室紧急出口（自走式）

- 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm长轴、短轴为440 mm的椭圆。驾驶室前挡风玻璃应有3C标志。使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

- 5.3.2.1.7 排气管（自走式）

- 散热器、发动机排气管道应加防护或隔热装置。

- 5.3.2.1.8 蓄电池（自走式）

- 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及地面短路。

- 5.3.2.1.9 光、声信号系统及灯光装置（自走式）

- 照明装置：至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、仪表灯、反光标志、且显示正常。同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。             信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置等应灵敏、工作正常。

- 5.3.2.2 安全信息

- 5.3.2.2.1  在捡拾机构、传动机构等对操作者存在危险部位的明显位置处应设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396规定的要求。

- 5.3.2.2.2 使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括：

- a) 重新起动机器前应关闭防护装置；

- b) 液压管路破裂的风险；

- c) 液压系统的允许压力；

- d) 为避免捆扎装置堵塞需要使用合适的捆绳；

- e) 触及捡拾、捆扎、出捆机构的相关危险，作业中需保证周围无旁观者；

- f) 定期对机器进行维护保养对保证操作者安全非常重要；

- g) 防止堵塞发生的使用条件；

- h) 清除堵塞的相关危险和清理堵塞需遵循的规程；

- i) 人工清理任何堵塞前需切断动力源。

- 5.3.2.3 安全装备（自走式）

捡拾捆扎机上应备有灭火器并置于易于取卸位置上。

- 5.3.3 判定规则

安全防护、安全性能和安全信息均满足本大纲要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，为不符合要求

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告。安全性检查报告中应包括本大纲规定的安全性检查项目。

    - 适用地区性能试验

      - 试验条件

试验样机和配套动力按照使用说明书的规定进行安装、调整，技术状态良好，驾驶员技术熟练。

试验地符合产品使用说明书的作业要求，长度不小于50 m，宽度不小于4个捡拾宽度。

试验用物料选择，对捡拾捆扎机可选取艾草、甘草、党参、麦秆或谷草等物料，对捡拾集箱（袋）机可选取柴胡、地黄、黄芩、远志或丹参等物料，物料原始含水率应符合说明书要求；试验物料集条宽度、厚度及每平米物料质量等形态特征满足产品使用说明书的要求，各随机取5点测量，结果取算数平均值。

环境温度与相对湿度，在整个试验的开始和结束时测定2次，取其范围值。

      - 试验方法

- 5.4.2.1 成捆率（适用于捡拾捆扎式）

在使用说明书规定的作业速度下，作业2个行程，每个行程长度不小于50 m，连续打捆不少于100捆，记录累计打捆数及其中散捆数，按公式（1）计算成捆率：

Sk=Id−IsId×100%……………………………………………（1）

式中：

Sk  ——成捆率；

Id  ——累计打捆数，单位为捆；

Is  ——累计散捆数，单位为捆。

- 5.4.2.2 捡拾含杂率（适用于捡拾集箱（袋）式）

在使用说明书规定的作业速度下，作业2个行程，每个行程长度不小于50 m，机具作业后，收集该区间所有集箱（袋）的物料及杂物(包括泥土、砂石和杂草等)并称重。按公式（2）计算。

Zz=WZW×100%………………………………………………（2）

式中：

Z z ——捡拾含杂率；

W ——混合物总质量，单位为千克（kg）；

Wz ——杂质质量，单位为为千克（kg）。

- 5.4.2.3 捡拾损失率

机具作业后，收集该区间所有未捡拾的作物并称重。按公式（3）计算。

YZ=GsGmBLz×100%…………………………………………（3）

式中：

YZ  ——捡拾损失率；

GS  ——损失作物质量，单位为千克（kg）；

Gm  ——毎平方米作物质量，单位为千克毎米（kg/m2）；

B  ——捡拾宽度，单位为米（m）；

Lz  ——测定区长度，单位为米（m）。

      - 判定规则

当适用地区性能试验结果满足表4要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。实地试验验证报告或检验检测报告中应包含本大纲规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

- 5.5.1产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

- 5.5.2一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 表4 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  |  | / | 符合本大纲第5.1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 制动 性能 | 行车制动 | / | 制动距离（轮式）≤6m，后轮不应翘起 |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 能可靠地停在≥20%（轮式）或≥25%（履带式）的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | 密封驾驶室：≤85 |
|  |  |  |  |  |  | 普通驾驶室：≤93 |
|  |  |  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
|  | 2 | 安全防护 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 4 | 安全装备 |  |  | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 成捆率 |  |  | / | ≥95% |
|  | 2 | 捡拾含杂率 |  |  | / | ≤20% |
|  | 3 | 捡拾损失率 |  |  | / | ≤8% |

- 附录A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 捡拾捆扎机 | 捡拾集箱（袋）机 |
| 1 | 型号名称 | / |  |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |  |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |
| 4 | 捡拾宽度 | mm |  |  |
| 5 | 捡拾器结构型式 | / |  |  |
| 6 | 打结器型式 | / |  |  |
| 7 | 打结器数量 | 个 |  |  |
| 8 | 喂入器结构型式 | / |  |  |
| 9 | 打捆室高度 | mm |  |  |
| 10 | 捆扎方式 | / |  |  |
| 11 | 捆扎直径 | mm |  |  |
| 12 | 配套动力 | kW |  |  |
| 13 | 配套发动机(电动机)额定功率 | kW |  |  |
| 14 | 驾驶室型式 | / |  |  |
| 15 | 变速方式 | / |  |  |
| 16 | 驱动方式 | / |  |  |
| 17 | 制动器型式 | / |  |  |
| 18 | 轴距 | mm |  |  |
| 19 | 驱动轮轮距 | mm |  |  |
| 20 | 导向轮轮距 | mm |  |  |
| 21 | 履带型式 | / |  |  |
| 22 | 履带节距 | mm |  |  |
| 23 | 履带节数 | 节 |  |  |
| 24 | 履带宽度 | mm |  |  |
| 25 | 履带接地长度 | mm |  |  |
| 26 | 轨距 | mm |  |  |
| 27 | 输送机构型式 | / |  |  |
| 28 | 集箱（袋）方式 | / |  |  |
| 29 | 料箱（袋）容积 | L |  |  |
| 30 | 卸料方式 | / |  |  |
| 注1：结构型式为牵引式、悬挂式、自走式等；捡拾器结构型式为弹齿式、刮板式等；打结器结构型式为C型、D型、CD型等；驾驶室型式为简易驾驶室、普通驾驶室等；变速方式为手动变速、负载换挡、自动变速等；驱动方式为机械驱动、液压驱动等；制动器型式为盘式、鼓式、带式等。 注2：本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及参数用“/”填写。 |  |  |  |  |

制造商负责人：                        （公章）                          年   月   日