备案号：Z备2022 028号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG36/Z ×××-2022

DG61/Z 002-2020

《履带果园管理机》

修改单

(公示稿)

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

江西省农业农村厅  发布

前   言

本大纲依据TZ 6-2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为DG61/Z 002-2020《履带果园管理机》修改单。

本大纲由江西省农业农村厅提出。

本大纲由江西省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：江西省农业技术推广中心。

本大纲主要起草人：杨卫平、徐宇、叶川、吕春林、刘峰、罗俊勇、王东荣、李秀梅、肖群。

DG61/Z 002-2020《履带果园管理机》

修改单

根据农业农村部《农业机械试验鉴定工作规范》（农机发〔2019〕3 号）第七条规定，江西省农业农村厅对陕西省农业农村厅发布的DG61/Z 002-2020 《履带果园管理机》专项鉴定大纲进行修订，作为江西省开展履带果园管理机专项鉴定的依据。

本修改单经江西省农业农村厅于     年   月   日批准，自     年   月   日实施。

DG61/Z 002-2020 《履带果园管理机》修改内容如下：

- “3.1条 履带果园管理机”的定义修改为：以履带为行走装置，标定（额定）功率范围在7kW～30kW，主机高度不大于130cm，行驶速度不大于7km/h，能够自行行走，配置工作装置后具备果园旋耕、开沟、培土、起垄、割草、枝条切碎等功能中的3种或3种以上的机器。

- 6.1.1条表2中序号5检查项目“发动机传动方式”修改为“动力传动方式（皮带/直传）”。

增加：序号23～序号28等6个检查项目。

表2 一致性检查项目、限制范围及检查方法（修改和增加检查项目）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 动力传动方式（皮带/直传） | 一致 | 核对 |
| 23 | 配套培土装置型式 | 一致 | 核对 |
| 24 | 配套培土装置最大工作宽度 | 一致 | 核对 |
| 25 | 配套起垄装置型式 | 一致 | 核对 |
| 26 | 配套枝条切碎装置结构型式（盘式/鼓式） | 一致 | 核对 |
| 27 | 配套枝条切碎装置喂入口宽度 | 一致 | 核测 |
| 28 | 配套动力类型（汽油机/柴油机） | 一致 | 核对 |

三、6.3.1条增加：6.3.1.3 枝条切碎装置喂入口上应设置防止物体抛射的软帘，进料辊外边缘与喂入口防护罩的水平距离应不小于550mm。

四、6.3.2.2条修改为：机具作业部件应在醒目位置标明主轴的转向，机体上应有明确警示操作人员禁止倒退行走作业的标志。

增加：6.3.2.5 对于枝条切碎装置，在使用说明书中的安全使用说明应包括以下内容：

a)进行枝条切碎前必须仔细阅读产品使用说明书；

b)发现异常情况应立即停机，严禁在机具运转时排除故障；

c)进料口堵塞时，不准用手或硬物帮助喂入；

d)操作人员工作时必须使用听力防护装置；

e)工作场所的防火要求；

f)不可随意提高主轴转速，不准随意拆掉各部件的防护装置。

五、“6.3.3  安全装备”修改为“6.3.3  安全性能”。

增加：6.3.3.3 机具在30%的干硬纵向坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次，应沿上下坡方向可靠停驻。

增加：6.3.3.4 旋转工作部件应设置保证发动机只有在工作部件分离时才能起动的装置；如果处于分离状态的发动机和工作部件起动结合时，操作者不处于危险区域，则不需要该类装置。

增加：6.3.3.5 应有防止意外起动发动机的装置（采用人力起动方式的除外）。

增加：6.3.3.6 机具应有保证在转移过程中，驱动轮轴工作但刀轴不工作的装置。

增加：6.3.3.7 枝条切碎装置的刀辊上所有紧固件应采取可靠的防松措施；动刀紧固螺栓的等级应不低于10.9级，定刀紧固螺栓的等级应不低于8.8级；动刀和定刀的紧固螺栓应联接牢固。

增加：6.3.3.8 旋耕等部件升起状态下进行保养和维修作业的，应防止其意外落下。

增加：6.3.3.9 当机具采用遥控驾驶时，应符合以下安全要求：

a)发动机启动时，遥控器应处于关闭状态；

b)遥控器和机具上都应有紧急停车按键或装置，以保证遇到任何紧急状态时均能及时停车，紧急停车按键或装置应有明显颜色标识。

六、“6.4.1 试验内容”内容修改为：性能试验内容包括旋耕深度、开沟深度、培土高度、培土厚度、起垄高度、割草留茬高度、最大切碎直径、碎化率等作业性能。

七、删除6.4.2.1条“a）试验地”内容中植被密度及测定要求。

八、删除6.4.2.2条的“表3 主要作业性能试验项目考核指标”。

“b）作业性能测定”修改为：

b）旋耕、开沟、施肥、割草、培土、起垄等作业性能测定

沿机组前进方向每隔2米为一测点，根据作业功能，分别测量旋耕深度、开沟深度、施肥深度、割草留茬高度、培土高度、培土厚度、起垄高度等。旋耕深度测量选取左、右各11点，共22点；开沟深度、施肥深度、培土高度、培土厚度、起垄高度测量均选取11点；割草留茬高度测量选取左、右各3点，共6点。

旋耕深度、开沟深度、施肥深度测量方法：测量沟底至旋耕、开沟、施肥作业前地表的垂直距离。

割草留茬高度测量方法：测量从根部向上至割茬切口的高度。

培土高度、培土厚度测量方法：培土高度为经培土作业后，测量培土土壤顶部至作业前地表（垄底）的垂直距离；培土厚度为测量垄（畦）面上经培土作业后新增土壤的垂直厚度。

培土高度、培土厚度。

起垄高度测量方法：测量作业后沟底至垄顶的垂直距离。

按公式（1）分别进行计算。

增加：c）最大切碎直径：选出不低于说明书明示最大粉碎直径90%的3根枝条（长度1m～3m）进行试验，枝条能够被顺利切碎，试验过程中应无阻滞现象。

d）碎化率：枝条进行正常切碎作业时，随机收集排料管排出的碎料不少于10kg，将碎料中长度大于设计切碎长度（企业明示值）的分离出来后，称量剩余碎料，按式（2）计算合格碎料与全部物料质量的百分比：

F=M-M1M×100%         ................ （2）

式中：

F——碎化率；

M1——长度大于设计切碎长度的碎料质量，单位为千克（kg）；

M——出料口收集的全部质量，单位为千克（kg）。

九、6.5.1条“表4 初次鉴定综合判定表”修改为：

表3 初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 一致性检查 | / | 符合本大纲6.1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性评价 | / | 符合本大纲6.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲6.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲6.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | / | 符合本大纲6.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 旋耕深度 | cm | ≥8 |
|  | 2 | 开沟深度 | cm | ≥15 |
|  | 3 | 施肥深度 | cm | ≥15 |
|  | 4 | 割草留茬高度 | cm | ≤12 |

表3 初次鉴定综合判定表（续）

| 适用地区性能试验 | 5 | 培土高度 | cm | ≥12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 培土厚度 | cm | ≥2 |
|  | 7 | 起垄高度 | cm | ≥15 |
|  | 8 | 最大切碎直径 | mm | 达到说明书明示最大切碎直径的90% |
|  | 9 | 碎化率 | / | ≥87% |

十、附录A 修改为：

附录A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 配套（发动机标定）功率 | kW |  |
| 4 | 标定（额定）转速 | r/min |  |
| 5 | 动力传动方式（皮带/直传） | / |  |
| 6 | 履带节距 | mm |  |
| 7 | 履带节数 | 节 |  |
| 8 | 履带宽度 | mm |  |
| 9 | 轨距 | mm |  |
| 10 | 主离合器型式 | / |  |
| 11 | 主离合器状态（常开/常闭） | / |  |
| 12 | 配套旋耕装置型式 | / |  |
| 13 | 配套旋耕装置最大工作宽度 | mm |  |
| 14 | 配套开沟装置型式 | / |  |
| 15 | 配套开沟装置最大工作宽度 | mm |  |
| 16 | 配套施肥装置排肥器型式 | / |  |
| 17 | 配套施肥装置施肥开沟器型式 | / |  |

产品规格表（续）

| 18 | 配套割草装置型式 | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 配套割草装置最大工作宽度 | mm |  |
| 20 | 配套施药装置型式 | / |  |
| 21 | 喷头型式 | / |  |
| 22 | 喷头数量 | / |  |
| 23 | 操纵方式（遥控驾驶/乘坐驾驶/步行驾驶） | / |  |
| 24 | 配套培土装置型式 | / |  |
| 25 | 配套培土装置最大工作宽度 | mm |  |
| 26 | 配套起垄装置型式 | / |  |
| 27 | 配套枝条切碎装置结构型式（盘式/鼓式） | / |  |
| 28 | 配套枝条切碎装置喂入口宽度 | mm |  |
| 29 | 配套动力类型（汽油机/柴油机） | / |  |
| 注：1、外形尺寸是指在硬化检测场地上，样机机架处于水平位置，不带作业部件时测量的包容样机最小长方体的长、宽、高。2、对不适用的项目填“/”。 |  |  |  |

企业负责人：                                （公章）                   年   月   日

_________________________________