备案号：Z备2022 039号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG23/Z 014—2022

代替DG23/Z 014—2021

农机田间作业监测终端

2023-01-16发布

2023-01-16实施

黑龙江省农业农村厅  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

- 5.4 适用地区性能试验	4

5.5  综合判定规则	7

- 附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（资料性附录）监测终端各部分安装后的照片示例（以深松整地监测终端为例）	9

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG23/Z 014—2021《农机田间作业监测终端》的修订。

本大纲与DG23/Z 014—2021相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了需补充提供的材料；

——增加了适用地区性能试验中播种量监测误差；

——修改了适用地区性能试验中秸秆覆盖率监测误差。

本大纲自实施之日起代替DG23/Z 014—2021。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、江苏省农业机械试验鉴定站、广东省农业技术推广中心。

本大纲主要起草人：孙欣、姜阿利、翟闯、魏国俊、林羽。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG23/Z 001—2020、DG23/Z 014—2021。

农机田间作业监测终端

  - 范围

本大纲规定了农机田间作业监测终端专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于农机田间作业监测终端（以下简称监测终端）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

T/CAMA 1—2017  农机深松作业远程监测系统技术要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农机田间作业监测终端

安装在农机具上，一般由监测主机、机具识别器、定位模块、作业监测传感器、图像采集器等设备或其集成等部分组成，对农机具在耕整地、秸秆还田、免耕播种等作业中的某种或多种作业状态、作业过程和作业效果等进行监测，并将采集的监测数据存储并传输至远程信息监控平台的设备。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片[包括监测主机、卫星定位天线、监测传感器、机具识别器、图像采集器及终端各部分照片各1张和各部分安装后的集成照片1张（如有集成，可提供集成装置的照片。各部分安装后的照片示例参见附录B）］；

- 创新性证明材料（包括但不限于整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告以及鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料等）；

- 监测终端主机或其使用的通信模块的强制性产品认证证书复印件；

- 监测终端使用的北斗卫星定位模块为中国卫星导航系统管理机构发布的卫星导航专项北斗基础产品推荐名录中产品的证明文件；

- 可稳定可靠接入申请鉴定所在省份农机调度指挥中心或农机作业远程监测管理平台的证明文件（如适用）；

- 符合本大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1套。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 监测主机 | 操作系统 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | CPU主频 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 运行内存 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 工作电压 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 卫星定位 | 接收机接收信号源及频点 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 静态水平定位精度 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 测速精度 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 数据格式 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 数据通讯接口协议 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 接收通道数量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 接收灵敏度 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 天线类型 | 一致 | 核对 |
|  |  | 无线通信传输 | 通信方式 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 数据输出更新频率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数据存储 | 存储器类型 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 存储器容量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 数据采集时间间隔 | 一致 | 核对 |
|  |  | 显示屏 | 尺寸 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 分辨率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 外壳材料 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 防护等级 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 图像采集器 | 配备数量 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 分辨率 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 防护等级 |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 传感器 | 传感器类型 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 配备数量 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 测量精度 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 防护等级 |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 机具识别器 | 识别信息 |  | 一致 | 核对 |
|  |  | 防护等级 |  | 一致 | 核对 |
| 注：以上各部分可以集成。 |  |  |  |  |  |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价依据其应用领域、技术创新点的情况，采用材料审查或专家评审的方式进行。

      - 采用材料审查方式的，应依据制造商提供的下列至少一种材料进行：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d） 科技成果查新报告；

e） 采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料。

      - 采用专家评审方式的，应由省级农机试验鉴定机构组织专家对制造商提供的创新性证明材料进行评审，专家组人数应为单数且不少于3名。

    - 判定规则

      - 采用材料审查方式的，应形成创新性评价意见，认为其具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

      - 采用专家评审方式的，专家组应形成创新性评价意见，2/3以上的专家认为其具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

    - 安全防护

      - 监测终端与传感器的连接应牢固、方便、便于拆卸，接线头应密封。

      - 监测终端的连接线应整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定牢固，线束内的导线应有序编扎。电源导线上应串联熔断器。

      - 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。

      - 监测终端应具备报警功能，能够以声、光及文字等方式提示终端故障。

      - 监测终端外壳应坚固、密封，防止水和灰尘进入。外壳防护等级应符合GB/T 4208中IP66的要求。

    - 安全性能

      - 电源电压适应性

监测终端在按表2给出的电源电压波动范围进行电压适应性试验后，各项功能均应正常。

表2  电气性能试验参数	单位：V

| 标称电源电压 | 电源电压波动范围 | 极性反接试验电压 | 过电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9～16 | 14±0.1 | 24 |
| 24 | 18～32 | 28±0.2 | 36 |

      - 耐电源极性反接性能

监测终端在表2规定的标称电源电压极性反接试验下，应能承受1 min的极性反接试验，除熔断器外（允许更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后各项功能均应正常。

      - 耐电源过电压性能

监测终端在表2规定的过电压下，应能承受1 min的电源过电压试验。试验后各项功能均应正常。

    - 安全信息

使用说明书中应有安全注意事项，监测终端显示设置的安全警示标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。

    - 判定规则

      - 安全防护、安全性能和安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

      - 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检测报告，检测报告中至少应包括本大纲规定的检测项目并符合要求。

  - 适用地区性能试验

    - 试验项目

试验项目包括监测终端的通讯性能、图像信息采集性能、定位性能、气候环境适应性、机械环境适应性、电磁兼容等性能以及田间作业的播种量监测误差、作业深度监测误差、作业面积监测误差和秸秆覆盖率监测误差等。

    - 监测终端性能

      - 通信性能

监测终端应支持4G及以上网络通讯功能，并符合以下要求：

  - 如果遇到无4G及以上网络情况，应将数据以片上存储方式保存，在恢复通信后将存储的作业信息继续上传；

  - 应支持数据断点续传；

  - 支持位置、图像、作业时间等数据实时上传；

  - SIM卡具备物理防拆功能或采用eSIM卡。

检查SIM卡是否具备物理防拆功能。在监测终端正常工作过程中，断开无线网络不少于10 min，然后恢复无线网络连接，使监测终端继续工作，采集信息，检查监测终端上述a）、b）和c）功能是否正常。以上功能均满足要求时，通讯性能为符合大纲要求。

      - 图像信息采集性能

监测终端应具有图像信息采集功能，支持平台设置定时、事件触发方式，具有图像信息的采集、存储、上传及检索功能。图像信息采集应满足以下要求：

  - 至少配备前后两路摄像头；

  - 分辨率至少支持1280×720；

  - 能采集当前图片的日期与时间。

检查摄像头数量，检查图像采集标示分辨率。分别用平台设置定时、事件触发方式进行图像采集，分别检查相关信息是否有存储、上传及检索功能，检查采集的图像日期与时间等是否与实际相符。检查结果满足要求时，图像信息采集性能为符合大纲要求。

      - 定位性能

监测终端应能支持北斗定位，能够提供实时的时间、经度、纬度、速度等状态信息。定位性能应满足以下要求：

  - 水平定位精度不大于2.5 m；

  - 定位数据采样间隔不大于2 s；

  - 测速精度不低于0.2 m/s；

  - 支持北斗独立定位，可兼容GPS。

将监测终端接入卫星信号，检查是否能够正常工作，是否能实时提供时间、位置及速度等信息。检查标示的定位性能指标能否达到要求。检查结果满足要求时，定位性能为符合大纲要求。

      - 气候环境适应性、机械环境适应性、电磁兼容等性能应符合T/CAMA 1—2017的规定，并按其规定的方法进行相关项目试验。

    - 作业监测性能

      - 试验条件

试验地选用平地机平地后土地，应视野开阔，远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），远离高压输电线和微波无线电信号通道，附近不应有强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等）。

a） 播种量监测误差试验地

试验地测区长度应不小于300 m，两端分别留有不小于10 m的稳定区，宽度不小于4个机具作业幅宽。土壤含水率为15%～25%，种子净度应不低于98%。

- 作业深度监测误差试验地

试验地测区长度应不小于40 m，两端分别留有不小于10 m的稳定区，宽度不小于2个机具作业幅宽。试验地表面以上植被（包括留茬）覆盖率应不大于1 kg/m2，留茬高度应不大于30 cm，土壤含水率15%～25%，土壤坚实度应不大于2 MPa。作业深度按当地农艺要求调整，不低于当地实际作业要求。

c）	作业面积监测误差试验地

试验地为3个规则矩形试验地块。每块试验地面积不小于2000 m2，两端分别留有不小于10 m的稳定区，两侧分别留不小于1个机具作业幅宽的区域。

d）	秸秆覆盖率监测误差试验地

试验地为3个规则矩形试验地块。每块试验地面积不小于2000 m2，两端分别留有不小于10 m的稳定区，两侧分别留不小于1个机具作业幅宽的区域。

试验前进行田间调查，记录试验地类型、土壤质地、前茬作物种植方式、秸秆类型，按GB/T 5262的规定测定试验地土壤含水率、土壤坚实度和植被覆盖率、留茬高度，在整个试验过程中测定环境温度、湿度各5次，取范围值。

      - 样机状态

配套作业机组应安装监测终端，且技术状态良好。配套机组的功率应符合产品使用说明书要求。配套机组由熟练操作人员或由自动导航系统驾驶，且在产品使用说明书规定范围内。

试验前，应按照产品使用说明书规定对监测终端、机具和配套机组进行安装调试，符合使用说明书要求后进行试验。

试验时样机状态应良好。试验时应按照产品使用说明书的规定配备操作人员进行操作,操作人员应操作熟练，试验过程中不允许更换操作人员。

      - 播种量监测误差（适用于具有播种量监测功能的监测终端）

不安装或抬起覆土镇压轮，以保证种子显露于地表，在正常作业速度下进行播种作业，待车载显示单元统计的总播种量超过1000粒后停机，清查实际播种总量，按公式（1）计算，试验3次取平均值。

- △Q=1−Q1Q2×100%…………………………………………（1）

- 式中：

- △Q	——播种量监测误差；

- Q1	——终端测量的播种量，单位为粒；

- Q2	——实际播种量，单位为粒。

      - 作业深度监测误差（适用于具有作业深度监测功能的监测终端）

- 作业前，在地块中沿机具作业方向，每隔3 m标定一个测量点，共标记11个测量点。机组进入稳定作业状态后，经过标定测量点（使标定测量点的一侧保持未耕状态），实时记录监测终端上显示的耕深数值，即该测量点的监测终端测量的作业深度。作业完成后，测出测量点耕后沟底到原地表的垂直距离（深松作业需剖开耕层），即该测量点的实际作业深度，按公式（2）计算，取平均值。

- H=H1−H2…………………………………………（2）

- 式中：

- H	——作业深度监测误差，单位为厘米（cm）；

- H1	——监测终端测量的作业深度，单位为厘米（cm）；

- H2	——实际作业深度，单位为厘米（cm）。

      - 作业面积监测误差（适用于具有作业面积监测功能的监测终端）

- 机组在地块上进行往返直线作业，作业时不重不漏。作业完成后，人工测量作业地块面积，从平台获取监测终端的测量作业面积，按公式（3）计算。检测应选取不同地块，检测次数应不少于3次，取平均值。

- a=s1−s2s2×100%…………………………………（3）

- 式中：

- α	——作业面积监测误差；

- S1	——监测终端测量的作业面积，单位为平方米（m2）；

- S2	——人工测量的实际作业面积，单位为平方米（m2）。

      - 秸秆覆盖率监测误差（适用于具有秸秆覆盖监测功能的监测终端）

秸秆覆盖率监测误差测定可采用秸秆覆盖率标定板测量或现场试验的方式进行，采用秸秆覆盖率标定板测量的，监测终端采集秸秆覆盖率标定板的图像，按公式（4）计算秸秆覆盖率监测误差，应选择高、中、低三个秸秆覆盖率进行检测，取平均值。

采用现场试验方式的，试验前测量地块的面积以及该地块上秸秆覆盖的面积，计算出试验地秸秆覆盖率。使机组在地块上进行往返直线作业，作业时不重不漏。监测终端图像采集单元进行作业图像的采集。作业结束后，从监测终端获取试验地块秸秆覆盖率，按公式（4）计算，取3个地块的计算结果平均值。

γ=β'−ββ×100%……………………………………（4）

式中：

γ  ——秸秆覆盖率监测误差；

β’ ——监测终端或平台计算采集的秸秆覆盖率；

β  ——标准测试板秸秆覆盖率或试验地块的秸秆覆盖率。

    - 判定规则

      - 性能试验结果满足表3要求时，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

      - 适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目并符合要求。

  - 综合判定规则

    - 一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3  综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 机型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | 免耕播种 | 深松整地 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合要求 | √ | √ |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲5.2.2的要求 | √ | √ |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求 | √ | √ |
|  | 2 | 安全性能 | / | 符合本大纲5.3.2的要求 | √ | √ |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.3的要求 | √ | √ |
| 适用地区性能试验 | 1 | 通信性能 | / | 符合本大纲5.4.2.1的要求 | √ | √ |
|  | 2 | 图像信息采集性能 | / | 符合本大纲5.4.2.2的要求 | √ | √ |
|  | 3 | 定位性能 | / | 符合本大纲5.4.2.3的要求 | √ | √ |
|  | 4 | 气候环境适应性 | / | 符合本大纲5.4.2.4的要求 | √ | √ |
|  | 5 | 机械环境适应性 | / | 符合本大纲5.4.2.4的要求 | √ | √ |
|  | 6 | 电磁兼容 | / | 符合本大纲5.4.2.4的要求 | √ | √ |
|  | 7 | 播种量监测误差 | / | ≤1% | √ | / |
|  | 8 | 作业深度监测误差 | cm | ≤2 | / | √ |
|  | 9 | 作业面积监测误差 | / | ≤3% | √ | √ |
|  | 10 | 秸秆覆盖率监测误差 | / | ≤5% | √ | √ |

    - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  | / |  |
| 2 | 监测主机 | 操作系统 |  | / |  |
|  |  | CPU主频 |  | Hz |  |
|  |  | 运行内存 |  | GB |  |
|  |  | 工作电压 |  | V |  |
|  |  | 卫星定位 | 接收机接收信号源及频点 | / |  |
|  |  |  | 静态水平定位精度 | m |  |
|  |  |  | 测速精度 | m/s |  |
|  |  |  | 数据格式 | / |  |
|  |  |  | 数据通讯接口协议 | / |  |
|  |  |  | 接收通道数量 | 个 |  |
|  |  |  | 接收灵敏度 | dBm |  |
|  |  |  | 天线类型 | / |  |
|  |  | 无线通信传输 | 通信方式 | / |  |
|  |  |  | 数据输出更新频率 | Hz |  |
|  |  | 数据存储 | 存储器类型 | / |  |
|  |  |  | 存储器容量 | GB |  |
|  |  |  | 数据采集时间间隔 | s |  |
|  |  | 显示屏 | 尺寸 | in |  |
|  |  |  | 分辨率 | / |  |
|  |  | 外壳材料 |  | / |  |
|  |  | 防护等级 |  | / |  |
| 3 | 图像采集器 | 配备数量 |  | 个 |  |
|  |  | 分辨率 |  | / |  |
|  |  | 防护等级 |  | / |  |
| 4 | 传感器 | 传感器类型 |  | / |  |
|  |  | 配备数量 |  | 个 |  |
|  |  | 测量精度 |  | / |  |
|  |  | 防护等级 |  | / |  |
| 5 | 机具识别器 | 识别信息 |  | / | □机具身份 □初始状态信息 |
|  |  | 防护等级 |  | / |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 注1：表中所列结构可能是以集成的方式呈现。如有集成，需分别填写相关参数，并在备注栏中说明集成情况。 注2：机具识别器的识别信息可多选。 |  |  |  |  |  |

制造商负责人：                    （公章）                        年   月   日

（资料性附录）

- 监测终端各部分安装后的照片示例（以深松整地监测终端为例）

注：上图为示例，不同制造商的产品组成可能各不相同，如有集成应把集成部分注明。

_________________________________