农业机械专项鉴定大纲

DG

DG33/Z 012—2022

手扶履带式掘耕机

2023-1-  发布

2023- - 实施

浙江省农业农村厅 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号命名规则	1

5 基本要求	1

5.1 申请方需补充提供的材料	1

5.2 样机确定	2

5.3 生产量和销售量	2

5.4 参数准确度与仪器设备	2

6 鉴定内容和方法	2

6.1 一致性检查	2

6.2 创新性评价	3

6.3安全性检查	3

6.4 适用地区性能试验	4

6.5 综合判定规则	6

附录 A	7

附录 B	8

附录 C	9

附录 D	10

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由浙江省农业农村厅提出。

本大纲由浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站（浙江省农业机械试验鉴定推广总站）技术归口。

本大纲起草单位：浙江省农业机械工业行业协会、浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站（浙江省农业机械试验鉴定推广总站）。

本大纲主要起草人：赵树武、蒋深、王亚飞、应博凡、董玉玲、蔡煜铧、程舟琦。

手扶履带式掘耕机

- 1 范围

本大纲规定了手扶履带式掘耕机的术语和定义、型号命名规则、基本要求、鉴定内容和方法。

本大纲适用于手扶履带式掘耕机的专项鉴定。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

- 3 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 手扶履带式掘耕机

配套动力不大于6.5kW，以履带为行走装置，掘耕部件与底盘直联，由扶手把操纵，具有掘地功能的耕作机械。

- 4 型号命名规则

手扶履带式掘耕机的产品型号按JB/T 8574的规定编制，主要由分类代号、特征代号、主参数和改进代号组成，表示方法如下：

1J  □ - □  □

改进代号：用A、B、C、……表示

主参数：掘耕宽度，单位为厘米（cm）

特征代号：S——手扶，L——履带式

类别代号：1——耕耘和整地机械，J——掘耕机

标记示例：掘耕宽度为35 cm，经过首次改进的手扶手扶履带式掘耕机型号表示为1JSL-35A。

- 5 基本要求

- 5.1 申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供的文件资料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

c）执行标准及标准备案证明复印件；

d）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一或创新性评价意见）。

e）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购买时间等，使用一个作业季以上，不少于5户），提供的用户应为产品定型后使用的用户，格式见附录C。

以上材料均需加盖制造商公章。

- 5.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机由鉴定机构在制造商明示的合格品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

- 5.3 生产量和销售量

鉴定的产品累计生产量不少于10台（套），销售量不少于5台（套）。

- 5.4 参数准确度与仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
| 2 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2 级 |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 5 | 湿度 | 0%～100% | 5% |
| 6 | 质量 | 0～30kg | 1g |
|  |  | 0～300g | 0.01g |

- 6  鉴定内容和方法

- 6.1 一致性检查

- 6.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | / | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力类型 | / | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力标定功率 | kW | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力标定转速 | r/min | 一致 | 核对 |
| 7 | 工作幅宽 | mm | 允许偏差为5% | 测量 |
| 8 | 变速箱档位数（前进/倒退） | / | 一致 | 核对 |
| 9 | 发动机与离合器连接方式 | / | 一致 | 核对 |
| 10 | 工作部件传动方式 | / | 一致 | 核对 |
| 11 | 掘耕装置连接方式 | / | 一致 | 核对 |
| 12 | 轨距 | mm | 允许偏差为2% | 测量 |

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 掘齿长度 | mm | 允许偏差为3% | 测量掘齿齿尖到齿根的距离 |
| 14 | 掘齿组数 | 组 | 一致 | 核对 |
| 15 | 掘齿每组齿数 | 个 | 一致 | 核对 |
| 16 | 履带节数 | 节 | 一致 | 核对 |
| 17 | 履带节距 | mm | 一致 | 核对 |
| 18 | 履带宽度 | mm | 一致 | 核对 |
| 19 | 制动器型式 | / | 一致 | 核对 |

- 6.1.2判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

- 6.2 创新性评价

- 6.2.1  评价方法

创新性评价依据创新产品应用领域，材料评审方式按照附录B创新性材料核查表进行评价。

- 6.2.2 判定规则

依据材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

- 6.3 安全性检查

安全性检查可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准等出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

- 6.3.1 安全防护

6.3.1.1 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置固定牢固，无尖角和锐棱的安全防护装置。

6.3.1.2 应在操作者正常工作位置设置发动机熄火装置。

6.3.1.3 单独停放时应能保持稳定，确保安全。

6.3.1.4	发动机高温部位应有有效热防护装置，以防止操作人员无意中触及高温表面而受到伤害。

6.3.1.5 发动机排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

6.3.1.6	电气装置和电路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管；电线应设置在不触及发热部件，不接近运动部件或锋利边缘的位置；蓄电池应固定牢固，其极柱和未绝缘电气件应进行防护，防止水、油或工具等造成短路。

- 6.3.2 安全信息

6.3.2.1 正常操作和保养时必须外露的功能件、防护装置开口处及其他存在遗留风险的部件附近应设置符合GB 10396规定的安全标志。

6.3.2.2 使用说明书中应规定安全操作规程和安全注意事项，设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

- 6.3.3 安全装备

6.3.3.1 应有防止意外起动发动机的装置。

6.3.3.2 应设置保证发动机只有在工作部件分离时才能起动的装置。

- 6.3.4 安全性能

6.3.4.1 应设置驻车制动和驻车制动锁定装置；整机应能在30%的干硬纵向坡道上可靠停驻，锁定装置应可靠，没有外力不应松脱。

- 6.3.4.2 横向稳定性

- 整机在倾斜15°时左右（横向）两侧均不侧翻。

- 6.3.4.3 最高行驶速度

最高行驶速度不大于10km/h。测量在平整的硬路面上进行，测区长度为20m，测定掘耕机以最高行驶速度匀速通过测区的时间，计算行驶速度。测定3次，取最大值为试验结果。

- 6.3.4.4 耳位噪声及试验方法

作业人员耳位噪声应不大于95dB(A)。在测试场地中心周围半径25 m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5 m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10 dB（A）。

在最大油门、满负荷作业（达到设计耕深）时，待其稳定后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量，将声级计传声器安放在操作者噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距操作者中间平面250 mm±20 mm的耳旁处，测3次取平均值为试验结果。

- 6.3.5 判定规则

安全性检查满足以上内容要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

- 6.4 适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

- 6.4.1 试验内容

采用产品作业性能试验与用户（使用1个作业季以上）调查意见相结合的方法进行。作业性能试验内容包括耕深、耕深稳定性系数、植被覆盖率和碎土率等作业性能指标。具体要求见表3。

- 6.4.2 试验条件

试验应选择有代表性的地块，测区长度应不小于 20 m，两端各留有不小于 5m 的稳定区。

试验地状况及环境条件进行调查，记录试验地类型（茶园、果园等）和土壤质地。分别选取3个点按GB/T 5262测定耕前植被覆盖量（取出1m2内的植被）、土壤绝对含水率和土壤坚实度，取平均值。土壤绝对含水率和土壤坚实度测量时，每点位在土壤表层以下分层测量，层间隔分别为0 cm～10 cm和10 cm～ 20 cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。在整个试验过程中，测定环境温度和湿度各3次并取范围值。

- 6.4.3 样机状态

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

- 6.4.4 试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，对1台样机在测区内作业1个行程，测定以下项目：

- 6.4.4.1 耕深及其稳定性系数

- 在测区内，沿机组前进方向分别在左、右两侧每隔2 m测定11个点，按式（1）计算耕深。

- aj=ain…………………………………………（1）

- 式中：

- aj——耕深平均值，单位为厘米（cm）；

- ai——第i个点的耕深值，单位为厘米（cm）；

- n——测定点数，n=22。

- 按式（2）～式（4）计算耕深稳定性系数。

- S=（ai−aj)2n−1…………………………………………（2）

- V=saj×100%…………………………………………（3）

- U=1−V…………………………………………………（4）

- 式中：

- S——耕深标准差，单位为厘米（cm）；

- V——耕深变异系数；

- U——耕深稳定性系数。

- 6.4.4.2植被覆盖率

- 在测区内选3个点，取出1m幅宽内的植被，称其质量。按式（5）计算植被覆盖率。

- Fb=Wq−WhWq×100%………………………………………（5）

- 式中：

- Fb——植被覆盖率；

- Wq——耕前植被平均值，单位为克（g/m2）；

- Wh——耕后植被平均值，单位为克（g/m2）。

- 6.4.4.3碎土率

- 在测区内选1个点，在B×h×50cm范围内全部取样，计量不大于5cm土块质量及总土量（其中B为实际耕宽，h为耕深，单位：cm）。以不大于5cm土块质量占总土量的百分比为碎土率。

- 6.4.5适用性用户意见

- 6.4.5.1调查方式

从制造商提供的全部用户名单中抽取5户进行调查。调查可采取实地、信函、电话之一或组合的方式进行。调查内容见附录C。

6.4.5.2 调查结果要求

适用性用户意见调查包括土壤适应情况、满足当地农艺情况、掘耕深度稳定情况、植被覆盖情况和地块大小适应情况，评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。

- 6.4.6 判定规则

适用性评价的全部项目结果均满足表3要求时，适用性评价结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

- 6.5 综合判定规则

6.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 表3  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表2要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见附录B | / | 符合本大纲附录B要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲6.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲6.3.2要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲6.3.3要求 |
|  | 4 | 安全性能 | / | 符合本大纲6.3.4要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 耕深 | cm | ≥8 |
|  | 2 | 耕深稳定性系数 | / | ≥85% |
|  | 3 | 植被覆盖率 | / | ≥60% |
|  | 4 | 碎土率 | / | ≥50% |
|  | 5 | 用户适用性调查项 | / | 所有适用性调查项的评价结果为“好”和“中”的项数不低于适用性调查项总数的80%。 |

- 6.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附 录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □手持式 □自走式 □其他 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套动力生产企业 | / |  |
| 5 | 配套动力型号 | / |  |
| 6 | 配套动力类型 | / | □汽油机 □柴油机 □电动 |
| 7 | 配套动力标定功率 | kW |  |
| 8 | 配套动力标定转速 | r/min |  |
| 9 | 作业幅宽 | mm |  |
| 10 | 变速箱档位数（前进/倒退） | / |  |
| 11 | 整机质量 | kg |  |
| 12 | 作业速度 | m/s |  |
| 13 | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
| 14 | 工作部件传动方式 | / |  |
| 15 | 掘耕装置连接方式 | / |  |
| 16 | 发动机与离合器连接方式 | / |  |
| 17 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 18 | 掘齿长度 | mm |  |
| 19 | 掘齿组数 | 组 |  |
| 20 | 掘齿每组齿数 | 个 |  |
| 21 | 轨距 | mm |  |
| 22 | 履带节数 | 节 |  |
| 23 | 履带节距 | mm |  |
| 24 | 履带宽度 | mm |  |
| 25 | 制动器型式 | / |  |
| 注：产品不适用的项目填写“/”。 |  |  |  |

企业负责人：                        （公章）                      年     月     日

- 附	录	B

（规范性附录）

创新性材料核查表

企业名称：	产品型号名称：

创新性材料类型：发明专利□   实用新型专利□  新产品鉴定证书或科技成果评价报告□科技查新报告□  其他 名称：

颁发机构：	颁发时间：	文件编号：

| 序号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。所获得的专利应实际应用在申报专项鉴定的产品中。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |

核查人：	确认人：

- 附 录 C

- （规范性附录）

用户名单

| 序号 | 姓名 (购买者) | 通讯地址 | 联系电话 | 产品型号 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附	录	D

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                              调查人：                 调查日期：     年   月   日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 产品 情况 | 生产企业 |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  | 配套动力功率 |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 适用性调查项目 | 对土壤适应情况 | 好 | 中 |  |  | 差 |
|  | 满足当地农艺情况 | 好 | 中 |  |  | 差 |
|  | 掘耕深度稳定情况 | 好 | 中 |  |  | 差 |
|  | 植被覆盖情况 | 好 | 中 |  |  | 差 |
|  | 大小地块适应情况 | 好 | 中 |  |  | 差 |
| 调查方式 |  | 实地 信函 电话 |  |  |  |  |
| 用户签名 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；实地调查需用户签名，其他方式不要求签名；如为电话调查在备注中记录机主电话号码和调查起始时间。