ICS 65.020.20

CCS  B  05

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ T XXX—XXXX

水稻生产全程机械化示范基地建设规范

（本稿完成日期：2023.2）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市农业农村委员会提出并归口。

本文件起草单位：重庆市宜耕农业机械专业合作社、重庆市农业机械化技术推广总站、重庆农机农艺协同创新专家工作室。

本文件主要起草人：

水稻生产全程机械化示范基地建设规范

- 范围

本文件规定了水稻生产全程机械化示范基地建设的建设条件和机具配备等内容。

本文件适用于水稻生产全程机械化示范基地的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

NY/T 3658  水稻全程机械化生产技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 机械化率  Mechanization Rate

使用机械化作业的面积与总作业面积的比值。

- 3.2

- 综合机械化率  Comprehensive Mechanization Rate

耕整地、栽植、收获3个环节的机械化率按照4:3:3的比例加权后的值。

- 建设要求

- 4.1耕地条件

- 耕地应满足水稻种植的基本条件，田块平整、排灌方便、能正常蓄水，田块与田块之间、田块与生产道之间互联互通，无作业死角。单块田长度≥50m，田坎高度≤1.5m，田面平整度≤3cm，土壤条件应符合GB15618的相关规定。

- 4.2主体及规模

基地建设主体应为多年稳定从事农业生产且长期规模流转土地的农业生产经营组织、村集体经营组织或农业企业等，基地建设规模应≥50hm2。

- 4.3基地人员

基地应具备项目管理、财务管理、农艺技术、机械操作及维修等方面的专业人员，机械操作人员应取得相应的操作资格证书。

- 4.4生产环节

水稻生产全程机械化包括育秧、耕整地、栽种（移栽或直播）、田间管理、收获、秸秆处理、干燥等7个主要生产环节，示范基地在生产过程中，应参照NY/T 3658中的相关规定执行。

- 4.5指标要求

示范基地在主要生产环节和综合机械化率方面应达到相应的指标，指标要求及计算公式见表1。

表1 机械化率指标要求

| 环节 | 指标要求 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 耕整地 | 90% | P耕=S机耕/S总耕 S机耕：机械化耕地的面积 S总耕：耕地作业总面积 |
| 栽种 | 60% | P种=S机种/S总种 S机种：机械化栽植面积 S总钟：栽种作业总面积 |
| 收获 | 80% | P收=S机收/S总收 S机收：机械化收获面积 S总收：收获作业总面积 |
| 综合 | 85% | P综=0.4P耕+0.3P种+0.3P收 |
| 高效植保 | 70% | P植=S机植/S总植 S机植：机械化高效植保的面积 S总植：植保作业总面积 |
| 烘干 | 50% | P烘=W机烘/W总 W机烘：机械化烘干总质量 W总：基地水稻总产量 |
| 秸秆处理 | 90% | P秸=S机秸/S总秸 S机秸：机械化结果处理的面积 S总秸：秸秆处理总面积 |

- 机具配备

示范基地在主要生产环节应配备相应的机具设备，机具配备推荐参考表2。

表2 机具配备推荐

| 环节 | 机具名称 | 参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 动力平台 | 拖拉机 | 履带式或四轮驱动，额定功率≥51.5kW |
| 育秧设备 | 水稻育秧流水线 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥200（盘/小时） |
| 耕整地/秸秆处理 | 旋耕机、秸秆还田机、犁、平地机 | 工作幅宽≥1.5m，铧式犁犁体个数：3~5个 |
| 栽种 | 乘坐式插秧机 | 作业行数4行及以上 |
|  | 无人直播机手扶式插秧机 | 作业行数4行及以上 |
|  | 农用播种无人机 | 同时支持手动或全自主飞行，断点续播，作业质量监控等 |
| 植保 | 农用植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，药箱容积≥15L |
| 收获 | 水稻联合收割机 | 全喂入，喂入量≥2.5kg/s |
| 干燥 | 烘干机 | 批次总烘干量≥20t |

_________________________________