农业机械推广鉴定大纲

中华人民共和国农业农村部   发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

叶类蔬菜收获机

牵头单位：上海市农业机械鉴定推广站

（刘伟华  15900524969）

DG/T 249—XXXX

代替DG/T 249—2021

DG

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  需补充提供的文件资料	1

4.2  样机确定	2

4.3  生产量和销售量	2

4.4  参数准确度及仪器设备	2

5  初次鉴定	2

5.1  一致性检查	2

5.2  安全性评价	4

5.3  适用性评价	5

5.4  可靠性评价	7

5.5  综合判定规则	8

6  产品变更	9

附录A（规范性附录）产品规格表	11

附录B（规范性附录）用户调查表	13

前言

本大纲参照TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 249－2021《叶类蔬菜收获机》的修订。

本大纲与DG/T 249－2021相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

- 修改了范围；

- 修改了术语和定义；

- 修改了基本要求；

- 修改了初次鉴定；

- 修改了产品变更；

- 修改了附录A；

- 修改了附录B。

本大纲自实施之日起代替DG/T 249－2021。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站归口。

本文件起草单位：上海市农业机械鉴定推广站、农业农村部农业机械试验鉴定总站。

本文件主要起草人：

叶类蔬菜收获机

范围

本大纲规定了叶类蔬菜收获机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于手扶自走式、乘坐自走式、牵引式、悬挂式叶类蔬菜收获机（以下简称收获机）的推广鉴定。其他固定式、轨道式、无人驾驶式、背负式等叶类蔬菜收获机的推广鉴定可以参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

NY/T 2846—2015 农业机械适用性评价通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

叶类蔬菜

以叶片、叶柄、叶球及嫩茎为产品的蔬菜，分为普通叶菜和结球叶菜(以下统一简称“蔬菜”)。

割台损失

在割幅内，被切割下但未收获以及留茬超过整颗菜三分之一的蔬菜。

漏割损失

在割幅内，应割未割的蔬菜。

损伤

因机械收获作业而导致蔬菜有效叶片或叶球脱落、茎叶明显折伤破损、挤压破损、切割破损等，具有其中一种或多种的情形。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

产品规格表（见附录A）一份；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

用户名单(内容至少包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量不少于5 户)。

- 以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由鉴定机构在制造商明示的产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。试验鉴定用样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，产品的生产量应不少于 5 台，销售量应不少于 5 台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 0 m～30 m | 10 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～30 kg | 10 g |
| 3 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2 级 |
| 4 | 时间 | 0 h～24 h | 1s/d |
| 5 | 绝缘电阻 | 0 MΩ ～500 MΩ | 10 级 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 发动机类型 | 一致 | 核对 |
| 4 | 发动机额定功率（或标定功率） | 一致 | 核对 |
| 5 | 发动机额定转速（或标定转速） | 一致 | 核对 |

表2 （续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电池类型 | 一致 | 核对 |
| 7 | 电池电压 | 一致 | 核对 |
| 8 | 电池容量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 电池数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 配套动力范围 | 一致 | 核对 |
| 11 | 配套动力输出转速 | 一致 | 核对 |
| 12 | 挂接方式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 割刀型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 收割方式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 割台高度调节方式 | 一致 | 核对 |
| 16 | 割台高度调节范围 | 一致 | 核对 |
| 17 | 割台工作幅宽 | 一致 | 核对 |
| 18 | 拨禾轮型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 仿形机构 | 一致 | 核对 |
| 20 | 入土机构型式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 去土机构型式 | 一致 | 核对 |
| 22 | 收割行数 | 一致 | 核对 |
| 23 | 收割行距 | 一致 | 核对 |
| 24 | 输送装置 | 一致 | 核对 |
| 25 | 输送宽度 | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 26 | 有序收集装置 | 一致 | 核对 |
| 27 | 履带节距 | 一致 | 核对 |
| 28 | 履带节数 | 一致 | 核对 |
| 29 | 履带宽度 | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 30 | 履带轨距 | 允许偏差为 3% | 测量（左、右履带中心面之间的距离） |
| 31 | 导向轮规格 | 一致 | 核对 |
| 32 | 驱动轮规格 | 一致 | 核对 |
| 33 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 34 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 （同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 35 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% |  |
| 36 | 行走机构变速方式 | 一致 | 核对 |
| 37 | 变速挡位 | 一致 | 核对 |
| 38 | 制动器型式 | 一致 | 核对 |
| 39* | 转弯操纵方式 | 一致 | 核对 |
| 40* | 扶手调节方式 | 一致 | 核对 |
| 41 | 蔬菜收集方式 | 一致 | 核对 |
| 42* | 行走轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 43* | 行走轮直径 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 44 | 废叶剥离装置 | 一致 | 核对 |
| 注：根据样机结构功能特点，选择检查项目进行一致性检查，不适用的项目填写“/” 。 |  |  |  |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2的要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

行车制动

自走式收获机应配有制动装置，保证制动安全可靠。轮式收获机在20%的试验坡道、履带式收获机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min。上下坡各试验1次，均应无滑移。

最大倒退速度

- 手扶自走式收获机在平坦硬化地面上的最大倒退速度应不大于1.5m/s。

噪声

以汽油机或柴油机为动力自走式收获机应测试耳位噪声，耳位噪声应不大于93 dB(A)。

- 试验条件

- 在测试场地中心周围半径25m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5 m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10 dB（A）。

耳位处噪声测定

- 用声级计的“A”计权网络、“慢”挡进行测量，将声级计传声器安放在驾驶员的头盔架上噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中心平面250 mm±20 mm的耳旁处。测试时，要求收获机按常用作业速度行走，待其稳定后，进行3次测量，每次测量间隔不小于5 s，直至3次连续测量的读数差异在3 dB（A）以内，取算术平均值作为测试结果。

绝缘电阻

以蓄电池为动力的机型充电时电瓶与机具一体，充电接线柱与机具金属部件之间的绝缘电阻值应不小于1 MΩ。

安全防护

所有外露回转件、传动机构应有安全防护装置。

割台割刀非工作位置应设置防护罩。

机具停止作业时，应能立即切断割刀的动力。

所有操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。

所有电线、电缆应安装在阻燃绝缘管内。

蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或短路。

电气系统应具有过载和短路保护功能。

挂接式收获机的动力输入轴、万向节传动轴应有安全防护装置。万向节传动轴防护罩和动力输入轴防护罩间直线重叠量应不小于 50 mm。

具有人工分选作业平台的收获机，工作台应平坦、防滑，离地高度大于 1 m 的工作台的边缘，应设置距工作台高度不小于 1m 的扶栏，并设置中间护栏和脚挡板。

发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

安全信息

在机具危险部位的明显位置处应设置安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

对于采用蓄电池为动力的机具应使用警告标志描述下列危险：

- 电池系统应远离热源、火源、避免阳光长时间直射；

- 禁止将其放置于水中或高湿环境；

- 禁止擅自拆解电池系统；

- 禁止与其他类型电池混用；

- 禁止正负极用金属导体直接连接在一起；

- 不应将电池系统与能够引起短路的物品接触和混放。

关键操纵装置附近应粘贴清晰明确的操作文字或符号。

产品使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户适用性意见相结合的方法进行。根据制造商所明示的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，在1个区域进行性能试验，在3个区域进行用户调查。

评价内容

评价内容包括割茬高度、损失率、损伤率、根茎切断率等作业性能和适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

试验地：应根据样机的适应范围，选择当地有代表性的菜地，菜地应平整无砖头、石块等其它影响收割的杂物；菜地各处的试验条件要基本相同；菜地的面积应能满足各测试项目的测定要求；普通叶菜测区长度20m，结球叶菜测区长度30m，并留有适当的稳定区。记录土壤类型，随机选取3点测定（0～10）cm、（10～20）cm深度的土壤绝对含水率，以及对应的土壤坚实度，结果各取平均值。

试验蔬菜：试验蔬菜应生长均匀，处于收获期，无明显缺株现象，记录蔬菜品种名称、生长时间。按5点法选择测点，普通叶菜每个测点选取5株蔬菜测定株高、最大宽度、叶片数、称其质量，共选取25株，取平均值。结球叶菜每个测点选取2株蔬菜测定株高、最大直径、称其质量，共选取10株，取平均值。

单位面积蔬菜产量：在试验地随机选取3个点，普通叶菜每点取样面积为1㎡，结球叶菜每点取样面积为样机割台工作幅宽与单行采收2棵蔬菜所需长度（2个实际株距）之积，按当地农艺要求在取样面积范围内将蔬菜进行人工收割后称取质量，取平均值，换算为单位面积的蔬菜产量Gy。

样机状态

对于配套动力的机型，根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值 80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值 80%时，选择最小功率为配套动力。试验样机和配套动力的技术状态符合使用书要求，驾驶员的驾驶技术应熟练。

试验方法

在使用说明书规定的作业速度下，对样机进行1个行程性能试验，普通叶菜测区长度20m，结球叶菜测区长度30m，在测区两端要预留不小于5m的稳定区。测定以下项目：

- a) 实际割幅

- 行程结束后，在测区内等间隔测定3次实际收割幅宽，计算平均值，即为实际割幅F，单位为米（m）。

- b) 割茬高度

- 收获留茬蔬菜时测量割茬高度。割茬高度应根据当地农艺要求确定。行程结束后，沿样机收割前进方向，在整个测区长度，实际割幅范围内等间隔取三点，每点连续选取20株测量割茬高度，计算平均值为割茬高度A。

- 割茬高度按式（1）计算:

A=1n	()

式中：

A —— 割茬高度，单位为厘米（cm）；

n —— 测量的株数；

Ai —— 第i株割茬高度，单位为厘米（cm）；

- c) 损失率

- 行程结束后，在整个测区长度，实际割幅范围内，分别收集并称量割台损失蔬菜和漏割损失蔬菜的质量，二者之和为蔬菜损失质量Zg。

- 损失率按式（2）计算:

Sg=ZgGyFL×100%	()

式中：

Sg —— 损失率；

Zg —— 损失质量，单位为千克（kg）；

Gy —— 单位面积蔬菜产量, 单位为千克每平方米（kg/m2）

F —— 实际割幅，单位为米（m）；

L —— 整个测区长度，单位为米（m）。

- d) 损伤率

- 行程结束后，在整个测区长度、实际割幅范围内，随机抽取100棵蔬菜，收集范围内不足100棵的抽取所有蔬菜，挑拣出因机械收获作业而造成损伤的蔬菜，计算棵数。

- 按式（3）计算：

ss=NsN×100%	()

式中：

SS —— 损伤率；

NS ——破损蔬菜棵数，单位为棵；

N ——抽取的蔬菜棵数，单位为棵。

- e) 根茎切断合格率

- 收获切根蔬菜时测量根茎切断合格率。行程结束后，在整个测区长度、实际割幅范围内，随机抽取50棵未损伤的蔬菜, 收集范围内不足50棵的抽取所有蔬菜，检测（查）每棵蔬菜根部，根茎切断符合当地农艺要求的为合格蔬菜，否则不合格，合格蔬菜棵数所占随机抽取蔬菜棵数的百分比即为根茎切断合格率Q。

- 按式（4）计算：

Q=QdN×100%	()

式中：

Q —— 根茎切断合格率；

Qd —— 合格蔬菜棵数，单位为棵；

N —— 抽取的蔬菜棵数，单位为棵。

适用性用户意见调查

调查方式

在制造商提供的用户名单中抽取5户进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话、网络、视频等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

调查结果要求

适用性用户调查中蔬菜类型适用情况、地表条件适用情况、田块适用情况、割台高度调节情况、机具操纵情况、作物高度适用情况、作物直径适用情况、作物损失情况、作物损伤情况和转弯通过情况，每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数的比例应不小于80%。

判定规则

当作业性能试验结果均满足表3要求，且适用性用户意见调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户可靠性意见相结合的方式进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对1台样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、班次时间、调整保养时间，样机故障情况和故障排除时间。按公式（5）计算。

K=TzTz+Tg×100%	()

式中：

K ——是指对样机进行作业时间不少于18h生产查定的有效度；

Tz ——作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户意见调查和适用性用户意见调查同时进行。按公式（6）计算用户满意度S。

S=1m	()

式中：

S ——用户满意度(百分制)；

m ——调查的用户数；

si ——第i个用户赋予的满意度分值。

严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（发动机、电气控制系统、液压控制系统、转向制动系统、行走机构、割台、变速箱、输送装置、仿形机构、万向节传动轴）的损坏、报废，导致功能严重下降、难以正常作业或经济损失显著的记为严重故障。导致机具功能完全丧失或造成重大经济损失、危及作业安全、导致人身伤亡的记为致命故障。

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 综合判定

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合要求 |
| 安全性 评价 | 1 | 安全性能 | 停车制动 | / | 符合本大纲中5.2.1.1的要求 |
|  |  |  | 操作者耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
|  |  |  | 最大倒退速度 | m/s | ≤1.5 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥1 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 割茬高度 |  | cm | A±1.5 |
|  | 2 | 损失率 |  | / | ≤4% |
|  | 3 | 损伤率 |  | / | ≤5% |
|  | 4 | 根茎切断率 |  | / | ≥96% |
|  | 5 | 适用性用户意见 |  | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重和致命故障 |

一级指标均满足大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 产品结构和特征参数变化限制范围及要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 发动机类型 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 发动机额定功率（或标定功率） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 发动机额定转速（或标定转速） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 6 | 电池类型 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 电池电压 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 电池容量 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 9 | 电池数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 配套动力范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 11 | 配套动力输出转速 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 挂接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 割刀型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 收割方式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 割台高度调节方式 | 不允许变化 | / | / |

表4 （续）

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 割台高度调节范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 17 | 割台工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 拨禾轮型式 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 仿形机构 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 入土机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 去土机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 收割行数 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 收割行距 | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 输送装置 | 不允许变化 | / | / |
| 25 | 输送宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 26 | 有序收集装置 | 不允许变化 | / | / |
| 27 | 履带节距 | 不允许变化 | / | / |
| 28 | 履带节数 | 不允许变化 | / | / |
| 29 | 履带宽度 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 30 | 履带轨距 | 不允许变化 | / | / |
| 31 | 导向轮规格 | 不允许变化 | / | / |
| 32 | 驱动轮规格 | 不允许变化 | / | / |
| 33 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 34 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 35 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 36 | 行走机构变速方式 | 不允许变化 | / | / |
| 37 | 变速挡位 | 不允许变化 | / | / |
| 38 | 制动器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 39 | 转弯操纵方式 | 不允许变化 | / | / |
| 40 | 扶手调节方式 | 不允许变化 | / | / |
| 41 | 蔬菜收集方式 | 不允许变化 | / | / |
| 42 | 行走轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 43 | 行走轮直径 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 44 | 废叶剥离装置 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表4 的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

- （规范性附录）
表A 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □手扶自走式 □乘坐自走式 □悬挂式 □牵引式 □其他（ ） |
| 3 | 发动机类型 | / | □柴油机 □汽油机 □电动机 □其他（ ） |
| 4 | 发动机额定功率（或标定功率） | kW |  |
| 5 | 发动机额定转速（或标定转速） | r/min |  |
| 6 | 电池类型 | / |  |
| 7 | 电池电压 | V |  |
| 8 | 电池容量 | Ah |  |
| 9 | 电池数量 | 个（组） |  |
| 10 | 配套动力范围c | kW |  |
| 11 | 配套动力输出转速 | r/min |  |
| 12 | 挂接方式 | / |  |
| 13 | 割刀型式 | / | □往复式带刀 □往复式剪刀 □环形带刀 □圆盘式 □其他（ ） |
| 14 | 收割方式 | / | □土上留茬 □土下切根 □结球类整棵收割 □其他（ ） |
| 15 | 割台高度调节方式 | / |  |
| 16 | 割台高度调节范围 | mm |  |
| 17 | 割台工作幅宽 | m |  |
| 18 | 拨禾轮型式 | / |  |
| 19 | 仿形机构 | / |  |
| 20 | 入土机构型式 | / |  |
| 21 | 去土机构型式 |  |  |
| 22 | 收割行数 | 行 |  |
| 23 | 收割行距 | mm |  |
| 24 | 输送装置 | / |  |
| 25 | 输送宽度 | mm |  |
| 26 | 有序收集装置 | / |  |
| 27 | 履带节距 | mm |  |
| 28 | 履带节数 | 节 |  |
| 29 | 履带宽度 | mm |  |
| 30 | 履带轨距 | mm |  |
| 31 | 导向轮规格 | / |  |
| 32 | 驱动轮规格 | / |  |
| 33 | 轴距 | mm |  |
| 34 | 导向轮轮距 | mm |  |

A （续）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 36 | 行走机构变速方式 | / |  |
| 37 | 变速挡位 | 挡 |  |
| 38 | 制动器型式 | / |  |
| 39 | 转弯操纵方式 | / |  |
| 40 | 扶手调节方式 | / |  |
| 41 | 蔬菜收集方式 | / | □人工 □自动 □其他（ ） |
| 42 | 行走轮轮距 | / |  |
| 43 | 行走轮直径 | / |  |
| 44 | 废叶剥离装置 | / |  |
| 注：根据样机结构功能特点，选择项目进行填写，不适用的项目填写“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                       年    月    日

- （规范性附录）
用户调查表

调查单位：                 调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  | 购机日期 |  |  |  |
|  | 配套发动机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 额定功率 （或标定功率） |  | kW |  |
|  | 作业情况 |  |  | □满作业一个季节以上 □未满作业一个季节以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收割蔬菜品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 蔬菜类型适用情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表条件适用情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田块适用情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 割台高度调节情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机具操纵情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作物高度适用情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作物直径适用 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作物损失情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作物损伤情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转弯通过情况 |  |  | □好 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可靠性 | 故障 情况 | 故障情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 一般故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 严重故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 致命故障 次 |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  | 好［5］ |  | 较好［4］ |  | 中［3］ |  |  | 较差［2］ |  | 差［1］ |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  |  | □电话 □网络 □视频 |  |  |  |  | 主叫号码 |  |  |  |  |
| 注1：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 注2：调查内容有选项的，在所选项上划“√” 注3： 调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________