农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－XXXX

油菜脱粒机

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

联系人:张磊

联系电话：13880771642

邮箱：7004654@qq.com

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 产品型号编制规则 	1

4.4 生产量和销售量	2

4.5 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附  录  A	8

附  录  B	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：四川省农业机械鉴定站、XXX站。

本大纲主要起草人：XXX。

油菜脱粒机

范围

本大纲规定了油菜脱粒机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于全喂入油菜脱粒机产品的推广鉴定。芝麻脱粒机、亚麻籽脱粒机等其他小籽粒脱粒机产品的推广鉴定可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 5982  脱粒机 试验方法

术语和定义

GB/T 5982界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 全喂入油菜脱粒机

具有秸秆粉碎功能、脱粒功能和分离清选功能的（简式、复式、半复式）油菜籽粒脱粒机。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；

- b) 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应作业一个季节以上，数量为10户）。

- 以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由制造商提供样机2台，其中1台用于鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

产品型号编制规则

5 T YC □ - □   □

改进代号：以A、B、C等表示

主 参 数：脱粒滚筒长度（单位：cm）

滚筒数量：1表示单滚筒、2表示双滚筒、以此类推

产品代号：YC表示油菜、ZM表示芝麻等

小类代号：T表示全喂入脱粒机

大类代号：5表示脱粒机械

示例：

脱粒滚筒长度为60cm的全喂入双滚筒油菜脱粒机第二次改型表示为：5TYC2-60B

生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，产品的生产量、销售量均应不少于10台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～30 kg | 10 g |
|  |  | 0 g～200 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸 |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 整机质量 | 简式 | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 复式和半复式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力型式 |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力功率 |  | 一致 | 核对 |
| 7 | 配套动力转速 |  | 一致 | 核对 |
| 8 | 喂入方式 |  | 一致 | 核对 |
| 9 | 滚筒数量 |  | 一致 | 核对 |
| 10 | 切碎装置型式 |  | 一致 | 核对 |
| 11 | 切碎装置转速 |  | 一致 | 核对 |
| 12 | 脱粒滚筒结构型式 |  | 一致 | 核对 |
| 13 | 脱粒滚筒长度 |  | 允许偏差为2% | 测量（脱粒滚筒部分的轴向长度） |
| 14 | 脱粒滚筒转速 |  | 一致 | 核对 |
| 15 | 凹板型式 |  | 一致 | 核对 |
| 16 | 清选型式 |  | 一致 | 核对 |
| 17 | 清选风机数量 |  | 一致 | 核对 |
| 18 | 清选风机型式 |  | 一致 | 核对 |
| 19 | 振动筛型式 |  | 一致 | 核对 |
| 备注 | 1.“整机质量”项目应包含样机正常工作状态配件，如防护罩、喂入台等，不包含推杆和行走轮； 2.“脱粒滚筒长度”单滚筒机型测量滚筒总长度；多滚筒机型测量主脱粒滚筒总长度； 3.“脱粒滚筒转速”多滚筒机型核对主要脱粒滚筒转速。 |  |  |  |

判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

配带电机（或柴油机、汽油机）的油菜脱粒机，在距机器表面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点（位于脱粒机四周测量表面矩形的中心线上），测定油菜脱粒机脱离滚筒额定转速时的空载运转噪声，声级计用A计权慢档，每点测3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。取噪声值最大一侧的实测值为测量结果。噪声应符合表3的相关要求。

安全防护

外露的各传动轴、带轮、链轮、齿轮、传动带、链条、风扇进风口、螺旋输送装置等操作者可能触及到的部位应有防护罩。

配带动力出厂的脱粒机，以电机为动力时，应设置漏电保护装置；以柴（汽）油机为动力时，发热部件应有防护措施，蓄电池的非接地端应进行绝缘防护。

油菜脱粒机喂入台长度（喂入台外端至滚筒外缘的最小距离）应不小于650 mm，喂入罩长度（喂入罩外端至滚筒外缘的最小距离）应不小于500 mm。

安全信息

在喂入口、排草（排杂、排风）口、风机进风口（外露适用）、螺旋输送装置（外露适用）、防护罩等危险部位附近的明显位置应设置安全警示标志，并符合GB 10396的规定。

在脱粒滚筒传动轮附近明显位置应设置滚筒旋转方向、严禁超速等醒目的标识。

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

- 适用性评价采用性能试验与用户适用性意见调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括总损失率、破碎率、含杂率、生产率等作业性能和用户适用性意见。

作业性能试验

试验条件

试验条件应满足以下要求：

a） 按使用说明书规定选择符合要求的试验物料。若使用说明书中未规定试验物料籽粒水分， 则试验物料油菜籽粒含水率范围为 15%～20%。

b） 试验前样机应按照使用说明书要求进行调整，并处于正常工作状态。

c） 试验喂入量应为产品明示喂入量（或按明示生产率折算喂入量）的0.9～1.1倍。

d） 根据企业明示或使用说明书规定选择试验用动力，操作人员技术应熟练。

试验方法

样机应稳定工作 30min 后进行性能试验。性能试验进行一次，试验时间不少于 5 min，试验时应均匀喂入物料，从出料口、清选口、排草口等处分别进行取样。

接取的样品按以下方法进行处理：

a) 从出料口接取的样品中随机取小样 100 g，选出其中的破碎籽粒和其他杂质；

b) 选出排草口样品中的未脱净籽粒和夹带籽粒；

c) 选出清选口中的所有籽粒；

d) 收集取样时间内溅出机外的籽粒。

试验项目

破碎率、含杂率、总损失率、生产率按式（1）～式（6）计算，其性能指标应符合表3的相关要求。

- 破碎率

- ……………………………………………（1）

式中：

——破碎率，样品取3次，结果取平均值；

——小样中破碎籽粒质量，单位为克（g）；

——小样籽粒质量，单位为克（g）。

- 含杂率

- …………………………………………（2）

式中：

——含杂率，样品取3次，结果取平均值；

——小样杂质质量，单位为克（g）；

——小样混合籽粒质量，单位为克（g）。

- 总损失率

……………………………………（3)

………………………………………(4)

………………………………………………（5）

式中：

——总损失率；

——出料口籽粒质量，单位为克（g）；

——夹带损失籽粒质量，单位为克（g）；

——清选损失籽粒质量，单位为克（g）；

——飞溅损失籽粒质量，单位为克（g）；

——出料口混合籽粒质量，单位为克（g）。

- 生产率

- ×3.6 ………………………………………………………(6)

式中：

——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

——工作时间，单位为秒（s）。

用户适用性意见

调查方式

- 按照制造商提供的10户用户名单全部进行调查。调查可采取实地、信函、电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

- 作业性能试验结果和用户适用性调查结果均满足表3要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户可靠性意见调查相结合的方法进行。

评价内容

- 评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对1台样机进行累计作业时间不小于18小时的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失，危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：脱粒滚筒、轴承、机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（7）计算有效度。

……………………………………（7）

式中：

——有效度；

——样机作业时间，单位为小时（h）；

——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

- 可靠性用户意见调查和适用性用户意见调查同时进行。按式（8）计算用户满意度S。

……………………………………（23）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 表3  油菜脱粒机综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  |  | / | 符合表1的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全 性能 （噪声） | 简式 | 有分离清选 | dB(A) | ≤88 |
|  |  |  |  | 有分离清选、机械喂入 |  | ≤90 |
|  |  |  | 复式和半复式 | 机械喂入 |  | ≤92 |
|  |  |  |  | 机械喂入和卸粮 |  | ≤95 |
|  | 2 | 安全防护 |  |  |  | 符合5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  |  | / | 符合5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 总损失率 |  |  | / | ≤4% |
|  | 2 | 破碎率 |  |  | / | ≤2% |
|  | 3 | 含杂率 |  |  | / | ≤4% |
|  | 4 | 生产率 |  |  | kg/h | 不低于企业明示值 |
|  | 5 | 适用性用户意见 |  |  | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  |  | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 |  |  | / | 生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 表4  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情况 | 变化幅度和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / |
| 3 | 外形尺寸 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |
| 4 | 整机质量 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |
| 5 | 配套动力型式 | 不允许变化 | / |
| 6 | 配套动力功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |
| 7 | 配套动力转速 | 不允许变化 | / |
| 8 | 喂入方式 | 不允许变化 | / |
| 9 | 滚筒数量 | 不允许变化 | / |
| 10 | 切碎装置型式 | 不允许变化 | / |
| 11 | 切碎装置转速 | 不允许变化 | / |
| 12 | 脱粒滚筒结构型式 | 不允许变化 | / |
| 13 | 脱粒滚筒长度 | 不允许变化 | / |
| 14 | 脱粒滚筒转速 | 不允许变化 | / |
| 15 | 凹板型式 | 不允许变化 | / |
| 16 | 清选型式 | 不允许变化 | / |

产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表6的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

- 附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □简式 □复式 □半复式 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 整机质量 | kg |  |
| 5 | 配套动力型式 | / | □三相电机 □单相电机 □柴油机 □汽油机 □其它： |
| 6 | 配套动力功率 | kW |  |
| 7 | 配套动力转速 | r/min |  |
| 8 | 喂入方式 | / | □人工喂料 □机械喂料 |
| 9 | 滚筒数量 | 个 |  |
| 10 | 切碎装置型式 | / | □弓齿式 □钉齿式 □楔形齿式 □刀齿式 □其它：______ |
| 11 | 切碎装置转速 | r/min |  |
| 12 | 脱粒滚筒结构型式 | / | □弓齿式 □钉齿式 □楔形齿式 □刀齿式 □其它：______ |
| 13 | 脱粒滚筒工作直径 | mm |  |
| 14 | 脱粒滚筒长度 | mm |  |
| 15 | 脱粒滚筒转速 | r/min |  |
| 16 | 凹板型式 | / | □冲孔式 □栅格式 □编织筛网式 □其它：______ |
| 17 | 清选型式 | / | □吸风式 □吹风式 □其它：______ |
| 18 | 筛体尺寸（长×宽） | mm |  |
| 19 | 清选风机型式 | / | □离心式 □轴流式 □斜流式 □横流式 □其它：______ |
| 20 | 清选风机数量 | 个 |  |
| 21 | 清选风机直径 | mm |  |
| 22 | 清选风机转速 | r/min |  |
| 23 | 振动筛型式 | / | □静止筛 □直线筛 □圆振筛 □椭圆筛 □旋振筛 □滚筒筛 □其它：______ |
| 24 | 生产率 | kg/h |  |

企业负责人：                                                 年       月      日

- 附  录  B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                  调查人：                       调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套动力 |  |  |  |  |  | 购机时间 |  |  |
| 用户 适用 性意 见 | 总作业时间 |  |  | 小时 |  |  |  |  |  |
|  | 作业对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产率（处理量）情况 |  |  | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |
|  | 作物品种适用情况 |  |  | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |
|  | 破碎情况 |  |  | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |
|  | 损失情况 |  |  | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |
|  | 含杂情况 |  |  | 好□ 中□ 差□ |  |  |  |  |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ 一般故障 次 □ 严重故障 次 □ 致命故障 次 |  |
|  | 可靠性用户满意度 |  |  | □好［5分］ | □较好［4分］ |  | □中［3分］ | □较差［2分］ | □差［1分］ |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 |  |  |  | 用户签字 |  |  |
|  |  |  | □电话 |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 备注 |  |  | 1.调查内容有选项的，在所选项上划“√”； 2.调查方式为实地、信函调查时，用户应签字； 3.调查方式为电话时，记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________