中华人民共和国农业农村部  发布

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX 实施

XXXX-XX-XX 实施

XXXX—XX-XX 发布

根茎类中药材栽植机

（征求意见稿）

起草人联系手机：13919277528

邮箱：252918635qq.com

DG/T 173—XXXX

代替DG/T 173—2019

代替DG/T S21-2011

DG

DG

农业机械推广鉴定大纲

农业机械推广鉴定大纲

目  次

目  次	I

前  言	II

根茎类中药材栽植机	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 涵盖机型	2

4.4 生产量和销售量	2

4.5 参数准确度要求及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	6

5.5 综合判定规则	7

6 产品变更	8

附　录　A  （规范性附录） 产品规格表	10

附　录　B  （规范性附录） 用户调查表	11

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 173—2019《根茎类中药材栽植机》的修订。

本大纲与DG/T 173—2019相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了涵盖机型认可条件的有关内容；

——修改了术语和定义的有关内容

——修改了一致性检查的有关内容；

——修改了安全性评价的有关内容；

——修改了适用性评价的有关内容；

——修改了产品变更的有关内容；

——修改了附录A的有关内容。

本大纲自实施之日起代替DG/T 173—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站、山东省农业机械试验鉴定站、安徽省农业机械试验鉴定站、宁夏回族自治区农业机械鉴定检验站、农业农村部南京农业机械化研究所、定西市三牛农机制造有限公司。

本大纲主要起草人：。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 173—2019。

根茎类中药材栽植机

范围

本大纲规定了根茎类中药材栽植机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于根茎类中药材栽植机（以下简称栽植机）的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

根茎类中药材

根或带有少量根部或肉质鳞叶的地下茎类药材。

根茎类中药材栽植机

按照农艺要求的株距、行距和深度将根茎类中药材种苗植入土壤的机械。

栽植深度

种苗发芽处至覆土表面的垂直距离。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（包含涵盖机型，见附录A）；

- 样机彩色照片（包含涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等)，提供的用户应为作业一个季节以上，分布在 3 个主要使用（销售）区域，数量为5户）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（自走式机型）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a)、b)项材料。

样机确定

样机由制造商送样。样机是近12个月内生产的合格产品，数量为1台,由制造商按约定的时间送达指定地点。样机由检验人员验样并经制造商确认后，方可进行试验，鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台，进行一致性检查。

涵盖机型

- 对种苗投放装置型式、开沟器、传动机构、覆土器相同的栽植机，按栽植行数划分单元；

- 各单元涵盖机型的栽植行数（n）范围：1≤n≤2、4≤n≤8、9≤n≤12；

- 其他栽植行数的栽植机不进行单元涵盖；

- 对单元进行鉴定时，申报单元内行数最大的机型为主检机型。涵盖机型仅做一致性检查。

生产量和销售量

申请推广鉴定的产品生产量和销售量均不少于5台。涵盖产品的产销量不做要求。

参数准确度要求及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～50m | 10mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 0mm～300mm | 1mm |
| 2 | 质量 | 0g～2000g | 0.1g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5s/d |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 |  | 一致 | 核对（悬挂式/牵引式） |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许偏差为 5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 栽植行数 |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 行距 |  | 允许偏差为 3% | 测量（两个相邻栽植开沟器中心线之间的距离） |
| 6 | 工作幅宽 |  | 允许偏差为 3% | 测量（行距×行数） |
| 7 | 种苗投放装置 | 型式 | 一致 | 核对 (□长槽 □槽轮 □其他） |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 栽植开沟器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 起垄装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 铺膜装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 适应膜宽 | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 11 | 排肥器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 行距 | 允许偏差为 3% | 测量（两个相邻排肥开沟器中心线之间的距离） |
|  |  | 行数 | 一致 | 核对 |
| 12 | 排肥开沟器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
| 13 | 肥箱容积 |  | 一致 | 核对 |
| 14 | 排肥量调节方式 |  | 一致 | 核对 |
| 15 | 排肥器传动方式 |  | 一致 | 核对 |
| 16 | 地轮 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 直径 | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 17 | 覆土器型式 |  | 一致 | 核对 |
| 18 | 镇压器型式 |  | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。涵盖机型一致性检查满足要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

安全性评价

安全防护

外露传动件、旋转部件应有防护罩。防护罩的涂漆颜色应区别于整机涂色。

人工投苗的栽植机应装有防滑脚踏板。座椅两边应设置防护栏，防护栏应锁定有效，应能防止人员跌落。

肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不能因振动颠簸或风吹而自动开启。

蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或短路。

安全信息

使用说明书应有操作和维护保养的安全注意事项。

产品上设置的安全警示标志应符合 GB 10396 的规定，并在使用说明书中复现。

每台栽植机至少应有以下的安全标志：

- 在有危险的运动部件附近或其防护罩上粘贴“机器工作时不得打开或拆下防护罩 ”的安全标志；

- 在栽植机悬挂装置附近粘贴“机器悬挂起落时远离机器 ”的安全标志；

c) 在栽植机明显部位粘贴“小心摔下机器 ”的安全标志；

d) 在驾驶员可视位置粘贴“作业时严禁倒退 ”的安全标志。

对于采用蓄电池为动力的机具应使用警告标志描述下列危险：

a）电池系统应远离热源、火源、避免阳光长时间直射，禁止将其放置于水中或高湿环境；

b）电池系统禁止擅自拆解，禁止与其他类电池混用，禁止正负极用金属导体直接连接在一起，不应将电池系统与能够引起短路的物品接触和混放。

安全性能

自走式机型样机以道路行驶状态，行驶进入20%的干硬坡道后制动停车，将变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min，样机应能可靠驻车。试验应沿上、下坡两个方向分别进行。

判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取有代表性作业 条件的地块进行性能试验，至少在3个主作业区域进行用户调查。用户调查按企业提供的用户名单进行。重点考核产品对土壤质地、土壤含水率、土壤坚实度、肥料类型、药材种类、移栽方式等条件的适用能力。

评价内容

评价内容包括伤苗率、栽植合格率、栽植深度合格率、株距合格率等作业性能及用户适用性意见。等作业性能和用户适用性意见。

作业性能试验

试验条件

a) 按使用说明书的要求选择试验用栽植的根茎类中药材种苗和肥料。随机取 20 个种苗样品测定其长度，并取平均值。记录药材名称、肥料名称和肥料的物理形状。

b) 试验地测区长度应不小于 20m，两端预备区不小于 10m，宽度应满足试验要求。对试验地状况进 行调查，记录整地方式和土壤质地；按 GB/T 5262 规定采用五点法确定取样点位，每个点测出 0mm～50mm、50mm～100mm 及 100mm～150mm 土层土壤坚实度、土壤含水率，取平均值。

样机状态

根据使用说明书的要求选择配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶 员的操作技术应熟练。

试验方法

按使用说明书规定的作业速度，机组作业往返1个行程，在2个单程上交错选定4个小区，小区长3m，宽度为作业幅宽，至少测定3行，左、中、右各选1行，少于3行的全测。

- 伤苗率

在各小区内测定伤苗株数，按式（1）计算伤苗率。

……………………………………（1）

式中：

——伤苗率；

——伤苗株数，单位为株；

——种苗株数总数，单位为株。

- 栽植合格率

在各小区内分别测定伤苗、露苗、重载株数，每株药苗的栽植状态不得重复统计计算，如某株药苗确定为伤苗后，不得再确定为露苗。各项指标按式（2）～（4）计算。

……………………………………（2）

……………………………………（3）

……………………………………（4）

式中：

——栽植合格率；

——合格株数，单位为株；

——伤苗株数，单位为株；

——露苗株数，单位为株；

——重载株数，单位为株；

——测定总株数，单位为株；

——设计株数，单位为株；

——测区长度，单位为厘米（cm）；

——设计株距，单位为厘米（cm）。

- 栽植深度合格率

各小区内选择1行，逐一扒开各小区内测定行上种苗覆土层，测定种苗发芽处覆盖土层的垂直距离，注意区分平栽、斜载、立栽等方式，按式（5）计算栽植深度合格率。

……………………………………（5）

式中：

——栽植深度合格率；

——栽植深度合格的株数，单位为株；

——测定栽植深度的株数，单位为株。

- 株距合格率

各小区内选择1行，测定相邻种苗头部的水平距离，注意区分平栽、斜载、立栽等方式，按式（6）计算株距合格率。

……………………………………（6）

式中：

——株距合格率；

——株距合格的株数，单位为株；

——测定株距的株数，单位为株。

用户适用性意见

在制造商提供的用户名单中随机选取5户进行调查，其中涵盖机型至少1户。调查可采用实地、信函或视频（电话）等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

判定规则

性能试验结果和适用性用户意见均满足表3要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

生产查定与性能试验同时进行。对样机进行累计作业时间不小于18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全 丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件（如： 传动机构、开沟器、轴承座以及机架等结构件）损坏的严重故障。按式（7）计算有效度。

……………………………………（7）

式中：

K——有效度；

TZ——作业时间，单位为小时（h）；

Tg——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

        - 可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。调查内容见附录B，按式（8）计算用户满意度。

……………………………………………（8）

式中：

S——用户满意度(百分制)；

m——调查的用户数；

Si——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  | 长槽式 | 槽轮式（机械辅助投苗） | 鸭嘴式 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2内容 | / | 符合5.1要求 |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.1要求 |  |  |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.2要求 |  |  |
|  | 3 | 安全性能 |  | 符合本大纲5.2.3要求 |  |  |
| 适用性评价 | 1 | 伤苗率 | / | ≤2% | ≤2% | ≤5% |
|  | 2 | 栽植合格率 | / | / | / | 85% |
|  | 3 | 栽植深度合格率 | / | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
|  | 4 | 株距合格率 | / | / | ≥80% | ≥80% |
|  | 5 | 用户适用性意见 | / | 调查结果为“好 ”、“ 中 ”的占比不小于 80% |  |  |

- 表3 综合判定表（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度（K） | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度（S） | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |
| 注1.评价内容因机具功能不同进行删减； 2.栽植农艺要求深度为h，h-1≤h≤h+2为合格，单位为厘米（cm）； 3.设计株距为Xr，0.5Xr＜Xi≤1.5Xr为合格株距，单位为厘米（cm）。 |  |  |  |  |

一级指标均符合大纲要求时，主机型产品推广鉴定结论为通过；否则，主机型产品推广鉴定结论为不通过。

主机型推广鉴定结论为通过，且涵盖机型产品一致性检查符合大纲要求时，涵盖机型准予涵盖； 否则，不予涵盖。

产品变更

通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

| 序号 | 项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 栽植行数 |  | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 行距 |  | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 6 | 工作幅宽 |  | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 7 | 种苗投放装置 | 型式 | 允许变化 | / | / |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 栽植开沟器 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 起垄装置 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 铺膜装置 | 型式 | 允许变化 | / | / |
|  |  | 适应膜宽 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 11 | 排肥器 | 型式 | 允许变化 | / | / |
|  |  | 行距 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

- 表4   品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求（续）

| 序号 | 项目 |  | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行数 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 排肥开沟器 | 型式 | 允许变化 | / | / |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 肥箱容积 |  | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 14 | 排肥量调节方式 |  | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 排肥器传动方式 |  | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 地轮 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 直径 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 17 | 覆土器型式 |  | 允许变化 | / | / |
| 18 | 镇压器型式 |  | 允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

A.1  药材挖掘机产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | / |  |
| 2 | 结构型式 |  | / | □牵引式 □悬挂式 □自走式 |
| 3 | 配套动力范围 |  | kW |  |
| 4 | 整机外形尺寸（长×宽×高） |  | mm |  |
| 5 | 作业速度范围 |  | m/s |  |
| 6 | 作业小时生产率 |  | hm2/h |  |
| 7 | 栽植行数 |  | 行 |  |
| 8 | 行距 |  | cm |  |
| 9 | 工作幅宽 |  | cm |  |
| 10 | 种苗投放装置 | 型式 | / |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
| 11 | 栽植开沟器 | 型式 | / |  |
|  |  | 深度调节范围 | cm |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
| 12 | 起垄装置 | 型式 | / |  |
| 13 | 铺膜装置 | 型式 | / |  |
| 14 |  | 适应膜宽 | cm |  |
| 15 | 排肥器 | 型式 | / |  |
|  |  | 行距 | cm |  |
|  |  | 行数 | 行 |  |
| 16 | 排肥开沟器 | 型式 | / |  |
|  |  | 数量 | 个 |  |
| 17 | 肥箱容积 |  | L |  |
| 18 | 排肥量调节方式 |  | / |  |
| 19 | 排器肥传动方式 |  | / |  |
| 20 | 地轮 | 型式 | / |  |
|  |  | 直径 | cm |  |
| 21 | 覆土器型式 |  | / |  |
| 22 | 镇压器型式 |  | / |  |

企业负责人：                       （公章）                               年   月   日

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                         调查人：              调查日期：        年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 机具名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  | 购机时间 |  |  |  |  |  |  |
| 适用 性情 况 | 总作业时间 |  | h |  | 作业对象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根茎类药材种类 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 土壤质地 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 土壤含水率 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 土壤坚实度 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 肥料类型 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
|  | 栽植深度 |  | □好 |  | □中 |  |  |  | □差 |  |  |
| 可靠 性情 况 | 故障 情况 | 故障部位和表现 |  |  | 故障原因及处理 |  |  |  |  |  | 故障级别 |
| 可靠性用户调查满意度 |  |  | □好[5] | □较好[4] |  | □中[3] |  | □较差[2] |  | □差[1] |  |
| 调查方式 |  |  | □实地 □信函 □电话(主叫号码： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.调查内容有选项的，在所选项上划“ √ ”; 调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时， 记录主叫电话号码； 2.土壤质地是指砂土、壤土和黏土土壤； 3.肥料类型是指肥料为粉状，颗粒状； 4.故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________