| ICS | 65.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B92 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

肉羊规模化养殖设施装备配置技术规范

Specification for facilities and equipment configuration of scale mutton sheep farm

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

本文件起草单位：中国农业机械化协会、农业农村部农业机械化总站、北京国科诚泰农牧设备有限公司、                                          。

本文件主要起草人：                                  。

本文件为首次发布。

肉羊规模化养殖设施装备配置技术规范

  - 范围

本文件规定了规模化肉羊场养殖设施装备配置的要求。

本文件适用于规模化肉羊场（以下简称肉羊场），其他类型肉羊场可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY/T 3211 农业通风机 节能先用规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 规模化肉羊场  scale beef cattle farm

存栏量不少于100只的肉羊场。

  - 规划布局

    - 肉羊场按功能划分为生活管理区、生产区、粪污处理及病畜隔离区，各功能区之间有一定距离，并有防疫隔离带或墙。

    - 生活管理区是与经营管理有关的建筑物，主要包括生活设施和办公设施，设在肉羊场盛行风向的上风向及地势较高处，生活管理区与生产区应保证50m以上的间隔距离，并设主大门严格分开。

    - 生产区是肉羊场生产核心区，主要包括羊舍、人工受精室、兽医室、干草棚、饲料库、饲料加工车间、机械设备库、青贮池和水电供应等必须的设施。

    - 粪污处理及病畜隔离区主要包括兽医室、隔离羊舍、病死羊处理区、贮粪场、装卸羊台和污水池，应距离生产区100m以上。粪污处理及病畜隔离区应有单独通道，便于病羊隔离、消毒和污物处理。

  - 养殖工艺与规模划分

    - 肉羊场规模化养殖工艺

肉羊场规模化养殖工艺示意图，见图1。

- 肉羊场规模化养殖工艺示意图

    - 肉羊场规模划分

肉羊场饲养规模划分见表1。

- 单场饲养规模划分                           单位为头只

| 类型 | 单场饲养规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| 肉羊场（存栏量） | 100～999 | 1000～2999 | 3000～4999 | ≥5000 |

  - 生物安全要求

    - 肉羊场出入口等区域应配置相应的防疫消毒设备，对接触养羊设施和进入肉羊场的人员、物资及车辆应进行消毒处理。

    - 肉羊场内净道和污道不应交叉混用。

    - 肉羊场粪污无害化处理符合GB/T 36195的规定。

    - 病死、毒死或不明死因羊的尸体处理符合GB 16548的规定。

    - 场界距离交通干线和居民居住区不少于500m，距离其它养殖场不少于1km，周围1.5km以内无化工厂、畜产品加工厂、屠宰场、兽医院等容易产生污染的企业和单位。

  - 主要设施装备要求

    - 羊栏设备

- 按肉羊的不同分类，分为颈夹、护网颈杠两种。颈夹是规模化肉羊场必要的设备，可以作为羊围栏和防疫用具，主要适用于育肥羊舍。护网颈杠采用上部护网加底部颈杠的围栏方式，主要适用于羔羊及育成羊舍。羊栏主要参数见表2。

- 羊栏主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颈杠管径 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| 颈夹高度 | 0.7m～1.2m | 0.7m～1.2m | 0.7m～1.2m | 0.7m～1.2m |

    - 饲料设备

7.2.1粗饲料加工设备

粗饲料加工设备主要有饲草粉碎机、青贮粉碎机等，各类设备主要参数详见表3、表4。

- 饲草粉碎机主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎长度 | 30～80mm | 30～80mm | 30～80mm | 30～80mm |
| 粉碎效率 | ≥0.3t/h | ≥1.0t/h | ≥3.0t/h | ≥5.0t/h |

- 青贮粉碎机主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎长度 | 10～30mm | 10～30mm | 10～30mm | 10～30mm |
| 粉碎效率 | ≥0.3t/h | ≥1.0t/h | ≥3.0t/h | ≥5.0t/h |

7.2.2精饲料加工设备

粗饲料加工设备主要有精料仓、螺旋提升机、粉碎机、斗式提升机、混合机等，各类设备主要参数详见表5、表6、表7、表8、表9、表10。

- 精料仓主要参数                           单位为m³

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓容 | ≥1 | ≥5 | ≥25 | ≥50 |

- 螺旋提升机主要参数                      单位为t/h

| 项目 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送效率 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 |

- 粉碎机主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎粒度 | 1～3mm | 1～3mm | 1～3mm | 1～3mm |
| 粉碎效率 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 |

- 斗式提升机主要参数                        单位为t/h

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送效率 | / | / | ≥4.0 | ≥9.0 |

- 刮板输送机主要参数                        单位为t/h

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送效率 | / | / | ≥4.0 | ≥9.0 |

- 混合机主要参数                         单位为t/h

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合效率 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 |

    - 饲喂设备

- 饲喂设备主要有青贮取料机、全混日粮TMR制备机、皮带卸料机、撒料车、TMR中央厨房系统、推料机、剩料收集车、羔羊饲喂机等，各类设备主要参数详见表11、表12、表13、表14、表15、表16、表17、表18。

- 青贮取料机主要参数                     单位为t/h

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取料效率 | / | / | ≥3.0 | ≥5.0 |

- 全混日粮TMR制备机主要参数               单位为m³

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌容积 | ≥1.0 | ≥3.0 | ≥12.0 | ≥25.0 |

- 皮带卸料机主要参数                    单位为t/min

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料效率 | / | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥2.0 |

- 撒料车主要参数                         单位为m³

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 撒料容积 | ≥1.0 | ≥3.0 | ≥12.0 | ≥25.0 |

- TMR中央厨房系统主要参数                 单位为t/h

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工效率 | / | / | ≥5 | ≥20 |

- 推料车主要参数                          单位为台

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | / | ≥1 | ≥2 | ≥3 |

- 剩料收集车主要参数                     单位为m³

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | / | / | ≥3 | ≥10 |

- 羔羊饲喂机主要参数                     单位为个

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奶嘴数量 | / | ≥6 | ≥6 | ≥8 |

    - 饮水设备

      - 羊舍或运动场内应配置羊用饮水设备，寒冷地区饮水设备宜选用恒温饮水槽等。

      - 羊用饮水槽的主要参数建议符合表19的规定。

- 饮水槽主要参数

| 主要参数 | 参数 |
| --- | --- |
| 长度 | 1～4m |
| 高度 | 65～75cm |
| 水槽深度 | 15～20cm |
| 水槽宽度 | 30～40cm |

    - 养殖管理及监控设备

      - 养殖管理设备主要有农用三轮车、拖拉机、铲车、滑移装载机、称重分群设备等，各类设备主要参数详见表20、表21、表22、表23、表24、表25。

- 农用三轮车主要参数                          单位为hp

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机功率 | ≥8 | ≥8 | / | / |

- 拖拉机主要参数                            单位为hp

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机功率 | ≥20hp | ≥20 | ≥70 | ≥140 |

- 铲车主要参数                             单位为T

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铲斗载重 | / | ≥3 | ≥3 | ≥5 |

- 滑移装载机主要参数                        单位为kw

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机功率 | / | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

- 称重分群设备主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重精度 | / | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |

- 羊药浴设备主要参数                       单位为只/时

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产效率 | / | ≥100 | ≥300 | ≥500 |

      - 养殖监控设备主要有项圈、耳标、计步器、电子标签、控制终端、控制箱、传感器等硬件设备，配合软件管理系统实现牧场数字化管理。

    - 清粪设备

- 清粪设备主要有往复式刮粪板、干清粪机、自走式清粪机等，各类设备主要参数详见表26、表27、表28。

- 往复式刮粪板主要参数                      单位为m

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作宽幅 | / | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |

- 干清粪机主要参数                        单位为m

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作宽幅 | / | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |

- 自走式清粪机主要参数                    单位为m

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作宽幅 | / | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |

    - 环境调控设备

      - 羊舍应配置通风、降温等环境调控设备，温度、相对湿度、空气环境质量等要求应符合NY/T 388的相关规定。

      - 羊舍应配套风机、卷帘等机械通风、降温设备。机械通风、降温设备的规格和数量应结合当地气候环境条件、羊舍建筑结构、羊群类型和饲养数量来确定。

      - 羊舍应配置环境控制器，用于监控室内温度、相对湿度等环境指标，并能自动控制风机等终端设备的启停，以使舍内温度、相对湿度、通风量和空气质量等达到标准要求。

      - 羊羔舍应配置加温设备，宜选配红外保温灯等加温设备。

      - 风机的能效应符合NY/T 3211的规定。

      - 风机的主要参数建议符合表29的规定。

      - 卷帘的主要参数建议符合表30的规定。

- 风机主要参数

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量 | ≥21000m³/h | ≥21000m³/h | ≥21000m³/h | ≥21000m³/h |
| 功率 | ≥400w | ≥400w | ≥400w | ≥400w |

- 卷帘主要参数                         单位为g/m2

| 主要参数 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷帘布单位重量 | / | / | ≥400 | ≥400 |

      - 环境控制器应符合以下要求：

- 监控项目应包括温度和湿度；

- 可控制终端执行设备应包括风机、湿帘、卷帘机、进风窗；

- 传感器输入接口数量应不少于4个；

- 终端执行设备输出接口数量应不少于12个。

    - 洗消设备

      - 肉羊场应配置洗消装备。

      - 人员进场通道配置超低容量喷雾器。

      - 畜圈舍内的定期消杀配置自动喷雾消杀设备。

      - 进场或场内运输车辆的清洗消毒配置车辆洗消系统或移动式高压清洗机。

      - 场区道路配置场区消毒车进行清洗消毒。

      - 洗消装备性能指标建议符合表31的规定。

- 洗消装备性能指标

| 设备名称 | 主要参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 车辆洗消系统 | 清洗系统压力（MPa） | 3～20 |
|  | 清洗系统流量（L/min） | 20～100 |
|  | 消毒系统压力（MPa） | 3～5 |
|  | 消毒系统流量（L/min） | ≥120 |
|  | 烘干温度（℃） | 60～65 |
| 集中式高压清洗系统 | 压力（MPa） | 14～20 |
|  | 单把喷枪流量（L/min） | 15～30 |
| 移动式高压清洗机 | 压力（MPa） | 14～20 |
|  | 流量（L/min） | 15～20 |
| 超低容量喷雾器 | 雾滴直径（μm） | 30～120 |
|  | 喷雾量（L/min） | 80～150 |
| 自动喷雾消杀设备 | 雾滴直径（μm） | 50～80 |
|  | 单个喷头喷雾量（L/min） | 83～333 |
| 场区消毒车 | 雾滴直径（μm） | 80～120 |
|  | 喷幅（m） | ≥10 |

    - 数字化信息系统

- 肉羊场数字化信息系统主要有牧场羊群管理系统、繁育育种管理系统、防疫管理系统、饲喂管理系统、发情管理系统、环控管理系统、设备管理系统等。

  - 不同规模肉羊场设施装备配置

    - 主要设施装备配置

主要机械装备配置建议符合表32的规定。

- 主要机械装备配置

| 设施装备类别 | 设施装备名称 | 肉羊场规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小 | 中 | 大 | 超大 |
| 粗饲料加工设备 | 饲草粉碎机 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  | 青贮粉碎机 | ◎ | ◎ | ● | ● |
| 精饲料加工设备 | 精料仓 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 螺旋提升机 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 粉碎机 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 斗式提升机 | -- | -- | ◎ | ● |
|  | 刮板输送机 | -- | -- | ◎ | ● |
|  | 混合机 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| 饲喂设备 | 青贮取料机 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  | 全混合日粮TMR制备机 | ● | ● | ● | ● |
|  | 皮带卸料机 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  | 撒料车 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | TMR中央厨房系统 | -- | ◎ | ◎ | ● |
|  | 推料机 | ◎ | ◎ | ● | ● |
|  | 剩料收集车 | -- | ◎ | ◎ | ● |
|  | 羔羊饲喂机 | -- | ◎ | ◎ | ● |
| 饮水设备 | 饮水槽 | ● | ● | ● | ● |
| 养殖管理及监控设备 | 羊栏 | ◎ | ● | ● | ● |
|  | 农用三轮车 | ◎ | ◎ | -- | -- |
|  | 拖拉机 | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
|  | 铲车 | ◎ | ● | ● | ● |
|  | 滑移装载机 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 称重分群设备 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 羊药浴设备 | -- | ◎ | ◎ | ● |
|  | 养殖监控设备 | -- | ◎ | ◎ | ◎ |
| 清粪设备 | 往复式刮粪板 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 干清粪机 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 自走式清粪机 | -- | ◎ | ● | ● |
| 环境调控设备 | 风机 | -- | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 卷帘 | -- | ◎ | ◎ | ● |
| 洗消设备 | 车辆洗消系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 集中式高压清洗系统 | -- | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 移动式高压清洗机 | -- | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 超低容量喷雾器 | -- | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 自动喷雾消杀设备 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 场区消毒车 | ● | ● | ● | ● |
| 肉羊场数字化信息系统 | 牧场羊群管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 繁育育种管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 防疫管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 饲喂管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 发情管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 环控管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
|  | 设备管理系统 | -- | ◎ | ● | ● |
| 表中符号所示： -- 不适用；◎ 可选择性配置；● 推荐必要配置 |  |  |  |  |  |

————————————