| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—202X

大蒜全程机械化生产技术规范

Technical specifications for full mechanized production of Garlic

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：20231113）

2024 - 00 - 00发布

2024 - 00 - 00实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC201/SC2）归口。

本文件起草单位：山东省农业机械技术推广站、农业农村部农业机械化总站、河北省农机化技术推广总站、天津市农业发展服务中心、江苏省农业机械技术推广站、开封市农业机械化技术试验推广站、山东农业大学、青岛农业大学、金乡县农业机械服务中心、金乡县胡集镇农业服务中心、山东省玛丽亚农业机械有限公司、济南华庆农业机械科技有限公司、山东蒂龙农业科技有限公司。

本文件主要起草人：朱月浩、李鹍鹏、田绍华、徐文艺、杨瑶、王萍、冯佐龙、张宝乾、吴小伟、苏慧侠、孔得鹏、栾雪雁、王东伟、董立柱、张仰猛、吴彦强、史忠涛、李祥、庞东林、马继超、东庆芬、辛丽、姜楷平、何晓宁、陈国华、李保会、刘春霞、何志远、崇峻、杨洪飞。

大蒜全程机械化生产技术规范大蒜全程机械化生产技术规范大蒜全程机械化生产技术规范大蒜全程机械化生产技术规范

  - 范围

本文件适用于大蒜机械化生产的术语和定义、大蒜机械化生产的农艺要求、机械化生产的技术要点和质量要求等。

本文件适用于以蒜头为收获物的大蒜机械化生产。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z 26578-2011 大蒜生产技术规范

NY/T 500 秸秆粉碎还田机作业质量

NY/T 503 单粒（精密）播种机作业质量

NY/T 650 喷雾机（器） 作业质量

NY/T 1227 残地膜回收机作业质量

NY/T 1276 农药安全使用规范总则

NY/T 3029-2016 大蒜良好农业操作规程

NY/T 5010 无公害农产品种植业产地环境条件

NY/ 5228-2004 无公害食品大蒜生产技术规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 正芽播种

播种于土壤中蒜种鳞芽芽尖至鳞芽底部的直线与水平面的夹角不小于45°状态的一种播种方式。

    - 平芽播种

播种于土壤中蒜种鳞芽方向接近水平状态的一种播种方式。

    - 正芽率

播种时，符合正芽播种状态的蒜种数量占播种总数量的百分比。

    - 大蒜挖掘机

把大蒜挖掘松动、挖出后铺放或挖出切茎后铺放于地表的收获机械。

    - 大蒜联合收获机

- 一次性完成大蒜的挖掘、切茎、分离、输送、收集等作业过程的收获机械。

  - 基本要求

    - 机具

      - 应结合当地农艺要求、自然条件、生产规模等因素，选择功能齐全、性能可靠、先进适用的机械化生产设备。作业性能应满足相关标准和使用说明书要求。优先选择通过农业机械试验鉴定的机型。

      - 机具安全性能应符合相关标准要求，安全防护装置和安全警示标志齐全完整。

      - 作业前应按使用说明书要求，将机具调整至工作状态。

      - 机具操作人员及辅助人员应经过专业培训,能够熟练进行机具的操作、维护、保养。使用过程中要严格按照使用说明书和有关安全操作规程进行操作。

    - 种子

      - 应选用通过国家或省级审（认）定、当地农业农村部门推广的，且符合NY 5228-2004中4.1.5 的要求，鳞茎成型集中、形状规则一致的抗病、优质、丰产、抗逆性强的适宜机械化作业的大蒜品种。秋播大蒜宜选抗寒能力强、休眠期短的品种；春播大蒜宜选冬性弱、休眠期长的品种。

      - 种蒜质量应符合GB/Z 26578-2011 中5.2.2 的要求。选用当年新种子，纯度≥97%、健瓣率≥96%、整齐度≥92%、完整度≥95%、水分≤65%，植物检疫合格。

      - 采用大蒜分瓣分选机机对无病、无霉变、无锈斑、无机械损伤、无虫蛀、鳞芽整齐的种蒜蒜头进行分瓣，剔除夹瓣和霉变、虫蛀、机械损伤的蒜瓣。按单瓣重量大小或几何尺寸分级后，按级别分别播种。

      - 分级后的蒜种按NY/T 3029-2016中5.3.3 要求进行蒜种处理，将不同等级的蒜种分别浸入含有广谱性杀菌剂的浸种液中浸种4h～12h，捞出沥干后进行播种。

    - 地块

- 蒜田环境应符合NY/T 5010的要求，宜选择地势平坦、排灌方便、土层深厚、土壤疏松肥沃、理化性状良好的适宜机械化作业的壤土地块。

  - 耕整地

    - 应根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件及地表秸秆覆盖、根茬情况选择机械耕整地作业方式和作业时间。

    - 前茬作物收获后宜适时采用秸秆粉碎还田机进行秸秆粉碎还田作业，作业质量应符合NY/T 500 的要求。

    - 耕地机械宜选择翻转犁、深松机，整地机械宜采用旋耕机、动力驱动耙或联合整地机，并根据选用的机具规格选配功率匹配的拖拉机。犁耕深度25～30cm、旋耕深度10cm～15cm、耙地深度8cm～15cm。耕地作业应不漏耕，耕翻垈一致，覆盖秸秆严密。耕整地后的地表无根茬，土层疏松细碎，平整沉实。

    - 施用腐熟有机肥、氮磷钾无机肥等基肥，结合耕翻整地，可采用先撒肥后耕翻或边耕翻边撒肥的方式，使肥料与耕作层土壤充分混匀，做到地平肥匀，上虚下实。施肥量应符合当地农艺要求。

    - 每隔2～3年进行一次深松作业，深松深度不小于35cm。

  - 播种

    - 符合NY5228-2004中4.2.1的要求。北纬35°以南地区，适宜秋季日平均温度稳定在20℃～22℃时播种；北纬38°以北地区，适宜早春日平均温度稳定在3℃～6℃时播种；北纬35°～38°之间地区，春、秋均可播种。

    - 根据当地气候、种植习惯及地块灌溉条件，采用平畦或高畦种植。平畦种植时，畦宽应是播种机工作幅宽（行距×行数）的整数倍；高畦种植时，畦面宽一般是播种机工作幅宽，畦高8cm～10cm，畦间宽30cm～35cm。

    - 大蒜机械化播种分为正芽播种和平芽播种两种方式。正芽播种时，应根据大蒜类型和当地土壤特点选择适合的正芽播种机，且作业时土壤应保证细碎、疏松、较干燥。

    - 采用等行距或大小行播种。等行距播种时，行距16cm～22cm；大小行播种时，平均行距应与当地等行距播种基本一致。株距8cm～18cm。播种深度（蒜种底部到覆土表面的距离）3cm～4cm。

    - 播种作业质量应符合NY/T503的要求，且种子破损率≤1.5%。选择正芽播种方式的，正芽率≥80%。

    - 播后应进行灌溉，灌溉后喷施除草剂。相关操作参照本标准7.1和7.2执行。

    - 喷施除草剂后采用地膜覆盖机进行地膜覆盖的，地膜厚度应不小于0.01mm，宜选用生物降解农用地膜。膜边覆土厚度不小于35mm，宽度不小于25mm。

    - 大蒜幼苗出土3d～5d不能自行破膜出苗的，应及时干预，辅助破膜，使幼苗露出膜外。

  - 田间管理

    - 灌溉追肥

      - 根据种植模式及地块灌溉条件，选择喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术和装备进行灌溉作业。

      - 在大蒜返青期（春播大蒜退母期）、蒜薹伸长期和蒜头膨大期，应根据土壤田间持水的情况适时进行灌溉。蒜薹收获前3d～4d、蒜头收获前5d～7d应停止灌溉。

      - 结合灌溉进行水肥一体化施肥作业，施肥量应根据农艺要求、土壤肥力、产量水平和肥料养分含量等因素确定。

    - 植保

      - 选择动力喷雾机、喷杆喷雾机或植保无人驾驶航空器等高效植保机械进行植保作业。

      - 在大蒜生长各阶段根据病虫害实际发生情况、发生规律、植保部门的预测预报及突发疫情，选用适宜的药剂品种及用量进行防治作业。

      - 施药应均匀喷洒，不漏喷、不重喷、低漂移。

      - 化学农药防治应按照NY/T 1276的规定执行，防治作业质量应符合NY/T 650的规定。

  - 收获

    - 收蒜薹15d～20d后，植株叶片开始枯黄、顶部尚有2片～3片绿叶、假茎松软不易折断、蒜瓣背部凸起、瓣与瓣之间沟纹明显、蒜头外层皮变薄时，即可进行收获。

    - 根据大蒜种植模式（平畦或高畦、不同行距）、大蒜用途、当地采收习惯、地块大小、土壤条件等选择大蒜挖掘机或大蒜联合收获机。大蒜挖掘机工作幅宽要比一个行程收获大蒜的左右两侧各宽10cm以上。大蒜联合收获机适应的行距要与大蒜种植行距一致（大小行种植的大蒜，联合收获时一个工作单元加持两行）。

    - 收获前应在大蒜田块两端人工收获5m～10m宽的大蒜，方便收获机地头转弯调头。调整收获机的挖掘深度等调节机构，挖掘深度比大蒜种植深度深10cm以上。正式作业前要试收获，达到作业质量要求后，正式进行收获作业。

    - 选用大蒜挖掘收获方式的，作业质量指标应达到以下要求：漏挖率≤2%（松土型）、明蒜率≥96%（铺放型）、伤蒜率≤1%、蒜头合格率≥85%（带切茎功能的挖掘机）；选用大蒜联合收获方式的，作业质量指标应达到以下要求：伤蒜率≤1.5%、损失率≤4%、含杂率≤5%、蒜头合格率≥85%。

    - 挖掘收获的大蒜宜在田间用蒜秸盖住蒜头适当晾晒后，再进行切茎（切须）、收集转运等下一步处理。避免太阳直晒蒜头和淋雨。

  - 秸秆处理及残地膜回收

    - 大蒜收获后留于田间的大蒜秸秆应进行粉碎还田或收集离田。

    - 采用不可降解地膜覆盖种植的，应在大蒜收获后进行残地膜回收作业，清除田间残留的地膜。

    - 采用秸秆粉碎还田机或旋耕机进行秸秆还田作业，作业质量应达到NY/T 500的要求；采用残地回收机或秸秆粉碎残膜回收联合机进行残地膜回收作业，作业质量应达到NY/T 1227的要求。