附件2

2024年粮食产地烘干设施建设及应急

救援体系试点项目技术指引

按照“绿色环保、安全高效、先进适用”的总体要求，加快提升我省粮食产地烘干能力和机械化水平，助力粮食减损保质增收，特制定本指引。

- 范围

本指引仅用于指导该项目实施，规定了粮食烘干中心（点）的术语和定义、工艺流程、建设要求、性能指标、安装调试和运行维护等的基本要求。

- 术语和定义

  - 粮食烘干中心（点）

烘干中心按一定的规模建设，可完成湿粮称重、脱粒、清选、干燥、暂存（仓储）等作业的工程项目。一般由汽车衡（地磅）、脱粒机、清选设备、烘前仓、烘后仓、烘干塔和输送设备等成套设备与烘干塔房、除尘室、配电室、锅炉房、办公用房和检验室等设施用房所组成。烘干点不含烘前仓和烘后仓等储粮设施。

  - 烘干中心（点）规模

根据粮食烘干机处理量来划分规模。粮食烘干机分为循环式和连续式两种，循环式烘干机处理量按单批次处理湿粮重量计算，连续式烘干机处理量按日烘干湿粮重量计算。

  - 批处理量（循环式粮食烘干机）

按循环式粮食烘干机有效容积一次装满的湿粮重量计算，单位为吨/批，干燥速率要满足设计值，一般约为05-1.2%/h。

  - 日处理量（连续式粮食烘干机）

按连续式粮食烘干机一日内所能烘干的湿粮重量计算，按日作业20h，降水幅度10%计，单位为吨/日。

  - 称重成套设备

对粮食进行整车称重的衡器，又称为汽车衡（地磅），主要由承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件组成。

  - 脱粒成套设备

对入场的玉米果穗进行脱粒，主要针对穗收地区，采用籽粒收地区则不用，主要包括皮带输送机、玉米脱粒机等设备。

  - 清选成套设备

去除粮食中杂质的成套设备，主要包括地坑格栅、提升机、清理筛（圆筒初清筛或组合式清理筛）等设备。

  - 烘干成套设备

实现粮食烘干作业的成套设备，主要包括粮食烘干机主体及配套的热源、进料输送机（提升机、刮板输送机、皮带输送机）、电控系统等设备。

  - 烘前暂存成套设备

粮食烘干前用于湿粮暂存的成套设备，主要包括钢板仓、提升机及塔架、出料刮板（皮带）输送机、流粮管、通风系统等设施设备。

  - 烘后仓储成套设备

粮食烘干后用于干粮储存的成套设备，主要包括钢板仓、提升机及塔架、出料刮板（皮带）输送机、通风系统等设施设备。

  - 除尘成套设备

对烘干中心作业过程中产生的粉尘进行集中处理的成套设备，主要包括风机、除尘器、管网、集尘罩等设备。

  - 烘干机（塔）房

用于安置粮食干燥成套设备的设施。

  - 除尘室

用于干燥机废气中粉尘集中沉降的设施，根据各地环保要求，具体除尘方式可采用重力沉降、重力结合喷淋、重力结合布袋除尘等不同的方式。

  - 检验室

用于存放粮食品质检测仪器设备的设施。检测仪器一般包括扦样器、容重器、专用灯箱、快速水分测定仪、烘箱和电子分析天平等。

3 工艺流程

图1 粮食烘干中心（点）生产工艺流程图

4 建设要求

粮食烘干中心（点）应具备一定的规模，根据我省粮食产地烘干现状与需求，按照“规模适度、充分利用、能力速提”的原则，我省粮食产地烘干设施建设试点项目要求引进90吨/批次及以上的循环式烘干机或200吨/日及以上的连续式烘干机，下列技术规范主要针对上述两类吨位型号，其余型号可适当参考。

4.1 选址与布局

4.1.1 应符合国家和地方土地利用规划和城乡规划的要求，具有合法土地使用手续。

4.1.2 场地面积应满足生产、生活及发展的需要，远离居民区（距民用建筑≥25m）并位于居民区及公共建筑最大频率风向下风侧。

4.1.3 烘干中心（点）布局要结合场地面积，由烘干机企业合理设计，实现便捷高效。

4.1.4 宜建设在粮食种植基地附近，应确保有稳定可靠的粮源、便于就近收购粮食，并具有相应规模的粮食储备量或中转量。

4.1.5 应具有便利和经济的交通运输条件，具备可靠、适用、经济的供电、消防用水、供热、通讯等外部协作条件。

4.1.6 应远离污染源及易燃、易爆等危险物品生产或存放的场所，符合国家及地方防爆、防火、防尘、环保、卫生及安全生产要求。

4.1.7 具有良好的工程地质和水文地质条件，地势应相对平坦、开阔、不低于周边基础高度，避免洪水、潮水或内涝威胁。不宜选择在抗震设防为8度以上的地震区，应避开泥石流、滑坡、洪涝等直接危害地段以及IV级自重湿陷性黄土和III级膨胀土等工程地质条件不良区。

4.1.8 应避开高压线、地下光缆、电缆、输油输气管道等设施。

4.2烘干中心（点）建设规模

表1  粮食烘干中心规模及技术参考指标

| 序号 | 规模指标 |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 |  | 90t/批 | 200t/日 |
| 2 | 烘干中心（点）成套占地面积（㎡） |  | 1130 | 820 |
| 3 | 干燥机（塔）房面积（㎡） |  | 240-400 | - |
| 4 | 除尘室面积（㎡） |  | 80-120 | 80-120 |
| 5 | 锅炉房面积（㎡） |  | 100 | 100 |
| 6 | 成套设备总功率（kW） | 燃气型 | ≤140 | ≤200 |
|  |  | 燃油型 | ≤140 | ≤200 |
|  |  | 电热泵 | ≤1200 | - |
|  |  | 燃生物质型 | ≤150 | ≤210 |
| 7 | 服务面积(亩) |  | 5000 | 8000 |

注：1.服务面积根据粮食烘干中心（点）规模与单季粮食干燥作业时间30天进行估算。

4.3成套装备配置要求

4.3.1                                表2  90吨/批次（循环式）粮食烘干中心（点）成套设备配置要求

| 设备名称 | 数量 | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 | 1套 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t。主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件。灵敏度：2.0±0.002MV/V。综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |
| 脱粒机 | 1台 | 22（主电机） | 22 | 处理量湿粮10-15吨/h，总损失率率≤2.0%，破碎率≤3.0%。 | JB/T10749-2018玉米脱粒机 |
| 1#提升机 | 1台 | 3 | 3 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 初清筛 | 1套 | 4 | 4 | 处理量≥50t/h,大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 |
|  |  |  |  |  | NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存（烘干点可无） |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 | 1台 | 3 | 3 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 | 1座 | 11 | 11 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 |
|  |  |  |  |  | JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |

| 四、干燥部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#提升机 |  | 1台 | 4 | 4 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 循环式烘干机 |  | 3台 | 27 | 81 | 批次处理量90t，干燥速率0.8%/h～1.0%/h。 | JB/T 13628 循环式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 3台 | 0.75 | 2.25 | 输出热量75×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 |
|  | 燃油 | 3台 | 0.75 | 2.25 |  | TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 生物质 | 3台 | 3 | 9 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 4 | 4 | 输送量≥50t/h，输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 五、烘后暂存（烘干点可无） |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 3 | 3 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 11 | 11 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 |
|  |  |  |  |  |  | JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 5.5 | 5.5 | 集中收集和清理干燥线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 除尘室粉尘沉降附属设备 |  |  |  |  | 除尘室配备喷淋雾化设备辅助除尘。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 162.8 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 162.8 |  |  |  |
|  | 电热泵型 |  | 1222 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 169.5 |  |  |  |

4.3.2                                   表3  200吨/日（连续式）粮食烘干中心（点）成套设备配置要求

| 设备名称 |  | 数量 | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |
| 脱粒机 |  | 1台 | 22（主电机） | 22 | 处理量10-15吨/h，总损失率率≤2.0%，破碎率≤3.0%。 | JB/T10749-2018玉米脱粒机 |
| 1#提升机 |  | 1台 | 3 | 6 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 初清筛 |  | 1套 | 4 | 4 | 处理量≥50t/h，大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 |
|  |  |  |  |  |  | NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存（烘干点可无） |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 5.5 | 5.5 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 15 | 15 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 |
|  |  |  |  |  |  | JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、干燥部分 |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 11 | 11 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 连续式烘干机 |  | 1台 | 112 | 112 | 日处理200t，降水幅度15% | GB/T 16714 连续式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 1台 | 5.5 | 5.5 | 输出热量250×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 |
|  | 燃油 | 1台 | 5.5 | 5.5 |  | TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 生物质 | 1台 | 15 | 15 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 五、烘后暂存（烘干点可无） |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 5.5 | 5.5 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 15 | 15 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 |
|  |  |  |  |  |  | JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 3 | 3 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 |
|  |  |  |  |  |  | GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 7.5 | 7.5 | 集中收集和清理干燥线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 221 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 221 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 230.5 |  |  |  |

4.4附属设施建设指引

4.4.1 烘干机（塔）房

参照农机鉴推〔2021〕18号中的烘干机（塔）房建设工作指引（试行）。烘干机（塔）房建筑物宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，台风及雨水较多地区可采用混凝土框架结构。循环式干燥机房进深宜为12-18米，排架柱距宜为6米，层高与干燥设备高度差不小于1.5米，进出口高度及宽度不小于4.0米。

4.4.2 除尘室

除尘室宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，单级沉降室径深2000～2200mm。

4.4.3 锅炉房

放置干燥机热源，包括燃气/燃油换热器、生物质锅炉，起到避雨作用。采用轻钢屋架，屋顶铺设彩钢板，夹心彩钢板墙面。

4.5安全环保要求

- 安全性要求

4.5.1 烘干中心（点）所选设备应符合GB 10395.1和GB 10396中要求。

4.5.2 电气控制应满足设计值和安全规范的要求，电气控制柜应采取防尘措施或放置于独立的控制室。

4.5.3 电器元件质量、型号、规格必须符合国家CCC标准要求。

4.5.4 干燥机控制系统应设置过载和漏电保护装置。

4.5.5 烘干中心在电气功能设计上要具备手动、自动两种功能，且可实现转换。

4.5.6 应能进行设备顺序起停，并具备电器连锁功能，有故障报警、指示灯。

4.5.7 干燥机控制系统应设置温度自动控制和超温、火灾、有害气体报警装置。

4.5.8 装设的钢梯、扶手、护栏和平台等及防护装置应符合GB 4053.1和GB 4053.3的规定，护栏高度应≥1100mm，距离地面3000mm以上的爬梯应安装护栏。

4.5.9 采用燃油、燃气为燃料时，燃烧器应设置自动点火装置和熄火自动切断油、气路的装置及地震自动熄火装置。

4.5.10 采用天然气为热源，天然气系统应安装气体流量表等，天然气管道系统、储气瓶组与减压装置等应由燃气公司（部门）指派专业人员安装，且通过消防安全验收。采用电力热源，应符合电力相关部门要求。

4.5.11 干燥机单体顶部应设置防止操作人员坠落的安全防护网或防护栅栏。

4.5.12 外露运动件及风机进风口应安装防护装置，防护装置的结构、安全距离应符合GB/T 23821的规定。

4.5.13 有潜在危险的部位应固定永久性安全警示标志，安全标志应符合GB 10369的规定。

4.5.14 烘干中心（点）应在相应位置设置消防安全标志，设置位置应符合GB 15630设置要求，消防安全标志应符合GB 13495.1的规定。

4.5.15 干燥作业现场应配置与燃料相适应的灭火装置。

4.5.16 干燥机（塔）房和除尘室应注意防爆安全，应符合GB 17440和GB 15577规定。

4.5.17 烘前仓与烘后仓应设置防爆口。与粉尘接触的电气设备应采用防爆装置。

环保要求

4.5.18 烘干中心（点）操作室噪声不超过70dB（A）；工作环境噪声不超过85dB（A）；风机处不超过92dB（A）。其他区域参照参照GB 3096和GB 12348执行。

4.5.19 烘干中心（点）宜配置除尘设备及管网，在卸粮坑、初清筛、干燥机排粮口、输送机卸料口和提升机进料口等设置吸尘点，吸出的粉尘能集中收集和清理，不造成二次污染。烘干中心作业场所空气中粉尘浓度室内不超过10mg/m³，室外不超过15mg/m³，或符合当地环保部门要求。

4.5.20 使用热风炉的颗粒物排放浓度、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物的排放浓度应符合GB 13271的要求。

4.5.21 干燥机、脱粒机、初清筛和提升机等设备的润滑部位不应有渗、漏油现象。

4.5.22 储油罐、储气瓶组、减压装置、热风炉等，与粉尘间及烘干机房三者应独立隔开，粉尘间要密封严密，且粉尘间粉尘不应逆行返回到烘干机房。

5 性能指标

5.1 原粮要求

原粮粮食水分16%～30%，其他质量指标应分别符合GB 1350、GB 1351和GB 1353规定，不同水分粮食应分别储存，分别进行烘干，同一批烘干的粮食水分不均匀度≤3%。烘干前需进行清选除杂，含杂率≤2%。

5.2 作业要求

主要性能指标应符合GB/T 16714和JB/T 13628规定，见表4。

表4  粮食烘干中心（点）主要性能指标

| 序号 | 指标名称 |  | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、循环式干燥机 |  |  |  |
| 1 | 处理量 t/批 |  | 达到规定的规模要求 |
| 2 | 单位耗热量 kJ/kg | 小麦 | 直接加热≤5500；间接加热≤7700 |
|  |  | 玉米 | 直接加热≤7500；间接加热≤10500 |
| 3 | 单位耗电量（电加热） kJ/kg |  | ≤企业明示值 |
| 4 | 烘干不均匀度 % |  | ≤1.0 |
| 5 | 热风温度波动范围 ℃ |  | ≤±4 |
| 6 | 玉米裂纹率增值 % | 降水幅度≤5% | ≤15 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤20 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤25 |
| 7 | 破碎率增值 % | 小麦 | ≤0.3 |
|  |  | 玉米 | ≤0.5 |
| 二、连续式干燥机 |  |  |  |
| 1 | 处理量 t/日 |  | 达到规定的规模要求 |
| 2 | 单位耗热量 kJ/kg | 小麦 | ≤6500 |
|  |  | 玉米 | ≤8000 |
| 3 | 烘干不均匀度 % | 降水幅度≤5% | ≤1.0 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤1.5 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤2.0 |
| 4 | 破碎率增值 % | 小麦 | ≤0.3 |
|  |  | 玉米 | ≤0.5 |
| 5 | 玉米热损粒 % |  | ≤0.2 |
| 6 | 玉米裂纹率增加值 | 降水幅度≤5% | ≤20 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤25 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤30 |
| 三、其它品质指标 |  |  |  |
| 1 | 色泽、气味 |  | 正常 |
| 2 | 苯并（a）芘增加值 μg/kg |  | ≤5 |
| 3 | 出机粮食温度 ℃ |  | ≤8（环境温度＜0℃） |
|  |  |  | ≤环境温度+8（环境温度≥0℃） |
| 四、其它指标 |  |  |  |
| 1 | 噪声 dB(A) |  | ≤85 |
| 2 | 粉尘浓度(工作间) mg/m3 |  | ≤10 |

注：1.表中小麦烘干单位耗热量环境条件：环境温度为20℃，相对湿度为70%，大气压力为1.013×105Pa。

2.表中玉米烘干单位耗热量环境条件：环境温度为0℃，相对湿度为50%，大气压力为1.013×105Pa。

6 安装调试

6.1安装

6.1.1 按成套设备基础图的要求进行水泥地面或设备基础施工，基础应平整坚固，载荷满足设备需求。安装前检查水泥地基、设备基础应达到基础图要求。

6.1.2 按照成套设备总图以及安装要求依次进行设备安装。

6.1.3 提升机、烘前仓、烘后仓和干燥机安装应确保垂直竖立，提升机运转时不应出现皮带跑偏现象。

6.1.4 将控制柜安放在方便操作的位置，通过桥架与电缆线连接各设备，再进行空运转试车。

6.2 调试

6.2.1 成套设备安装完毕后，应按照说明书的规定，对每台单机进行空载调试。

6.2.2 单机空载调试完成后，再进行联机调试，重点对上下游设备的互锁关系进行调试。

6.2.3 联机调试完成后，应进行负载调试，操作应符合标准GB/T 21015、GB/T 21016、GB/T 21017规定，保障成套设备生产能力和烘干后粮食品质符合表3的规定。

6.2.4负载调试完成后，应进行不少于一周的试运行；试运行结束后可以进行产品正式交付。

7 运行维护

7.1规范管理

制定完善的管理制度和作业技术规范，包括作业流程、设备操作流程、安全管理流程、设备维护保养记录、以及收费标准等各项管理制度。烘干设备若长时间不用，须清理内部杂物、松动紧张丝，调速电机的调速表应归零待机。

7.2 安全管理

建立健全烘干中心（点）安全生产制度，落实安全职责和措施，开展安全生产宣传教育培训，定期进行安全检查，防止发生责任事故。烘干作业中，严禁打开设备检修口，禁止人员进入烘干机内以免烫伤或高温窒息。