XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

DG/T XXX—XXXX

DG

农业机械推广鉴定大纲

中华人民共和国农业农村部  发布

果树扦插机

（征求意见稿）

洪露 15155978685

981509367@qq.com

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户调查表	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：。

果树扦插机

# 范围

本大纲规定了果树扦插机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于果树扦插机的推广鉴定。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

果树扦插机

能实现营养土输送、钵体成型，完成果树枝条扦插的机械。

# 基本要求

## 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单（应为产品定型后的用户名单，内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，数量为10户，提供的用户应不少于一个作业季节）。

以上材料需加盖制造商公章。

## 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的测量范围和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |

表1  被测参数准确度要求（续）

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 长度 | 0mm～125mm | 0.02mm |
|  |  | 0 m～10 m | 2级 |
| 3 | 温度 | 0℃～50℃ | 1.5℃ |
| 4 | 湿度 | 0 %RH～100 %RH | 5 %RH |
| 5 | 噪声 | 25 dB（A）～140 dB（A） | 2级 |

## 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

## 生产量和销售量

申请推广鉴定的产品的生产量不少于15台，销售量不少于10台。

# 初次鉴定

## 一致性检查

### 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 驱动型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 额定功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 营养土输送机构型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 营养土输送速度范围 | 一致 | 核对 |
| 8 | 营养土箱容积 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 9 | 钵体移动型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 钵体容积（单个） | 允许偏差为3% | 测量 |
| 11 | 作业控制方式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 枝条投放方式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 枝条夹持机构型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 枝条夹持机构数量 | 一致 | 核对 |

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 可夹持枝条总数 | 一致 | 核对 |
| 16 | 枝条根部至钵底距离范围 | 一致 | 核对 |
| 17 | 枝条倾斜角范围 | 一致 | 核对 |
| 18 | 额定生产率 | 一致 | 核对 |

### 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

## 安全性评价

安全防护

5.2.1.1 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转和传动部件等部位，应设置安全防护装置且应符合GB 10395.1的规定，安全防护装置的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.2.1.2 应配备应急停机控制装置且应灵敏、可靠。

5.2.1.3 各零部件之间的连接应牢固，紧固件应有可靠的防松装置。

5.2.1.4 金属构件上应有可靠的接地装置。

5.2.1.5 单独配备配电箱（柜）或电控箱（柜）的，应有过载保护装置和漏电保护装置。

安全信息

5.2.2.1 存在危险或有潜在危险的部位应固定安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

5.2.2.2 使用说明书中应有安全注意事项，安全警示标志应在说明书中重现并进行说明。

安全性能

5.2.3.1 工作噪声

样机周围不应放置障碍物，样机与墙壁的距离一般应大于2 m，当样机正常工作稳定后进行噪声测量。应将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与样机距离为1m（按基准体表面计），用慢档A计权测量声压级。测量点应选在产生主要声源的位置（如营养土搅拌和推送机构处等）。每个点测3次，计算算术平均值为各点噪声的测定结果，以各点噪声的最大值为最后测定结果。各点测定值与背景噪声的声压级之差应大于 10 dB（A）。样机工作噪声应不大于85dB（A）。

5.2.3.2 绝缘电阻

绝缘电阻应不小于20MΩ。使用绝缘电阻测试仪 500V挡位，测量带电部件与机体外壳间的绝缘电阻。

判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

## 适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与适用性用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取有代表性的一种果树枝条进行作业性能试验，按照制造商提供的用户名单进行适用性用户调查。

评价内容

评价内容包括枝条根部至钵底距离、枝条根部至钵底距离稳定性系数、枝条倾斜角和伤条率等作业性能试验和适用性用户意见。

作业性能试验

- 5.3.3.1  试验条件

应满足下列要求：

        - 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定；

        - 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±10%；

        - 在整个试验过程中测定起始和结束时环境温度、湿度各3次，取范围值；

        - 调查并记录待扦插枝条的种类与状态；

        - 在待扦插枝条中分3次随机取样，每次取样5根，测定枝条的长度、直径，结果取平均值。

        - 试验时，试验样机的生产率应不小于额定生产率的80%。

- 5.3.3.2  样机状态

样机的技术状态应符合使用说明书的要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，整机应先空运转30min以达到正常作业状态，方可进行试验。

- 5.3.3.3  试验方法

a)生产率

试验时间不少于30min。对试验时间内已完成扦插的枝条计数，按公式（1）计算生产率。

试验3次，结果取平均值。

E=C×60T………………………………………………（1）

式中：

E ——生产率，单位为棵每小时（棵/h）；

C ——已完成扦插的枝条数量，单位为棵；

T ——试验时间，单位为分钟（min）。

b)枝条根部至钵底距离

与生产率试验同时进行。从已完成扦插的钵体中随机选择不少于30个进行试验。取出钵体，测量营养土层厚度。在枝条上覆土界线处用记号笔画上标记线，取出枝条，测量标记线到枝条根部距离，按公式（2）计算单个钵体中的枝条根部至钵底距离。

JB=JT-JG………………………………………………（2）

式中：

JB ——单个钵体中枝条根部至钵底距离，单位为毫米（mm）；

JT  ——营养土层厚度，单位为毫米（mm）；

JG  ——标记线到枝条根部距离,单位为毫米（mm）。

按公式（3）计算枝条根部至钵底距离。

J=i=1nJBin………………………………………………（3）

式中：

J ——枝条根部至钵底距离，单位为毫米（mm）；

JBi——第i个钵体中枝条根部至钵底距离，单位为毫米（mm）；

n ——试验钵体数量，单位为个。

c)枝条根部至钵底距离稳定性系数

按公式（4）～公式（6）计算枝条根部至钵底距离标准差、枝条根部至钵底距离变异系数和枝条根部至钵底距离稳定性系数。

s=i=1n(JBi-J)2n-1………………………………………………（4）

v=sJ ……………………………………………………………（5）

u=1-v…………………………………………………………（6）

式中：

s ——枝条根部至钵底距离标准差，单位为毫米（mm）；

v ——枝条根部至钵底距离变异系数；

u ——枝条根部至钵底距离稳定性系数。

d)枝条倾斜角

与生产率试验同时进行。从已完成扦插的枝条中随机选择不少于10棵进行试验。取出钵体，测量枝条倾斜角，结果取平均值。

e)伤条率

与生产率试验同时进行。从已完成扦插的枝条中随机选择不少于10棵进行试验。先取出钵体，再取出其中的枝条，观察枝条表皮有无损伤，若有则记为伤条，按公式（7）计算伤条率。

S=S1S2×100%……………………………………………（7）

式中：

S ——伤条率；

S1——伤条数，单位为棵；

S2——试验总枝条数，单位为棵。

适用性用户意见

- 按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行，调查内容见附录B。

判定规则

作业性能试验结果全部符合表4规定且适用性用户调查意见中适用性每项评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

## 可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与可靠性用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括生产查定的有效度和可靠性用户调查的用户满意度。

5.4.2.1  有效度

生产查定在规定工况下进行。对1台样机进行累计作业时间不少于18 h（不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间,按公式（8）计算有效度。在生产查定过程中不允许发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，也不允许发生主要零部件或重要总成（如：营养土输送机构、枝条夹持机构等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，难以正常作业的严重故障。

K=TzTz+Tg×100% ………………………………………（8）

式中：

K  ——有效度；

Tz ——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2 用户满意度

- 可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（9）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20…………………………………………（9）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

si ——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

- 5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和可靠性用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求，否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

## 综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 工作噪声 | dB（A） | ≤85 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |

表4  综合判定表（续）

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 适用性评价 | 1 | 枝条根部至钵底距离 | mm | 符合企业明示范围值 |
|  | 2 | 枝条根部至钵底距离稳定性系数 | / | ≥80% |
|  | 3 | 枝条倾斜角 | ° | 不大于企业明示范围值上限 |
|  | 4 | 伤条率 | / | ≤5% |
|  | 5 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

# 产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

表5  产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 驱动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 营养土输送机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 营养土输送速度范围 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 营养土箱容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 9 | 钵体移动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 钵体容积（单个） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 11 | 作业控制方式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 枝条投放方式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 枝条夹持机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 枝条夹持机构数量 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 可夹持枝条总数 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 枝条根部至钵底距离范围 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 枝条倾斜角范围 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 额定生产率 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变化符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。未列入表5的产品结构和特征参数，企业可自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 驱动型式 | / |  |
| 5 | 额定功率 | kW |  |
| 6 | 营养土输送机构型式 | / |  |
| 7 | 营养土输送速度范围 | m/s |  |
| 8 | 营养土箱容积 | L |  |
| 9 | 钵体移动型式 | / |  |
| 10 | 钵体容积（单个） | L |  |
| 11 | 作业控制方式 | / |  |
| 12 | 枝条投放方式 | / |  |
| 13 | 枝条夹持机构型式 | / |  |
| 14 | 枝条夹持机构数量 | 个 |  |
| 15 | 可夹持枝条总数 | 棵 |  |
| 16 | 枝条根部至钵底距离范围 | mm |  |
| 17 | 枝条倾斜角范围 | ° |  |
| 18 | 额定生产率 | 棵/h |  |

制造商负责人：                       （公章）                       年       月       日

- 附  录  B

- （规范性附录）

- 用户调查表

调查单位：                           调查人：              调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 出厂日期 |  |  | 购机时间 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 | 枝条根部至钵底距离 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 枝条根部至钵底距离稳定性 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 枝条倾斜角 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 伤条率 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 生产率 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 覆土性能 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
|  | 扦插质量 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |
| 可 靠 性 | 故障 情况 | 故障情况描述 |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 一般故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 严重故障 次 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 致命故障 次 |  |
|  | 用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ |  | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  | 用户签字 |  |  |
|  |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；故障级别由调查人员填写；调查方式为电话时，记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |