农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－XXXX

家禽浸烫设备

（征求意见稿）

起草人：张奎彪，电话13604343939，邮箱13604343939@163.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

目    次	I

前    言	II

家禽浸烫设备	1

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	1

4.1	需补充提供的材料	1

4.2	家禽浸烫设备型号编制规则	2

4.3	样机确定	2

4.4	涵盖机型	3

4.5	生产量和销售量	3

4.6	参数准确度及仪器设备	3

5	初次鉴定	3

5.1	一致性检查	3

5.2	安全性评价	4

5.3	适用性评价	4

5.4	可靠性评价	6

5.5	综合判定规则	6

6	产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）用户调查记录表	10

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：吉林省艾斯克机电有限责任公司、吉林省农业机械化管理中心、农业农村部农业机械化总站、全国畜禽屠宰质量标准创新中心。

本大纲主要起草人：……、……、……、……、……、。

家禽浸烫设备

- 范围

本大纲规定了家禽浸烫设备推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于家禽浸烫设备的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 41830-2022  畜禽屠宰加工设备 家禽脱毛设备

NY/T 4444-2023  畜禽屠宰加工设备术语

- 术语和定义

GB/T 41830-2022、NY/T 4444-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

烫透

烫毛后禽体符合烫毛要求的程度（状态）。

烫伤

烫毛后的禽体肌肉或皮肤出现熟化现象。

气杯

气流搅拌用分散气体的杯形装置。

烫毛段

组成家禽浸烫设备的区段。

- 基本要求

- 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（包括涵盖机型、见附录A）；

  - 样机彩色照片（包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

  - 用户名单（内容至少包括购买单位、通讯地址、联系人姓名、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业200 h以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量不少于5户）。

以上材料需加盖制造商公章。

- 家禽浸烫设备型号编制规则

家禽浸烫设备主参数为总有效烫毛长度，型号表述方法如下：

总有效烫毛长度

烫毛段结构型式（第1段）

——

+—

家禽浸烫设备代号

……

+—

——

烫毛段结构型式（第2段）

烫毛段结构型式（第n段）

总有效烫毛长度

烫毛段结构型式（第1段）

——

+—

家禽浸烫设备代号

……

+—

——

烫毛段结构型式（第2段）

烫毛段结构型式（第n段）

型号说明：

a）家禽浸烫设备代号：用大写汉语拼音字母“JT”表示。

b）烫毛段结构型式：

1）搅拌方式：用汉语拼音字母“Q”表示气流搅拌式,“J”表示-机械搅拌式，“F”表示复合搅拌式,“S”表示射流搅拌式，“T”表示其他搅拌式式；

2）烫毛通道形式：用英文字母“U”表示U型烫毛通道，“N”表示N型通道，“M”表示M型通道，“T”表示其他通道；

3）加热型式：用汉语拼音字母“J”表示蒸汽加热器加热,“P”表示蒸汽喷射加热,“T”表示其他方式加热；

c）总有效烫毛长度：用阿拉伯数字表示，单位是毫米，（mm）；

示例：

JT-SNP+SUP-5073

家禽浸烫设备型号说明：家禽浸烫设备，第1段：射流搅拌式，N型烫毛通道，蒸汽喷射加热,第2段：射流搅拌式，U型烫毛通道，蒸汽喷射加热，总有效烫毛长度5073 mm。

- 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由鉴定机构在样机在使用现场获得，数量为1 台，样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。试验完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。

按有效烫毛长度划分机型的大小，见表1。

表1  机型确认表

| 机型 | 总有效烫毛长度L（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 白羽肉鸡 | 黄羽肉鸡 | 鸭、鹅 |
| 大型 | L＞50 | L＞23 | L＞124 |
| 中型 | 50≥L＞23 | 23≥L＞11 | 124≥L＞64 |
| 小型 | L≤23 | L≤11 | L≤64 |

- 涵盖机型

对烫毛段数量、烫毛段单段结构型式相同机型按有总效烫毛长度进行系列涵盖。申请鉴定时，以总有效长度最长的为主机型，大型可涵盖中小型，中型涵盖小型。

涵盖机型只做产品一致性检查。

- 生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量和销售量应符合表2 规定。

表2  生产量和销售量要求

| 机型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥5 | ≥5 |
| 中型 | ≥10 | ≥5 |
| 小型 | ≥5 | ≥5 |

- 参数准确度及仪器设备

被测参数的测量范围和准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表3  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～10 m | 10 mm |
|  |  | ≥10 m | 100 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 0.1 kg |
|  |  | ≥50 kg | 0.2 kg |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/h |
| 4 | 温度 | 0℃～70℃ | 0.5 ℃ |

- 初次鉴定

- 一致性检查

- 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表4  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 烫毛段数量 | 一致 | 核对 |
| 3 | 搅拌型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 加热型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 烫毛段有效烫毛长度 | 变化幅度≤1% | 测量 |
| 6 | 总有效烫毛长度 | 一致 | 测量 |
| 7 | 搅拌电机数量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 搅拌电机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 搅拌风机数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 搅拌风机额定功率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 11 | 射流泵数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 射流泵额定功率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 13 | 烫毛通道型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 烫毛通道宽度 | 一致 | 测量 |
| 15 | 气杯总数量 | 一致 | 核对 |
| 16 | 射流器数量 | 一致 | 核对 |
| 17 | 搅拌风管排数 | 一致 | 核对 |
| 18 | 蒸汽加热器数量 | 一致 | 核对 |
| 19 | 蒸汽喷射器数量 | 一致 | 核对 |
| 20 | 补水结构型式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 最大屠宰加工量 | 允许变大 | 测量 |

- 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

- 安全性评价

- 安全防护

- 置于设备外部的搅拌电机、射流泵等动力部件应有安全防护罩。蒸汽控制阀组等热源装置应设有安全防护罩。操作者能够接触到的部位不应有对人体造成伤害的尖角和棱边。

- 外露蒸汽管应铺设外保温层。设备的观察窗（门）应具有防止热水外溅功能。在放水阀出口处应设有对人体造成烫伤的导流装置。

- 控制箱金属外壳应与PE线连接，且接地良好可靠。设备外壳间绝缘电阻在绝缘电阻测试仪500 V 档位测量时应不小于20 MΩ。

- 安全信息

- 在蒸汽控制阀组，电气控制箱、射流泵、放水阀等危险部位应设置安全警示标志。

- 使用说明书中应有安全注意事项，设备上的安全警示标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。

- 适用性评价

- 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。

- 评价内容

评价内容包括家禽烫毛后的烫透率、烫伤率作业性能和用户调查的适用度。

- 作业性能试验

- 试验条件

试验条件应满足以下要求：

a) 试验样机应按产品使用说明书安装、调整，使其达到正常工作状态；

b) 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

- 试验项目

样机在使用说明书规定的最大屠宰加工量内作业1个屠宰过程，测定如下项目：

a）烫透率测试

在家禽脱毛设备正常运行的情况下，对烫毛前有残损和挂单腿的禽体进行标记，烫毛后排除有标记的禽体进行取样，取样数不少于100只禽体，对禽体烫透情况进行判别，按照表5规定的烫毛要求查验各部位的渍黄皮和毛残留情况，剔除有毛囊、纤毛和浮黄皮的禽体，按公式（1）计算烫透率，重复3次，取其平均值作为试验最终指标值。

P=C1Q1×100……………………………（1）

式中：

P—烫透率，%；

C1—烫毛后禽体样品符合烫毛要求的数量，单位为只；

Q1—烫毛禽体样品数量，单位为只。

- 表5  烫毛要求

| 序号 | 禽体部位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头部 | 用轻微力不可去除的渍黄皮和毛残留部位长度≤8mm，宽度≤8mm |
| 2 | 颈背部 | 用轻微力不可去除的渍黄皮和毛残留部位长度≤8mm，宽度≤10mm |
| 3 | 肋侧部 | 单侧用轻微力不可去除的渍黄皮和毛残留部位长度≤15mm，宽度≤10mm |
| 4 | 腿根部 | 单只腿用轻微力不可去除的渍黄皮部位长度≤15mm，宽度≤5mm |
| 5 | 腹部 | 用轻微力不可去除的渍黄皮和毛残留部位长度≤20mm，宽度≤20mm |
| 6 | 肘部 | 单只腿肘部用轻微力不可去除的渍黄皮和毛残留部位长度≤20mm，宽度≤10mm |
| 7 | 翅尖 | 单翅用轻微力不可去除的毛残留根数≤2 根 |
| 8 | 尾尖 | 用轻微力不可去除的长尾毛残留根数≤2 根 |

##### 注：肘部渍黄皮和毛残留测量方法：从肘关节处测量小腿上用轻微力不可去除的黄皮和毛残留部位的长和宽。

b）烫伤率

烫毛后取样数不少于100只禽体，撕开胸皮查验大胸烫伤情况，胸部肌肉全部呈现白色熟化现象记为烫伤1只，两侧不重复标记，按表公式（2）计算家禽烫伤率，试验重复3次，取其平均值作为试验最终指标值。

N=C2Q2×100…………………………（2）

式中：

N—烫伤率，%；

C2—烫伤禽体数量，单位为只；

Q2—烫毛禽体样品数量，单位为只。

- 适用度用户意见

从制造商提供的用户名单中随机选取5户进行调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

- 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表6要求时，适用性评价结论为在选定的生产线符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

- 可靠性评价

- 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

- 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

- 有效度

生产查定与性能试验同时进行。对样机进行累计作业2个班次的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，按式（3）计算有效度K18h。在生产查定过程中，不允许发生导致设备功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，也不允许发生主要零部件或重要总成（如电动机、轨道、回转轮、槽体、热源控制阀组等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。

…………………………（3）

式中：

K18h——有效度；

Tz ——作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——故障排除时间，单位为小时（h）。

- 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（4）计算用户满意度S。

S=1mi=1msi×20     ……………………………………（4）

式中：

s——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i台用户赋予的满意度分值。

- 判定规则

5.4.3.1 有效度K18h不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 综合判定规则

- 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

- 表6  综合判定

| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查5.1项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 烫透率 | % | ≥97 |
|  | 2 | 烫伤率 | % | ≤4 |
|  | 4 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”的占比≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |

- 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

- 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

- 表7  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 烫毛段数量 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 搅拌型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 4 | 加热型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 烫毛段有效烫毛长度 | 允许变化 | 变化幅度≤1% | 测量 |
| 6 | 总有效烫毛长度 | 不允许变化 | / | 核算 |
| 7 | 搅拌电机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 搅拌电机额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 搅拌风机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 搅拌风机额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 射流泵数量 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 射流泵额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 烫毛通道型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 烫毛通道宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 气杯总数量 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 射流器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 搅拌风管排数 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 蒸汽加热器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 蒸汽喷射器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 补水结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 最大屠宰加工量 | 允许变化 | 允许变大 |  |

- 产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表7的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

- 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 烫毛段数量 | 个 |  |
| 3 | 搅拌型式 | / | □气流 □机械 □复合 □射流 □其他 |
| 4 | 加热型式 | / | □加热器 □蒸汽喷射 □其他 |
| 5 | 烫毛段有效烫毛长度 | mm |  |
| 6 | 总有效烫毛长度 | mm |  |
| 7 | 搅拌电机数量 | 台 |  |
| 8 | 搅拌电机额定功率 | kW |  |
| 9 | 搅拌风机数量 | 台 |  |
| 10 | 搅拌风机额定功率 | kW |  |
| 11 | 射流泵数量 | 个 |  |
| 12 | 射流泵额定功率 | kW |  |
| 13 | 烫毛通道型式 | / | □U形 □N形 □M形 □其他 |
| 14 | 烫毛通道宽度 | mm |  |
| 15 | 气杯总数量 | 个 |  |
| 16 | 射流器数量 | 个 |  |
| 17 | 搅拌风管排数 | 排 |  |
| 18 | 蒸汽加热器数量 | 个 |  |
| 19 | 蒸汽喷射器数量 | 个 |  |
| 20 | 补水结构型式 | / | □自动 □手动 |
| 21 | 最大屠宰加工量 | 只/h |  |
| 注：申报机型不适用项目用“/”填入本表。 |  |  |  |

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

附录B

（规范性附录）

- 用户调查记录表

调查单位：                  调查人：             调查日期：     年    月    日

| 用户 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 设备 情况 | 型号规格 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  |  |  |  |
|  | 使用时长 |  |  |  |  |  |
| 适用性用户 意见 | 加工能力的适用情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 家禽品种的适应情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 家禽规格的适应情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 烫透情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 烫伤情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 | 现故障级别 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 |  | □ 实地 □ 信函 |  | 用户签字 |  |  |
|  |  | □ 视频（电话） |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为视频（电话）时，记录主叫电话号码。 注2：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________