农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－XXXX

家禽脱毛设备

（征求意见稿）

起草人：张奎彪，电话13604343939，邮箱13604343939@163.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

目    次	I

前    言	III

家禽脱毛设备	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	2

4.1	需补充提供的材料	2

4.2	家禽脱毛设备型号编制规则	2

4.3	样机确定	2

4.4	生产量和销售量	2

4.5	参数准确度及仪器设备	3

5	初次鉴定	3

5.1	一致性检查	3

5.2	安全性评价	4

5.3	适用性评价	4

5.4	可靠性评价	5

5.5	综合判定规则	6

6	产品变更	7

附  录  A产品规格表	8

附  录  B用户调查记录表	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械化总站、吉林省农业机械化管理中心、吉林省艾斯克机电有限责任公司、全国畜禽屠宰质量标准创新中心。

本大纲主要起草人：、……、……、……、。

家禽脱毛设备

范围

本大纲规定了家禽脱毛设备推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于立式脱毛和卧式脱毛两种型式家禽脱毛设备的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 41830-2022  畜禽屠宰加工设备 家禽脱毛设备

NY/T4444-2023  畜禽屠宰加工设备术语

- 术语和定义

- GB/T 41830-2022、NY/T4444-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 残损率

- 在屠宰加工过程中造成禽体损坏超出预期的数量与屠宰总数量的百分比。

- 浮黄皮残留率

- 在脱毛过程中禽体浮黄皮残留超出预期的数量与脱毛总数量的百分比。

- 毛残留率

- 在脱毛过程中禽体毛残留超出预期的数量与脱毛总数量的百分比。

- 脱毛段

- 组成家禽脱毛设备工作的区段。

- 粗脱毛段

- 家禽脱毛设备粗脱毛工作区段。

- 精脱毛段

- 家禽脱毛设备精脱毛工作区段。

- 基本要求

- 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（包括涵盖机型、见附录A）；

  - 样机彩色照片（包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

  - 用户名单（内容至少包括购买单位、通讯地址、联系人姓名、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业200 h以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量不少于5户）；

以上材料需加盖制造商公章。

- 家禽脱毛设备型号编制规则

脱毛设备型号表述方法如下：

总脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

——

+—

J

C表示粗脱毛段

“脱毛”的汉语拼音首字母

L表示立式型式，W表示卧式型式

×—

粗脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

J表示精脱毛段

精脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

TM

×—

（）—

C—

×—

×—

）

总脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

——

+—

J

C表示粗脱毛段

“脱毛”的汉语拼音首字母

L表示立式型式，W表示卧式型式

×—

粗脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

J表示精脱毛段

精脱毛段数量，用阿拉伯数字表示

TM

×—

（）—

C—

×—

×—

）

家禽脱毛设备型号示例如下：

示例1：

TML-5（C2+J3）

表示立式脱毛方式，总脱毛段数量为5段，其中，粗脱毛段由2个脱毛段组成，精脱毛段由3个段脱毛段组成。

示例2：

TMW-2（C1+J1）

表示卧式脱毛方式，总脱毛段数量为2段，粗脱毛段由1个脱段组成，精脱毛段由1个段脱毛段组成。

- 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由鉴定机构在样机在使用现场获得，数量为1 台，样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。试验完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。

- 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量不应少于10台，销售量不应少于5台。涵盖机型的产销量不作要求。

- 参数准确度及仪器设备

被测参数的测量范围和准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m | 10 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 0.1 kg |
|  |  | ≥50 kg | 0.2 kg |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/h |

- 初次鉴定

- 一致性检查

- 检查内容和方法

- 一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 脱毛设备型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 总脱毛段数量 | 一致 | 核对 |
| 4 | 粗脱毛段数量 | 一致 | 核对 |
| 5 | 精脱毛段数量 | 一致 | 核对 |
| 6 | 粗脱毛段单段长度 | 一致 | 测量 |
| 7 | 精脱毛段单段长度 | 一致 | 测量 |
| 8 | 驱动电机数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 驱动电机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 10 | 粗脱毛段箱体数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 精脱毛段箱体数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 粗脱毛盘数量×直径 | 一致 | 核对、测量 |
| 13 | 精脱毛盘数量×直径 | 一致 | 核对、测量 |
| 14 | 粗脱毛盘间距 | 一致 | 测量 |
| 15 | 精脱毛盘间距 | 一致 | 测量 |
| 16 | 粗脱毛辊数量×直径 | 一致 | 核对、测量 |
| 17 | 精脱毛辊数量×直径 | 一致 | 核对、测量 |
| 18 | 粗脱毛段脱毛辊间距 | 一致 | 测量 |
| 19 | 精脱毛段脱毛辊间距 | 一致 | 测量 |
| 20 | 最大屠宰加工量 | 一致 | 测算 |

- 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

- 安全性评价

- 安全防护

- 脱毛设备电机、减速机等动力装置应设置防护罩，脱毛设备应有防止羽毛飞溅装置。操作者能够接触到的部位不应有对人体造成伤害的尖角和棱边。

- 脱毛设备的箱体开启和复位应有定位装置，采用涡轮蜗杆机构时应有自锁功能。

- 金属外壳应与PE线连接，且接地良好可靠。设备外壳间绝缘电阻在绝缘电阻测试仪500 V 档位测量时应不小于20 MΩ。

- 安全信息

- 在设备脱毛箱、升降机构等危险部位的显著位置设置安全警示标志。

- 使用说明书中应有安全注意事项，设备上的安全警示标志应符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。

- 适用性评价

- 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，选取

有代表性生产线进行性能试验，在3 个应用地点进行用户调查。

- 评价内容

评价内容包括加工能力、家禽脱毛后的残损率、浮黄皮残留率、毛残留率等作业性能和用户调查的适用度。

- 作业性能试验

- 试验条件

试验条件应满足以下要求：

a) 试验样机应按产品使用说明书安装、调整，使其达到正常工作状态；

b) 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%；

- 试验项目

样机在使用说明书规定的最大加工能力内作业1个屠宰过程，测定如下项目：

a）残损率测试

- 在家禽脱毛设备正常运行的情况下，对脱毛前有残损和挂单腿的禽体进行标记，脱毛后排除有标记的禽体进行取样，查验脱毛后禽体残损情况。屠宰过程中装载家禽的车辆有间隔时，避开前10只和后10只禽体，可以连续或随机取样，取样数不少于100只禽体，在一只禽体上同时出现，断翅、断腿、断爪、断头、碎喙、翅露白骨、破皮现象中3种及以上现象记为1只禽体残损超出预期，按公式（1）计算断翅率，试验重复3次，取其平均值作为试验最终指标值。

- C=nQ1×100C1=h1-q1Q×2-q1×100C1=h1-q1Q×2-q1×100C1=h1-q1Q-q1×100……………………………（1）

C—残损率，%；

n—脱毛后禽体样品中残损超出预期的禽体数量，单位为只；

Q1—脱毛禽体样品数量，单位为只。

b）浮黄皮残留率测试

- 在家禽脱毛设备正常运行的情况下，对脱毛前有残损和挂单腿的禽体进行标记，脱毛后排除有标记的禽体进行取样，对禽体残留的浮黄皮和渍黄皮进行判别。屠宰过程中装载家禽的车辆有间隔时，避开前10只和后10只禽体，可以连续或随机取样，取样数不少于100只禽体，在一只禽体上同时出现头部、颈背部、肋部、腿根部、腹部、肘部、爪部（卧式脱毛设备）部位中3个部位及以上浮黄皮残留记为1只禽体浮黄皮残留超出预期，按公式（2）计算家禽脱毛后浮黄皮残留率，试验重复3次，取其平均值作为试验最终指标值。

- 注：渍黄皮是未到达烫透要求的禽体。

- 注：爪部浮黄皮是卧式脱毛设备测试项目。

##### 注：肘部浮黄皮残留判定方法：禽体小腿上有用轻微力可去除的黄皮残留部位。

P=hQ2×100L7=l7Q10×2×100……………………………（2）

P—浮黄皮残留率，%；

h—脱毛后禽体样品中浮黄皮残留超出预期的禽体数量，单位为只；

Q2—脱毛禽体样品数量，单位为只。

d）毛残留率测定

- 在家禽脱毛设备正常运行的情况下，对脱毛前有残损和挂单腿的禽体进行标记，脱毛后排除有标记的禽体进行取样，对禽体毛残留进行判别。屠宰过程中装载家禽的车辆有间隔时，避开前10只和后10只禽体，可以连续或随机取样，取样数不少于100只禽体，在一只禽体上同时出现头毛、颈背毛、翅尖毛、腹毛、腿毛、肘毛、尾毛中3种及以上现象，并且手工用轻微力可去除的记为1只禽体毛残留超出预期，有毛囊、纤毛和渍黄皮的禽体不记为脱毛设备毛残留禽体。按公式（3）计算毛残留率，重复3次，取其平均值作为试验最终指标值。

- 注：毛残留不包括羽囊和纤毛等绒毛。羽囊是换羽期包在羽鞘内未散开的羽毛；纤毛是毛发状的羽毛。

M=lQ3×100……………………………（3）

式中：

M—毛残留率，%；

l—脱毛后禽体样品中毛残留超出预期的禽体数量，单位为只；

Q3—脱毛家禽样品数量，单位为只。

- 适用性用户意见

从制造商提供的用户名单中随机选取5户进行调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

- 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表5 要求时，适用性评价结论为在选定的生产线符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要。

- 可靠性评价

- 评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

- 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

- 有效度

生产查定与性能试验同时进行。对样机进行累计作业2个班次的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，按式（4）计算有效度K18h。在生产查定过程中，不允许发生导致设备功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，也不允许发生主要零部件或重要总成（如电动机、机架、传动箱、轴承座、升降机构、调整机构等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。

…………………………（4）

式中：

- K18h——有效度；

- Tz  ——作业时间，单位为小时（h）；

- Tg   ——故障排除时间，单位为小时（h）。

- 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S。

S=1mi=1msi×20     ……………………………………（5）

式中：

s——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i台用户赋予的满意度分值。

- 判定规则

5.4.3.1 有效度K18h不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

- 综合判定规则

- 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

- 表5  综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |  |
|  |  |  |  | 立式脱毛机 | 卧式脱毛机 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查5.1项（见表2） | / | 符合要求 |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |  |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |  |
| 适用性评价 | 1 | 残损率 | ％ | ≤4 | ≤3 |
|  | 2 | 浮黄皮残留率 | ％ | ≤5 | ≤4 |
|  | 3 | 毛残留率 | ％ | ≤4 | ≤4 |
|  | 4 | 适用性用户意见 | 调查结果为“好”和“中”的占比≥80% |  |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | % | ≥98 |  |
|  | 2 | 用户满意度 | 分 | ≥80 |  |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |  |

- 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

- 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

- 表6  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 脱毛设备型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 总脱毛段数量 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 粗脱毛段数量 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 精脱毛段数量 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 粗脱毛段单段长度 | 不允许变化 |  | / |
| 7 | 精脱毛段单段长度 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 驱动电机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 驱动电机额定功率 | 不允许变化 | / |  |
| 10 | 粗脱毛段箱体数量 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 精脱毛段箱体数量 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 粗脱毛盘数量×直径 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 精脱毛盘数量×直径 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 粗脱毛盘间距 | 不允许变化 | / |  |
| 15 | 精脱毛盘间距 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 粗脱毛辊数量×直径 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 精脱毛辊数量×直径 | 不允许变化 | / |  |
| 18 | 粗脱毛段脱毛辊间距 | 不允许变化 | / |  |
| 19 | 精脱毛段脱毛辊间距 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 最大屠宰加工量 | 允许变化 | 允许变大 |  |

- 产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表6的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

- 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 脱毛设备型式 | / | □立式 □卧式 |
| 3 | 总脱毛段数量 | 段 |  |
| 4 | 粗脱毛段数量 | 段 |  |
| 5 | 精脱毛段数量 | 段 |  |
| 6 | 粗脱毛段单段长度 | mm |  |
| 7 | 精脱毛段单段长度 | mm |  |
| 8 | 驱动电机数量 | 台 |  |
| 9 | 驱动电机额定功率 | kw |  |
| 10 | 粗脱毛段箱体数量 | 个 |  |
| 11 | 精脱毛段箱体数量 | 个 |  |
| 12 | 粗脱毛盘数量×直径 | / |  |
| 13 | 精脱毛盘数量×直径 | / |  |
| 14 | 粗脱毛盘间距 | mm |  |
| 15 | 精脱毛盘间距 | mm |  |
| 16 | 粗脱毛辊数量×直径 | / |  |
| 17 | 精脱毛辊数量×直径 | / |  |
| 18 | 粗脱毛段脱毛辊间距 | mm |  |
| 19 | 精脱毛段脱毛辊间距 | mm |  |
| 20 | 最大屠宰加工量 | 只/h |  |
| 注：申报机型不适用项目用“/”填入本表。 |  |  |  |  |

企业负责人：             （公章）                        年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                  调查人：             调查日期：     年    月    日

| 用户 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 设备 情况 | 型号规格 |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  |  |  |  |
|  | 使用时长 |  |  |  |  |  |
| 适用性用户 意见 | 加工能力的适用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 家禽品种的适应情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 家禽规格的适应情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 残损情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 浮黄皮残留情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
|  | 毛残留情况 | 好 |  | 中 | 差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 | 现故障级别 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 |  | □ 实地 □ 信函 |  | 用户签字 |  |  |
|  |  | □ 视频（电话） |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为视频（电话）时，记录主叫电话号码。 注2：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________