DG/T 274－XXXX

代替DG/T 274－2022、DG/T 141－2019

DG/T 274－XXXX

代替DG/T 274－2022、DG/T 141－2019

农业机械推广鉴定大纲

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG

水肥一体化设备

（征求意见稿）

联系人：李玮琪

电话：13718032418，邮箱：moajgssc@163.com

中华人民共和国农业农村部  发布

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号编制规则	2

5 基本要求	2

5.1需补充提供的材料	2

5.2样机确定	2

5.3机型大小划分	3

5.4生产量和销售量	3

5.5参数准确度及仪器设备	3

6 初次鉴定	3

6.1一致性检查	3

6.2安全性评价	4

6.3适用性评价	5

6.4可靠性评价	8

6.5综合判定规则	9

7 产品变更	10

附录A（规范性附录）产品规格表	11

附录B（规范性附录）用户调查表	12

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 274-2022《水肥一体化设备》和DG/T 141-2019《灌溉首部》的修订。

本大纲与DG/T 274-2022《水肥一体化设备》、DG/T 141-2019《灌溉首部》相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——调整了范围；

——规范性引用文件；

——修改了术语和定义；

——调整了型号命名规则；

——调整了基本要求，取消涵盖机型；

——修改了一致性检查的有关内容；

——修改了安全性评价的有关内容；

——修改了适用性评价的有关内容；

——修改了综合判定的有关内容；

——修改了产品变更的要求；

——修改了附录A；

——增加了附录B 生产条件及技术参数。

本大纲自实施之日起代替DG/T 274-2022《水肥一体化设备》、DG/T 141-20199《灌溉首部》。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械化总站、……。

本大纲主要起草人：。

水肥一体化设备

范围

本大纲规定了水肥一体化设备（含灌溉首部）推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于水肥一体化设备、灌溉首部的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 3216 回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

GB/T 24670  节水灌溉设备 词汇

GB/T 9254.1  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 9254.2  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 水肥一体化设备

水肥一体化设备是将灌溉水和肥料进行精准混合的设备，一般由灌溉首部和水肥一体机组成。

- 灌溉首部

灌溉首部是将水进行增压、过滤，为农业灌溉管网提供满足灌溉要求水源的设备。灌溉首部应包含但不限于灌溉水增压装置、过滤装置及控制装置。

- 水肥一体机

水肥一体机主要由机架、控制器、施肥泵、肥料溶液混合系统、母液罐、注肥流量计等部分组成。

- 水肥协同形式

施灌过程中管网中灌溉水与肥料溶液的混合路径。一般包括主路式和旁路式：灌溉水和肥料溶液经过水肥一体机混合后，通过水泵直接输出工作液的为主路式；抽取部分灌溉水通过水肥一体机与肥料溶液混合后，重新注入灌溉水主管路混合形成工作液的为旁路式。

型号编制规则

水肥一体化设备

8  SF  □  □ - □ / □

施肥泵额定扬程，单位为m

施肥泵额定流量，单位为m3/h

通道数量，无量纲

特征代号：M代表手动控制的水肥一体化设备；A代表自动控制的水肥一体化设备；I代表智能控制的水肥一体化设备

小类分类号：“水肥”字汉语拼音第一个字母

大类分类代号：排灌机械类

示例：8SFI3-4/48，表示具有智能控制功能的水肥一体化设备，通道数量为3路，施肥泵额定流量4m3/h，施肥泵额定扬程48m。

灌溉首部

8  GS  □  □ - □ - □□

产品改进代号，用A、B、C……表示，基本型不标注

水泵配套动力额（标）定功率，单位为kW

额定流量下的扬程，单位为m

额定流量，单位为m3/h

特征代号：智能控制用Z，自动控制用A，人工控制不标注

小类分类号：“灌”“首”字汉语拼音第一个字母

大类分类代号：排灌机械类

示例：8GSZ50-45-7.5，表示具有智能控制功能的基本型灌溉首部，额定流量50m³/h，额定流量下扬程45m，水泵配套动力额定功率7.5kW。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（主机左前方45°、右前方45°、正后方和产品铭牌各1张彩照）；

c）用户名单（应为产品定型后的主机型用户名单，内容包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、出厂日期，提供的用户使用时间在6个月以上，主机型用户数量为大型机不少于10户，中小型机不少于15户）。

d)国家环保主管部门颁发的符合现行发动机排放要求的型式核准证书或等效证明文件（复印件）。

e)有资质的第三方检测机构出具的水肥一体化机电磁兼容性检测报告[包括辐射发射（应符合GB/T 9254.1中表A.2的表格条款A2.2的要求）、连续射频电磁场骚扰（应符合GB/T 9254.2中表1的表格条款1.2的要求）、工频磁场和静电放电（应符合GB/T 9254.2表1的要求）]复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产安装验收交付的合格产品。样机在使用现场获得，数量为1台。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。在试验过程中，由于非样机质量原因，造成试验无法进行时，可由制造商重新供样。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

机型大小划分

对于结构型式、动力型式、灌溉控制方式、过滤器结构类型和数量、水肥协同形式、注肥方式、适用肥料类型相同的水肥一体化设备，按施肥泵额定流量划分单元；对于灌溉首部设备，结构型式、动力型式、灌溉控制方式、过滤器结构类型和数量相同的，按额定流量划分单元。水肥一体化设备和灌溉首部不进行涵盖。

- 表1  单元划分

| 机型种类 | 水肥一体化设备施肥泵额定流量（Q）(单位为m3/h) | 灌溉首部额定流量（Q）(单位为m3/h) |
| --- | --- | --- |
| 小 | Q≤5 | Q≤100 |
| 中 | 5＜Q≤10 | 100＜Q≤200 |
| 大 | Q＞10 | Q＞200 |

生产量和销售量

初次鉴定的大型产品生产量和销售量大型不少于10台，中小型均应不少于15台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表2  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0mm～300mm | 0.04mm |
| 2 | 温度 | 0℃～40℃ | 1℃ |
| 3 | 绝缘电阻 | 0MΩ～200MΩ | 10级 |
| 4 | 电导率 | 0mS/cm～10mS/cm | 2.0% |
| 5 | pH值 | 2.0～12.0 | 0.1 |
| 6 | 流量 | 0m3/h～250m3/h | 2级 |
| 7 | 压力 | 0MPa～2.5MPa | 0.4级 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 水肥协同形式a | 一致 | 核对 |
| 4 | 水肥一体化设备适用场景a | 一致 | 核对 |
| 5 | 控制器类型a | 一致 | 核对 |
| 6 | 施肥泵额定流量a | 一致 | 核对 |
| 7 | 施肥泵额定流量下扬程a | 一致 | 核对 |
| 8 | 灌溉控制方式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 注肥方式a | 一致 | 核对 |
| 10 | 注肥控制方式a | 一致 | 核对 |
| 11 | 适用肥料类型a | 一致 | 核对 |
| 12 | 注肥通道数量a | 一致 | 核对 |
| 13 | 母液桶数量a | 一致 | 核对 |
| 14 | 母液桶容积a | 一致 | 核对 |
| 15 | 施肥一体化装置配肥方式a | 一致 | 核对 |
| 16 | 母液桶搅拌电机功率a | 一致 | 核对 |
| 17 | 混液桶容积b | 一致 | 核对 |
| 18 | 超限报警a | 一致 | 核对 |
| 19 | EC工作范围a | 一致 | 核对 |
| 20 | pH工作范围a | 一致 | 核对 |
| 21 | 动力型式 | 一致 | 核对 |
| 22 | 动力型号名称 | 一致 | 核对 |

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续表）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 动力额（标）定功率 | 一致 | 核对 |
| 24 | 动力额（标）定转速 | 一致 | 核对 |
| 25 | 水泵型号名称 | 一致 | 核对 |
| 26 | 水泵额定流量 | 一致 | 核对 |
| 27 | 水泵额定扬程 | 一致 | 核对 |
| 28 | 水泵规定转速 | 一致 | 核对 |
| 29 | 动力与水泵联接方式 | 一致 | 核对 |
| 30 | 工作电压c | 一致 | 核对 |
| 31 | 过滤器型号名称 | 一致 | 核对 |
| 32 | 过滤器结构类型 | 一致 | 核对 |
| 33 | 过滤器过流能力 | 一致 | 核对 |
| 34 | 过滤器孔眼尺寸（过滤目数） | 一致 | 核对 |
| 35 | 过滤器数量 | 一致 | 核对 |
| 36 | 过滤器冲洗方式 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 1.带a项目仅适用水肥一体化设备； 2.带b项目仅适用主路式水肥一体化设备； 3.带c项目仅适用于电动机驱动的机型。 |  |  |

判定规则

主机型产品一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

承压性能

将进水口用管路与耐压试验系统连接，升压至水肥一体机额定扬程的1.5倍，保持1min，连接管道、注肥管路、设备不应出现破裂现象。

密封性

在6.2.1.1承压条件下各零部件及连接处应密封可靠，不应出现水或肥料溶液渗漏现象。

电气保护

配有专用控制箱，电缆、电线应有保护套并且固定牢靠，控制箱体应密封防水，应有防止水进入箱体的措施，漏电、过载保护装置、急停按钮等。

电气设备和所有外露可导电部分都应连接到保护接地电路上，在动力电路导线和保护接地电路之间施加500V时，测得的绝缘电阻不应小于20MΩ。

安全防护

整机应有必要的安全防护设施，外露传动部件应加防护装置，对可能导致危险的高温部件应有热防护。外露的电动机等可产生高温的部件或其他对人员易产生伤害的部位，应设置防护装置或安全标志，避免人手或身体触碰。防护壳、防护罩及类似防护装置应牢固地固定在机器上。

管路系统应有水压过载保护装置，水肥一体机的上游应设置防回流装置。

安全信息

在水泵电机部位、控制箱明显位置处设置永久性的防触电标志，电气接地处、漏电，过载保护装置、急停按钮应设置安全标志。

对于通过设计和安全防护，不能消除或充分限制的机械危险、热危险和电气危险的部位，应加施安全警示标志。

对设计成可开启或可移动的防护装置，在打开或移动后会出现危险的，则应在防护装置上或邻近危险处设置警示危险的安全标志，或将该类防护装置设计为连锁型（该类防护装置打开或移动后，被防护的运动部件停止运行）。

在泵体明显位置应清楚地标明水泵主轴旋转方向。

过滤器外壳和管理上应有清晰、耐久的水流方向标识。

使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应符合GB 10396要求并在使用说明书中复现。

判定规则

当安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

- 适用性评价采用性能试验与适用性用户意见相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括水肥一体化设备的主要性能和适用性用户意见。

试验方法

6.3.3.1  试验条件

- 试验场地满足使用说明书的安装与运行要求。样机在试验前应按使用说明书要求进行调整、保养，肥料母液按使用说明书要求混合均匀；

- 试验用水为常温自来水或不含固体杂质的清洁灌溉用河水、井水或自来水；分3次测试水和肥料溶液的EC、PH值，记录范围值；

- 试验电压应满足产品使用说明书要求，且在试验过程中保持稳定。

6.3.3.2  额定流量下扬程

使测试样机流量达到额定流量，待流量值稳定后（偏差应不大于额定流量的2%）。测算该流量下的整机扬程，即为额定流量下扬程，不进行转速换算。

6.3.3.3  整机压力损失

在联结水泵入口的直管段上和测试样机出水管上安装压力表，在额定流量状况下，两处压差即为整机压力损失。

6.3.3.4  流量偏差

启动设备，在正常工作状态下设定流量，在灌溉管路下游测量实际流量与设定值的偏差。设备正常运行5分钟后，开始记录流量计读数，连续测量5次，每次测量时间间隔不少于5分钟，取平均值，按式（1）～式（2）计算流量偏差。

Q=i=15Qi5……………………………………………（1）

δ=Q-QeQe×100%……………………………………（2）

式中：

Qi——第i次测量的流量，单位为立方米每小时（m³/h）；

Q——测量的流量平均值，单位为立方米每小时（m³/h）；

δ——流量偏差；

Qe——设定流量，单位为立方米每小时（m³/h）。

6.3.3.5  EC值控制精度和EC值控制均匀度

启动设备工作稳定后，在出口处用容器接取工作液，每隔5分钟接取1次，共接取5次，用电导率仪测量EC值。按式（3）～式（4）计算EC值控制精度；按式（3）～式（6）计算EC值控制均匀度。

x=i=15xi5…………………………………………………………（3）

A=(1-x-xexe)×100%…………………………………………（4）

sd=i=15(xi-x)25-1……………………………………………………（5）

v=1－sdx×100%………………………………………………（6）

式中：

x——EC值测量的平均值，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

xi——第i次测量的EC值，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

A——EC值控制精度；

xe——EC值的设定值，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

sd——测量的EC值的标准差，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

v——EC值控制均匀度。

6.3.3.6  pH值控制精度和pH值控制均匀度

在测量EC值控制精度和EC值控制均匀度的同时，用pH计测量工作液pH值。按式（7）～式（8）计算pH值控制精度，按式（7）～式（10）计算pH值控制均匀度。

z=i=15zi5…………………………………………………………（7）

B=z-Zp………………………………………………………（8）

sz=i=15(zi-z)25-1……………………………………………………（9）

vz=1－szz×100%……………………………………………（10）

式中：

z——pH值测量的平均值；

zi——第i次测量的pH值；

B——pH值控制精度；

zp——pH值的设定值；

sz——测量的pH值的标准差；

vz——pH值控制均匀度。

适用性用户意见

- 适用性用户意见调查内容见附录B。调查用户数量为10户，调查可采用实地、信函、视频（电话）等方式之一或组合方式进行。

判定规则

- 性能试验结果和用户调查结果均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

- 可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法进行。

内容和要求

可靠性评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对样机进行累计作业时间为18h且不大于19h的生产查定（可采用信息化监测手段全程监测）。记录作业时间、调整保养时间、故障情况及排除时间。按式（11）计算有效度。

K=TZTZ+Tg×100%…………………………………（11）

式中：

K——有效度；

Tz——作业时间，单位为小时（h）；

Tg——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行，按式（12）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20……………………………………（12）

式中：

S——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

故障分类

故障分类见表5。

- 表5故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障 | 电控系统保护装置失效、有漏电现象、管路系统保护装置失效、控制器功能损坏不能修复、动力系统损坏、过滤器损坏、泵损坏等。 |
| 严重故障 | 主要零部件或重要总成损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障 | 控制器失效不能执行操作、压力表等监测仪表损坏、壳体破裂漏液、主轴明显变形、叶轮变形断损等。 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障 | 易损件更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障 |

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中均未发生本大纲表6中所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定期间，如果发生本大纲表5中所述的严重故障、致命故障时，试验终止，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表6。

- 表6 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌溉首部 | 水肥一体化设备 |  |
|  |  |  |  |  |  | 大田、果园机型 | 设施机型 |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 |  | / | 符合6.1.1的要求 |  |  |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 承压性能a | / | 符合6.2.1.1的要求 |  |  |
|  |  |  | - 密封性a | / | 符合6.2.1.2的要求 |  |  |
|  |  |  | 电气保护b | / | 符合6.2.1.3的要求 |  |  |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合6.2.2的要求 |  |  |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合6.2.3的要求 |  |  |
| 适用性评价 | 1 | 额定流量下扬程 |  | m | 偏差不大于明示值的10% |  |  |
|  | 2 | 整机水头损失 |  | MPa | 0.049 |  |  |
|  | 3 | 流量偏差 |  | / | ≤6% | ≤6% | ≤5% |
|  | 4 | EC值控制精度c |  | / | / | ≥80% | ≥90% |
|  | 5 | pH值控制精度c |  | / | / | ≤0.2 | ≤0.1 |
|  | 6 | EC值控制均匀度a |  | / | / | ≥80% | ≥90% |
|  | 7 | pH值控制均匀度a |  | / | / | ≥80% | ≥90% |

|  | 8 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”两项之和与总项数的百分比不低于80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重及以上故障 |
| 备注 | 带a项目仅适用于水肥一体化设备； 带b项目仅适用于动力型式为电动机的水肥一体化设备或灌溉首部； 带c项目仅适用于有自动调控功能的水肥一体化设备。 |  |  |  |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求见表7。

- 表7  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 水肥协同形式* | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 水肥一体化设备适用场景* | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 控制器类型* | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 施肥泵额定流量* | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 施肥泵额定流量下扬程* | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 8 | 灌溉控制方式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 注肥方式* | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 注肥控制方式* | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 适用肥料类型* | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 注肥通道数量* | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 母液桶数量* | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 母液桶容积* | 允许变化 | / | / |
| 15 | 施肥一体化装置配肥方式* | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 母液桶搅拌电机功率* | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 混液桶容积* | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 超限报警* | 不允许变化 | / | / |
| 19 | EC工作范围* | 允许变大 | / | / |
| 20 | pH工作范围* | 允许变大 | / | / |
| 21 | 动力型式 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 动力型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 动力额（标）定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 24 | 动力额（标）定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 25 | 水泵型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 26 | 水泵额定流量 | 不允许变化 | / | / |
| 27 | 水泵额定扬程 | 不允许变化 | / | / |
| 28 | 水泵规定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 29 | 动力与水泵联接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 30 | 工作电压 | 不允许变化 | / | / |
| 31 | 过滤器型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 32 | 过滤器结构类型 | 不允许变化 | / | / |
| 33 | 过滤器过流能力 | 不允许变化 | / | / |
| 34 | 过滤器孔眼尺寸（过滤目数） | 不允许变化 | / | / |
| 35 | 过滤器数量 | 不允许变化 | / | / |
| 36 | 过滤器冲洗方式 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表8要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表8的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表8要求不一致的，应申报变更确认。

- 附录  A-1

- （规范性附录）

- 产品规格表（水肥一体化设备）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □移动式 □固定式 |
| 3 | 水肥协同形式* | / | □主路协同 □旁路协同 □其他 |
| 4 | 水肥一体化设备适用场景* | / | □设施 □大田 □果园 □其他 （可多选） |
| 5 | 控制器类型* | / | □PAD □PLC □单片机 □其他 |
| 6 | 施肥泵额定流量* | m3/h |  |
| 7 | 施肥泵额定流量下扬程* | m |  |
| 8 | 灌溉控制方式 | / | □手动控制 □时序控制 □辅助决策控制 □其他 |
| 9 | 注肥方式 | / | □文丘里自动注入式 □混肥罐自动注入式 □计量泵自动注入式 □其他 |
| 10 | 注肥控制方式 | / | □肥料溶液注入EC、pH定量控制 □肥料溶液注入总量控制 □其他 |
| 11 | 适用肥料类型 | / | □液态肥 □水溶肥 （可多选） |
| 12 | 注肥通道数量 | 个 |  |
| 13 | 母液桶数量 | 个 |  |
| 14 | 母液桶容积 | L |  |
| 15 | 施肥一体化装置配肥方式 | / | □自动 □人工 □无 |
| 16 | 母液桶搅拌电机功率 | kW |  |
| 17 | 混液桶容积 | L |  |
| 18 | 超限报警 | / | □有 □无 |
| 19 | EC工作范围 | mS/cm |  |
| 20 | pH工作范围 | / |  |
| 21 | 动力型式 | / | □电动机 □内燃机 |
| 22 | 动力型号名称 | / |  |
| 23 | 动力额（标）定功率 | kW |  |
| 24 | 动力额（标）定转速 | r/min |  |
| 25 | 水泵型号名称 | / |  |
| 26 | 水泵额定流量 | m3/h |  |
| 27 | 水泵额定扬程 | m |  |
| 28 | 水泵规定转速 | r/min |  |
| 29 | 动力与水泵联接方式 | / | □直联 □皮带传动 □轴传动 □其他 |
| 30 | 工作电压 | V |  |
| 31 | 过滤器型号名称 | / |  |
| 32 | 过滤器结构类型 | / | □离心式 □叠片式 □网式 □砂石式 □其他 |
| 33 | 过滤器过流能力 | m3/h |  |
| 34 | 过滤器孔眼尺寸（过滤目数） | / |  |
| 35 | 过滤器数量 | / |  |
| 36 | 过滤器冲洗方式 | / | □手动反冲洗 □自动反冲洗 |
| 备注 | 1.不适用的项目填“/”； 2.注肥通道数量：水肥一体化设备中具有肥料或酸溶液独立注入功能的机构数量； 3.注肥方式：将肥料溶液注入灌溉管道系统的流体驱动机构类型； 4.混液桶：用于定量混配灌溉水和肥料溶液的容器。（旁路式水肥一体化设备不适用）； 5.超限报警：肥料溶液EC值、pH值等关键技术参数超出安全设定范围时能发出能够发出声、光或即时通讯信息等报警信息； 6.手动控制：通过机械旋钮或按键人工启停设备的控制方式； 7.时序控制：通过设定界面设置起闭时间、灌溉时长等参数开关阀门的控制方式； 8.辅助决策控制：通过监测气象、水土环境、作物水分生理等信息并结合灌溉模型或控制阈值进行决策分析控制灌溉的方式。 |  |  |

企业负责人：                                    （公章）                年    月    日

附录  A-2

- （规范性附录）

- 产品规格表（灌溉首部）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □移动式 □固定式 |
| 3 | 灌溉控制方式 | / | □手动控制 □时序控制 □辅助决策控制 □其他 |
| 4 | 额定流量 | m3/h |  |
| 5 | 额定流量下扬程 | m |  |
| 6 | 动力型式 | / | □电动机 □内燃机 |
| 7 | 动力型号名称 | / |  |
| 8 | 动力额（标）定功率 | kW |  |
| 9 | 动力额（标）定转速 | r/min |  |
| 10 | 水泵型号名称 | / |  |
| 11 | 水泵额定流量 | m3/h |  |
| 12 | 水泵额定扬程 | m |  |
| 13 | 水泵规定转速 | r/min |  |
| 14 | 动力与水泵联接方式 | / | □直联 □皮带传动 □轴传动 □其他 |
| 15 | 过滤器型号名称 | / |  |
| 16 | 过滤器结构类型 | / | □离心式 □叠片式 □网式 □砂石式 □其他 |
| 17 | 过滤器过流能力 | m3/h |  |
| 18 | 过滤器孔眼尺寸（过滤目数） | / |  |
| 19 | 过滤器数量 | / |  |
| 20 | 过滤器冲洗方式 | / | □手动反冲洗 □自动反冲洗 |
| 21 | 工作电压 | V |  |
| 备注 | 1.不适用的项目填“/”； 2.手动控制：通过机械旋钮或按键人工启停设备的控制方式； 3.时序控制：通过设定界面设置起闭时间、灌溉时长等参数开关阀门的控制方式； 4.辅助决策控制：通过监测气象、水土环境、作物水分生理等信息并结合灌溉模型或控制阈值进行决策分析控制灌溉的方式。 |  |  |

企业负责人：                                    （公章）                年    月    日

- 附录  B

（规范性附录）

生产条件及技术参数

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积： ㎡ □自有 □租赁 |
| 2 | 工作人员 |  | 人 |
| 3 | 研发能力 |  | □产品图样 |
| 4 | 生产检验设施设备 | 耐压试验台 | 最大流量 L/min，最大压力 MPa |

- 附录  C

（规范性附录）

用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
|  | 总作业时间 | h |  |  |  |  |  |  |
| 适用性情况 | 肥料种类 | □好 | □中 | □差 |  |  | 备注： |  |
|  | 肥料配比 | □好 | □中 | □差 |  |  | 备注： |  |
|  | 作业效率 | □好 | □中 | □差 |  |  | 备注： |  |
|  | 作物适用性 | □好 | □中 | □差 |  |  | 备注： |  |
|  | 使用方便性 | □好 | □中 | □差 |  |  | 备注： |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障情况描述 |  |  |  |  | 故障级别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 次 □严重故障 次 □一般故障 次 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5] □较好［4] □中［3] □较差［2] □差［1] |  |  |  |  |  |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  |  |  | 用户签名 |  |  |
|  |  | □视频（电话） |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 注2：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 注3：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________