《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范（征求意见稿）》

农业行业标准编制说明

北京市农业机械试验鉴定推广站

2024年9月

《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范（征求意见稿）》农业行业标准编制说明

- 工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等；

（一）任务来源

根据农业农村部农产品质量安全监管司《关于下达2024年农业国家和行业标准制修订项目计划的通知》（农质标函〔2024〕71号），由北京市农业机械试验鉴定推广站承担《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范》标准的制定工作。本标准由农业农村部农业机械化管理司提出，由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

（二）制定背景

党的二十大报告指出：树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系。2023年中央一号文件提出：发展现代设施农业。《农业农村部关于加快推进设施种植机械化发展的意见》提出：到2025年，适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广，设施蔬菜的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立；设施种植机械化水平总体达到50%以上。

目前茄果类设施蔬菜生产中，受设施结构、作物栽培模式等条件制约，仍以小型机具和人工作业为主。近几年，北京市农业机械试验鉴定推广站通过设施宜机化改造、长垄种植方式和“大垄距+宽沟窄垄”起垄方式，集成配套施底肥、旋耕、起垄、铺管/带、覆膜、移栽、运输等环节的机具，实现撒肥、耕整地、定植、田间管理、运输及残秧处理等环节机械化作业。该技术通过“设施-农机-农艺”的深度融合，突破现有设施结构限制难题，形成设施茄果类蔬菜关键生产环节机械化解决方案。应用该技术，中小型机具可以进出设施并顺畅开展作业，提高了生产效率、减轻了劳动强度、减少了用工量，提升了种植效益。2023年被评为农业农村部农业主推技术。为了该技术能够在应用过程中发挥出机械化效益，保证作业质量，特制定该规范。

（三）主要起草过程

1. 成立标准起草工作组，制定工作方案

标准项目下达后，按照项目任务的要求，由北京市农业机械试验鉴定推广站、农业农村部农业机械化总站、中国农业大学、天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心、北京市昌平区农业机械化技术推广站、北京京瓦农业科技创新中心等单位成立了标准起草工作组，工作组由具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务、了解标准化工作且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，明确各阶段的工作重点和实施方法，确保标准起草工作在各阶段保质保量完成任务。

2. 起草阶段

（1）编写标准工作组讨论稿

标准编制组于 2024 年 4 月至 6月对我国茄果类设施蔬菜机械化对设施、秧苗、机具的要求、各环节的机械化情况以及关联技术标准、科研文献等进行了充分的调查研究，广泛听取了行业专家、园区生产者的意见，在经过了深度技术调研和探讨的基础上，进一步完善了拟定的标准内容，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，完成了《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范》标准工作组讨论稿。

（2）形成标准征求意见稿阶段

《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范》标准工作组讨论稿形成后，标准编制组于 2024 年8月召开了标准制定研讨会，对标准制定内容进行研讨，对标准工作组讨论稿进行了修改。进一步广泛听取了有关专家的意见，完善了标准制定内容，最终形成标准征求意见稿。

3.征求意见阶段

编制组正在就标准（征求意见稿）向标准制修订组织、高等院校、研究单位、应用单位等的专家及社会公众征求意见。

- 标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订标准时，还包括修订前后技术内容的对比；

（一）编制原则

由于各地在地理环境、设施类型、设施结构、种植模式、作物品种等方面差异较明显，因此在制定时，应充分考虑实际情况，坚持三条基本原则：

第一，一致性原则。本标准内容与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情；编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

第二，科学性原则。在制定《茄果类设施蔬菜全程机械化生产技术规范》时，在考虑我国不同地区设施类型、设施结构、作物品种、种植模式、机具类型等客观因素条件下，制定满足不同区域、不同作物、不同机具的作业要求，注重普遍性与特殊性的统一，理论与现实的统一。

第三，可操作性原则。标准制定的各环节机具类型、作业质量、作业要求等指标全面、直观，便于理解。指标设定值范围明确，便于操作和考核。

（二）标准编制的主要内容及其确定依据

本标准按照标准化文件的结构和起草原则，根据茄果类设施蔬菜机械化生产的基本条件和作业环节，参照各环节作业质量及相关技术规范确定指标范围，结合实地调研、工作经验积累确定数据，依据专家意见修正数据。规定了茄果类设施蔬菜机械化生产的基本条件以及各环节的作业要求。

- 1.基本条件

设施基础方面，日光温室、塑料大棚、连栋温室三类设施结构及配套设施，应该具备开展机械化生产的基础条件；秧苗方面，优选宜机化的品种、集约化培育的优质壮苗。移栽时秧苗高度宜在10 cm~18 cm，苗坨盘根性好，不易散坨，无机械损伤及病虫害；机具方面，应满足产品标准规定与作业质量要求，机具宽度、高度等尺寸应满足设施通道进出条件；操作人员应经过岗前培训，具有较强的安全意识，熟练掌握操作技术并严格按照机具使用说明书进行机具调整、作业和维护。

表1 设施基本条件主要指标及确定依据

| 设施类型 | 基本条件 | 配套设备 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日光温室 | 长度宜不小于50 m，跨度宜不小于8 m；温室内前屋面底脚线北向0.5 m处，骨架最低点净高度应不低于1.6 m；在前屋面两端或两侧山墙适当位置，应设置高度和宽度均不小于2 m的出入口，方便机具进出和作业。 | 室内种植区应无立柱等障碍物；悬挂吊蔓线的水平吊挂线（绳）距离地面高度应不低于1.8 m。 | 长度、跨度参照NY/T3223日光温室建设标准、NY/T3024日光温室设计规范，结合调研、实践经验、专家意见确定。侧边缘、机具出入口、掉挂绳高度等尺寸依据中型机具外形尺寸及机手操作机具行驶时头顶距离地面高度确定。 |
| 塑料大棚 | 塑料大棚长度宜不小于50 m，跨度宜不小于8 m，脊高宜不低于2.8 m，肩高应不低于1.8 m。塑料大棚棚门高度和宽度应均不小于2 m。 | 悬挂吊蔓线的水平吊挂线（绳）距离地面高度应不低于1.8 m。 | 长度、跨度、脊高参照GB/T51057种植塑料大棚工程技术规范，结合调研、实践经验、专家意见确定。肩高、棚门高度、吊挂线高度依据机手操作机具行驶时头顶距离地面高度确定。 |
| 连栋温室 | 连栋温室跨度宜为8 m～16 m，开间宜为4 m～5 m，天沟高度宜不小于3.5 m。田间种植的温室，山墙与相邻立柱之间宜设置8 m的开间，以便于机具转弯掉头；连栋温室出入口尺寸应满足机具进出温室的高度与宽度要求。 | 路面与连栋温室棚门之间的连接过道板宽度应不小于3 m，过道板坡度应不大于8°。 | 参照NY/T2970连栋温室建设标准等，结合调研、实践经验、专家意见确定。 |

2.各环节机械化作业条件及要求

根据茄果类设施蔬菜生产过程中涉及的机械化作业步骤，规定了撒施肥、深耕、旋耕、起垄、移栽、水肥管理、植保、环境控制、采收运输、残秧处理等环节的作业条件、机具建议、机械化作业安全要求及作业质量要求等。

表2 各环节作业要求及确定依据

| 序号 | 环节 | 机具推荐 | 作业条件 | 机械化作业要求 | 内容确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撒施肥 | 宜选用自走式有机肥撒施机进行作业。 | 设施内地块应平整，无明显障碍物。 | 撒作业时，撒肥机周围及撒肥区域内应禁止非操作人员进入。施颗粒肥料时，抛撒幅宽应不超过设施跨度，以免破损塑料棚膜。肥料撒施应均匀，变异系数应不大于30%。 | 参照NY/T4366 撒肥机 作业质量，结合调研、实践经验、专家意见确定。 |
| 2 | 深 耕 | 宜选用50 hp以上拖拉机配套深耕机/深翻机进行深耕作业。 |  | 深耕深度应不小于30 cm，深耕深度合格率应不小于85%。根据设施内土壤情况，宜2~3 年作业一次。 | 结合调研、实践经验、专家意见确定。 |
| 3 | 旋 耕 | 宜选用35 hp~50 hp拖拉机配套幅宽1.3 m~1.4 m旋耕机进行作业。 |  | 旋耕深度应不小于15 cm，旋耕层深度合格率不小于90%，碎土率不小于80%。旋耕应不留死角，无漏耕。旋耕后土壤细碎松软，地表平整，土层上虚下实，满足后续作业要求。 | 参照NY/T499旋耕机 作业质量，结合调研、实践经验、专家意见确定。 |
| 4 | 起垄、铺管（带）、覆膜 | 宜采用旋耕起垄一体机或者起垄覆膜一体机作业。 | 土壤表面应平整、土块细碎、无藤蔓等杂物。土壤绝对含水率宜为15%～25%，便于起垄成型。日光温室、塑料大棚宜采用长垄向、大垄距种植方式。垄距设置应与棚室跨度相匹配，垄型尺寸应与所用移栽机械相匹配。 | 铺滴灌管/带、覆地膜作业应随起垄作业同时进行，确保机具作业顺畅。滴灌管/带铺放位置应既满足灌水需要，同时避开移栽机栽植位置。地膜幅宽应比垄面宽40 cm～50 cm，覆土要严实。作业后垄形应完整，垄沟回土、浮土少。 | 参照NY/T 2704 机械化起垄全铺膜作业技术规范，结合调研、实践经验、专家意见确定。 |
| 5 | 移 栽 | 宜采用膜上移栽机进行移栽。 |  | 根据茄果类作物品种的要求确定适宜的株距、行距。作业开始前，应确认周围作业环境安全适宜。与辅助者共同作业时，要得到示意后再进行作业。排除故障应在停止移栽机的旋转和栽插机构后进行。 定植深度以封掩时苗坨上表面低于地面1 cm以内为宜。 | 参照NY/T3486 蔬菜移栽机 作业质量，结合调研、实践经验、专家意见确定。 |
| 6 | 水肥管理 | 宜采用水肥一体化装备进行灌溉施肥。茄果类蔬菜宜选择滴灌管、滴灌带、微喷带等灌水器。 |  | 灌溉要均匀一致。使用微喷带时应根据微喷带的喷幅和作物行间距，确定微喷带间距，保证灌溉均匀。滴头间距应与作物株距相匹配。 | 参照NY/T3696 设施蔬菜水肥一体化技术规范，结合调研、实践经验及专家意见确定。 |
| 7 | 植 保 | 应采用与垄型尺寸、作物高度相匹配的植保打药机，满足在温室内行走及植保打药作业要求。宜采用弥雾机、弥粉机等新型高效植保装备，实现大棚的植株、地面和棚膜等空间病虫害的整体性消杀。 | 应选用高效、低毒、低残留的农药搭配合理施药方法。 | 施药时应匀速行进，搭接严密，无重施、漏施，均匀施药。机具宜沿垄向行进，减少对植株的损伤，作物机械损伤率应不大于1%。 | 参照NY/T650 喷雾机（器）作业质量，结合调研、实践经验及专家意见确定。 |
| 8 | 环境控制 | 应采用电动卷帘机、电动卷膜器用于日光温室（塑料大棚）保温被、棚膜的卷放。跨度大于10.0 m的塑料大棚顶部宜设有宽1.0 m～1.5 m的自动放风装置。根据棚室规格及作物生长需求，宜配置轴流风机、电热风机、高压喷雾系统、补光灯、二氧化碳发生器等设备。 |  | 宜采用自动控制系统，实现智能化控制。 | 根据调研、实践经验，结合专家意见确定。 |
| 9 | 采收运输 | 宜采用可移动收获辅助平台，果实人工采摘、机械运输。 |  | 收获时应减少植株损伤。 日光温室宜采用轨道式运输车，采用地面铺设或空中架设。塑料大棚宜采用电动运输车，在垄沟内行走。 | 根据调研、实践经验，结合专家意见确定。 |
| 10 | 残秧处理 | 采用拖拉机配套根茬/秸秆粉碎还田机将秸秆原位还田，或采用专用粉碎机进行定点集中粉碎后与畜禽粪肥混合发酵后再还田。 | 粉碎前，应检查待粉碎的残秧有无混入铁器、石块、吊蔓绳等杂物。 | 粉碎后长度宜为3 cm～5 cm。 | 参照NY/T3850 设施果菜秸秆原位还田技术规范，结合调研、实践经验及专家意见确定。 |

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；

（一）试验验证的分析、综述报告

本标准拟于2024年8月～10进行验证工作。在北京、江苏等地，分别选择不同园区，就各环节机械化作业要求进行验证。保证标准技术参数的准确性，提升标准的可操作性。

- 技术经济论证

本标准用于指导相关单位开展茄果类设施蔬菜全程机械化配套及生产。采用该标准，茄果类设施蔬菜各环节可以实现机械化，提高作业效率，减少劳动用工，提高作业质量，提升设施农业机械化水平。

（三）预期经济效益、社会效益和生态效益

本标准的颁布实施将产生良好的经济效益和社会效益。技术人员可以参照该标准，制定本地区或本园区的机械化配套方案，配置各环节的机械化设备，提高作业效率，减少劳动用工，提高机械化水平。参照各环节的机械化作业要求，可以提高机械作业质量，促进作物更好生长，进而提升茄果类作物种植的经济效益。残秧处理后转化为肥料循环利用，可减少环境污染。设施生产关键环节实现机械化作业后，可比人工作业节省20%以上的劳动力投入，降低人工成本、减轻劳动强度，提高生产效率，为蔬菜等园艺设施种植业稳产保供提供技术装备保障。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国外有撒肥机、旋耕机、植保机械方面的标准，但主要集中在安全和试验方法方面，并无这类设备在设施内作业要求方面的相关标准。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因；

未检索到可参考的国际同类标准，故未采用国际标准进行起草。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系；

本标准不存在与有关现行法律法规、强制性标准、相关标准的冲突或矛盾，本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

本标准在制定过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明；

本标准不存在专利侵权风险。

- 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

本标准是首次制定，通过审核后，建议于2026年开始实施。在标准颁布时，在全国范围内组织有关行业的相关单位和人员进行宣贯，就标准相关内容进行解读，以期进一步规范和指导设施宜机化建设工作。

- 其他应当说明的事项。

无