农业机械专项鉴定大纲

DG

DG14/Z 003-2024

秸秆炭化机

2024-10-XX发布

2024-10-XX实施

山西省农业农村厅  发布

- 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 产品型号	2

4.3 样机确定	2

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	3

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	4

5.4 适用地区性能试验	5

5.5 综合判定规则	7

附  录  A	8

- 前    言

本大纲依据TZ6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山西省农业农村厅提出。

本大纲由山西省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山西省农业机械发展中心、长治市农业机械综合服务中心、芮城县现代农业发展中心、晋中市现代农业产业发展中心、山西三田玉陇农业科技有限责任公司。

本大纲主要起草人：李敏、崔可嘉、樊小琴、赵雷雨、李睿、刘洋、闫培如、李乐海、陈壮、尹华、屈挺华、冯宏波、张奇、杨杰、张丹、李昊轩、裴二鹏、田林、王心行、王海江、乔建伟

- 秸秆炭化机

  - 范围

本大纲规定了秸秆炭化机的定义，专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于秸秆捡拾炭化机、固定式秸秆炭化机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械 试验条件测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 秸秆炭化

以生物质（如：秸秆、枝条）为原料，通过加热、热解等工序制成生物质炭的过程。

- 秸秆炭化机

- 能够一次性完成作物秸秆原料喂入、秸秆炭化、降温除尘、成品集箱等秸秆炭化作业的机具。包含固定式秸秆炭化机、秸秆捡拾炭化机。

- 固定式秸秆炭化机

- 固定作业的秸秆炭化机，包含可移动式秸秆炭化机。

- 3.4

- 秸秆捡拾炭化机

- 具有秸秆捡拾收集功能，能够一次作业完成秸秆捡拾收集的秸秆炭化机。包含悬挂式、牵引式及自走式秸秆捡拾炭化机。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；

- b) 样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- c) 创新性证明材料（拥有整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告、新技术、新工艺、新材料证明材料之一）；

d)具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告（如适用）；

e)实地试验验证报告或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告（如适用）。

f）配套动力设备符合国家环保部门相关要求的排放污染物检验检测报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 产品型号

4.2.1  产品型号由分类代号、产品代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

4.2.2  产品型号表示方法如下：

11   JT  J/G -

主参数代号:生产率,kg/h

特征代号：J（秸秆捡拾炭化机）、G（固定式秸秆炭化机）

产品代号：JT（秸秆炭化机）

大类分类代号：11

示例：生产率为每小时处理量为300kg的固定式秸秆炭化机表示为11JTG-300。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量1台，样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | ≥5 m |  |
| 2 | 质量 | 0 g～6kg | 1g |
|  |  | 0 kg～50 kg | 0.1kg |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | 0℃-200℃ | 1℃ |
| 5 | 噪声 | 40dB(A)～130dB(A) | 2级 |

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力输出轴转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为 5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 8 | 生产率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 上料方式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 捡拾机构型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 捡拾机构工作幅宽 | 允许偏差为 3% | 测量（捡拾器两侧挡板平行部分间的距离） |
| 12 | 喂入机构型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 喂入口宽度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 14 | 炭化型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 加热型式 | 一致 | 核对 |
| 16 | 加热室、炭化室温控型式 | 一致 | 核对 |
| 17 | 烟气/烟尘处理型式 | 一致 | 核对 |
| 18 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 驱动型式 | 一致 | 核对 |
| 20 | 制动方式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 轴距 | 允许偏差为 5% | 测量两轴中线之间的距离 |
| 22 | 导向轮轮距 | 允许偏差为 5% | 测量两轮胎接地中线之间的距离 |
| 23 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为 5% | 测量两轮胎接地中线之间的距离 |
| 24 | 履带宽度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 25 | 履带轨距 | 允许偏差为 5% | 测量两侧履带中线之间的距离 |
| 注：：整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 |  |  |  |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合要求；否则，一致性检查结论为不符合要求。

    - 创新性评价

      - 判定方法

        - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用资料审查、现场评价或专家评审方式之一进行。

        - 资料审查依据制造商提供的以下创新性证明材料之一或多项，对产品创新性进行评价。

a) 发明专利；

b) 实用新型专利；

c) 科技成果评价证书；

d) 科技成果查新报告；

e) 新技术、新工艺、新材料证明材料。

        - 现场评价或专家评审由省级以上农机鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数应为单数且不少于3名。

      - 判定规则

        - 采用资料审查形成创新性评价意见，认为产品具有创新性，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

        - 采用现场评价或专家评审形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 各链条、传动（轴）带、链轮、带轮、传动轴和万向节等危险运动件，风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，对于暴露在外的高压管路（金属管路及低压软管除外）及其附件应有防护措施。

        - 作业过程中产生高温处人员可接触面，应有防止接触的防护装置，或采取合理有效降温或防护装置。

5.3.1.3  燃烧室排烟口、尾气排放口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器周边的操作者。

5.3.1.4  （自走式）燃料箱加油口应位于驾驶室外，且距离应不小于300 mm，距裸露电气接头及电器开关200 mm以上。

5.3.1.5  （自走式）驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆，使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

5.3.1.6  （自走式）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触；扶手/扶栏的横截面尺寸25 mm～35 mm；扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50 mm。

      - 安全性能

        - 噪声

5.3.2.1.1 自走式秸秆捡拾炭化机驾驶员耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。配

置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10 dB(A)。

测试时，炭化机发动机在额定转速下空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175 cm±5 cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3次连续测量的读数差应在3 dB(A)以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

5.3.2.1.2 固定式秸秆炭化机动态环境噪声

在距机器表面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点，在额定工况下空运转，测定炭化机的噪声。在离测区中心半径10 m范围内，不得有大的噪声反射物，测试时机具应固定牢靠，声级计用A计权慢档，每点测3次，结果取全部噪声测定值的平均值。

5.3.2.2  驻车制动性能（自走式秸秆捡拾炭化机）

轮式收获机在20%（11°18′）的试验坡道、履带式收获机在25%（14°3′）的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。收获机上下坡方向各1次。

      - 安全装备

5.3.3.1  秸秆炭化机应配置灭火器且应在易于取卸的位置上。

5.3.3.2  秸秆捡拾炭化机应设置将捡拾机构保持在提升位置的锁定装置。

5.3.3.3  移动式秸秆炭化机应设置作业时防止机具产生滑移的锁定或支撑机构。

      - 安全信息

        - 对操作者存在或有潜在危险的防护装置、外露运动件、点火机构（口）、出料口、排尘口、风机进风口、喂入口等危险部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

        - 在热表面附近及防护装置明显位置应设有高温危险等醒目警示标志。

5.3.4.3  在操作位应粘贴安全警示注意事项。移动式秸秆炭化机应粘贴非工作人员保持安全距离标志。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明安全标志在机器上的固定位置。至少应包括以下：

- 安全操作注意事项；

- 捡拾或喂入装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示；

- 捡拾机构固定装置使用方法；

- 给出灭火器使用方法、放置位置，及使用情形

- 喂料口堵塞时，应停机清理，不准用手或铁棒帮助喂入。

      - 判定规则

安全防护、安全性能、安全装备和安全信息均满足本大纲要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构出具的安全性检查报告。安全性检查报告中应包括本大纲规定的安全性检查项目。

    - 适用地区性能试验

      - 试验条件及要求

        - 性能试验物料为含水率不大于40%的玉米秸秆。按使用说明书规定将样机调整到最佳工作状态。悬挂式、牵引式秸秆捡拾炭化机应在使用说明书规定范围内，选择功率不大于上限值80%或功率段范围内接近最小功率值的动力机械为配套动力。

        - 秸秆捡拾炭化机试验地应具有代表性，地势应平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。测区长度不少于50 m，测区前应有不少于10 m的稳定区，测区后应有不少于10 m的停车区，在测试地块按照GB/T 5262五点法测定每平方米物料质量（根茬除外）、物料含水率、垄高、垄距，秸秆草集条时，测区内草条应均匀铺放，随机取5点测量秸秆草条宽度、每米秸秆草条质量（根茬除外），测区内秸秆草质量应能满足捡拾作业额定生产率，结果取平均值。记录物料品种、物料状态。

        - 固定式秸秆炭化机物料应不少于在额定生产率工作1小时秸秆处理量，物料应提前去铁去石，在物料中随机选取5个样品，测定物料含水率，结果取平均值。

      - 试验方法

        - 生产率

5.4.2.1.1 固定式秸秆炭化机

机具点火稳定运行20 min后，待加热室、炭化室温度正常，开始测试。按使用说明书规定的速度均匀稳定喂入物料，运行不少于30min，待物料全部进入机具内结束计时，记录试验时间、喂入物料质量。按公式（1）计算生产率。

Ec=Wqtc×1−H1−0.2

…………………………………（1）

式中：

EcWq      ——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

H           ——测定期间内喂入质量，单位为千克（kg）；

tc           ——物料含水率；

——总测定时间，单位为小时（h）。

5.4.2.1.2 秸秆捡拾炭化机

机具点火稳定运行20 min后，待加热室、炭化室温度正常后，按使用说明书规定的速度，通过测区，记录通过测区时间、测区长度，停车后，待捡拾割台无物料进入机体后，收集测区内地表未捡拾秸秆（根茬除外）及割台上残留秸秆，并称重。按公式（2）计算生产率。

Ec=L×B×M−Gwtc×1−H1−0.2…………………………………（2）

式中：

L  ——测区长度，单位为米（m）；

B  ——工作幅宽，单位为米（m）；

MGW——测区内每平方米物料质量（根茬除外），单位为千克（kg）；

——测区内未捡拾秸秆质量及割台上残留秸秆，单位为千克（kg）。

        - 成品炭化率

生产率测试结束后，在排出物中接取5个不少于1kg的样品，分选分离出明显未炭化秸秆并称重，按公式（3）计算炭化率。

St=（1−WwW）×100%………………………………………（3）

式中：

St——成品炭化率；

WW——样品中明显未炭化秸秆质量（包含表面、内部未炭化秸秆），单位为克（g）；

W——小样质量，单位为克（g）。

      - 判定规则

当适用地区性能试验结果满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验可采信县级含县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验出具的报告，或具有资质的检验检测机构出具的检验检测报告。实地试验验证报告或检验检测报告中应包含本大纲规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 表3 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 |  | / | 符合本大纲第5.1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全性能 | 自走式驾驶员耳位噪声 | dB(A) | 封闭式驾驶室≤85； 普通式驾驶室≤93； 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |
|  |  |  | 固定式动态环境噪声 |  | ≤95 |
|  | 3 | 安全装备 |  | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 4 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.3.4的要求 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 生产率 |  | kg/min | ≥企业明示值 |
|  | 2 | 成品炭化率 |  | / | ≥70% |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | ¨自走捡拾式 ¨悬挂捡拾式 ¨牵引捡拾式 ¨固定式 ¨可移动式 |
| 3 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 4 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 5 | 配套动力 | kW |  |
| 6 | 配套动力输出轴转速 | r/min |  |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 8 | 生产率 | kg/h |  |
| 9 | 上料方式 | / | ¨人工上料 ¨捡拾上料 ¨机械上料 |
| 10 | 捡拾机构型式 | / | ¨弹齿式 ¨锤爪式 |
| 11 | 捡拾机构工作幅宽 | mm |  |
| 12 | 喂入机构型式 | / | ¨喂入辊 ¨螺旋搅龙 ¨螺旋扒齿式 |
| 13 | 喂入口宽度 | mm |  |
| 14 | 炭化型式 | / | ¨无氧热解 ¨有氧燃烧热解 |
| 15 | 加热型式 | / | ¨辅助燃烧 ¨ 自燃 |
| 16 | 加热室、炭化室温控型式 | / | ¨自动温控 ¨简易温控 ¨ |
| 17 | 烟气/烟尘处理型式 | / | ¨水淋 ¨空滤 ¨静电 ¨自沉降 |
| 18 | 驾驶室型式 | / | ¨无 ¨简易式 ¨普通驾驶式 ¨封闭驾驶式 |
| 19 | 驱动型式 | / | ¨轮式四驱 ¨轮式两驱 ¨履带驱动 ¨半履带两驱 |
| 20 | 制动方式 | / | ¨机械钳式制动¨液力盘式制动¨气力鼓式（蹄式）制动 ¨液力摩擦片式 ¨湿式摩擦片式 |
| 21 | 轴距 | mm |  |
| 22 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 23 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 24 | 履带宽度 | mm |  |
| 25 | 履带轨距 | mm |  |
| 备注 | 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 |  |  |

制造商负责人：

年       月      日

_________________________________