ICS 65.060.30

B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—202X

小麦条播机  作业质量

Operating quality of Wheat No-tillage Planter

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NY/T 739—2003《谷物播种机械  作业质量》和NY/T 1411—2007《小麦免耕播种机作业质量》。与NY/T 1411-2007相比，除编辑性修改外，主要内容变化如下：

——修改了范围（见1，2007年版的1）；

——修改了规范性引用文件（见2，2007年版的2）；

——术语和定义中增加了条播机、免耕条播机、少耕条播机、旋耕播种机、驱动耙播种机和临接行距的定义；修改了晾籽率的定义；删除了小麦免耕播种作业、拖堆、晾籽、断条、断条率、动土、动土率的定义。

——修改了作业条件、作业质量要求、规范检测方法、检验规则（见4、5、6、7，2007年版的4、5、6）；

——修改了表1，删除了动土率、种肥间距合格率、作业后地表状况、作业后地头状况等；增加了播种均匀性变异系数；修改了总播量偏差率（名称变更为播量偏差率）、播种深度合格率、临接行距合格率、晾籽率、断条率、地表地头状况（见表1）；

——增加了简易测定方法（见8）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC2）归口。

本文件起草单位：农业农村部农业机械化总站、全国农业技术推广中心、陕西省农机推广鉴定站、北京市农机推广鉴定站、山东省农机推广站、山西省农业机械发展中心、天津市农业发展服务中心、北京市农林科学院智能装备技术研究中心、潍柴雷沃智慧农业股份有限公司、西安亚澳农机股份有限公司

本文件主要起草人：

文件所代替文件的历次版本发布情况：

——2003年首次发布为NY/T 739—2003《谷物播种机械  作业质量》；

——2007年首次发布为NY/T 1411—2007《小麦免耕播种机作业质量》。

小麦条播机  作业质量

- 1　范围

本标准规定了适用于小麦播种作业的条播机、免耕条播机、少耕条播机、旋耕播种机、驱动耙播种机等的作业条件、作业质量要求、规范检测方法、简易检测方法和检验规则。

本标准适用于小麦机械化生产中条播机、免耕条播机、少耕条播机、旋耕播种机、驱动耙播种等机具的进行条播作业的质量评定。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4404.1 粮食作物种子禾谷类

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

条播机  Strip seeder

按一定行距、播种密度（粒/米）与播深将种子成条地播入种沟的播种机。

- 3.2

免耕条播机  no-tillage strip seeder

在未经耕整有作物残茬覆盖的土地上，不实行任何土壤耕作的条件下，完成播种作业的条播机。

- 3.3

少耕条播机  Less tillage strip seeder

在未经耕整有作物残茬覆盖的土地上，进行少量动土作业（动土率≤40%）同时完成播种作业的条播机。

- 3.4

旋耕播种机  Rotary seeder

可同时完成旋耕作业和播种作业的播种机。

- 3.5

驱动耙播种机 Drive rake seeder

可同时完成驱动耙整地作业和播种作业的播种机。

- 3.6

晾籽率  rate of exposed seeds

播后未被土壤覆盖的种子带长度占总播种长度的百分率。

- 3.7

邻接行距  neighboring row spacing

播种作业中所形成的的机具相邻播幅中相邻播行间的距离。

- 4　作业条件

- 4.1　地块条件

地块应平整，坡度小于15度。条播机作业地块应提前完成耕整地作业，建立良好种床，地表土壤细碎，上虚下实。免（少）耕条播机、旋耕播种机作业地块秸秆应覆均匀，无拖堆现象。驱动耙播种机作业地块应提前完成深翻作业。土壤含水率应适宜种子发芽。

- 4.2　种子和化肥条件

种子应符合GB 4404.1种规定的要求，化肥符合当地农艺要求。

- 4.3　机具条件

播种机及其配套的拖拉机应状态良好，作业前应按照使用说明书完成一次全面检查和保养，并将播量等作业参数调整到农艺要求。

- 4.4　机手条件

机手应取得拖拉机驾驶证，熟练掌握使用说明书规定的播种机参数调整和驾驶操作技能。

- 5　作业质量要求

- 在规定的作业条件下，小麦条播机作业质量应符合表1的规定。

- 作业质量要求一览表

| 序号 | 检测项目名称 | 质量指标要求 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 播量偏差率，% | ≤5 | 6.2 |
| 2 | 播种均匀性变异系数，% | ≤40 | 6.3 |
| 3 | 播种深度合格率1）,% | ≥80 | 6.4 |
| 4 | 邻接行距合格率2),% | ≥80 | 6.5 |
| 5 | 晾籽率[免（少）耕条播机]，% | ≤2.5 | 6.6 |
| 6 | 断条率，% | ≤2 | 6.7 |
| 7 | 地表地头状况 | 地表平整，镇压连续；地头无明显堆种、堆肥，无秸秆堆积。 | 6.8 |
| 注：1) 当地农艺要求播种（施肥）深度为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 2) 邻接行距行的偏差不超过4cm为合格。 |  |  |  |

- 6　规范检测方法

- 6.1　抽样方法

采用五点法在被测地块选定五个测区，从四个地角沿对角线1/4—1/8长度选出一个比例数后算出距离，确定四个检测区的位置，第五个测区为对角线中点。

- 6.2　播量偏差率测定

在6.1确定的五个测区周围各随机选取一个作业行程的一个播种行作为测点，每个测点的长度为1m，宽度为以开沟位置为中心的1个行距的播种带，总计5个测点。收集测点范围内所有小麦种子，按照公式（1）计算播量偏差率，并取平均值作为被测地块播量偏差率。

P=2M3NL−1×100%……………………………………（1）

式中：

P——播量偏差率；

M——测点围内所有小麦种子质量，g。

L——播种机行距，m。

N——根据当地农艺要求约定的小麦亩播量，kg/亩。

- 6.3　播种均匀性变异系数测定

播种均匀性变异系数测定与播量偏差率测定同时开展。6.2确定的5个测点内，以100 mm为一区段，将每个测点纵向分成若干区段，测定各段内种子粒数，各测点连续取10段，分别按公式（2）至公式（5）计算播种均匀性变异系数。

D=i=15Di         ………………………………（2）

X=15i=15Xi          ……………………………（3）

G=1D(x−X)2       ……………………………（4）

V=GX×100%        ……………………………（5）

式中：

Tz——总测定段数；

Di——各小区测定段数；

Tg——每段种子的平均粒数；

Xi——各小区每段种子的平均粒数；

x ——每段种子的粒数；

G——总标准差；

n ——测定行数；

V——播种均匀性变异系数。

- 6.4　播种深度合格率

播种均匀性变异系数测定与播量偏差率测定同时开展。在6.2确定的5个测点内，连续选取5个播种点，清除覆盖在播种带种子表面的土壤，测定种子上部覆盖土层的厚度，按公式（6）计算覆土深度为（h±1）cm[当播深小于3 cm时，覆土深度为（h±0.5）cm]（h为当地农艺要求的播种深度）范围内的点占测定点数的百分比。播种深度合格率测定可结合6.2播种均匀性测定开展。

(6)

式中：

H——播种深度合格率，%；

h1——播种深度合格点数，个；

h2——测定总点数，个。

- 6.5　邻接行距合格率

在6.1确定的五个测区周围各随机选取相邻的两个作业行程，每间隔1m选定1个测点，每个测区均匀分布10个测点，总计50个测点。测量每个测点邻接行距，与规定行距相差±4cm为合格，并按式（7）计算邻接行距合格率。

(7)

式中：

Hi——邻接行距合格率，%；

d2——合格邻接行距点数，个；

z2——测定总点数，个。

- 6.6　晾籽率

在6.1确定的五个测区周围各随机选取一个作业行程作为测点，每个测点的长度为5m，宽度为1个作业幅宽，总计5个测点。分别测量每个测区的晾籽带长度。按式（8）计算晾籽率，取平均值。

(8)

式中：

Li——晾籽率，%

X——晾籽带长度，单位为米（m）;

N——播种行数。

- 6.7　断条率

出苗后进行测定。在6.1确定的五个测区周围各随机选取一个作业行程的一个播种行作为测点，每个测点长度为10m，宽度为10个连续的播种行距。播种行内连续10cm以上无小麦苗为断条，测量断条长度，按公式（9）计算测点断条率，取平均值作为被测地块断条率。

dt=D10N×100%	(9)

式中：

dt——断条率，%

D——断条长度，单位为米（m）;

N——播种行数。

- 6.8　播种后地表和地头状况

现场目测地表平整、镇压连续情况，有无明显堆种、堆肥及秸秆堆积现象。

- 7　检验规则

应按照6 规范检测方法规定的全部检测项目进行逐项考核，如6.7断条率不具备测定条件时，可不测。当检测结果符合表1 《作业质量要求一览表》规定的要求时判该项目合格。检测项目全部合格时，判定玉米免耕播种机作业质量为合格；否则为不合格。

- 8　简易测定方法

- 8.1　应用场景

简易测定方法适用于日常作业质量监测和检查。涉及作业质量各方对简易检测方法有争议时，应采取规范检测方法。简易测定方法仅对播量偏差率进行判定。

- 8.2　测定方法

随机在播种行取0.1米作为测区，清除覆盖在播种带种子表面的土壤，测定播后小麦种子数量。测定时间可在播后出苗前，也可在出苗后直接测定苗数；如在出苗后测定并出现争议时，应考虑种子质量和病、虫、草害等影响因素。

- 8.3　检验规则

实测小麦种子数量在理论种子数量±2范围内判定小麦条播机作业质量为合格，否则为不合格。如按照小麦千粒重40g、播种量10kg/亩、行距15cm为例，0.1米内理论种子数量为5.6粒，则实测小麦种子数量为4粒、5粒、6粒、7粒判定小麦条播机作业质量为合格，否则为不合格。

_________________________________