| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B90 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—2024

黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范

Technical specification for equipment configuration for large-scale production of wheat and corn in Huang-Huai-Hai area

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2024年9月23日）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

4.1 耕整地	1

4.2 播种施肥	2

4.3 田间管理	3

4.4 植保	5

4.5 收获	6

4.6 秸秆处理	7

5 证实方法	7

5.1 记录	7

参考文献	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本文件起草单位：山东省农业机械科学研究院、农业农村部农业机械化总站、天津市武清区农业发展服务中心、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、×××、×××、×××。

本文件主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××。

本文件为首次发布。

黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范

  - 范围

本文件规定了黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备的技术要求。

本文件适用于黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34379-2017 玉米全程机械化生产技术规范

GB/T 24675.4-2021 保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙

GB/T 24675.5-2021 保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机

GB/T 24675.6-2021 保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机

GB/T 14225-2008 铧式犁

GB/T 20865-2017 免（少）耕施肥播种机

GB/T 21962-2020 玉米收获机械

GB/T 24677.1-2009 喷杆喷雾机 技术条件

GB/T 20790-2006 半喂入联合收割机 技术条件

JB/T 14291-2022 绞(卷)盘式喷灌机

JB/T 10295-2014 深松整地联合作业机

JB/T 6274.1-2013 谷物播种机 第1部分：技术条件

JB/T 7864-2013 中耕追肥机

JB/T 5117-2017 全喂入联合收割机 技术条件

NY/T 3891-2021 小麦全程机械化生产技术规范

NY/T 3484-2019 黄淮海地区保护性耕作机械化作业技术规范

NY/T 3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范

DG/T 016-2022 秸秆（根茬）粉碎还田机

DG/T 274-2022 水肥一体化设备

DG/T 043-2019 打（压）捆机

  - 术语和定义

本文件无需要界定的术语和定义。

  - 要求

    - 耕整地

      - 应根据种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择机械耕整地作业机具、方式与时间。

      - 前茬小麦收获后，一般不进行整地作业；前茬玉米收获后，一般需要进行耕整地作业以达到小麦播种条件。

      - 耕整地作业方式可根据农艺要求选择深翻、旋耕作业、深松联合作业等作业方式。

      - 耕整地机具配置。见表1。

- 表1 耕整地机具配置

| - 耕整地作业方式 | - 机具名称 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 深翻 | - 犁 | - 碎土率 - （旱田耕作，≤5cm土块/%） | - ≥65%（犁体幅宽＞30cm） - ≥70%（犁体幅宽≤30cm） |
|  |  | - 耕深稳定性 | - ≤10% |
| - 旋耕 | - 旋耕机 | - 耕深 | - ≥8cm |
|  |  | - 耕深稳定性 | - ≥85% |
|  |  | - 碎土率 | - ≥60% |
| - 深松联合整地 | - 深松联合整地机 | - 耕深（深松） | - ≥25cm |
|  |  | - 耕深（整地） | - ≥8.0cm |
|  |  | - 耕深稳定性（深松） | - ≥80% |
|  |  | - 耕深稳定性（整地） | - ≥85% |
|  |  | - 碎土率 - （地表10cm内≤4cm土块） | - ≥60% |
| - 注：应重点考虑地表秸秆覆盖状况选择作业机具。 |  |  |  |

    - 播种施肥

      - 条件要求

根据品种特性、土壤肥力、水利条件、光照条件和地形等因素合理确定种植密度。具体行距、株距应结合当地农艺要求确定。

      - 小麦播种

小麦采用条播机等行距条播,行距可根据当地农艺要求适当调整,中等行距为15cm,宽窄行在10cm～25cm。有条件的地区也可选用一次完成施肥、播种、镇压等联合作业的播种机作业。具备镇压功能的播种机完成镇压作业后应达到土壤表面无硬盖和龟裂裂纹。

      - 玉米播种

玉米应在前茬小麦收获后及时免耕播种，并根据下茬小麦播种时间和玉米生育期控制玉米最晚播种时间。应采用播种行距为60cm等行距平作。玉米播种宜采用一次性完成秸秆切碎、破茬、开沟、施肥、播种、覆土、镇压等功能的免耕型精量播种机，免耕播种机应具有较强的秸秆防堵能力。

      - 施肥

底肥应进行深施。可与播种作业同时进行,施肥量应符合当地农艺要求。单粒精密播种机和单粒免耕播种机种肥间距合格率应不小于90%。

      - 播种机具配置。

见表2。

- 表2 播种机具配置

| - 种子名称 | - 整地状况 | - 机具 |  | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 可实现功能 | - 名称 | - 标准值 |
| - 小麦 | - 深翻 | - 小麦复式播种机 | - 一次性完成施肥、旋耕（或者驱动耙）整地、开沟、播种、镇压作业 | - 各行排量一致性变异系数 | - ≤3.9% |
|  |  |  |  | - 总排量稳定性变异系数 | - ≤1.3% |
|  |  |  |  | - 种子破损率 | - ≤0.5% |
|  | - 旋耕整地或者深松联合整地 | - 小麦播种机 | - 一次性完成施肥、开沟、播种、镇压作业 | - 各行排量一致性变异系数 | - ≤3.9% |
|  |  |  |  | - 总排量稳定性变异系数 | - ≤1.3% |
|  |  |  |  | - 种子破损率 | - ≤0.5% |
| - 玉米 | - 未耕整 | - 玉米免耕精量播种机 | - 一次性完成秸秆切碎、破茬、开沟、施肥、播种、覆土、镇压作业（20cm＜种子粒距≤30cm） | - 机具通过性 | - 不堵塞或有轻度堵塞 |
|  |  |  |  | 粒距合格指数 | ≥80% |
|  |  |  |  | 重播指数 | ≤15% |
|  |  |  |  | 漏播指数 | ≤8% |
|  |  |  |  | 播深合格率 | - ≥80% |

    - 田间管理

      - 灌溉

        - 灌溉作业应根据气候条件、土壤墒情和小麦玉米生长需水规律按当地农艺要求进行。具体时间按下列要求：在小麦越冬期、拔节期、抽穗期、灌浆期和玉米拔节孕穗期、抽穗开花期和灌浆成熟期,应根据田间持水量情况适时灌溉。

        - 宜采用卷盘式喷灌机、桁架式喷灌机、水肥一体化滴灌设备等进行节水灌溉。

        - 灌溉机具配置。见表3。

- 表3 灌溉机具配置

| - 灌溉方式 | - 机具名称 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 喷灌 | - 卷盘式喷灌机 | - 有效喷洒幅宽 | - ≥规定值的98% |
|  |  | - 组合喷洒均匀度 | - ≥85% |
|  | - 圆形（中心支轴式）喷灌机 | - 喷水量 | - 50m3/h～240m3/h |
|  |  | - 末端压力 | - 0.1MPa～0.35MPa |
|  | - 平移式喷灌机 | - 喷水量 | - 80m3/h～350m3/h |
|  |  | - 末端压力 | - 0.1MPa～0.35MPa |
| - 滴灌 | - 水肥一体化设备 | - 设备启停正常率 | - 100% |
|  |  | - 阀门控制正常率 | - 100% |
|  |  | - 流量偏差 | - ≤5% |
|  |  | - EC值控制均匀度 | - ≥80% |
|  |  | - pH值控制均匀度 | - ≥80% |

      - 中耕施肥

        - 应根据地力基础和小麦、玉米产量目标确定肥料用量、时期及底追比例，宜采用测土配方施肥。

        - 在玉米拔节或大喇叭口期,采用高地隙中耕施肥机，进行中耕追肥作业。

        - 应根据小麦各期的长势情况，确定苗期、越冬期、返青期、拔节期、孕穗期的时间和追肥量。小麦起身拔节期追肥应根据肥料运筹方式，结合浇水，同步施肥。

        - 中耕施肥机具配置。见表4。

- 表4 中耕施肥机具配置

| - 机具名称 | - 可实现功能 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 中耕施肥机 | - 中耕、施肥 | - 碎土率 | - ≥85% |
|  |  | - 伤苗率 | - ＜3% |
|  |  | - 追肥深度 | - 5cm～10cm |
|  |  | - 施肥断条率 | - ≤4% |

    - 植保

        - 根据当地小麦、玉米生长各阶段病虫草害的发生规律，在苗期、穗期和花粒期合理选用农药品种及用量，采取综合防治措施进行防治作业。

        - 在小麦、玉米生育中后期，宜采用适宜规模化生产的自走式高架喷杆喷雾机或农用航空施药机械进行机械施药防治病虫害。

        - 小麦起身拔节期和抽穗期是病虫害防治的两个关键时期。在植保机具选择上，可采用机动喷雾机、背负式喷雾喷粉机、电动喷雾机、农业航空植保等机具。

        - 植保机具配置。见表5。

- 表5 植保机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  | - 标准值 |
| - 喷杆喷雾机 | - 喷雾量分布均匀性变异系数 |  | - ≤20% |
|  | - 喷头喷雾量变异系数 |  | - ≤15% |
| - 植保无人机 | - 喷雾量偏差 |  | - ≤5% |
|  | - 喷雾量均匀性变异系数 |  | - ≤40% |
|  | - 自主控制模式飞行精度 | - 偏航距（水平），m | - ≤0.5 |
|  |  | - 偏航距（高度），m | - ≤0.5 |
|  |  | - 速度偏差，m/s | - ≤0.5 |

    - 收获

      - 玉米进入完熟期,宜适时进行机械收获。玉米籽粒含水率不大于25%时，采用籽粒收获；玉米籽粒含水率大于25%时，采用果穗收获。玉米收获应根据当地的农艺要求和玉米长势合理选择收获机的割台高度、割台行距和工作档位。

      - 小麦进入蜡熟末期或完熟初期,籽粒含水率不大于25%时进行机械收获。收获作业应结合当地情况选带有秸秆粉碎及抛洒装置的联合收割机。

      - 收获机具配置。见表6。

- 表6 收获机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  |  | - 标准值 |
| - 玉米收获机 | - 总损失率 |  | - 果穗收获型 | - ≤3.5% |
|  |  |  | - 籽粒收获型 | - ≤4% |
|  | - 籽粒破碎率 |  | - 果穗收获型 | - ≤0.8% |
|  |  |  | - 籽粒收获型 | - ≤5% |
| - 玉米收获机 | - 果穗含杂率 |  |  | - ≤1% |
|  | - 籽粒含杂率 |  |  | - ≤2.5% |
| - 谷物联合收割机 | - 总损失率 | - 全喂入式 |  | - ≤1.2% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤3.0% |
|  | - 破碎率 | - 全喂入式 |  | - ≤1.0% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤0.5% |
|  | - 含杂率 | - 全喂入式 |  | - ≤2.0% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤2.0% |

    - 秸秆处理

      - 小麦、玉米收获后的秸秆应采用秸秆粉碎还田机或根茬粉碎还田机进行粉碎还田。

      - 秸秆回收宜选用秸秆打捆机。作业后要求地表干净、无散落秸秆。

      - 秸秆处理机具配置。见表7。

- 表7 秸秆处理机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  | - 标准值 |
| - 秸秆粉碎还田机 | - 玉米秸秆粉碎合格长度 |  | - ≤100mm |
|  | - 小麦秸秆粉碎合格长度 |  | - ≤150mm |
| - 秸秆粉碎还田机 | - 留茬平均高度 |  | - ≤80mm |
|  | - 秸秆粉碎长度合格率 |  | - ≥90% |
| - 根茬粉碎还田机 | - 灭茬深度 |  | - ≥7cm |
|  | - 根茬粉碎率 |  | - ≥90% |
| - 打捆机 | - 成捆率 | - 方捆机 | - ≥98% |
|  |  | - 圆捆机 | - ≥99% |

  - 证实方法

    - 记录

      - 耕整地机具配置

- 耕整地机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 作业幅宽 | - 作业速度 | - 作业效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 播种机具配置

- 播种机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 作业幅宽 | - 作业速度 | - 作业效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 灌溉机具配置

- 灌溉机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 喷洒幅宽 | - 喷洒均匀度 | - 灌溉效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 中耕施肥机具配置

- 中耕施肥机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 工作幅宽 | - 伤苗率 | - 施肥效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 植保机具配置

- 植保机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 喷幅 | - 喷头防滴性能 | - 喷量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 收获机具配置

- 收获机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 工作幅宽 | - 工作行数 | - 作业小时生产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 秸秆处理机具配置

- 秸秆处理机具配置应归档并管理以下信息：

| - 机具名称 | - 作业内容 | - 作业参数 | - 配套动力 | - 作业幅宽 | - 秸秆粉碎长度合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参考文献

[1] 关于印发《农机专业合作社示范章程》和《农机社会化服务作业合同》的通知（农办机[2007]33号）

[2] 农业部关于大力推进农机社会化服务的意见（农业部 2013.10.11）

[3] 关于印发《农机社会化服务指引（2022版）》的通知（农机化总站〔2022〕148号）