《黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范（征求意见稿）》编制说明

山东省农业机械科学研究院

2024年9月

《黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范（征求意见稿）》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等；

（一）、任务来源

本项目根据农业农村部农产品质量安全监管司下达的2024年农业国家和行业标准制修订项目计划（农质标函[2024]71号）进行标准制定，项目编号NYB-24021，项目名称“黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范”。项目承担单位为山东省农业机械科学研究院，项目计划起止时间为2024年4月至2024年12月。

（二）、制定背景

黄淮海地区包括北京、天津、山东的全部省区，河北及河南两省的大部分，以及江苏、安徽两省的淮北地区是我国小麦玉米的主要产区。

伴随农村土地使用权流转政策出台，农业用地在土地承包期限内，可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权，鼓励农民将承包的土地向专业大户、合作农场和农业园区等规模化组织流转。土地流转改革促进了土地集约化发展和农业规模化经营，驱动了规模化组织的协同合作发展，进一步为我国农业机械化进程提供良好机遇。同时，农业机械化的发展为土地流转、农业规模化经营提供了装备和技术支撑，特别是大中型先进农业机械在农业生产中广泛应用和推广，大幅度提升农业生产率，为农业生产规模经营和提高经济效益奠定了坚实基础。

近几年，随着小麦玉米全程机械化生产的逐步发展，小麦玉米规模化生产在整个小麦玉米种植方式中的占比呈稳步提高的趋势。农民将土地流转，由合作社进行规模化管理，成为黄淮海地区的小麦玉米生产的主要模式。农机合作社成为黄淮海地区小麦玉米规模化生产的实施主体，其作业质量、经营效益与其作业机具的配备密不可分，迫切需要根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况等作业需求和环境条件，建立完善黄淮海地区小麦玉米规模化生产技术规范，为农机合作社选择适合黄淮海地区小麦玉米规模化生产，且与各合作社规模相适应的耕整地、播种、灌溉、植保、田间管理以及收获等机具提供依据。

结合目前小麦玉米规模化生产发展对适宜机具的需求和当下我国小麦玉米规模化生产机具技术水平，已经具备制定黄淮海地区小麦玉米规模化生产技术规范的条件。通过制定本标准能够提高黄淮海地区小麦玉米规模化生产的技术与管理水平，提高小麦玉米规模化生产的质量与效益，为黄淮海地区小麦玉米规模化生产发展提供标准支撑。

目前相关国家标准、行业标准、地方标准依然是空白。小麦玉米规模化生产各环节机械化机具发展已比较成熟，为标准的立项可行性提供了客观条件。

（三）、起草过程

1.成立起草组、制定标准编制工作方案

计划下达后，按照项目任务的要求，由山东省农业机械科学研究院、农业农村部农业机械化总站、天津市武清区农业发展服务中心、山东奥龙农业机械制造有限公司、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、济宁中堃农业机械科技有限公司等单位成立了标准起草工作组，工作组由具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务、了解标准化工作且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，明确各阶段的工作重点和实施方法，确保标准起草工作在各阶段保质保量完成任务。

2.起草阶段

2024年6月起草工作组对黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外的技术资料。2024年7月经过大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，全面地总结和归纳，编制了黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备技术规范标准工作组讨论稿。

2024年8月、9月组织专家对标准中的主要内容进行多次研讨和认真修改。于2024年09月23日形成标准征求意见稿。

3.征求意见阶段

标准起草组正在就标准（征求意见稿）向标准制修订组织、高等院校、研究单位、应用单位等的专家及社会公众征求意见。

- 标准编制原则和主要内容及其制定依据

（一）、标准编制原则

本标准根据黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备现有产品的技术状况、工艺及设备水平、检测手段，较全面系统地规定了黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备的产品名称、主要功能、关键技术指标等，所确定的技术内容科学、合理、先进、适用，与相关标准协调一致，具体原则如下：

1.先进性和实用性结合的原则，既考虑黄淮海地区小麦玉米规模化生产的需要，使制定的标准符合目前黄淮海地区农机合作社的需要，又能促进产品技术水平和产品质量的不断提高。

2.协调性原则，本标准主要参考和引用了以下标准：

GB/T 34379-2017 玉米全程机械化生产技术规范

GB/T 24675.4-2021 保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙

GB/T 24675.5-2021 保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机

GB/T 24675.6-2021 保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机

GB/T 14225-2008 铧式犁

GB/T 20865-2017 免（少）耕施肥播种机

GB/T 21962-2020 玉米收获机械

GB/T 24677.1-2009 喷杆喷雾机 技术条件

GB/T 20790-2006 半喂入联合收割机 技术条件

JB/T 14291-2022 绞(卷)盘式喷灌机

JB/T 10295-2014 深松整地联合作业机

JB/T 6274.1-2013 谷物播种机 第1部分：技术条件

JB/T 7864-2013 中耕追肥机

JB/T 5117-2017 全喂入联合收割机 技术条件

NY/T 3891-2021 小麦全程机械化生产技术规范

NY/T 3484-2019 黄淮海地区保护性耕作机械化作业技术规范

NY/T 3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范

DG/T 016-2022 秸秆（根茬）粉碎还田机

DG/T 274-2022 水肥一体化设备

DG/T 043-2019 打（压）捆机

以上标准的引用保证了与相关标准的协调一致，标准文本结构符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

（二）、标准主要内容及其确定依据

本标准结合产品生产实际情况、发展需要以及检测机构的技术数据和信息，将标准的主要技术内容分为（耕整地、播种、田间管理、收获、秸秆处理、证实方法）等几个部分，主要内容如下：

1.耕整地

应根据种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择机械耕整地作业机具、方式与时间。

前茬小麦收获后，一般不进行整地作业；前茬玉米收获后，一般需要进行耕整地作业以达到小麦播种条件。

耕整地作业方式可根据农艺要求选择深翻、旋耕作业、深松联合作业等作业方式。

耕整地机具配置。见表1。

- 表1 耕整地机具配置

| - 耕整地作业方式 | - 机具名称 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 深翻 | - 犁 | - 碎土率 - （旱田耕作，≤5cm土块/%） | - ≥65%（犁体幅宽＞30cm） - ≥70%（犁体幅宽≤30cm） |
|  |  | - 耕深稳定性 | - ≤10% |
| - 旋耕 | - 旋耕机 | - 耕深 | - ≥8cm |
|  |  | - 耕深稳定性 | - ≥85% |
|  |  | - 碎土率 | - ≥60% |
| - 深松联合整地 | - 深松联合整地机 | - 耕深（深松） | - ≥25cm |
|  |  | - 耕深（整地） | - ≥8.0cm |
|  |  | - 耕深稳定性（深松） | - ≥80% |
|  |  | - 耕深稳定性（整地） | - ≥85% |
|  |  | - 碎土率 - （地表10cm内≤4cm土块） | - ≥60% |
| - 注：应重点考虑地表秸秆覆盖状况选择作业机具。 |  |  |  |

2.播种

根据品种特性、土壤肥力、水利条件、光照条件和地形等因素合理确定种植密度。具体行距、株距应结合当地农艺要求确定。

小麦采用条播机等行距条播,行距可根据当地农艺要求适当调整,中等行距为15cm,宽窄行在10cm～25cm。有条件的地区也可选用一次完成施肥、播种、镇压等联合作业的播种机作业。具备镇压功能的播种机完成镇压作业后应达到土壤表面无硬盖和龟裂裂纹。

玉米应在前茬小麦收获后及时免耕播种，并根据下茬小麦播种时间和玉米生育期控制玉米最晚播种时间。应采用播种行距为60cm等行距平作。玉米播种宜采用一次性完成秸秆切碎、破茬、开沟、施肥、播种、覆土、镇压等功能的免耕型精量播种机，免耕播种机应具有较强的秸秆防堵能力。

底肥应进行深施。可与播种作业同时进行,施肥量应符合当地农艺要求。单粒精密播种机和单粒免耕播种机种肥间距合格率应不小于90%。

播种机具配置。见表2。

- 表2 播种机具配置

| - 种子名称 | - 整地状况 | - 机具 |  | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 可实现功能 | - 名称 | - 标准值 |
| - 小麦 | - 深翻 | - 小麦复式播种机 | - 一次性完成施肥、旋耕（或者驱动耙）整地、开沟、播种、镇压作业 | - 各行排量一致性变异系数 | - ≤3.9% |
|  |  |  |  | - 总排量稳定性变异系数 | - ≤1.3% |
|  |  |  |  | - 种子破损率 | - ≤0.5% |
|  | - 旋耕整地或者深松联合整地 | - 小麦播种机 | - 一次性完成施肥、开沟、播种、镇压作业 | - 各行排量一致性变异系数 | - ≤3.9% |
|  |  |  |  | - 总排量稳定性变异系数 | - ≤1.3% |
|  |  |  |  | - 种子破损率 | - ≤0.5% |
| - 玉米 | - 未耕整 | - 玉米免耕精量播种机 | - 一次性完成秸秆切碎、破茬、开沟、施肥、播种、覆土、镇压作业（20cm＜种子粒距≤30cm） | - 机具通过性 | - 不堵塞或有轻度堵塞 |
|  |  |  |  | 粒距合格指数 | ≥80% |
|  |  |  |  | 重播指数 | ≤15% |
|  |  |  |  | 漏播指数 | ≤8% |
|  |  |  |  | 播深合格率 | - ≥80% |

3.田间管理

（1）.灌溉

灌溉作业应根据气候条件、土壤墒情和小麦玉米生长需水规律按当地农艺要求进行。具体时间按下列要求：在小麦越冬期、拔节期、抽穗期、灌浆期和玉米拔节孕穗期、抽穗开花期和灌浆成熟期,应根据田间持水量情况适时灌溉。

宜采用卷盘式喷灌机、桁架式喷灌机、水肥一体化滴灌设备等进行节水灌溉。

灌溉机具配置。见表3。

- 表3 灌溉机具配置

| - 灌溉方式 | - 机具名称 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 喷灌 | - 卷盘式喷灌机 | - 有效喷洒幅宽 | - ≥规定值的98% |
|  |  | - 组合喷洒均匀度 | - ≥85% |
|  | - 圆形（中心支轴式）喷灌机 | - 喷水量 | - 50m3/h～240m3/h |
|  |  | - 末端压力 | - 0.1MPa～0.35MPa |
|  | - 平移式喷灌机 | - 喷水量 | - 80m3/h～350m3/h |
|  |  | - 末端压力 | - 0.1MPa～0.35MPa |
| - 滴灌 | - 水肥一体化设备 | - 设备启停正常率 | - 100% |
|  |  | - 阀门控制正常率 | - 100% |
|  |  | - 流量偏差 | - ≤5% |
|  |  | - EC值控制均匀度 | - ≥80% |
|  |  | - pH值控制均匀度 | - ≥80% |

（2）.中耕施肥

应根据地力基础和小麦、玉米产量目标确定肥料用量、时期及底追比例，宜采用测土配方施肥。

在玉米拔节或大喇叭口期,采用高地隙中耕施肥机，进行中耕追肥作业。

应根据小麦各期的长势情况，确定苗期、越冬期、返青期、拔节期、孕穗期的时间和追肥量。小麦起身拔节期追肥应根据肥料运筹方式，结合浇水，同步施肥。

中耕施肥机具配置。见表4。

- 表4 中耕施肥机具配置

| - 机具名称 | - 可实现功能 | - 作业指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 名称 | - 标准值 |
| - 中耕施肥机 | - 中耕、施肥 | - 碎土率 | - ≥85% |
|  |  | - 伤苗率 | - ＜3% |
|  |  | - 追肥深度 | - 5cm～10cm |
|  |  | - 施肥断条率 | - ≤4% |

（3）.植保

根据当地小麦、玉米生长各阶段病虫草害的发生规律，在苗期、穗期和花粒期合理选用农药品种及用量，采取综合防治措施进行防治作业。

在小麦、玉米生育中后期，宜采用适宜规模化生产的自走式高架喷杆喷雾机或农用航空施药机械进行机械施药防治病虫害。

小麦起身拔节期和抽穗期是病虫害防治的两个关键时期。在植保机具选择上，可采用机动喷雾机、背负式喷雾喷粉机、电动喷雾机、农业航空植保等机具。

植保机具配置。见表5。

- 表5 植保机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  | - 标准值 |
| - 喷杆喷雾机 | - 喷雾量分布均匀性变异系数 |  | - ≤20% |
|  | - 喷头喷雾量变异系数 |  | - ≤15% |
| - 植保无人机 | - 喷雾量偏差 |  | - ≤5% |
|  | - 喷雾量均匀性变异系数 |  | - ≤40% |
|  | - 自主控制模式飞行精度 | - 偏航距（水平），m | - ≤0.5 |
|  |  | - 偏航距（高度），m | - ≤0.5 |
|  |  | - 速度偏差，m/s | - ≤0.5 |

4.收获

玉米进人完熟期,宜适时进行机械收获。玉米籽粒含水率不大于25%时，采用籽粒收获；玉米籽粒含水率大于25%时，采用果穗收获。玉米收获应根据当地的农艺要求和玉米长势合理选择收获机的割台高度、割台行距和工作档位。

小麦进入蜡熟末期或完熟初期,籽粒含水率不大于25%时进行机械收获。收获作业应结合当地情况选带有秸秆粉碎及抛洒装置的联合收割机。

收获机具配置。见表6。

- 表6 收获机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  |  | - 标准值 |
| - 玉米收获机 | - 总损失率 |  | - 果穗收获型 | - ≤3.5% |
|  |  |  | - 籽粒收获型 | - ≤4% |
|  | - 籽粒破碎率 |  | - 果穗收获型 | - ≤0.8% |
|  |  |  | - 籽粒收获型 | - ≤5% |
| - 玉米收获机 | - 果穗含杂率 |  |  | - ≤1% |
|  | - 籽粒含杂率 |  |  | - ≤2.5% |
| - 谷物联合收割机 | - 总损失率 | - 全喂入式 |  | - ≤1.2% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤3.0% |
|  | - 破碎率 | - 全喂入式 |  | - ≤1.0% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤0.5% |
|  | - 含杂率 | - 全喂入式 |  | - ≤2.0% |
|  |  | - 半喂入式 |  | - ≤2.0% |

5.秸秆处理

小麦、玉米收获后的秸秆应采用秸秆粉碎还田机或根茬粉碎还田机进行粉碎还田。

秸秆回收宜选用秸秆打捆机。作业后要求地表干净、无散落秸秆。

秸秆处理机具配置。见表7。

- 表7 秸秆处理机具配置

| - 机具名称 | - 作业指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称 |  | - 标准值 |
| - 秸秆粉碎还田机 | - 玉米秸秆粉碎合格长度 |  | - ≤100mm |
|  | - 小麦秸秆粉碎合格长度 |  | - ≤150mm |
| - 秸秆粉碎还田机 | - 留茬平均高度 |  | - ≤80mm |
|  | - 秸秆粉碎长度合格率 |  | - ≥90% |
| - 根茬粉碎还田机 | - 灭茬深度 |  | - ≥7cm |
|  | - 根茬粉碎率 |  | - ≥90% |
| - 打捆机 | - 成捆率 | - 方捆机 | - ≥98% |
|  |  | - 圆捆机 | - ≥99% |

（三）、解决的主要问题

本标准为首次制定。制定过程中充分纳入和反应了当今黄淮海地区小麦玉米规模化生产的先进技术成果，解决了面向黄淮海地区小麦玉米规模化生产的农机合作社机具配置无规范可依的问题，保证标准的有效供给，为黄淮海地区小麦玉米规模化生产的推广应用提供技术支撑。

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；

（一）试验验证的分析、综述报告

本标准拟于2024年9月～10进行验证工作。分别选择不同机具机械化作业要求进行验证。保证标准技术参数的准确性，提升标准的可操作性。

（二）技术经济论证

本标准用于指导相关单位开展黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具配备。采用该标准，黄淮海地区小麦玉米规模化生产，提高作业效率，减少劳动用工，提高作业质量，提升规模农业机械化水平。

（三）预期经济效益、社会效益和生态效益

本标准的颁布实施将产生良好的经济效益和社会效益。技术人员可以参照本标准，制定本地区的规模机械化配套方案，配置各阶段的机械化设备，提高作业效率，减少劳动用工，提高机械化水平。参照各阶段的机械化作业要求，可以提高机械作业质量，促进作物更好生长，进而提升黄淮海地区小麦玉米种植的经济效益。残茬处理后转化为肥料循环利用，可减少环境污染。黄淮海地区小麦玉米各阶段实现规模化机械化作业后，可比现有作业节省20%以上的劳动力投入，降低人工成本、减轻劳动强度，提高生产效率，为黄淮海地区小麦玉米规模化生产的推广应用提供技术支撑。

本标准为黄淮海地区农机合作社选用小麦玉米规模化生产机具提供了有力的技术支撑，为配置黄淮海地区小麦玉米规模化生产机具提供了依据，有利于黄淮海地区小麦玉米规模化生产的进一步推广。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

没有涉及到国际、国外同类标准。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因；

未检索到可参考的国际同类标准，故未采用国际标准进行起草。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系；

本标准不存在与有关现行法律法规、强制性标准、相关标准的冲突或矛盾，本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

本标准在制定过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明；

本标准没有涉及专利的情况。

- 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个黄淮海地区的农机合作社、制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获得本文件文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

可以针对标准使用的不同对象，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

通过本标准的贯彻实施能帮助黄淮海地区农机合作社选用小麦玉米规模化生产机具。

- 其他应当说明的事项

无