NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX —XXXX

颗粒播撒无人驾驶航空器 作业质量

Operating quality for particle seeding UAVS

（征求意见稿）

20XX - ××-××发布

20XX- ×× –××实施

中华人民共和国农业农村部 发布

ICS65.060.50

B91

前  言

本文件按GB /T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC201/SC2）归口。

本文件起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、XXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXX。

颗粒播撒无人驾驶航空器 作业质量

- 范围

本文件规定了颗粒播撒无人驾驶航空器的作业质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于颗粒播撒无人驾驶航空器（以下简称播撒航空器）播撒作业的质量评定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4401.1-2008 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 4407.2  经济作物种子 第2部分：油料类

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T16418-2008  颗粒系统术语

GB/T 20346.1-2021 	施肥机械 第1部分：全幅宽撒肥机

GB/T 21633-2020掺混肥料（BB肥）

GB/T24891 复混肥料粒度的测定

GB/T 25418-2022 水稻直播机

NY/T 3881-2021 遥控飞行播种机  质量评价技术规范

- 术语与定义

NY/T 3881遥控飞行播种机 质量评价技术规范界定的术语和定义适用于本文件。

  - 颗粒播撒无人驾驶航空器

颗粒播撒无人驾驶航空器是指用来播撒颗粒化肥及油菜、水稻种子的无人飞机，也叫遥控飞行播种机。

- 作业质量要求

  - 作业条件

    - 机具

播撒航空器应符合NY/T3881的规定。

    - 操控员

操控员应经过专业的培训，取得操控农用无人驾驶航空器作业的资质。

    - 颗粒物料

      - 颗粒肥料应符合GB/T 21633-2020的规定。

      - 油菜种子应符合GB4407.2的规定。

      - 水稻种子应符合 GB4401.1的规定。

    - 环境条件

      - 试验环境应无雨、少露、气温在5℃~35℃，风速不大于5m/s。

      - 试验地周边环境应开阔无遮挡；田地周边应无强的电磁干扰；多机作业时，应避免电台频率重叠；使用网络RTK时，应当确保当地网络信号良好。选择早、晚天气较为适宜。

      - 地块平整，土壤表层应疏松细碎，上虚下实，无障碍物。播撒水稻时，田间应松软，不能有积水。

      - 试验前，应对田块的面积、坡度、土壤类型、含水率、土壤坚实度、干土层厚度等进行测定。

      - 试验测定区长度应在50m以上，两端预备区不小于10m，宽度不小于所试验播撒航空器工作幅宽的5倍。

      - 机手应按当地农艺要求和使用说明书规定调整和使用播撒航空器。

  - 作业质量指标

    - 在满足规定的作业条件下，播撒航空器撒播作业质量应符合表1的规定。

表1 撒播作业质量指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |  |  | 检测方法对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒肥 | 种 |  |  |
|  |  |  | 油菜 | 水稻 |  |
| 1 | 播撒量准确性 | ≤8% | ≤5% | ≤5% | 5.2 |
| 2 | 播撒量稳定性变异系数 | ≤5% | ≤2.6% | ≤2.6% | 5.3 |
| 3 | 种子破损率 | / | ≤0.4% | ≤0.8% | 5.4 |
| 4 | 播撒量均匀性变异系数 | ≤30% | ≤30% | ≤30% | 5.6 |

    - 在满足规定的作业条件下，播撒航空器水稻种条播作业质量应符合表2的规定。

表2 水稻种条播作业质量指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 检测方法对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 播撒量准确性 | ≤5% | 5.2 |
| 2 | 播撒稳定性变异系数 | ≤2.6% | 5.3 |
| 3 | 种子破损率 | ≤0.8% | 5.4 |
| 4 | 各行播撒量一致性变异系数 | ≤5% | 5.5 |
| 5 | 播撒均匀性变异系数 | ≤45% | 5.6 |

- 检测方法

  - 试验条件测定

    - 按照GB/T 5262的规定测定温度、湿度、大气压力、海拔、风速等气象条件。

    - 试验用肥料粒度按GB/T24891规定的方法进行测定，对肥料容积质量、含水量、自然休止角进行测定，并记录所有测定参数。

    - 试验用种子按对试验用种子尺寸特征（形状和颗粒轮廓）、净度（杂质、坏种和破损种子的百分数）、千粒重（百粒重）以及该批种子的含水量等物理特征进行测定。

    - 试验用仪器设备应经过计量检定或校准，应在有效期内。前茬作物土壤耕作的深度，土层状况，土壤结构(如土层的垂直断面所示的土块分布和尺寸)，播深处的含水量和温度，应记入试验报告中。

  - 播撒量准确性测试

    - 播撒量准确性试验时应分别进行静态试验和动态试验。静态试验是指播撒航空器不起飞的状态下进行试验，用于测试排种器每分钟排种量；动态试验是指播撒航空器在正常作业状态下进行试验，用于测试亩播撒量。

    - 静态试验方法：按使用说明书的规定试验前将种子(肥料)装入种子(肥料)箱，不应使种子(肥料)压实。按明示排种量最大值和最小值进行排种（肥）测试，各测三次，测试2min，计算播撒量q，取均值。

- …………………………………………………… (1)

- q-播撒量，kg/min；

- m1-测试前装入种箱的种子或肥料的质量，kg；

- m2-测试后种箱中剩余种子或肥料的质量，kg。

    - 动态试验方法：选好测区，测量测区面积S。按使用说明书的规定调试好播撒航空器，将种子(肥料)装入种子(肥料)箱，设定亩播撒量，用秤称好装入种箱的种子或肥料的质量，并记录为m1。播撒航空器按设定航线进行作业，每架次均测量装入的质量m1i，作业结束时，称量种子(肥料)中剩余的种子或肥料的质量为m2 ,计算该测区加入种子(肥料)箱中的种子或肥料总质量为m1总，减去m2，即为该测区使用种子或肥料的总质量。使用式(1)计算亩播撒量：

…………………………………………………… (2)

- Q-亩播撒量，kg/亩；

- m1-装入种箱的种子或肥料的质量，kg；

- m2-种箱中剩余种子或肥料的质量，kg；

- S-播撒面积，kg。

  - 播撒量稳定性变异系数测试

    - 按使用说明书的规定调试好播撒航空器，将种子(肥料)装满种子(肥料)箱，用秤称得其起飞重量，并记录为m。按预先设定好作业速度、作业高度、亩播撒量及航线进行飞行作业。

    - 向种箱中装满种子或肥料，用秤称得此时播撒航空器起飞重量m1。起飞作业，播撒开始1min时，手动停止播撒并返航，用秤称出此时飞机的重量m2，计算m1- m2,得出播撒量X1。

    - 分别种箱中装约额定容量的4/5、3/5、2/5、1/5的物料，重复5.3.2试验4次，测试播撒量Xi。若播撒时间不够1min,按实测播撒时间进行计算。

    - 按公式（3）～（5）计算播撒量稳定性变异系数。

- X=i=1nXin 	…………………………………………………… (3)

- S=i=1n(X−Xi)2n-1………………………………………………(4)

- CV=SX×100％……………………………………………(5)

式中：

X ——播撒量平均值，单位为克/分钟（g/min）；

Xi ——第i次测试播撒量，单位为克/分钟（g/min）；

n  ——测试次数；

S ——播撒量标准差；

CV ——播撒量稳定性变异系数。

  - 种子破损率测试

按NY/T 3881-2021中的7.3.6规定的方法测定。

  - 各行播撒量一致性变异系数测试（适用于条播）

按NY/T 3881-2021中的7.3.4.3规定的方法测定。

  - 播撒量均匀性变异系数测试

    - 播撒航空器种箱中加注额定容量试验物料，以当地农艺要求设定作业参数，并进行播撒作业。

    - 肥料试验收集器按GB/T20346.1-2021中条款4.6规定要求。

    - 播撒均匀性试验（适用于撒播）

在播撒试验区内，如图1所示布置收集器，将收集器在飞播机预设飞行航线的垂直方向连续排列布置，收集器布置长度为最大有效播幅宽度的两倍，共3排，每两排间距为5 m。对每个播幅宽度内所有收集器中的颗粒物料进行称重或计数，参考公式（3）～（5）计算播种均匀性变异系数。

- 撒播作业均匀性变异系数试验示意图

    - 播撒均匀性试验（适用于条播）

      - 播撒航空器调试好，装满试验物料，按当地农艺要求预设好作业参数，在条播试验区内，起飞作业，飞行一条航线后，手动降落。

      - 按第一条航线落种情况，在第二条航线上如图2所示连续排列布置收集器，至少测定6行，左、中、右各2行，少于6行的全测，每行的测定长度不小于10 m。沿长度方向将收集器按每100 cm分段，分别抽取每段开始的30cm长度，对播下的种子进行计数测量，并记录每段含有的种子数，按式（3）～（5）计算播撒均匀性变异系数。

- 条播作业均匀性变异系数试验示意图

- 检验规则

  - 作业质量考核项目

作业质量考核项目应符合表3的规定。

- 表3作业质量考核项目表

| 序号 | 考核项目 |
| --- | --- |
| 1 | 播撒量精准性 |
| 2 | 播撒量稳定性变异系数 |
| 3 | 种子破损率 |
| 4 | 播撒均匀性变异系数 |
| 5 | 各行播撒量一致性变异系数 |

  - 判定规则

对所有的考核项目进行逐项考核。项目全部合格，则判定作业质量为合格，否则为不合格。

_____________________________