马铃薯拌种机

（征求意见稿）

河北省农业机械鉴定总站  宋兴龙

电话：13333217630

邮箱：1024463790@qq.com

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX—XXXX

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 机型大小划分	2

4.4 机型涵盖	2

4.5 生产量和销售量	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	6

附录A（规范性）产品规格表	8

附录B（规范性）用户调查表	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

马铃薯拌种机

- 范围

本大纲规定了马铃薯拌种机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于马铃薯拌种机（以下简称拌种机）的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

马铃薯拌种机

马铃薯种植前用液态或固态拌种剂对马铃薯种薯进行拌种的机具。

拌种不合格种薯

拌种后种薯表面未包敷拌种剂面积大于1 cm2的薯块。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户累计作业时间应不少于100 h，数量为大型机5户，中、小型机10户）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台，用于鉴定。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

当存在机型涵盖情况时，每种涵盖机型由制造商各提供样机1台。

  - 机型大小划分

按纯工作小时生产率a划分机型大小，见表1。

- 机型大小划分

| 机型类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯工作小时生产率a，（t/h） | a≥10 | 10＞a≥5 | a＜5 |

  - 机型涵盖

对结构型式、液泵类型、搅拌部件型式、进料机构型式、出料机构型式、接料机构型式相同的拌种机按机型类型划分单元。对鉴定单元进行鉴定时，申报单元内纯工作小时生产率最大的机型为主机型，其他机型为涵盖机型。涵盖机型只进行产品一致性检查。大型拌种机不进行涵盖。

  - 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。涵盖机型产品的产销量不作要求。

- 生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥6 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥11 | ≥10 |

  - 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 初次鉴定

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 纯工作小时生产率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 5 | 配套电机数量 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套电机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 液泵类型 | 一致 | 核对 |
| 8 | 药液桶容积 | 一致 | 核对 |

- 表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 药粉桶容积 | 一致 | 核对 |
| 10 | 搅拌部件型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 搅拌部件尺寸 | 允许偏差为5% | 测量（直径×长） |
| 12 | 进料机构型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 出料机构型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 接料机构型式 | 一致 | 核对 |
| 注：检查项目按机型的实际情况进行，不适用的项目填“/”。 |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

    - 安全防护

      - 外露传动件、旋转部件应有防护装置，防护装置应牢固、可靠。

      - 电气控制设备应具有防热、防潮、防尘、防意外触电保护措施。移动、打开和拆卸设备应使用专用钥匙或工具。金属壳应有接地装置。

      - 电气线路的连接应正确、可靠、无漏电，其布置不能接触发热部件。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。

    - 安全信息

      - 对操作人员容易产生危险或有潜在危险的电气控制设备、外露传动件等危险部位应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

      - 电气控制设备操作开关处应有说明用途的文字或符号。

      - 应在醒目位置标明物料输送方向及主要旋转件的转向。

      - 使用说明书中应有安全注意事项和对操作人员的要求，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

    - 安全性能

      - 噪声

噪声测试与性能试验同时进行。拌种机周围不应有大的噪声反射物，实测噪声值与背景噪声值之差不小于10 dB(A)。

测试时将声级计置于A计权慢档，传声器面向噪声源，在距进料口、出料口机体表面1.0 m、离地高度1.5 m的位置处测量噪声值，每个位置测3次，计算其平均值，取其中最大值作为测试结果。

      - 绝缘电阻

电气控制设备应有良好的绝缘性能，使用绝缘电阻测试仪500 V档位测量时，电机、电气控制设备对地绝缘电阻应不小于20 MΩ。

    - 判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足表4要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围进行性能试验。

    - 评价内容

评价内容包括纯工作小时生产率、种薯破损率、拌种合格率等作业性能和对拌种剂类别、种薯大小、种薯形状、种薯含杂等不同条件的适用能力。

    - 作业性能试验

      - 试验条件

试验场地应满足样机试验要求，根据使用说明书规定选定工作电压；样机技术状态符合使用说明书要求，操作人员技术熟练；分别测定试验开始和结束时的环境温度、湿度，取范围值。

试验用液态拌种剂应为适宜马铃薯拌种的常用拌种剂（可选用带有颜色便于观察的水代替），试验用种薯应符合使用说明书要求，记录拌种剂名称、种薯名称；随机选取3次，每次选取3块种薯分别测定种薯质量、外形尺寸（长×宽×高），取平均值；随机选取种薯3次，每次选取种薯100块，拣出破损种薯（芽眼脱落的种薯），按公式（1）计算试验前种薯破损率，取平均值。

Pq=Nq100×100%     …………………………………（1）

式中：

Pq——试验前种薯破损率；

Nq——试验前破损种薯块数，单位为块；

Nzq——试验前种薯总块数，单位为块。

      - 试验方法

- 种薯破损率

样机正常运转后，在不加拌种剂的工况下，在出料口随机接取3次种薯，每次取样种薯100块，拣出破损种薯，按公式（2）计算试验后种薯破损率，取3次测试结果平均值作为试验结果。

Ph=Nph100×100%     …………………………………（2）

式中：

Ph——试验后种薯破损率；

Nph——试验后破损种薯块数，单位为块；

Nzh——试验后种薯总块数，单位为块。

按公式（3）计算种薯破损率。

P=Ph−Pq        …………………………………（3）

式中：

P——种薯破损率。

- 纯工作小时生产率

在拌种机正常工作状况下，药种比按实际生产配比进行拌种，在出料口随机接取3次种薯并称重，每次取样时间30 s，按公式（4）计算纯工作小时生产率，取3次测试结果平均值作为试验结果。

E=G30×3.6       …………………………………（4）

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

G——接取种薯质量，单位为千克（kg）。

- 拌种合格率

在拌种机正常工作状况下，在出料口随机接取3次种薯，每次取样种薯50块，拣出拌种不合格种薯，按公式（5）计算拌种合格率，取3次测试结果平均值作为试验结果。

B=Nz−NbNz×100%   …………………………………（5）

式中：

B ——拌种合格率；

Nb——拌种不合格种薯块数，单位为块；

Nz——取样种薯总块数，单位为块。

    - 适用性用户意见调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

    - 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

      - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如电机、搅拌器、传动轴、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按公式（6）计算有效度。

K=TzTz+Tg×100%  …………………………………（6）

式中：

K——有效度；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（7）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20     …………………………………（7）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值。

    - 判定规则

      - 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 噪声 | dB(A) | ≤85 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
| 适用性评价 | 1 | 纯工作小时生产率 |  | t/h | ≥企业明示值 |
|  | 2 | 种薯破损率 |  | / | ≤1% |
|  | 3 | 拌种合格率 |  | / | ≥95% |
|  | 4 | 适用性用户意见 |  | / | 调查结果为“好”和“中”占比不低于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

    - 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

    - 涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 纯工作小时生产率 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 配套电机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 配套电机额定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 7 | 液泵类型 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 药液桶容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 9 | 药粉桶容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 10 | 搅拌部件型式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 搅拌部件尺寸 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 12 | 进料机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 出料机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 接料机构型式 | 不允许变化 | / | / |

  - 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表5的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

  - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | （卧式、立式） |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 纯工作小时生产率 | t/h |  |
| 5 | 配套电机数量 | 台 |  |
| 6 | 配套电机额定功率 | kW |  |
| 7 | 液泵类型 | / | （计量泵、蠕动泵等） |
| 8 | 药液桶容积 | L |  |
| 9 | 药粉桶容积 | L |  |
| 10 | 搅拌部件型式 | / | （滚筒式、搅龙式等） |
| 11 | 搅拌部件尺寸 | mm |  |
| 12 | 进料机构型式 | / | （输送带式等） |
| 13 | 出料机构型式 | / | （输送带式等） |
| 14 | 接料机构型式 | / |  |
| 注1：工作状态指在硬化检测场地上的实际作业状态。 注2：因机具结构不同，不适用的项目填“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                        （公章）                                年   月   日

（规范性）

用户调查表

调查单位：                        调查人：              调查日期：         年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  | 总作业时间 |  |  | h |  |
| 适用性用户意见 | 拌种剂类别的适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 种薯大小的适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 种薯形状的适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 种薯含杂的适用情况 | £好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ |  | □中［3］ | □较差［2］ |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 注2：故障类别由鉴定人员根据故障情况填写。 注3：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码；调查方式为信息化手段时，应注明具体方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |