捡袋装车机

（征求意见稿）

联系人：封伟

联系电话：13785205926

邮箱：313992639@QQ.com

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T ×××—××××

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 机型涵盖和机型配置	2

4.4 生产量和销售量	2

4.5 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	5

5.4 可靠性评价	7

5.5 综合判定规则	7

6 产品变更	8

附录A（规范性）产品规格表	10

附录B（规范性）用户调查表	11

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

捡袋装车机

- 范围

本大纲规定了自走式捡袋装车机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式捡袋装车机（以下简称捡装机）以下简称的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 捡袋装车机

将装有农产品的袋从地面捡起、升运、装车的机械

  - 袋

农产品经人工分拣、收集后装入捆扎完好的编织袋。

漏捡

在捡拾过程中，捡拾机构未捡起的袋。

损失

在升运过程中，掉落的袋。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应工作不少于作业1个季节，数量为5户）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）、d)项材料。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种涵盖机型由制造商各提供样机1台。

  - 机型涵盖和机型配置

    - 机型涵盖

      - 结构型式、捡拾机构型式相同的机型符合下列一项或多项条件的，可以进行涵盖。

- 驾驶室配置型式由高到低可分为：封闭驾驶室、普通驾驶室、简易驾驶室或无驾驶室,高配置机型可以涵盖低配置机型，带驾驶室的机型可以涵盖不带驾驶室的机型；

- 四轮驱动机型可以涵盖两轮驱动机型。

      - 依据被涵盖机型的产品规格表，对样机进行一致性检查，4.3.1.1中a)情形被涵盖机型按进行噪声性能试验，4.3.1.1中b)情形被涵盖机型按进行制动性能试验。

    - 机型配置

配置两种及以上驱动方式的机型，优先以液压驱动机型进行试验鉴定，对其他驱动型式进行一致性检查，并进行制动性能试验。

  - 生产量和销售量

申请初次鉴定产品的生产量不少于10台、销售量不少于6台。

  - 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 初次鉴定

  - 一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 表1　一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |

- 表1　一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 3 | 配套发动机标定功率/额定净功率 | 一致 | 核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配套发动机标定转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 6 | 捡拾机构型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 捡拾机构最大工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（捡拾机构左右轴中心线间距离） |
| 8 | 升运机构布置位置 | 一致 | 核对 |
| 9 | 升运机构型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 升运机构工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 11 | 装车最大高度 | 允许偏差为3% | 测量（升运机构最高端到地面的垂直距离） |
| 12 | 最小离地间隙 | 允许偏差为3% | 测量（行走部件以外的刚性结构部件最低点到地面的垂直距离） |
| 13 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 变速机构型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 驱动型式 | 一致 | 核对 |
| 16 | 驱动方式（前/后） | 一致 | 核对 |
| 17 | 制动器型式（前/后） | 一致 | 核对 |
| 18 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 19 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 20 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 21 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 22 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 23 | 履带节距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 24 | 履带节数 | 一致 | 核对 |
| 25 | 履带宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 26 | 履带轨距 | 允许偏差为3% | 测量（左、右履带中心面之间的距离） |
| 注1:整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，捡拾机构置于安全卡锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 注2：发动机标定功率应小于等于型式核准时和额定净功率 |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

    - 安全防护

      - 各链条、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等操作者能意外触及的部位应有安全防护装置。防护装置涂漆颜色应区别于整机涂色；对暴露在外高压管路（金属管路及低压管路除外）应有防护装置。

      - 捡拾机构在运输状态应有锁定装置。

      - 进入升起的部件下方进行维护和保养时，应设置机械支撑机构或液压锁定装置。

      - 进入操作者工作位置的扶手和梯子。

- 门道梯子两侧应设置扶手，以确保操作者与机器始终保持三处接触；

- 扶手的横截面尺寸25 mm～35 mm，除连接处外，扶手的后侧放手间隙≥50 mm；

- 梯子脚踏板应防滑；

- 脚踏板宽度≥300 mm，梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封闭板的≥200 mm；

- 最低一级梯子踏板离地高度≤550 mm。

      - 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位，钣金件不应有尖角和锐棱。

      - 捡装机的熄火装置有效，操作者在座位上能实现起动和熄火。

      - 带有驾驶室的捡装机，驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口（含驾驶室门道），紧急出口横截面应至少能包容1个640 mm×440 mm的椭圆；驾驶室前挡风玻璃应有3C标志；使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

      - 捡装机燃油箱的周围零部件不应有尖锐凸起物和锐边；燃油箱的安装位置与排气管之间的距离应不小于300 mm或设置有效的隔热装置。

      - 捡装机排气管位置和方向避开驾驶员或其他操作者，消声器、排气管应设置隔热防护装置。

      - 捡装机电器线路的应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。

      - 捡装机蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。

      - 捡装机应有前照灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业照明灯2只、1只照向捡拾区、1只照向装车区；还应安装倒车报警器或监视装置、行走喇叭，每侧应安装后视镜各1只。

    - 安全信息

      - 安全警示标志

安全警示标识应满足如下要求：

- 捡拾机构、输送（升运）机构、驾驶室、排气管、加油口等以及对操作者存在危险部位的明显位置处应设置永久性安全警示标志；

- 安全警示标志应符合GB 10396的规定，且应在产品使用说明书中复现，并明确其设置位置；

- 在任意状态下若有工作部件超过4 m高，在其附近明显位置上应设置防止高压线缠绕的安全警示标志；

- 捡装机后部及侧面应安装示廓反射器或粘贴反光标识。

      - 安全使用说明

使用说明书中应有安全操作注意事项，至少应有：

- 动力源停机装置操作要领及使用方法；

- 捡拾机构位置处会出现剪切危险的提示；

- 锁定装置、支撑机构的使用方法；

- 作业时禁止打开防护装置，维修、保养时必须停机操作；

- 蓄电池的维护和更换信息；

- 捡装机运输和作业时最高点与电线之间保持有效安全距离，避免刮碰，防止触电；

- 严禁操作人员酒后、带病或过度疲劳时作业。

    - 安全性能

      - 制动性能

5.2.3.1.1  行车制动[履带式机型不适用]

试验路面应为干燥平坦的硬路面，自走轮式机型收起输送机构，燃油箱加满，轮胎气压符合使用说明书规定。试验时，以20 km/h（19 km/h～21 km/h）初速度（如最高行驶速度达不到20 km/h，则以最高行驶速度为初速度），进行冷态紧急制动，测试其行车制动距离，往返各1次，取平均值，在制动过程中后轮不应翘起。

5.2.3.1.2  驻车制动

自走轮式机型在20%的试验坡道、自走履带式机型在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5 min。上下坡方向各1次。

      - 耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。配置简易驾驶室或无驾驶室机型测试时，离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10 dB(A)。

测试时，关闭驾驶室门窗，发动机在额定转速下运转，工作部件全部空运转。驾驶员身高175 cm±5 cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A 计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3次连续测量的读数差应在3 dB（A）以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

    - 判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足表5要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，选取有代表性作业条件的地块进行性能试验。

    - 评价内容

评价内容包括漏捡率、损失率作业性能和适用性用户意见。

    - 作业性能试验

      - 试验条件

- 试验场地应选择在适合捡装机作业的田块进行，地势应平坦、无障碍物。试验场地内袋的数量应满足5.3.3.3要求。袋状态应捆扎完好。

- 田间调查：记录农产品种类、袋材质、土壤质地；袋的质量应符合捡装机说明书适用范围，连续测量10个袋的尺寸、质量，结果取平均值。

- 在试验开始和结束时测定环境温度与相对湿度各1次，取其范围值。

      - 样机状态

试验样机技术状态应符合产品说明书要求，驾驶员的技术应熟练，试验过程中不应更换驾驶员。

      - 试验方法

在使用说明规定的作业速度下，测定漏捡率、损失率。

- 作业速度

在试验过程中内选定50 m,测定作业通过的时间，按公式（1）计算作业速度。

v=3.6×lt      …………………………………（1）

式中：

v——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

l——测区长度，单位为米（m）；

t——通过测区的时间，单位为秒（s）。

- 漏捡率

在试验过程中连续测定不少于100个袋，记录捡拾过程中漏捡的袋数量，按式（2）计算。

S=WJW×100%       …………………………………（2）

式中：

S——漏捡率；

WJ——漏捡的袋数量，单位为个。

W——测定的袋总数量，单位为个。

- 损失率

在测定漏捡率的同时，记录在升运过程中损失的袋数量，按式（3）计算。

S=WsW−WJ×100%       …………………………………（3）

式中：

S——损失率；

WS——损失的袋数量，单位为个。

    - 适用性用户意见调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

    - 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表3要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

      - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如发动机、传动箱、离合器、捡拾机构、输送机构、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按公式（4）计算有效度。

K=TzTz+Tg×100%  …………………………………（4）

式中：

K——有效度；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（5）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20     …………………………………（5）

式中：

S——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值。

    - 判定规则

      - 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

- 表2　综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 |  |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | m | 制动距离≤6 |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | 封闭式驾驶室≤85； 普通式驾驶室≤93； 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |
| 适用性评价 | 1 | 漏捡率 |  |  | / | ≤2% |

- 表2　综合判定（续）

| 适用性评价 | 2 | 损失率 | / | ≤3% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”占比不低于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

    - 一级指标符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表3。

- 表3　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 配套发动机标定功率/额定净功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 配套发动机标定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 5 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 6 | 捡拾机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 捡拾机构工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 升运机构布置位置 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 升运机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 升运机构工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 装车最大高度 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 12 | 最小离地间隙 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 13 | 驾驶室型式 | 允许变化 | / | 按5.2.3.2条规定进行试验确认或提供符合5.2.3.2条规定的制动性能和噪声检验报告 |
| 14 | 变速机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 驱动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 驱动方式（前/后） | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 制动器型式（前/后） | 允许变化 | / | 按5.2.3.1条规定进行试验确认或提供符合5.2.3.1条规定的制动性能和噪声检验报告 |
| 18 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 19 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 20 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 21 | 导向轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 驱动轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 履带节距 | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 履带节数 | 允许变化 | 变化幅度≤5%，不允许变小 | / |
| 25 | 履带宽度 | 允许变化 | 不允许变小 | / |
| 26 | 履带轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10%，不允许变小 | / |

  - 产品结构和特征参数的变更符合表3要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级，未列入表3的其他结构和特征参数，企业可自主变更 。

  - 表3中允许变化但需检查确认的，企业按相关规定申报变更。

  - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表3要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | £自走轮式 £自走履带式 |
| 3 | 配套发动机标定功率/额定净功率 | kW |  |
| 4 | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
| 5 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 6 | 捡拾机构型式 | / |  |
| 7 | 捡拾机构最大工作幅宽 | mm |  |
| 8 | 升运机构布置位置 | / |  |
| 9 | 升运机构型式 | / |  |
| 10 | 升运机构工作幅宽 | mm |  |
| 11 | 装车最大高度 | mm |  |
| 12 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 13 | 驾驶室型式 | / | □无 □简易式 □普通式 □封闭式 |
| 14 | 变速机构型式 | / |  |
| 15 | 驱动型式 | / | □两驱 □四驱 □其他 |
| 16 | 驱动方式（前/后） | / | 前：□液压驱动 □机械驱动 □机械+液压驱动 □其他 后：□液压驱动 □机械驱动 □机械+液压驱动 □其他 |
| 17 | 制动器型式（前/后） | / |  |
| 18 | 轴距 | mm |  |
| 19 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 20 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 21 | 导向轮轮胎规格 | / |  |
| 22 | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
| 23 | 履带节距 | / |  |
| 24 | 履带节数 | / |  |
| 25 | 履带宽度 | mm |  |
| 26 | 履带轨距 | mm |  |
| 注1：整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全卡锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 注2：不适用的项目划“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                        （公章）                                年   月   日

（规范性）

用户调查表

调查单位：                        调查人：              调查日期：         年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性用户意见 | 农产品种类适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 漏捡情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 损失情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 湿滑地面适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 坡地适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 地头转弯适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 大小田块适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ |  | □中［3］ | □较差［2］ |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  | 用户签字 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫电话号码。 注2：土壤质地是指砂土、壤土和黏土。 注3：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |