农用（植保）无人驾驶航空器

通信协议技术规范

（版本：V1.0.1）

技术支持：金色大田科技有限公司

咨询电话：18519101222

目录

1. 适用范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 缩略语	1

5. Protobuf 简要说明	2

6. 协议组成	2

6.1 IDL定义（.proto）	2

6.2 DataType 消息类型	5

6.3 ProtocolVersion 协议版本号	6

6.4 LoginInfo 登录信息	6

6.5 LoginResponse 登录响应信息	6

6.6 FlightRecord 飞行记录	6

6.7 FlightRecordDetail 飞行记录明细	8

6.8 UavInfo 无人机信息	10

7. 协议基础	11

7.1 通信方式	11

7.2 通信链接	11

7.3 通信IP和端口号	11

7.4 无人机鉴权	11

- 1. 适用范围

本协议适用于数据发送端与数据采集中心服务器之间的数据传输。该协议定义了农用（植保）无人驾驶航空器（以下简称无人机）飞行记录、飞行片段、位置数据、飞行参数等信息的传输格式和规则，确保数据能够准确、可靠地从数据发送端传输到服务器。

- 2. 规范性引用文件

注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 3. 术语和定义

数据接收平台（Data receiving platform）：用于接收、解析、存储和处理数据发送端上报数据的服务平台。

Protocol Buffers：一种数据描述语言，类似于XML能够将结构化数据序列化，可用于数据存储、通信协议等方面。

UUID：全局唯一标识符，用于唯一标识一次飞行记录。

Timestamp：时间戳，表示特定时刻的时间，单位为毫秒。

LoginInfo: 登录信息，每次连接以后发送登录信息，验证通过后发送其他数据信息。

LoginResponse：服务器响应信息。

FlightRecord：一次起降的飞行记录。

Position：位置数据，使用 WGS84 坐标系的经纬度。

Velocity：速度数据，包括北东地 x、y、z 轴上的速度。

SprayInfo：喷洒信息，包括喷洒类型、流速和剩余药量。

SowInfo：播撒信息，包括播撒类型、播撒模式、转速等。

TimeRange：时间范围，包含起始时间和截止时间。

- 4. 缩略语

IP：互联网协议（Internet Protocol）

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

- 5. Protobuf 简要说明

Protocol Buffers（protobuf）是一种用于数据序列化的开源机制。它提供了一种语言中立、平台中立、可扩展的方法，用于对结构化数据进行序列化和反序列化。与传统的XML或 JSON格式相比，protobuf具有以下优点：

高效：protobuf序列化后的数据比XML或JSON更小，解析速度更快。

可扩展：支持向现有的数据结构中添加新字段，而无需更改原有的解析代码。

多语言支持：protobuf支持多种编程语言，如C、C++、Java、Python、Go等。

- 6. 协议组成

协议使用Protocol Buffers（protobuf）定义消息格式，主要包括以下七个部分：

- DataType：枚举类型，表示具体的消息类型。

- （2）ProtocolVersion：枚举类型，表示具体的协议版本类型。

- （3）LoginInfo：登录信息，包括用户名、密码。

- （4）LoginResponse：服务器响应信息，包括状态码、响应消息。

- （5）FlightRecord：飞行记录，包括基本信息、时间信息、位置信息、飞手信息、工作参数和飞机信息。

- （6）FlightRecordDetail：飞行记录详情，用于描述飞行中产生的具体作业数据。

- （7）UavInfo ：无人机信息，包括无人机SN、机身编码、无人机型号、北斗标识、厂家编号。

- 6.1 IDL定义（.proto）

syntax = "proto3";

package com.xx;

// 主消息定义

message Message {

// 枚举类型，消息类型

enum DataType {

LOGINRESPONSETYPE = 0;

LOGININFOTYPE = 1;

FLIGHTRECORDTYPE = 2;

FLIGHTRECORDDETAILTYPE = 3;

UAVINFOTYPE = 4;

}

enum ProtocolVersion {

V1_0_0 = 0;

V1_0_1 = 1;

}

DataType dataType = 1;

oneof dataBody {

LoginInfo loginInfo = 2;

FlightRecord flightRecord = 3;

FlightRecordDetail flightRecordDetail = 4;

LoginResponse loginResponse = 5;

UavInfo uavInfo = 6;

}

ProtocolVersion version=7;

}

// 登录信息

message LoginInfo {

string user_name = 1;

string password = 2;

}

// 登录响应信息

message LoginResponse {

int32 code = 1;

string msg = 2;

}

// 一次起降飞行记录

message FlightRecord {

string uuid = 1;

repeated SimplifyPoint simplify_points = 2;

int64 collect_time = 3;

int32 work_time = 4;

TimeRange start_end = 5;

int64 created_at = 6;

string location = 7;

Position position = 8;

float work_area = 9;

int32 usage_type = 10;

int32 spray_usage = 11;

int32 sow_usage = 12;

string drone_type = 13;

string hardware_id = 14;

string body_code = 15;

string battery_sn = 16;

}

// 飞行记录详情

message FlightRecordDetail {

int32 count = 1;

string uuid = 2;

string hardware_id = 3;

string body_code = 4;

TimeRange start_end = 5;

repeated FlightData data = 6;

}

//  时间范围

message TimeRange {

int64 start = 1;

int64 end = 2;

}

// 位置信息

message Position {

double longitude = 1;

double latitude = 2;

}

// 抽稀后航点

message SimplifyPoint {

Position position = 1;

bool is_spray = 2;

bool is_sow = 3;

int32 work_mode = 4;

}

// 航点数据

message FlightData {

int64 collect_time = 1;

Position position = 2;

Velocity velocity = 3;

float height = 4;

int32 work_mode = 5;

float spray_width = 6;

SprayInfo spray_info =7;

SowInfo sow_info = 8;

}

// 速度

message Velocity {

float x = 1;

float y = 2;

float z = 3;

}

// 喷洒信息

message SprayInfo {

int32 spray_type = 1;

int32 flow_speed = 2;

uint32 residual_pesticide = 3;

}

// 播撒信息

message SowInfo {

int32 sow_type = 1;

int32 sow_mode = 2;

uint32 turn_speed = 3;

uint32 hatch_size = 4;

uint32 sow_speed = 5;

}

//无人机信息

message UavInfo {

string hardware_id = 1;

string body_code = 2;

string uav_mode = 3;

string bd_identification = 4;

string company_code = 5;

}

注：主消息定义中增加了“协议版本号”；另外增加了“无人机信息”消息。上述两项信息务必严格按照要求上报。

- 6.2 DataType 消息类型

DataType 枚举类型用于表示Message中包含的数据类型。每个数据类型都有唯一的枚举值，用于指示dataBody字段中包含的具体数据。

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOGINRESPONSETYPE | int32 | - | 表示登录响应信息 |
| 2 | LOGININFOTYPE | int32 | - | 表示登录信息 |
| 3 | FLIGHTRECORDTYPE | int32 | - | 表示飞行记录信息 |
| 4 | FLIGHTRECORDDETAILTYPE | int32 | - | 表示飞行记录详情信息 |
| 5 | UAVINFOTYPE | int32 | - | 表示无人机信息 |

- 6.3 ProtocolVersion 协议版本号

ProtocolVersion枚举类型用于表示Message中包含的数据类型。每个数据类型都有唯一的枚举值，用于指示version字段中包含的具体数据。

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1_0_0 | int32 | - | 表示协议版本为v1.0.0 |
| 2 | V1_0_1 | int32 | - | 表示协议版本为v1.0.1 |

- 6.4 LoginInfo 登录信息

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | user_name | string | - | 登录用户名 |
| 2 | password | string | - | 登录密码 |

- 6.5 LoginResponse 登录响应信息

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | int32 | - | 登录响应状态码 0：成功 1：失败 |
| 2 | msg | string | - | 登录响应消息 |

- 6.6 FlightRecord 飞行记录

FlightRecord 消息用于描述一次起降的飞行记录。它包含基本信息、时间信息、位置信息、飞手信息、工作参数和飞机信息。时间信息统一采用北京时间表示。

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uuid | string | - | 本次起降的UUID |
| 2 | simplify_points | SimplifyPoint[] | - | 抽稀航点，表示飞行轨迹上的抽稀点，用于表明实际作业时的飞行轨迹轮廓 |
| 3 | collect_time | int64 | ms | 无人机本地创建第一个航点时间 |
| 4 | work_time | int32 | ms | 工作时长 |
| 5 | start_end | TimeRange | - | 起始/截止时间戳 |
| 6 | created_at | int64 | ms | 服务器创建时间戳 |
| 7 | location | string | - | 飞行地址 |
| 8 | position | Position | - | 飞行经纬度 |
| 9 | work_area | float | 亩 | 工作面积，精确到小数点后两位 |
| 10 | usage_type | int32 | - | 任务类型 0：喷洒 1：播撒 |
| 11 | spray_usage | int32 | ml | 喷洒用量 |
| 12 | sow_usage | int32 | g | 播撒用量 |
| 13 | drone_type | string | - | 机型 |
| 14 | hardware_id | string | - | 无人机飞控序号 |
| 15 | body_code | string | - | 机身编码 |
| 16 | battery_sn | string | - | 创建该飞行记录时使用的电池SN |

- 6.6.1 TimeRange 时间范围

TimeRange消息用于时间范围，包括起始时间、截止时间。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | start | int64 | 时间戳 | 起始时间 |
| 2 | end | int64 | 时间戳 | 截止时间 |

- 6.6.2 Position 位置信息

Position消息用于描述WGS84坐标系下北斗定位坐标，包括经度、纬度。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | longitude | double | 度 | 经度 |
| 2 | latitude | double | 度 | 纬度 |

- 6.6.3 SimplifyPoint 抽稀位置信息

SimplifyPoint消息用于描述飞行片段，包括位置、是否有喷洒、是否有播撒。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | position | Position | - | 北斗定位坐标 |
| 2 | is_spray | bool | - | 喷洒状态 0：未工作 1：工作中 |
| 3 | is_sow | bool | - | 播撒状态 0：未工作 1：工作中 |
| 4 | work_mode | int32 | - | 飞行片段的工作模式 0：NULL 1：M（手动） 2：AB 3：M+（手动增强） 4：WP（航线模式） |

- 6.7 FlightRecordDetail 飞行记录明细

FlightRecordDetail 消息用于描述飞行中产生的具体作业数据。包含航点数量、本次起降的UUID、无人机飞控序列号、机身编码和记录的实时航点数据。

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | count | int32 | - | 航点数量计数 |
| 2 | uuid | string | - | 本次起降的UUID |
| 3 | hardware_id | string | - | 无人机飞控序列号 |
| 4 | body_code | string | - | 机身编码 |
| 5 | start_end | TimeRange | - | 时间范围，表示片段的起始时间和结束时间 |
| 6 | data | FlightData[] | - | 实时航点 |

- 6.7.1 FlightData 实时航点数据

FlightData消息用于描述飞行中的具体数据点，包括时间戳、位置、速度、高度、工作模式、喷洒信息和播撒信息。

| 序号 | 字段名 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | collect_time | int64 | ms | 时间戳 |
| 2 | position | Position | - | 位置 |
| 3 | velocity | Velocity | - | 速度 |
| 4 | height | float | m | 高度，精确到小数点后两位 |
| 5 | work_mode | int32 | - | 工作模式 0：NULL 1：M（手动） 2：AB 3：M+（手动增强） 4：WP（航线模式） |
| 6 | spray_width | float | m | 喷洒宽度，精确到小数点后两位 |
| 7 | spray_info | SprayInfo | - | 喷洒信息 |
| 8 | sow_info | SowInfo | - | 播撒信息 |

- 6.7.2 Velocity 速度信息

Velocity消息用于描述北东地坐标系下的速度。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | float | m/s | x轴速度，精确到小数点后两位 |
| 2 | y | float | m/s | y轴速度，精确到小数点后两位 |
| 3 | z | float | m/s | z轴速度，精确到小数点后两位 |

- 6.7.3 SprayInfo 喷洒信息

SprayInfo消息用于描述喷洒信息，包括喷洒类型、流速、剩余药量。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | spray_type | int32 | - | 喷洒状态 0：未喷洒 1：喷洒中 |
| 2 | flow_speed | int32 | mL/min | 流速 |
| 3 | residual_pesticide | uint32 | ml | 剩余药量 |

- 6.7.4 SowInfo 播撒信息

SowInfo消息用于描述播撒信息，包括播撒类型、播撒模式、转速、仓口大小、流量。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sow_type | int32 | - | 播撒状态 0：未工作 1：工作中 |
| 2 | sow_mode | int32 | - | 播撒模式 0：无播撒 1：自动播撒 2：手动播撒 |
| 3 | turn_speed | uint32 | - | 转速 |
| 4 | hatch_size | uint32 | 百分比 | 仓口大小 |
| 5 | sow_speed | uint32 | g/min | 流量 |

- 6.8 UavInfo 无人机信息

UavInfo消息用于描述无人机飞控SN、机身编码、无人机型号、北斗标识、厂家编号。

| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hardware_id | string | - | 无人机飞控SN |
| 2 | body_code | string | - | 机身编码 |
| 3 | uav_mode | string | - | 无人机型号 |
| 4 | bd_identification | string | - | 北斗标识 软件北斗：R 硬件北斗：Y |
| 5 | company_code | string | - | 厂家编号 |

- 7. 协议基础

- 7.1 通信方式

- 通信协议采用TCP协议传输，数据接收平台作为服务器端，数据发送端作为客户端。

- 数据发送端通过数据接收平台的IP和端口号，建立连接并进行数据传输。

- 数据传输前需要通过key和secret进行身份验证。

- 验证通过后，客户端进行数据传输。

- 7.2 通信链接

- 数据通信链路正常时，客户端将信息按照本协议规定的格式上传至服务器。其中“飞行记录”、“飞行记录明细”不需要平台应答，“登录信息”需要平台应答。

- 7.3 通信IP和端口号

- IP：111.202.113.106

- 端口号：29325

- 7.4 无人机鉴权

- 在全国农机购置补贴物联网开发者平台（http://dev-iot.dtwl360.com）“账号设置”菜单“企业信息”中获取登录信息使用的key和secret。并在在“无人机终端管理“菜单完成无人机入网登记工作。

- 获取key和secret

- 入网登记

- 在全国农机购置补贴物联网开发者平台“北斗无人机”、“无人机终端管理”添加无人机机身编码，之后进行数据对接。