DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 119—XXXX

代替DG/T 119—2019

秸秆收集机

（征求意见稿）

联系人：孙欣

电话：15145135499，邮箱：626207548@qq.com

2025- 08 - XX发布

2025 - 08 - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 初次鉴定	1

4.1 基本要求	1

4.2 一致性检查	2

4.3 安全性评价	3

4.4 适用性评价	3

4.5 可靠性评价	5

4.6 综合判定规则	6

5 产品变更	6

6 大纲变更	7

附录A（规范性）产品规格表	8

附录B（规范性）产品生产一致性保证能力表	9

附录C（规范性）用户调查记录表	10

- 前言

本文件依据TZ 1—2025《农业机械推广鉴定大纲编写规则》的规定起草。

本文件代替DG/T 119—2019《秸秆收集机》，与DG/T 119—2019《秸秆收集机》相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——更改了术语和定义（见3.1,2019年版3.1）；

——更改了需补充提供的文件资料内容（见4.1，2019年版的4.1）；

——更改了一致性检查有关内容（见表1，2019年版的表2）；

——增加了速度的测定（见4.4.3.3 a））；；

——更改了适用性评价有关内容（见5.3.4，2019年版的5.2.4）；

——更改了产品变更表有关内容（见表4，2019年版的表4）；

——增加了大纲变更（见6）；

——更改了附录A产品规格表有关内容（见附录A，2019年版的附录A）；

——增加了附录B产品生产一致性保证能力表（见附录B）。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本文件起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、黑龙江省农业科学院大豆研究所

本文件主要起草人：孙欣、张本领、付亚萍

本文件所代替大纲的历次版本发布情况为：

——DG/T 119-2019。

单击或点击此处输入文字。

秸秆收集机

  - 范围

本文件规定了秸秆收集机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本文件适用于秸秆收集机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB 10395.1  农业机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 秸秆收集机

以拖拉机为配套动力，通过弹齿、锤爪、甩刀或其他工作部件，将田间秸秆收集到自带集草箱或接料运输车的机械。

- 作业幅宽

最外端工作部件间的最大距离。

  - 初次鉴定

    - 基本要求

      - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料并加盖制造商公章：

- 产品规格表（见附录 A）；

- 产品生产一致性保证能力表（见附录 B）；

- 样机彩色照片（左前方 45°、右前方 45°、正后方、产品铭牌各 1 张）；

- 用户名单[内容包括购买者姓名、通信地址、联系电话、型号名称、购机时间、出厂编号等。提供的用户应作业 1 个季节以上，用户分布在 3 个主要使用（销售）区域，数量为 10 户]；

      - 生产量和销售量

- 申请初次鉴定的产品生产量应不少于20台，销售量应不少于10台。

      - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，抽样基数不少于10台，由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，数量2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按

约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机重新试验。

      - 参数准确度及仪器设备

所用仪器设备量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

    - 一致性检查

      - 产品一致性检查

产品一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 产品一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为2% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 4 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 动力输入轴转速 | 一致 | 核对 |
| 6 | 作业幅宽 | 允许偏差为2% | 测量 |
| 7 | 收集器型式 | 一致 | 核对 [弹齿式、锤爪式、甩刀式、其他方式（填具体方式）] |
| 8 | 收集器工作部件数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 地轮规格 | 一致 | 核对 |
| 10 | 地轮数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 输送器型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 抛送器型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 集草箱容积 | 一致 | 核对 |
| 14 | 集草箱卸料方式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 行走机构轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 16 | 行走机构轮胎数量 | 一致 | 核对 |
| 17 | 行走机构轮距 | 允许偏差为2% | 测量（最外侧两轮胎中心线距离） |
| 18 | 行走机构制动方式 | 一致 | 核对 |
| 19 | 运输间隙 | 一致 | 测量（样机运输状态除运输轮胎外最小离地间隙） |
| - 工作状态是指在硬化检测场地上的实际作业状态。 - 不适用的项目不进行一致性检查。 |  |  |  |

      - 产品一致性保证能力检查

产品生产一致性保证能力检查项目、要求及检查方法见表2。

- 产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积不少于500m2，为自有或租赁，租赁时间至少5年 | 核对 |
| 2 | 工作人员 |  | 缴纳社保的固定工作人员不少于5人（个人缴纳情形除外） | 抽取5人,查验属地社保证明 |
| 3 | 研发能力 |  | 有符合行业标准的全套产品设计文件（含总装图、零部件图和工艺流程图等） | 查阅 |
| 4 | 相关制度 |  | 建立不限于关键零部件采购、生产和销售台账等制度，并有相应记录（如出厂检验记录、关键零部件采购记录、销售记录等） | 查阅 |
| 5 | 生产检验设施设备 | 生产设备 | 满足生产所需的焊机、切割机等，应有设备台账 | 核对 |
|  |  | 工装夹具 | 满足生产所需的机架焊接等，应有设备台账 | 核对 |
|  |  | 非人力流水式装配线 | 装配线工位数量不少于 5 个 | 核对 |
|  |  | 静平衡试验台 | 满足成型装置等的试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
|  |  | 动平衡试验台 | 满足刀轴等的试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
| 注1：生产检验设施设备应为自有； 注2：非人力一般指机械传动式、AGV式等； 注3：如果项目不适用可不检查。 |  |  |  |  |

      - 判定规则

产品一致性检查的全部项目结果均满足表1要求，产品一致性保证能力检查的全部项目结果均满足 表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全防护

        - 外露的传动和旋转部件均应设有防护装置，防护装置应符合GB10395.1的规定。

        - 防护罩应便于秸秆收集机的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应区别于整机涂色。

        - 输送器和采用旋转作业的收集器应有过载保护装置。

        - 秸秆收集机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

        - 行走轮制动系统应制动安全、可靠。

        - 运输宽度大于2.10米的秸秆收集机应在机器后部安装示廓反射标识。

      - 安全信息

        - 对对操作人员有危险的部位应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的有关规定。至少应有描述下列含义的警示标志。

  - 操作、维护、保养前请详细阅读使用说明书；

  - 机器运转时，请勿靠近；

  - 机器运转时，禁止攀爬；

  - 机器运转时，请勿拆卸或打开防护罩。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

        - 使用说明书中应有“操作、维护、保养前请详细阅读使用说明书”字样。

      - 判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。

      - 评价内容

评价内容包括收集率、含土率等作业性能和适用性用户意见。

      - 作业性能试验

        - 样机技术状态

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值80%时，选择最小功率为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

        - 试验条件

试验地的选择：应选择具有代表性的地块，地势应平坦、无障碍物；试验地面积应满足性能试验要求，性能试验测区长度不少于40m，两端应留有10m长的稳定区。

田间调查：试验前对试验地状况及环境条件进行调查，记录土壤类型、土壤含水率（0cm-5cm）、作物种植方式（垄作或平作）、秸秆种类和状况（立杆、粉碎后或放铺）,分别测定3个点的每平方米内秸秆质量和秸秆含水率，并取平均值，在整个试验过程中测定环境温度和湿度5次并取范围值。

        - 试验方法

根据使用说明书规定的作业速度,在不低于上限值90%的速度下作业；测定时不得改变机组的工作状况。

- 作业速度

样机按照设定的作业速度匀速通过测区，测量并记录测定区长度和通过测定区的时间，按式（1）计算作业速度。

……………………………………………………(1)

式中：

V——作业速度，单位为米每秒（m/s）；

L——测区长度，单位为米（m）；

t——机具通过测区的时间，单位为秒（s）。

- 收集率

在测定区内等间隔取3个测量点位，每点取5m行程，拣拾未收集到的且长度大于7cm的秸秆称重（有立杆粉碎功能的应加上超过明示割茬高度的秸秆质量），按式（2）计算收集率，取平均值。

……………………………………………………(2)

式中: —收集率；

—所测5m内漏捡秸秆质量，单位为千克（kg）；

－作业幅宽，单位为米（ｍ）；

—收集前每平方米内秸秆质量，单位为千克（kg）。

- 含杂率

含杂率在测区内进行，按机组前进方向测定，测定时不得改变机组的工作状况，等间隔取9处，在集草箱或抛送器外取样，每次取样不少于1kg,挑选出样品中全部秸秆，按式（3）含土率，取平均值。

……………………………………………………(3)

式中: —含杂率；

—剩余物质量，单位为千克（kg）；

—取样质量，单位为千克（kg）；

      - 适用性用户意见

按照制造商提供的用户名单进行调查，调查数量为10户。调查可采用实地、信函、电话和信息化手段等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录 B。

      - 判定规则

当作业性能试验结果满足表3要求，且适用性用户意见调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的 80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 可靠性评价

      - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法。

      - 评价内容

- 可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 有效度

生产查定时，对样机进行累计作业时间为 18 h的生产查定，查定过程应全程监测，并保留监测记录。记录作业时间、故障修复时间等，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，主要零部件或重要总成（如收集器、输送器、齿轮、传动轴等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障，以及明显影响产品功能的一般故障（如个别收集弹齿损坏，输送器轻微变形、零件开焊等），如发生以上故障，试验不再继续进行。

按式（4）计算有效度。

K=	(4)

式中：

——有效度，以百分率（%）表示；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障修复时间，单位为小时（h）。

        - 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。用户满意度按式（5）计算。

(5)

式中：

——用户满意度（百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

      - 判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生4.5.2.1所述的致命故障、严重故障、一般故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表3.

      - 一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合本大纲表2要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.3.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 收集率 | / | ≥85% |
|  | 2 | 含土率 | / | ≤5% |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”和“中”合计比例≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障。 |

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 3 | 配套动力及功率 | 允许变化 | 功率允许变化，变化幅度≤10% | / |
| 4 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 动力输入轴转速 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 作业幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 收集器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 收集器工作部件数量 | 不允许变化 | / | / |

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 地轮规格 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 地轮数量 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 输送器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 抛送器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 集草箱容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 14 | 集草箱卸料方式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 行走机构轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 行走机构轮胎数量 | 允许变化 | 允许增加 | / |
| 17 | 行走机构轮距 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 行走机构制动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 运输间隙 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |

    - 产品结构和特征参数的变化符合表4要求的，采用企业自主变更确认方式，由企业进行产品变更确认并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

  - 大纲变更

    - 大纲主要技术变化内容

本文件与DG/T 119—2019相比，主要技术变化内容为：修改了秸秆收集机的术语定义、增加了产品生产一致性保证能力检查要求等。

    - 变更确认

      - 大纲变更产品符合性确认方式采用现场审查，确认内容为一致性检查、安全性评价、作业性能试验。

      - 获证企业应在规定期限内提出大纲变更申请，申请材料包括变更申请书、产品规格表、产品生产一致性保证能力表、原推广鉴定报告（含检验报告）。

      - 样机确定、一致性检查、安全性评价分别按照本文件4.1.3、4.2、4.3条款规定进行，同时核查原推广鉴定报告（含检验报告）中收集率、含土率的试验结果与表3符合性。

    - 判定规则

- 当大纲变更产品符合性确认结果全部符合要求时，大纲变更产品符合性确认结论为通过；否则，大纲变更产品符合性确认结论为不通过。

- （规范性）
产品规格表

表A.1规定了企业申请需填报的产品规格内容。

表A.1  产品规格

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 配套动力及功率 | kW |  |
| 4 | 结构型式 | / |  |
| 5 | 动力输入轴转速 | r/min |  |
| 6 | 作业速度 | m/s |  |
| 7 | 作业幅宽 | m |  |
| 8 | 收集器型式 | / |  |
| 9 | 收集器工作部件数量 | 个 |  |
| 10 | 地轮规格 | / |  |
| 11 | 地轮数量 | 个 |  |
| 12 | 输送器型式 | / |  |
| 13 | 抛送器型式 | / |  |
| 14 | 集草箱容积 | m3 |  |
| 15 | 集草箱卸料方式 | / |  |
| 16 | 行走机构轮胎规格 | / |  |
| 17 | 行走机构轮胎数量 | 个 |  |
| 18 | 行走机构轮距 | mm |  |
| 19 | 行走机构制动方式 | / |  |
| 20 | 运输间隙 | mm |  |
| - 工作状态是指在硬化检测场地上的实际作业状态； - ；产品不适用的项目，在设计值栏划“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：	（公章）                        年      月	    日

- （规范性）
产品生产一致性保证能力表

表B.1规定了企业申报需填报的产品生产一致性保证能力内容。

表B.1  产品生产一致性保证能力表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积： m2 □自有 □租赁 |
| 2 | 工作人员 |  | 固定工作人员 人，缴纳社保（个人缴纳除外） 人。 |
| 3 | 研发能力 |  | □符合行业标准的全套产品设计文件（含总装图、零部件图和工艺等流程图）。 |
| 4 | 相关制度 |  | □关键零部件采购制度 □关键零部件采购记录 □生产制度 □出厂检验记录 □销售制度 □销售记录 其他制度： 其他记录： |
| 5 | 生产检验设施设备 | 生产设备 | 设备种类及数量（可附设备台账） |
|  |  | 工装夹具 | 工装夹具种类及数量（可附设备台账） |
|  |  | 非人力流水式装配线 | 工位数量 个 |
|  |  | 静平衡试验台 | 最大装载直径×长度 mm，并有使用记录。 |
|  |  | 动平衡试验台 | 最大装载直径×长度 mm，并有使用记录。 |

- （规范性）
用户调查记录表

表C.1 规定了用户调查内容。

表C.1  用户调查记录表

调查单位：                     调查人：                  调查日期：     年    月    日

| - 用户情况 | - 姓名 |  |  |  |  | - 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 从事机务工作时间 |  |  | - 年 |  | - 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 秸秆收集机 | - 型号 |  |  |  |  |  | - 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 生产企业 |  |  |  |  |  | - 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 适 - 用 - 性 - A | 作业能力B1 |  | 秸秆种类适应情况C11 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
|  |  |  | 秸秆情况适应情况C12 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
|  |  |  | 地表情况适应情况C13 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
|  | 作业质量B2 |  | 收集率情况C21 | 优［5］ | 良［4］ |  | 中［3］ |  | 较差［2］ |  |  | 差［1］ |  |
|  |  |  | 含土率情况C22 | 优［5］ | 良［4］ |  | 中［3］ |  | 较差［2］ |  |  | 差［1］ |  |
|  | 通过性 - B3 |  | 离地间隙情况C31 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
|  |  |  | 地头转弯情况C32 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C33 | - 优［5］ | - 良［4］ |  | - 中［3］ |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |  |
| - 可 - 靠 - 性 | - 故障情况 | - 故障部位和表现 |  | - 故障原因及处理 |  |  | - 处置方法 |  |  |  | - 故障级别 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - □用户维修 - □用户更换 - □售后维修 - □售后更换 |  |  |  | - □致命 □严重 - □一般 □轻度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - □用户维修 - □用户更换 - □售后维修 - □售后更换 |  |  |  | - □致命 □严重 - □一般 □轻度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - □用户维修 - □用户更换 - □售后维修 - □售后更换 |  |  |  | - □致命 □严重 - □一般 □轻度 |  |  |
|  | - 重大质量故障情况 |  |  | - □有 | - □无 |  | - 描述： |  |  |  |  |  |  |
|  | - 安全事故情况 |  |  | - □有 | - □无 |  | - 描述： |  |  |  |  |  |  |
|  | - 可靠性用户满意度 |  |  | - 好［5］ | - 较好［4］ |  | - 中［3］ |  |  | - 较差［2］ |  |  | - 差［1］ |
| - 调查方式 |  | - □实地 □信函 □电话 |  |  |  |  | - 用户签字 |  |  |  |  |  |  |