农业机械推广鉴定大纲

DG/T 186—XXXX

代替DG/T 186—2019

DG

生姜收获机

（征求意见稿）

山东省农业机械技术推广站  刘荣国

电话：18953151676

邮箱：18953151676@163.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  初次鉴定	1

4.1  基本要求	1

4.2  一致性检查	2

4.3  安全性评价	4

4.4  适用性评价	4

4.5  可靠性评价	6

4.6  综合判定规则	7

5  产品变更	7

6  大纲变更	8

6.1  主要技术变化内容	8

6.2  获证产品变更确认	8

6.3  判定规则	9

附录A（规范性） 产品规格表	10

附录B（规范性） 产品生产一致性保证能力表	11

附录C（规范性） 安全性检查明细表	12

附录D（规范性） 用户调查记录表	14

- 前言

本文件按照TZ 1—2025《农业机械推广鉴定大纲编写规则》的规定起草。

本文件代替DG/T 186—2019《生姜收获机》，与DG/T 186—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了适用范围，将“悬挂式生姜收获机、手扶履带式生姜收获机、手扶轮式生姜收获机”更改为“悬挂式生姜收获机、手扶式生姜收获机、自走式生姜收获机”，增加了自走式机型（见第1章，2019年版的第1章）；

——更改了需补充提供的文件资料内容，增加了产品生产一致性保证能力表（见4.1.1，2019年版的4.1）；

——更改了一致性检查有关内容，产品一致性检查增加了整机质量、制动器型式、驾驶室型式、姜苗切除装置型式等内容（见表1，2019年版的表2）；

——增加了产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法（见4.2.2）；

——更改了安全性评价有关内容，增加了自走式生姜收获机安全性评价有关内容（见4.3，2019年版的5.2）；

——增加了作业速度的测定（见4.4.3.4.1）；

——更改了适用性评价有关内容，对带姜苗切除装置的收获机增加了姜苗切除合格率指标（见4.6.2，2019年版的5.5.1）；

——增加了姜苗切除合格率试验方法；

——更改了综合判定表中自走式收获机对应的制动性能和耳位噪声要求，以及带姜苗切除装置的收获机对应的姜苗切除合格率要求（见表3，2019年版的表3）；

——更改了产品变更表有关内容，增加了整机质量、制动器型式、驾驶室型式、姜苗切除装置型式等内容（见表4，2019年版的表4）；

——增加了大纲变更内容（见第6章）；

——更改了附录A产品规格表有关内容，增加了整机质量、制动器型式、驾驶室型式、姜苗切除装置型式等内容（见附录A，2019年版的附录A）；

——增加了附录B产品生产一致性保证能力表（见附录B）；

——更改了附录用户调查记录表，增加了对带姜苗切除装置收获机的姜苗切除合格率调查，以及信息化手段调查方式（见附录C，2019年版的附录C）。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站归口。

本文件起草单位：山东省农业机械技术推广站（山东省农业机械试验鉴定站）、农业农村部农业机械化总站。

本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DG/T 186—2019。

生姜收获机

  - 范围

本文件规定了生姜收获机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本文件适用于悬挂式生姜收获机、手扶式生姜收获机、自走式生姜收获机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 漏挖生姜

没有挖掘松动的生姜。

- 损伤生姜

由于机具作业导致断裂或破损的生姜。

  - 初次鉴定

    - 基本要求

      - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料并加盖生产者公章：

- 产品规格表（见附录 A）；

- 样机彩色照片（左前方 45°、右前方 45°、正后方、产品铭牌各 1 张）；

- 产品生产一致性保证能力表（见附录 B）；

- 用户名单（内容包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、购机日期、出厂

编号等；提供的用户应在产品主销区域内，且作业1个季节以上，数量为10户）；

- 整机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复

印件。

      - 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量不少于15台，销售量不少于10台。

      - 样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，在生产者明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由生产者按约定的时间送达指定地点。试验鉴定结束后，生产者对鉴定结果无异议时，样机由生产者自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。

      - 仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

    - 一致性检查

      - 产品一致性检查

产品一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 产品一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) a | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 整机质量 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 配套功率范围 | 一致 | 核对技术文件（仅悬挂式收获机适用） |
| 6 | 配套发动机生产企业 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 7 | 配套发动机标定功率 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 8 | 配套发动机标定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 9 | 发动机输出传动方式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 驱动方式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 制动器方式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 变速机构型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 最小离地间隙 | 允许偏差为3% | 测量（收获机行走部件以外的刚性结构部件最低点到地面的垂直距离) |
| 15 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量（前、后轴两个中心线间距离） |
| 16 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 17 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 18 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 |
| 20 | 履带轨距b | 允许偏差为3% | 测量（左、右履带中心面之间的距离） |
| 21 | 履带节距b | 允许偏差为3% | 测量 |
| 22 | 履带节数b | 一致 | 核对 |
| 23 | 履带宽度b | 允许偏差为3% | 测量 |
| 24 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（挖掘铲宽度） |
| 25 | 挖掘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 26 | 姜苗夹持装置型式 | 一致 | 核对 |
| 27 | 姜苗切除装置型式 | 一致 | 核对 |

- 表1  产品一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 姜苗抛送方向 | 一致 | 核对 |
| a 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压符合产品使用说明书要求（自走履带式除 外），割台置于安全锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 b 仅适用于履带式机型。 |  |  |  |

      - 产品生产一致性保证能力检查

产品生产一致性保证能力检查项目、要求及检查方法见表2。

- 产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积不少于5000 m2，为自有或租赁，租赁的租赁期不少于5年 | 核对 |
| 2 | 工作人员 |  | 由生产厂缴纳社保的固定工作人员不少于10人 | 抽取10人，查验属地社保证明 |
| 3 | 研发能力 |  | 有产品全套设计文件（含总装图、零部件图和工艺流程图等） | 查阅 |
| 4 | 相关制度 |  | 建立关键零部件采购、生产和销售等管理制度，并有相应记录（如关键零部件采购记录、出厂检验记录、销售记录等） | 查阅 |
| 5 | 生产检验设施设备 | 非人力流水式装配线 | 至少1条，且装配线工位数量不少于5个 | 核对 |
|  |  | 耐压试验台 | 满足液压泵阀及管路等的试验所需，应有使用记录（自走轮式收获机适用） | 核对及查阅 |
|  |  | 硬化的试车跑道（场） | 直线长度不小于100m，应有使用记录 | 核对及查阅 |
|  |  | 驻车制动用坡道 | 满足驻车制动试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
| 注1：生产检验设施设备应为自有。 注2：非人力一般指机械传动式、AGV式等。 |  |  |  |  |

      - 判定规则

产品一致性检查的全部项目结果均满足表1要求，产品一致性保证能力检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全防护

        - 危险件防护

危险件满足以下要求：

a） 各传动轴、带轮、链轮、传动带、链条、万向节和连杆等外露运动件应有防护装置。

b）  割刀端部等操作者能意外触及的部位，以及暴露在外的高压软管及其附件等应有防护措施。

c） 散热器等特殊部位需用网眼板防护的，其网眼内切圆直径应不大于4 mm，防护距离应不小于2 mm。

        - 梯子和踏板

梯子和踏板满足以下要求：

a） 梯子向上或向下移动时，不应有挤压和冲击操作者现象；

b） 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘；

c） 梯子的踏板应防滑，能防止形成泥土层；

d） 梯子踏板宽度应不小于300 mm，梯子后面有封闭板的，踏板深度应不小于150 mm；无封闭板的，踏板深度应不小于200 mm；

e） 梯子踏板阶梯间隔应不大于300 mm，最低一级梯子踏板表面离地高度应不大于550 mm；

f） 驾驶台、工作台踏板应有防滑和排水措施。

        - 防护栏、扶手/扶栏或抓手

防护栏、扶手/扶栏或抓手满足以下要求：

a） 所有工作台各边都应设有高出工作台1 000 mm的防护栏，防护栏的扶手与工作台之间至少有一根横杆；

b） 梯子两侧应设有扶手或扶栏，以使操作者与收获机始终保持3处接触；

c） 扶手/扶栏的横截面尺寸应为25 mm～35 mm；

d） 扶手/扶栏的后侧最小放手间隙应为50 mm；

e） 扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于1 600 mm；

f） 扶手/扶栏长度应不小于150 mm；

g） 距梯子最高一级踏板上表面高1 000 mm处应设抓手。

        - 挤压和剪切部位

收获机应设置将挖掘装置保持在提升位置的机械锁定装置。维修和保养期间，意外移动会产生潜在挤压和剪切运动的机构或结构，应留有适当间隙或进行防护。操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部件，座位后部相邻部件表面应平整，座位靠背各交界面不应有棱边。

        - 驾驶室紧急出口

驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆，驾驶室前挡风玻璃应有强制性产品认证（3C）标志，使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

        - 操作者操纵装置

所有操作者操纵装置周围应有不小于25 mm的间隙。操作者操纵装置的作用以及各挡位的功能应有符合操作者的文字描述和操作符号。

        - 动力源起动和停机装置

自走式收获机应设有安全起动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空挡状态下不能起动发动机。应仅能在驾驶员位置控制运动部件的起动和停止。紧急停机装置应设置在容易接触到的位置。

        - 蓄电池

蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。

        - 燃料箱

所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于1 500 mm。燃料箱与发动机排气管之间的距离应不小于300 mm，或设置有效的隔热措施，距裸露电气接头及电气开关200 mm以上。

        - 排气口

自走式收获机排气管应有全覆盖的隔热措施，排气口方向应避开操作者位置。

        - 5灯光装置及信号装置

自走式收获机应至少包括以下灯光装置和信号装置。

a） 灯光装置：前照灯2只，前位灯2只，后位灯2只，前转向灯2只，后转向灯2只，倒车灯2只，制动灯2只，作业灯2只（1只照向挖掘装置前方，1只照向洋葱收集卸车区），驾驶室照明灯。

b） 信号装置：发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，行走喇叭，后反射器，倒车报警器，倒车监视装置或每侧各1只后视镜。带自卸洋葱收集箱的机型应设置满箱报警器或监视装置。

      - 安全信息

        - 挖掘铲、驾驶台、清选装置、输送装置、排气口、加油口、洋葱收集箱等，对操作者存在或有潜在危险的部位，应在其附近固定永久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。

        - 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明，包括但不限于：

a） 作业时，因地面不平或土壤松软导致收获机发生倾翻的提醒；

b） 挖掘位置处会出现与其功能相关剪切危险的提醒；

c） 进入升起的部件下方进行维修或保养前，需要使用机械锁定装置支撑升起的部件的提醒，并说明机械锁定装置使用方法；

d） 动力源停机装置的操作要领及使用方法；

e） 对收获机进行任何干预前（如清除堵塞、维护保养等），应首先断开动力源的提醒；

f） 在重新起动收获机前需要确认防护装置状态的提醒；

g） 千斤顶作用点位置信息；

h） 灭火器使用方法及放置位置信息；

i） 悬挂式收获机与拖拉机电路和液压管路联接时应采取的措施；

j） 安装和使用在拖拉机驾驶员位置操作的收获机操作机构时应采取的措施。

      - 安全装备

自走式收获机应配备灭火器并置于易于取放的位置。

      - 安全性能

        - 制动

          - 冷态行车制动（适用于手扶式轮式生姜收获机和自走轮式生姜收获机）

试验路面应为干燥平坦的硬路面，收获机呈运输状态，燃油箱加满，料箱空仓，轮胎气压符合产品使用说明书规定。试验时，收获机以20 km/h（19 km/h～21 km/h）初速度（如最高行驶速度不大于20 km/h时，以最高行驶速度）进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各1次，取平均值。在制动过程中后轮不应翘起。

          - 驻车制动

轮式收获机在20%的试验坡道、履带式收获机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。收获机上下坡方向各试验1次。

        - 耳位噪声（适用于手扶式生姜收获机和自走式生姜收获机）

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不应有大的噪声反射物。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10 dB(A)。

测试时，收获机发动机在标定转速下运转，收获部件全部空运转。驾驶室应关闭门窗。驾驶员坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢挡进行测量。

在机器运转稳定状态下，驾驶员左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3 dB（A）以内，分别计算左右两侧算术平均值，取最大值作为测量结果。

      - 判定规则

安全防护、安全信息及安全装备和安全性能均满足表3要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法。

      - 评价内容

评价内容包括挖松率、损伤率、姜苗切除合格率等作业性能和适用性用户意见。

      - 作业性能试验

        - 样机技术状态

样机技术状态应符合产品使用说明书要求。驾驶员的驾驶技术应熟练。

        - 试验条件

试验地应具有代表性，地势平坦，无障碍物，土壤绝对含水率应不大于25%。地表条件和生姜种植模式符合产品使用说明书要求。试验区由稳定区、测定区和停车区组成，测定区长度不少于20 m，测定区前后应分别有不少于10 m的稳定区和停车区。测定区宽度应满足性能试验要求。

样机作业速度应不小于产品使用说明书规定上限值的90%。

        - 田间调查

          - 气象条件

在试验开始和结束测定环境温度与相对湿度各1次，取其范围值。

          - 作物和地表条件

记录试验地大小、地形、土壤类型、生姜品种、种植模式等，在稳定区或停车区内，按GB/T 5262的规定采用五点法取点分别测定土壤绝对含水率，取平均值。土壤层间隔分别为0 cm～10 cm和10 cm～20 cm，各层检测结果取平均值作为该点位的测定结果；各点连续测定生姜的种植深度、自然高度、垄高、垄（行）距，分别测10个数据，取平均值。平作模式不测垄高、垄距；各点测定宽度为1垄（行），长度为1 m范围内的生姜质量，按公式（1）计算生姜产量，取平均值。

G=10000×G1d	(1)

式中：

G ——生姜产量，单位为千千克每公顷（kg/hm2）；

G1——宽度为1垄（行）长度为1 m范围内的生姜质量，单位为米（kg）；

D ——垄（行）距，单位为米（m）。

        - 试验方法

试验往返作业各1个行程，测定作业速度、挖松率、损伤率、姜苗切除合格率。

          - 作业速度

按式（2）计算作业速度。

v=3.6×Lt	（2）

式中：

v——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测区长度，单位为米（m）；

t——通过测定区时间，单位为秒（s）。

          - 挖松率和损伤率

与作业速度同时测定，在每个单程随机选取3个小区，每个小区长度2 m，作业后，收集小区内已挖掘松动的生姜，去除姜苗（适用于不带姜苗切除装置的收获机），称其质量GY；人工挖出漏挖生姜，去除姜苗（适用于不带姜苗切除装置的收获机），称其质量GL；收集小区内被机具挖掘损伤的生姜，去除姜苗（适用于不带姜苗切除装置的收获机），称其质量GS。按公式（1）计算挖松率，按公式（2）计算损伤率，试验结果取6个小区的平均值。

GY=GYGY+GL×100%	（3）

S=GSGY+GL×100%	（4）

式中：

W ——挖松率；

S ——损伤率；

GY ——已挖掘松动的生姜质量，单位为千克（kg）；

GL ——漏挖生姜质量，单位为千克（kg）；

GS ——损伤生姜质量，单位为千克（kg）。

          - 姜苗切除合格率（适用于带姜苗切除装置的收获机）

作业后，收集小区内已挖掘松动的生姜，选取其中姜苗切除不合格（姜苗剩余长度大于5 cm为不合格）的生姜，称其质量GM，按公式（5）计算，取各小区平均值。

T=GMGY×100%	（5）

式中：

T——姜苗切除合格率；

GM——姜苗切除不合格的生姜质量，单位为千克（kg）。

      - 适用性用户意见

按照生产者提供的用户名单进行用户调查。调查方式可采用实地、电话、信函、信息化手段等方式之一或组合方式进行，调查内容见附录C。

      - 判定规则

当作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表3规定时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 可靠性评价

      - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法。

      - 评价内容

- 可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 有效度

- 生产查定时，对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定，查定过程应全程监测，并保留监测记录。记录作业时间、故障修复时间等，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，主要零部件或重要总成（如发动机、传动箱、挖掘装置、姜苗切除装置、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障，以及明显影响产品功能的一般故障（如“三漏”、电器开关损坏、灯泡失效、零件开焊或开裂等），如发生以上故障，试验不再继续进行。

按式（6）计算有效度。

（6）

式中：

K  ——有效度；

TZ  ——作业时间，单位为小时（h）；

TG  ——故障修复时间，单位为小时（h）。

        - 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。用户满意度按式（7）计算。

（7）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

Si ——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

      - 判定规则

- 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定中未发生4.5.2.1所述的致命故障、严重故障、一般故障，用户调查中未发生4.5.2.1所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

      - 一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 产品一致性检查 |  |  | / | 符合本文件表1要求 |
|  | 2 | 产品生产一致性保证能力检查 |  |  | / | 符合本文件表2要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  |  | / | 符合本文件4.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  |  | / | 符合本文件4.3.2要求 |
|  | 3 | 安全装备 |  |  | / | 符合本文件4.3.3要求 |
|  | 4 | 安全 性能 | 制动性能 | 行车制动 | / | 制动距离≤6 m，后轮不应翘起 |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 自走轮式能可靠停在20%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  |  |  |  | 自走履带式能可靠停在25%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 耳位噪声 |  | dB(A) | ≤85（封闭驾驶室）；≤90(普通驾驶室)； ≤95(无驾驶室或简易驾驶室) |
| 适用性评价 | 1 | 挖松率 |  |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 损伤率 |  |  | / | ≤0.5% |
|  | 3 | 姜苗切除合格率 |  |  | / | ≥80% |
|  | 4 | 适用性用户意见 |  |  | / | 适用性用户意见调查“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  |  | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 |  |  | / | 生产查定中未发生致命故障、严重故障、一般故障，用户调查中未发生致命故障、严重故障 |

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

- 表4  产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 允许变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 整机质量 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 5 | 配套功率范围 | 允许变化 | 上限值和下限值变化幅度≤10% | / |
| 6 | 配套发动机生产企业 | 允许变化 | / | / |
| 7 | 配套发动机标定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 8 | 配套发动机标定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 9 | 发动机输出传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 驱动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 制动器方式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 变速机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 驾驶室型式 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 最小离地间隙 | 允许变化 | 不允许变小 | / |
| 15 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |
| 16 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |
| 17 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10%，不允许变小 |  |
| 18 | 导向轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 履带轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 21 | 履带节距 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 履带节数 | 允许变化 | 变化幅度≤5%，不允许变小 | / |
| 23 | 履带宽度 | 允许变化 | 不允许变小 | / |
| 24 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 25 | 挖掘装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 26 | 姜苗夹持装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 27 | 姜苗切除装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 28 | 姜苗抛送方向 | 不允许变化 | / | / |

    - 产品结构和特征参数的变化符合表4要求的，采用企业自主变更确认方式，由企业进行产品变更确认并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表 6要求不一致的，应申报变更确认。

  - 大纲变更

    - 主要技术变化内容

- 本文件与DG/T 186—2019相比，主要技术变化内容为：范围适用于悬挂式生姜收获机、手扶式生姜收获机、自走式生姜收获机、增加了产品生产一致性保证能力检查要求、增加了自走式生姜收获机安全性评价有关内容；对带姜苗切除装置的收获机增加了姜苗切除合格率指标等。

    - 获证产品变更确认

      - 原获证产品的大纲变更产品符合性确认方式采用现场审查，确认内容为一致性检查。

      - 获证企业应在规定期限内提出大纲变更申请，申请材料包括变更申请书、产品规格表、产品生产一致性保证能力表、原推广鉴定报告（含检验报告）复印件。

      - 样机确定、一致性检查分别按照本文件4.1.3、4.2条款规定进行。

    - 判定规则

- 当大纲变更产品符合性确认结果全部符合要求时，大纲变更产品符合性确认结论为通过；否则，大纲变更产品符合性确认结论为不通过。

- （规范性）
产品规格表

表A.1规定了企业申请需填报的产品规格内容。

表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | □手扶式 □自走式 □悬挂式 |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) a | mm |  |
| 4 | 整机质量 | kg |  |
| 5 | 配套功率范围 | kW |  |
| 6 | 配套发动机生产企业 | / |  |
| 7 | 配套发动机标定功率 | kW |  |
| 8 | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
| 9 | 发动机输出传动方式 | / |  |
| 10 | 驱动方式 | / | □液压式 □机械式 □其他： |
| 11 | 制动器方式 | / | □液压式 □机械式 □其他： |
| 12 | 变速机构型式 | / | □液压式 □机械式 □机械+液压组合式 □其他： |
| 13 | 驾驶室型式 | / | £无驾驶室 £简易驾驶室 £普通驾驶室 £封闭驾驶室 |
| 14 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 15 | 轴距 | mm |  |
| 16 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 17 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 18 | 导向轮轮胎规格 | / |  |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
| 20 | 履带轨距 | mm |  |
| 21 | 履带节距 | mm |  |
| 22 | 履带节数 | / |  |
| 23 | 履带宽度 | mm |  |
| 24 | 工作幅宽 | mm |  |
| 25 | 挖掘装置型式 | / | □振动挖掘铲 □固定挖掘铲 □其他： |
| 26 | 姜苗夹持装置型式 | / |  |
| 27 | 姜苗切除装置型式 | / |  |
| 28 | 姜苗抛送方向 | / | □左侧 □右侧 |

生产者负责人：	（公章）                  年  月	 日

- （规范性）
产品生产一致性保证能力表

表B.1规定了企业申报需填报的产品生产一致性保证能力内容。

表B.1  产品生产一致性保证能力表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积： m2 □自有 □租赁 租赁时间 年 |
| 2 | 工作人员 |  | 固定工作人员 人，缴纳社保（个人缴纳除外） 人 |
| 3 | 研发能力 |  | □总装图 □零部件图 □工艺流程图 □其他： |
| 4 | 相关制度 |  | □关键零部件采购制度 □关键零部件采购记录 □生产制度 □出厂检验记录 □销售制度 □销售记录 □其他制度： □其他记录： |
| 5 | 生产检验设施设备 | 硬化的试车跑道（场） | 直线长度 m，□有使用记录 |
|  |  | 非人力流水式装配线 | 装配线 条，工位数量 个 |
|  |  | 耐压试验台 | 最大流量 L/min，最大压力 MPa，□有使用记录 |
|  |  | 驻车制动用坡道 | 坡度 °， %，□有使用记录 |

生产者负责人：	                （公章）                  年    月	 日

- （规范性）
用户调查记录表

表C.1 规定了用户调查内容。

表C.1  用户调查记录表

- 调查单位：                    调查人：                调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 使用 个作业季节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 土壤质地 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 种植模式 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 土壤干湿度 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 作物高度 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 作物产量 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 挖松率 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 损伤率 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 姜苗切除合格率（适用于带姜苗切除装置的收获机） | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 地头转弯情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 大小田块适用情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
|  | 机耕道及田间行走情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |  |  |
| 可靠性 | 满第一个作业季节时内发生的故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障类别 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ |  |  |  | □差［1］ |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户签名 |  |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| - 调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 - 故障类别由鉴定人员根据故障情况填写。 - 调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________