授粉机

（征求意见稿）

陕西省农业机械鉴定推广总站  陈真

电话：13379187178

邮箱：383286267@qq.com

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX—XXXX

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 生产量和销售量	1

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附录A（规范性）产品规格表	8

附录B（规范性）产品一致性保障能力表	9

附录C（规范性）用户调查表	10

前    言

本文件按照TZ 1—2025《农业机械推广鉴定大纲编写规则》的规定起草。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位：

本大纲主要起草人：

授粉机

- 范围

本大纲规定了授粉机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于手持式、背负式授粉机的推广鉴定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

授粉机

通过风机产生定向可调的气流将花粉吹散到雌蕊柱头上，实现授粉的机械。

- 基本要求

  - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提 供的用户不少于作业 1 个季节，数量为 10 户）。

- 其他文件：使用锂电池、电机（适用时）的产品需要提供 CCC认证证书。

- 产品生产一致性保证能力表。(见附录B)

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。

  - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定， 另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。

  - 生产量和销售量

申请初次鉴定的产品生产量应不少于20台，销售量应不少于10台。

  - 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 初次鉴定

  - 一致性检查

    - 产品生产一致性保证能力检查

产品一致性保证能力检查项目、要求及检查方法见表1。

- 产品一致性保证能力检查项目、要求及检查方法

| 序号 | 项目 | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场所 | 具备固定的生产经营场所，厂房面积（含库房）不少于800 m2，性质为自有或租赁 | 检查产权证明或租赁合同。 |
| 2 | 工作人员 | 缴纳社保的固定工作人员不少于5人 | 抽取5人，查验属地社保证明。 |
| 3 | 技术文件 | 具备能指导该产品批量生产的图样、工艺文件。 | 检查有无产品图样、工艺文件。 |
| 4 | 相关制度 | 建立关键零部件采购、生产和销售台账等制度，并有相应记录（如出厂检验记录、关键零部件采购记录、销售记录等） | 查阅 |
| 5 | 检验能力 | 通用检测设备5台/套以上（如：塞尺、扭力扳手、卡尺等） | 核对 |
|  |  | 专用检测设备2台/套以上 | 核对 |
| 注：生产检验设施设备应为自有。 |  |  |  |

    - 产品一致性检查

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 |  |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构形式（手持式、背负式） |  |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） |  |  | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 4 | 整机质量 |  |  | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 5 | 配套 动力 | 蓄电池 | 额定容量 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定电压 | 一致 | 核对 |
|  |  | 直流电动机 | 额定电压 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 额定功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 花粉箱材质 |  |  | 一致 | 核对 |
| 7 | 花粉箱容积 |  |  | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 8 | 作业方式 |  |  | 一致 | 核对 |
| 9 | 出风口横截面积 |  |  | 允许偏差为5% | 测量 |
| 注1：花粉箱容积测量可采用注水式测量法。 注2：检查项目按机型的实际情况进行，不适用的项目填“/”。 |  |  |  |  |  |

    - 判定规则

产品一致性检查的全部项目均满足要求，且产品生产一致性保证能力检查均满足要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 安全性评价

    - 安全防护

      - 外露传动件、旋转部件应有防护装置，防护装置应牢固、可靠。

      - 电气控制设备应具有防热、防潮、防尘、防意外触电保护措施。

      - 电气线路的连接应正确、可靠、无漏电，其布置不能接触发热部件。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。

      - 以蓄电池为动力的机型的电动机应有可靠的过载保护装置。电路线束应捆扎整齐，应远离高温部件。蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路。对充电接口有极性要求的 应能防止误操作造成反向接通充电。

    - 安全信息

      - 对操作人员容易产生危险或有潜在危险的电气控制设备、外露传动件等危险部位应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

      - 电气控制设备操作开关处应有说明用途的文字或符号。

      - 使用说明书中应有安全注意事项和对操作人员的要求，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

    - 安全性能

      - 噪声

操作者耳位噪音不应大于93dB（A）。测试场地应为平坦的土地或矮草地，测试场地中心周围半径25 m 范围不得有大的噪声反射物。离地高 1.2 m 处风速不大于 3 m/s。实测噪声值与背景噪声值之差不小于10 dB(A)。在机器运转稳定状态下，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量，在操作者左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

      - 绝缘电阻

电气控制设备应有良好的绝缘性能，使用绝缘电阻测试仪500V档位测量时，电机、电气控制设备对地绝缘电阻应不小于20 MΩ。

      - 整机密封性

按使用说明书中规定的操作，使授粉机处于正常工作状态，观察各零部件及其连接处，不应出现花粉渗漏现象，时间为1min。试验中允许对机具进行1次调整，但不允许更换零件。

      - 过滤装置

授粉机应有二级或二级以上过滤装置，过滤网孔应通畅。粉箱加粉口应有过滤装置，其网孔尺寸不应大于1.0mm，末级网孔最大尺寸不应大于0.7mm。

      - 花粉箱盖联结牢固性

粉箱的加盖在试验过程中不应出现松动或自动开启，操作者在戴手套时不用工具应能打开或能牢固地拧紧。

    - 判定规则

安全防护、安全信息、安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

  - 适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户适用性意见相结合的方法进行。

    - 评价内容

评价内容包括单位时间出粉量、单次出粉量、持续作业时间、喷粉性能等作业性能和适用性用户意见。

    - 作业性能试验

      - 试验条件

试验场地应满足样机试验要求，样机技术状态符合使用说明书要求，操作人员技术熟练；分别测定试验开始和结束时的环境温度、湿度，取范围值。

授粉机试验用介质为无杂质的花粉，其含水率不应大于36%。

      - 试验方法

- 单位时间出粉量（适用于连续式机型）

样机按照不同档位进行连续5min出粉试验，在出粉口接取所有花粉，称量并记录，按公式（1）计算。

L=V5     …………………………………（1）

式中：

L ——单位时间出粉量，单位为克每分钟（g/min）；

V ——5min接取的所有花粉，单位为克（g）；

- 单次出粉量（适用于点喷式机型）

样机按照不同档位进行连续50次喷粉试验，在出粉口接取所有花粉，称量并记录，按公式（2）计算。

H=K50        …………………………………（4）

式中：

H ——单次出粉量，单位为克每次（g/次）；

K ——连续50次接取的所有花粉，单位为克（g）；

- 持续作业时间

- 与生产查定同时进行，样机在充满电情况下进行连续授粉试验，记录满电单次连续作业时间。

- 喷粉性能

- 按使用说明书的作业方法授粉，喷粉时出粉均匀，不应出现架空、堵塞或团状出粉等现象。

    - 适用性用户意见调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话和信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录C。

    - 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

  - 可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

      - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。按公式（6）计算有效度。

K=TzTz+Tg×100%  …………………………………（6）

式中：

K——有效度，以百分率表示（%）；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（7）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20     …………………………………（7）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值。

      - 故障分类

故障分类见表3。

- 故障分类表

| 故障类型 | 故障基本特征 |
| --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障；危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成（如：驱动电机）报废 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降或经济损失显著的故障；主要零部件（如：风机）损坏、关键部件的紧固件损坏 |
| 一般故障 | 导致功能下降或经济损失增加的故障；一般的零部件和标准件、磨损、损坏或脱落，通过调整或更换可修复 |
| 轻微故障 | 可在短时间内用配备的工具维修或更换排除的故障；暂时不会导致工作中断，在正常维修保养中更换价值较低的零件和标准件的故障(如：喷头堵塞) |

    - 判定规则

      - 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定未发生本大纲表3所述的一般故障、严重故障、致命故障，用户调查中未发生本大纲表3所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲表3所述的一般故障、严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

    - 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表4 |  | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性 能 | 操作者耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | / | 符合本大纲第5.2.1.3的要求 |
|  |  |  | 整机密封性 |  | 符合本大纲第5.2.1.2的要求 |
|  |  |  | 过滤装置 |  | 符合本大纲第5.2.1.4的要求 |
|  |  |  | 花粉箱盖联结牢固性 | / | 符合本大纲第5.2.1.5的要求 |
|  | 2 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 单位时间出粉量 |  | g/min | 说明书明示值±5% |
|  | 2 | 单次出粉量 |  | g/次 | 说明书明示值±5% |
|  | 3 | 持续作业时间 |  | min | 不低于说明书明示值 |
|  | 4 | 喷粉性能 |  | / | 喷粉时出粉均匀，不应出现架空、堵塞或团状出粉等现象 |
|  | 5 | 适用性用户意见 |  | / | 调查结果为“好”和“中”合计比例≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80 分 |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |

    - 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

  - 通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构形式（手持式、背负式、手提式、自走式、牵引式） | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 整机质量 | 允许变化 | 允许变大 | / |
| 5 | 配套动力 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 花粉箱材质 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 花粉箱容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 8 | 作业方式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 出风口横截面积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |

  - 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

  - 为鼓励产品技术升级，未列入表5的其他结构和特征参数，企业可自主变更。

  - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格表

表A.1规定了企业申请需填报的产品规格内容。

表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号名称 | / |  |
| 2 | 结构形式 | / | £手持式 £背负式 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 整机质量 | kg |  |
| 5 | 配套蓄电池额定容量 | mA |  |
| 6 | 配套蓄电池额定电压 | V |  |
| 7 | 花粉箱材质 | / |  |
| 8 | 花粉箱容积 | L |  |
| 9 | 作业方式 | / | £连续式 £点喷式 |
| 10 | 出风口横截面积 | m2 |  |
| 注1：工作状态指在硬化检测场地上的实际作业状态。 注2：因机具结构不同，不适用的项目填“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                        （公章）                                年   月   日

- （规范性附录）
产品一致性保证能力表

表B.1规定了企业申报需填报的产品生产一致性保证能力内容。

表B.1  产品生产一致性保证能力表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场所 |  | 厂房面积： m2 □自有 □租赁 |
| 2 | 工作人员 |  | 共 人 □缴纳社保人员 □聘用人员 |
| 3 | 技术文件 |  | （有/无） □产品图样 □工艺文件 |
| 4 | 生产能力 | 装配工位 | 共 台/套 |
|  |  | 电/气动工具 | 共 台/套 |
|  |  | 焊接设备 | 共 台/套 |
| 5 | 检验能力 | 通用检测设备（如：声级计、扭力扳手、卡尺、千分尺等） | 共 台/套 |
|  |  | 专用检测设备 | 共 台/套 |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

（规范性附录）

用户调查表

表C.1  规定了用户调查内容。

表C.1  用户调查表

调查单位：                        调查人：              调查日期：         年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购机时间 |  |  | 总作业时间 |  |  | h |  |
| 适用性用户意见 | 操作方便性 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 作业效率 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 授粉性能 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 续航时间 | £好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ |  | □中［3］ | □较差［2］ |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| 注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 注2：故障类别由鉴定人员根据故障情况填写。 注3：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码；调查方式为信息化手段时，应注明具体方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |