农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T 228—XXXX

代替 DG/T 228—2019

挖坑机

(征求意见稿)

汪新勃 18503283727，邮箱 1572576013@qq.com

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

- 目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 初次鉴定	2

4.1 基本要求	2

4.2 一致性检查	3

4.3 安全性评价	4

4.4 适用性评价	6

4.5 可靠性评价	7

4.6 综合判定规则	8

5 产品变更	9

6 大纲变更	9

附录A（规范性）产品规格表	11

附录B（规范性）产品生产一致性保证能力表	12

附录C（规范性）用户调查表	13

- 前    言

本文件按照TZ 1—2025《农业机械推广鉴定大纲编写规则》的规定起草。

本文件代替DG/T 228—2019《挖坑机》，与DG/T 228—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了术语和定义（见第3章）；

——更改了需补充提供的文件资料内容，增加了产品生产一致性保证能力表（见4.1.1，2019年版的3.1）；

——更改了一致性检查有关内容，产品一致性检查增加了钻头螺距、钻头转速、钻头动力传动方式、配套动力型式、配套发动机启动方式等内容（见表3，2019年版的表3）；

——增加了产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法（见4.2.1）；

——更改了安全性评价有关内容，增加了手持式挖坑机安全防护、安全性能要求内容（见4.3.1、4.3.3，2019年版的4.2.1、4.2.2）；

——更改了适用性评价有关内容，增加了挖坑效率按产品结构型式分列指标（见4.6.1，2019年版的4.5.1）；

——更改了产品变更表有关内容，增加了钻头螺距、钻头转速、钻头动力传动方式、配套动力型式、配套发动机启动方式等内容（见表6，2019年版的表5）；

——增加了大纲变更内容（见第6章）；

——更改了附录A产品规格表有关内容，增加了增加了钻头螺距、钻头动力传动方式、配套动力型式、配套发动机启动方式等内容（见附录A，2019年版的附录A）；

——增加了附录B产品生产一致性保证能力表（见附录B）；

——更改了附录用户调查记录表，增加了信息化手段调查方式（见附录C，2019年版的附录B）。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本文件起草单位：河北省农业机械鉴定总站、山东省农业机械技术推广总站、陕西省农业机械鉴定推广总站、江苏省农业机械试验鉴定站、广西壮族自治区农业机械化服务中心、宁夏回族自治区农业机械鉴定检验站、华盛中天机械装备（山东）有限公司

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DG/T 228—2019。

- 挖坑机

  - 范围

本大纲规定了挖坑机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于拖拉机为动力源的悬挂式挖坑机，以及以人工操作为主的手持式挖坑机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

LY/T 1486-2023  手持式挖坑机

NY/T 382-1999  中型拖拉机后悬挂  挖穴机

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挖坑机

由动力机驱动的立轴旋转式土工机械，主要用于果树栽培及其他树种栽培前的穴状整地作业。

悬挂式挖坑机

以拖拉机为动力，悬挂在拖拉机后,由机械传动或液压驱动实现挖坑的机器。

手持式挖坑机

以汽油机为动力，经过变速和传动装置将动力传递至钻头，由单人或双人手持操作实现挖坑的机器。

[来源：LY/T 1486-2023，3.1]

钻头

用于切削、升运土壤在地面形成坑穴或用以疏松土壤进行穴状整地的工作部件。

[来源：LY/T 1486-2023，3.2]

钻头直径

钻头在垂直于其长度方向中心线的投影面上形成的最大圆的直径。

[来源：LY/T 1486-2023，3.4]

出土率

挖坑机作业时，抛出坑外土的重量占总挖土重量的百分比。

[来源：NY/T 382-1999，3]

挖坑深度

挖坑后地表平面到坑底最深处的距离。

挖坑效率

单位时间内所能挖掘的坑穴数量。

  - 初次鉴定

    - 基本要求

      - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 产品生产一致性保证能力表（见附录B）；

- 产品照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户累计作业时间不少于60 h，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为10户]；

- 同一生产厂、同一生产地址，12个月内依据本大纲获得的推广鉴定报告复印件。（适用时）

以上材料需加盖生产者公章。

      - 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表1规定。

表1  生产量和销售量要求

| 类型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 悬挂式 | ≥15 | ≥10 |
| 手持式 | ≥20 | ≥10 |

      - 样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在生产者明示的合格产品存放处随机抽取，悬挂式挖坑机抽样基数不少于5台，手持式挖坑机抽样基数不少于10台，抽样数量2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由生产者按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且生产者对试验结果无异议后，样机由生产者自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

      - 仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

    - 一致性检查

      - 产品生产一致性保证能力检查

产品生产一致性保证能力检查的项目、要求及检查方法见表2。

表2  产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法

| 序号 | 项目 | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 | 占地面积不少于1 000 m2，为自有或租赁，自申请鉴定之日起距到期日期不少于2年 | 核对 |
| 2 | 工作人员 | 由企业缴纳社保的固定工作人员不少于5人 | 抽取5人，查验属地社保证明 |
| 3 | 研发能力 | 有能指导产品批量生产的产品图样、装配工艺文件。 | 抽查 |
| 4 | 相关制度 | 建立关键零部件采购、生产和销售等管理制度，并有相应记录（如关键零部件采购记录、出厂检验记录、销售记录等） | 查阅 |
| 5 | 生产设备 | 焊机、折弯机、钻床、切割机、气泵等设备 | 核对 |
| 5 | 检验设备 | 卡尺、卷尺、角度尺、硬度计等设备 | 核对 |
| 注：生产检验设施设备应为自有。 |  |  |  |

当生产者能提供同一生产厂、同一生产地址，12个月内依据本大纲获得的推广鉴定报告时，经鉴定实施机构评估，原获证产品生产一致性保证能力能满足新申请产品要求时，可采信该推广鉴定报告的产品生产一致性保证能力检查结果。

      - 产品一致性检查

产品一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表3。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 | 手持式 | 悬挂式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ |

表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续完）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 | 手持式 | 悬挂式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） | √ | √ |
| 4 | 钻头螺旋线数 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 5 | 钻头螺距 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 6 | 钻头转速 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 7 | 钻头直径 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 8 | 钻头长度 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 9 | 钻头数 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 10 | 钻头动力传动方式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 11 | 配套动力型式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 12 | 配套动力功率范围 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 13 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 14 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 15 | 配套发动机启动方式 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 注1：“√”为需要检查的项目，“/”为不需要检查的项目。 注2：外形尺寸为正常作业状态下，测量包容样机最小长方体的长、宽、高。 |  |  |  |  |  |

      - 判定规则

产品生产一致性保证能力检查结果均满足表2要求，且产品一致性检查结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全防护

        - 动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮（或链轮）等外露回转件及危险运动件均应设可靠的安全防护装置。防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。具体要求应符合GB 10395.1的规定。

        - 挖坑机应有过载保护功能或装置。挖坑机在标定工况下（标定转速和标定功率）下工作时，发生过载现象，过载保护装置或功能应能快速起作用。

        - 手持式挖坑机发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

        - 手持式挖坑机，除钻头外的运动部件及容易引起烫伤的高温部件应有安全防护装置，防护装置应符合GB10395.1的规定。

        - 手持式挖坑机，手把最小力臂长度(从挖坑机的手把中心到钻杆轴线的最小垂直距离)设计时应符合下面公式的规定：

Lmin=a×i×Tmax     …………………………………（1）

式中：

Lmin——手把最小力臂长度，即手把中心到钻杆轴线的垂直距离，单位为毫米(mm)；

a ——修正系数：双手把为2.5,4个手把为1.3；

i  ——所配变速箱的传动比；

Tmax——挖坑机所配置的发动机的最大扭矩，单位为牛米(N·m)。

挖坑机的手把中心到钻杆轴线的最小垂直距离可以通过直尺或其他长度检具、辅助垂线测量并计算结果，与Lmin进行比较，应不小于Lmin。

        - 手持式挖坑机燃油箱盖应有连接件。燃油箱注油口直径应大于20 mm,燃油箱盖应有清晰的标志。燃油箱盖的结构设计应确保整机在正常工作温度下各工位及搬运时没有漏油现象。油箱注油口周围不应有妨碍加油的其他部件，应能使用漏斗加油。

        - 手持式挖坑机应配置使发动机能迅速停止运转的停机开关。此停机开关应安装在操作者戴防护手套且双手握持挖坑机时，右手可控制位置处。开关的颜色与背景应对比鲜明。

        - 手持式挖坑机应安装有油门扳机。当油门扳机松开时，应能自动复位到怠速状态并保持锁定。依靠油门扳机锁定装置的自动锁定，油门扳机应能保持在怠速状态。油门扳机的位置应确保操作者戴防护手套握持手把时能自由控制扳机。发动机启动过程结束以后，只有在油门扳机锁定装置解除锁定状态后，勾动油门扳机才能使发动机转速升高到钻头开始运动的状态。

      - 安全信息

        - 安全标志

旋转、传动和防护等存在危险或有潜在危险的部位应设置安全警示标志，安全警示标志符合GB 10396的规定。

        - 操作符号

操纵装置上或其附近应用操纵符号或文字标明其作用或功能。

        - 安全使用说明

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

      - 安全性能

        - 扶把振动

将被测样机装上行走轮置于平整的硬地面上，预热15 min。操作者按使用说明书要求握持扶把，在样机空载、最高转速运转下，分别测试左、右扶把x、y、z三个方向的振动加速度有效值ahwx、ahwy、ahwz，并按公式（2）计算总振动值ahw。左、右扶把各连续测量3次，计算总振动值ahw算术平均值，取左、右扶把总振动值ahw算术平均值中的较大值为扶把振动试验结果。

ahw=ahwx2+ahwy2+ahwz2 …………………………………（2）

式中:

ahw——总振动值，单位为米每平方秒（m/s2）；

ahwx、ahwy、ahwz——分别为扶把x、y、z方向上的频率计权加速度的有效值，单位为米每平方秒（m/s2）。

        - 耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25 m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2 m处的平均风速应不大于3 m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10 dB(A)。

测试时，发动机在额定转速下运转，作业部件全部空运转。操作者身高175 cm±5 cm，处于操作位置，传声器应置于距操作者头部垂直中心面250 mm±20 mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与操作者眼睛成直线，声级计采用A计权慢挡进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5 s，同侧3次连续测量的读数差应在3 dB（A）以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

        - 钻头制动时间

钻头制动时间应不大于3 s。

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域内进行性能试验。重点考核挖坑机对地形、土壤类型和配套动力的适用能力。

      - 评价内容

评价内容包括出土率、挖坑深度、挖坑效率等作业性能和适用性用户意见。

      - 作业性能试验

        - 试验条件

- 试验地的选择：试验地应平坦宽阔。

- 田间调查：记录土壤质地、植被情况，分别选取3个点按GB/T 5262测定土壤绝对含水率、土壤坚实度并取平均值，在整个试验过程中测定环境温度、湿度各3次，取范围值。

        - 样机状态

悬挂式挖坑机应在使用说明书给出的配套动力范围内，按下限值选择配套拖拉机。样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书的要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，达到正常作业状态后方可进行试验。

        - 试验项目

- 在使用说明书规定的条件下作业，连续挖坑10个，测定如下项目：

- 出土率

测定出土率：分别收集坑中松土和抛出坑外松土并称重，取其平均值，计算其出土率。按公式（3）（4）计算。

Hi=GG0×100%      …………………………………（3）

式中：

Hi——第i个坑的出土率；

G——抛出坑外松土的质量，单位为千克（kg）；

G0——坑中松土和抛出坑外松土质量之和，单位为千克（kg）。

H=i=1nHin×100%    …………………………………（4）

式中：

H——出土率；

n——测定坑数。

- 挖坑深度

试验样机完成作业后，测量地表平面到坑底最深处的距离，测量时应清除坑底的松土。取平均值为挖坑深度。

3）挖坑效率

记录连续挖坑作业时间，按公式（5）计算挖坑效率。

Ec=mctc          …………………………………（5）

式中：

Ec——挖坑效率，单位为个每小时（个/h）；

mc——挖坑个数，单位为（个）；

tc——工作时间，单位为小时（h）。

手持式挖坑机挖坑效率应符合表4的规定。

表4  手持式挖坑机挖坑效率

| 坑径mm | 坑深 mm | 作业效率 (穴/h) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单叶片 | 双叶片 |
| Φ≤100 | 700 | ≥230 | ≥260 |
| 100<Φ≤200 | 700 | ≥160 | ≥180 |
| 200<Φ≤300 | 700 | ≥160 | ≥180 |

      - 适用性用户意见

按照生产者提供的用户名单全部进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话和信息化手段等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录C。

      - 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表5要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 可靠性评价

      - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

      - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定，查定过程应全程监测，并保留监测记录。记录作业时间、故障修复时间等，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如万向节传动轴、主轴）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障，如发生以上故障，查定不再继续进行。

按公式（6）计算有效度。

K=TzTz+Tg×100%  …………………………………（6）

式中:

K——有效度；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

        - 有效度用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（7）计算用户满意度。

S=1mi=1msi×20     …………………………………（7）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

si——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

      - 判定规则

        - 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生4.5.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

        - 在生产查定中如果发生本大纲4.5.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

- 4.6.1　一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与判定要求见表5。

表5  综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 | 手持式 | 悬挂式 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2和表3 |  | / | 符合要求 | √ | √ |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲第4.3.1的要求 | √ | √ |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲第4.3.3的要求 | √ | √ |
|  | 3 | 安全性能 | 扶把振动 | m/s2 | ≤12.5 | √ | / |
|  |  |  | 耳位噪声 | dB(A) | ≤93 | √ | / |
|  |  |  | 钻头制动时间 | s | ≤3 | √ | / |
| 适用性评价 | 1 | 出土率 |  | / | ≥80% | √ | √ |
|  | 2 | 挖坑深度 |  | mm | 不小于企业明示值 （若企业明示值为范围值，则不小于上限值的90%且不小于下限值） | √ | √ |
|  | 3 | 挖坑效率 |  | 个/h | 不小于企业明示值 （若企业明示值为范围值，则不小于上限值的90%且不小于下限值） | / | √ |
|  |  |  |  |  | 符合表4的要求 | √ | / |
|  | 4 | 适用性用户意见 |  | / | 调查结果为“好”和“中”的占比≥80% | √ | √ |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 |  | / | ≥98% | √ | √ |
|  | 2 | 用户满意度 |  | / | ≥80分 | √ | √ |
|  | 3 | 故障情况 |  | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 | √ | √ |

4.6.2　一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 钻头螺旋线数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 钻头螺距 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 钻头转速 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 钻头直径 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 钻头长度 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 钻头数 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 钻头动力传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 配套动力型式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 配套动力功率范围 | 允许变化 | - 变化幅度≤10% | / |
| 13 | 配套发动机额定功率 | 允许变化 | - 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 14 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 15 | 配套发动机启动方式 | 不允许变化 | / | / |

    - 产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，采用企业自主确认的方式，由企业进行产品变更确认并保存变更批准文件。

    - 未列入表6的其他结构和特征参数，企业可自主变更，

    - 由企业进行产品变更确认并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

  - 大纲变更

    - 大纲主要技术变化内容

本文件与DG/T 228—2019相比，主要技术变化内容为：增加了产品生产一致性保证能力检查要求、增加了产品一致性检查项目、增加了手持式挖坑机安全防护要求、增加了手持式挖坑机安全性能要求、挖坑效率按产品结构型式进行了细分等。

    - 变更确认

6.2.1　大纲变更产品符合性确认方式采用现场审查，确认内容为一致性检查、安全性评价、作业性能试验。

6.2.2　获证企业应在规定期限内提出大纲变更申请，申请材料包括变更申请书、产品规格表、产品生产一致性保证能力表、原推广鉴定报告（含检验报告）。

6.2.3　一致性检查、安全性评价、作业性能试验分别按照本文件4.2、4.3、4.4.3条款规定进行。

    - 判定规则

当大纲变更产品符合性确认结果全部符合要求时，大纲变更产品符合性确认结论为通过；否则，大纲变更产品符合性确认结论为不通过。

- 附  录  A

- （规范性）

产品规格表

表A.1规定了企业申请需填报的产品规格内容。

表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高）a | mm |  |
| 4 | 钻头螺旋线数 | 个 |  |
| 5 | 钻头螺距 | mm |  |
| 6 | 钻头转速 | r/min |  |
| 7 | 钻头直径 | mm |  |
| 8 | 钻头长度 | mm |  |
| 9 | 钻头数 | 个 |  |
| 10 | 钻头动力传动方式 | / |  |
| 11 | 配套动力型式b | / | □轮式拖拉机 □其他 |
| 12 | 配套动力功率范围b | kW |  |
| 13 | 配套发动机额定功率c | kW |  |
| 14 | 配套发动机额定转速c | r/min |  |
| 15 | 配套发动机启动方式c | / | □手拉反冲启动 □电启动 |
| 注：a.外形尺寸为正常作业状态下，测量包容样机最小长方体的长、宽、高； b.悬挂式适用； c.手持式适用。 |  |  |  |

生产者负责人：                     （公章）                                  年   月   日

附  录  B

（规范性）

产品生产一致性保证能力表

表B.1规定了企业申报需填报的产品生产一致性保证能力内容。

表B.1  产品生产一致性保证能力表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积 m2 □自有 □租赁，租赁时间 年 |
| 2 | 工作人员 |  | 固定工作人员 人，缴纳社保（个人缴纳除外） 人 |
| 3 | 研发能力 |  | □总装图 □零部件图 □工艺流程图 其他： |
| 4 | 相关制度 |  | □关键零部件采购制度 □关键零部件采购记录 □生产制度 □出厂检验记录 □销售制度 □销售记录 其他制度： 其他记录： |
| 5 | 生产检验设备 | 流水式装配线 | 工位数量 个 |
|  |  | 加工机械设备 |  |
|  |  | 检验设备 |  |
| 注：生产检验设备应为自有。 |  |  |  |

生产者负责人：              （公章）                                    年     月    日

附  录  C

（规范性）

用户调查记录表

表C.1 规定了用户调查内容。

表C.1  用户调查记录表

调查单位：                            调查人：                调查日期：     年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具情况 | 规格型号 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  | 出厂（生产）日期 |  |  |  |  |
|  | 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适 用 性 情 况 | 地形 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 土壤质地 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 配套动力 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 出土率情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 作业效率情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
|  | 挖坑情况 | □好 |  | □中 |  |  | □差 |  |
| 可 靠 性 情 况 | 满100h时发生的故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  |  | 故障级别 |  |
|  | 用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ |  | □中［3］ | □较差［2］ |  | □差［1］ |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 |  | 用户签字 |  |  |  |  |
|  |  | □电话 |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
|  |  | □信息化手段 |  | 具体方法 |  |  |  |  |
| 注1：土壤质地是指砂土、壤土和粘土。 注2：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 注3：故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 注4：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码；调查方式为信息化手段时，应注明具体方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |