农机推广鉴定获证产品有关检测信息

- 产品照片及企业信息

5HRB-50型果蔬烘干机

企业名称：广西平乐杨帆农业科技有限公司

地    址：平乐县工业集中区西区

邮政编码：542403

电    话：0773-7866669

传    真：0773-7866669

联 系 人：陈纪荣

- 主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 5HRB-50型果蔬烘干机 |
| 2 | 结构型式 | / | 厢式 |
| 3 | - 烘干机机体外形尺寸（长×宽×高） | mm | 7150×5000×2875 |
| 4 | - 烘干机总功率 | kW | 40.05 |
| 5 | *热风温度范围 | ℃ | 常温～50 |
| 6 | 处理量(湿物料) | kg/h | ≥200（柠檬片） |
| 7 | 有效烘干容积 | m3 | 50 |
| 8 | *烘干室内可容纳烘料架数量 | 架 | 24 |
| 9 | *烘料架每架可容纳物料盘层数 | 层 | 17 |
| 10 | 物料盘内廓尺寸 （长×宽×高） | mm | 670×670 |
| 11 | 物料盘材质 | / | 聚丙烯 |
| 12 | 有效烘干面积 | m2 | 183 |
| 13 | 网带层数 | 层 | / |
| 14 | *热风风机型号名称 | / | GKT/F900S-6型高温轴流风机 |
| 15 | 热风风机电机功率 | kW | 1.1 |
| 16 | 热风风机数量 | / | 8 |
| 17 | *排湿风机型号名称 | / | GKF/G3D-2型高温高湿轴流风机 |
| 18 | 排湿风机电机功率 | kW | 0.25 |
| 19 | 排湿风机数量 | / | 1 |
| 20 | *助燃风机型号名称 | / | / |

主要技术规格(续完)

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 助燃风机电机功率 | kW | / |
| 22 | 助燃风机数量 | / | / |
| 23 | *热风炉型号名称 | / | / |
| 24 | - 热风炉燃料种类 | / | / |
| 25 | - 热风炉热功率 | kW | / |
| 26 | *电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称 | / | 3KW/U型电加热管 |
| 27 | 电加热管功率 | kW | 3 |
| 28 | 电加热管数量 | / | 6 |
| 29 | *热泵型号名称 | / | YF-15P型热泵 |
| 30 | 热泵数量 | / | 1 |
| 31 | 热泵额定功率（输入功率） | kW | 13 |
| 32 | *温控仪型号 | / | YF-02 |
| 33 | *温度控制范围 | ℃ | 环境温度～99 |
| 34 | 温度测点数 | / | 1 |
| 35 | *湿度仪型号 | / | YF-02 |
| 36 | *湿度显示范围 | %RH | 0～99 |
| 37 | *湿度测点数 | / | 1 |
| 备注 | （1）大纲中对样机不适用的项目，在设计值栏中填“/”。 （2）带“*”项目为一致性检查以外项目，设计值由企业提供。 |  |  |

- 一致性检查结果

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 设计值 | 限制 范围 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 型号名称 |  |  | / | 5HRB-50型 果蔬烘干机 | 一致 | + |
| 2 | - 结构型式 |  |  | / | 厢式 | 一致 | + |
| 3 | - 烘干机机体外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm | 7150×5000×2875 | 允许偏差为≤5% | + |
| 4 | - 烘干机总功率 |  |  | kW | 40.05 | 允许偏差为≤5% | + |
| 5 | - 烘干室 | - 有效烘干容积 |  | m3 | 50 | 允许偏差为≤3% | + |
|  |  | - 物料盘内廓尺寸（长×宽×高） |  | mm | φ670×670 | 允许偏差为≤3% | + |
|  |  | 物料盘材质 |  | / | 聚丙烯 | 一致 | + |
|  |  | 有效烘干面积 |  | m2 | 183 | 允许偏差为≤3% | + |
|  |  | 网带层数 |  | / | / | 一致 | / |
| 6 | 风机 | - 热风风机 | - 电机 - 总功率 | kW | 8.8 | 允许偏差为≤3% | + |
|  |  |  | 数量 | - / | 8 | 一致 | + |
|  |  | - 排湿风机 | - 电机 - 总功率 | - kW | 0.25 | 允许偏差为≤3% | + |
|  |  |  | 数量 | - / | 1 | 一致 | + |
|  |  | - 助燃风机 | - 电机 - 总功率 | - kW | / | 允许偏差为≤3% | / |
|  |  |  | 数量 | - / | / | 一致 | / |
| 7 | 热源装置 | 热风炉 | - 燃料 - 种类 | / | / | 一致 | / |
|  |  |  | 热功率 | kW | / | - 允许偏差为≤3% | / |

一致性检查结果（续完）

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 设计值 | 限制 范围 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | - 热源装置 | 电加热炉（辅助加热） | 电加热管总功率 | kW | 18 | - 允许偏差为≤3% | + |
|  |  |  | 电加热管数量 | / | 6 | - 一致 | + |
|  |  | 热泵 | 热泵总功率 | kW | 13 | - 允许偏差为≤3% | + |
|  |  |  | 热泵 数量 | / | 1 | - 一致 | + |
|  |  |  | 额定 功率 | kW | 13 | - 允许偏差为≤3% | + |
| 备注 | （1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 （2）大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明。 （3）该烘干机热源为电加热管，未配置热风炉、热泵，与此相关项目不作考核。 |  |  |  |  |  |  |

- 检验结果

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 合格指标 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | dB(A) | - 烘干机工作时操作人员经常活动位置的噪音≤87dB(A) | + |
|  | 2 | 安全防护 | / | - 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件和高温位置，应设置安全防护装置。 | + |
|  |  |  | / | - 电气及控制设备金属外壳应有接地保护装置，在潮湿环境工作的电机应有防潮、防水措施。 |  |
|  |  |  | / | - 电控制系统应有漏电保护装置。 |  |
|  |  |  | / | - 采用燃油、天然气为燃料时，应设置自动点火装置和熄火时自动切断液路、气路的装置。 |  |
|  |  |  | / | - 密闭式烘干室应有从内部可有效开启门锁的装置。 |  |
|  | 3 | 安全 信息 | / | - 对操作者存在或有潜在危险的加热炉、热交换器、热风管道、高温热源装置、风机及进出风口、配电柜等位置应设置符合GB 10396的安全警示标志。 | + |
|  |  |  | / | - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并作中文说明。 |  |
|  | 4 | 安全装备 | / | - 应配备合格的灭火器等消防器材。 | + |

检验结果（续完）

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 合格指标 |  | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用性评价 | 1 | 烘干 强度 | kg/(m3·h) | 单层堆积（槽式） | ≥企业明示值 | + |
|  |  |  | kg/(m2·h) | 多层铺放（厢式、隧道式、网带式） | ≥企业明示值（≥0.5（柠檬片） |  |
|  | 2 | 烘干室温度控制精度 | ℃ | 槽式 | / | + |
|  |  |  |  | 厢式 | ±1.5 |  |
|  |  |  |  | 隧道式、网带式 | / |  |
|  | 3 | 空载升温速率 | ℃/min | 槽式 | / | + |
|  |  |  |  | 厢式 | ≥1 |  |
|  |  |  |  | 隧道式、网带式 | ≥1 |  |
|  | 4 | 处理量 | kg/h | ≥企业明示值（≥200（柠檬片） |  | + |
|  | 5 | 烘干不均匀度 | / | 槽式 | ≤8% | + |
|  |  |  |  | 厢式 | ≤5% |  |
|  |  |  |  | 隧道式、网带式 | ≤5% |  |
|  | 6 | 适用性用户评价 | / | 适用性每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数的比例≥80% |  | + |
| 可靠性评价 | 1 | 使用有效度 | / | ≥98% |  | + |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |  | + |
|  | 3 | 故障情况 | / | 生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |  | + |
| 备注 |  | （1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”； （2）大纲中对样品不适用的检验项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明不适用原因； （3）该烘干机结构型式为厢式，未采用燃油、天然气作为燃料，与此相关项目不作考核。 |  |  |  |  |