[image: image1.png]MO 75 1 S XA ACR 7
T8 4 U3 DK W )T

FORALE (2025) 560 5

RTEVRBHET/R AR 200 BHELLE
ToB I R B AR BRI ER S5 B P AN
FHETReiER

EH M. TRERAR . HHR:

ARBAL A IWAMNT . MEEANT (X TF 0 R<2024—
2026 4 ACHUI R 55 B A 56 R > 4D R AL (20240
3%) RAXRARAHHA L EXAMN, HET R
HEREHRE200 L RUERRERBME REHAHE S
BLRAMEKHS KD T RAAL RS S EFAKTRRAT.

2N





[image: image2.png]WRAEE/RETRIX 200 DR LA bR
RGBS R RN
PRIVES

K EEANAEH AL N ZRER, #—FEE RS
VB, BHURRFL. REIE. R, RERLRAH,
MHEBAXER, HERE AR IR 200 B RO ERL
B AT E SRR AN, B TR,

— EREE

FEARALI B T3t B P IR 9F L A BT M ALE 0 200 B
J1 BOALRA T S5 BRI T B 2 B R AL (WL
TERRBRA R .

= ERBAREH

(—)200 B 5 Ak L idh /) 5 R ik 530 A7 o642
. BRAHRFEZFRICEFE (F8) KB B E+RAR S
ALFN 7 ARBIRRR. HXRALEF Sk B ATRER
AHHALI T AT E R R AR AR A B AL,
ket ERABRIE, RBRIERE.

LR E. K GMIR 200 B A K WL L G o 3
R ERERIETEY (M), ELRAZAFAE
A RAEAURERU EHBRRER GFHEN) 2—.

2EAUNE. B YBALEHERENEFTARE (CMA) HR




[image: image3.png]WAL LA R R AR R R (CMA) fab B
LHIFREFATERSL (CNAS) TR BRI, K
CHMEAR 200 By J bL B4 3 7 50 B R BSR4 Re A
AR ) (Hifh2) HRAHZLERRRERRIERE.

JEARFE. —REGTMT 5000 w by AL LHBIES
& WA HAE BAR KA L G LRI M B A o B AL A5
el KB RAFER. RIRERE, —RER R EREAI A
E (CMA) A AR S A . BRI Rl Bt L4 4 1AL 3 R
WE (CMA) o B & #F EERNTE R 2 (CNAS) T H
AR A T B CRMEAR 200 B R UL ERAS HEHERE
MR AT T BN (HHE3) BAMBRHRE
BBIERE (F—ET5BRERAGHIBRERE) . WE
P AL A I AR 3 4R ] SRR, TR AT
R 3 BN RS, SHRARIERRERS
BEA, REEMRE. ZRBERHRS L LFNHH.

A—KWRERN T RRAH A RS, RRER
BREFRATHEANE SRR X T 54 F —KURIE
BT B E R CAMEMR 200 B BOL ERE3 RS BR KRB
i A — B RIE R RIET R (A 4) EX,

(=) 200 B 7 B A EREAARA B it % 3% 47 fededam.
BERT AR SR, RERNRBECES. AR KE
RLHR KIS E B+ 5 R XA RAE NG EpRER
FRARBIMER .




[image: image4.png]=, ik, ASMRRAMERE

(—) FHEXK

AREEWEA AL AL K, RE AL FRE KR
WREHRE, DR A E R BAMER LN E,

(=) Fans

ARERE REHNWE S AN FERARLETR
35000 77 76, AMERAA TR FR0ERMBANYE 5 &
FAANE R Aok B MR IR S JE A, SR RUR
PRI AN, ARGER L RORE . HBH (20242026 £ K
AU E 5 B ANE L LY S, mALRNE. MHER
AHRERAFEERT BRELLULEARETE. Rk 4
FRTHARNAN B, T &R REERR > REA RSB

(=) MR

W R AR 5 R AN AT BN LI S),
Bk RARAE T A A A, S B R

M. AR

AR RN EARFRLEFHRLEFRELR, B
AHERZFAR. RRELEELFAR. RbbLFRLpM
FRUEFBEHLL.

A, SEHEHAR

KT REAZERE20264 124318 (&) . IWHHE
AR, B KT RL<HRET/REE K 20242026 £RHH




[image: image5.png]B 5 A AN ST #>t i) (GHTRBLE (2024) 740 5 )
SAFIEHAT, AN o SR AL AR 9 RN B A A 5
I R RS R R RS, A
AEMIH B et A ARG AR ARE B %R
B & 7 B I RERALERGE R A B E W

o AEHRAE

(=) bk, MXEFOURET REMFE EHH, £
HRERENFRIH. FREAMEZECET L (FE6) .
AR ERHE. AR FRAN (ARRET A &
FRAFM FRBNER £ RARA A, B
WEWR, THEERSRR L) REFETHH. 200
B f1 BOA L5 A 5 R SR R AL B AR
BHARERR G MY, Lo, BERE, FRAT R
PRAE A7 E AR 200 By RO EREAURE R B ns
AR AR AR RS o RARBGRAE R
B ERRPAGE S A LR B R P R R,

(=) ERFH. BRERLAATAREE DL REM
ARTF R A EH. B St E R RE AR I RIEN B
TREAERIET RERNBRBRE . RERE. FHERTU
B,

(Z) MRS, RRARN S~ BRAERMTS, SLER
TR, FHBE BT UAT.

(v9) FATFEALN. RUEFSELLE EWHE, &

i




[image: image6.png]BEREENEERTD T 1000wt b § (UHBEFRE
RN E 5 R AL A B R G MAE NS T
AN

A = A R B AN AR = A4 B R G 3k
http://www.nj2wm.com ) , 4 EHLIL AR, &AL
T R R AR, L R AOREW R G —
HRERPAGEHRER, RARNORAFLEF S
(http://dev—iot.dtwl360.com ) Xt {E thil, ik ikeydb4
AL, FolR B BB A LA BRI B 5 RR AN S R
WHEEAL. BLRPRERE BT REY LIEKIE, ¥
SRR AN R O, AR AR A A N AR

(2) RATRBER. GMEFLLFFABIMLS &
N AL, AR 5000 7L, FE L. R
HEHHUE T BTELAT ARG, DL ETHHE.
Fl—RL4FLEALERARTES &, HAIMEHFAT
AL, WARKER, F2EMERAOL AR EEHF T
ik, BT AR B 55 KR AN TR S L AT

£, THEER

(=) BREAFE, FHOLENRLFRBETN, K
FOHE L R RR ERFAE, BT RATAMEAR B384 R AR AL
FAREATEEAES GEURET7) , REE—EFRAER
AR LR A, A R TR — AL L, R R
RYFED. B RAGEEPEANEE ) R AE, REWH

O




[image: image7.png]EthAEE.

(=) @b, MR BN N>V ER
WAL RHRARARR BAERR. BBERLRATA
BN B LRBE R, EREYA P FRFET
SO%H A, R RE A (XK 8) . KA
BERAE) BITERBEAE. 26, FRTHN Rl
HAEE, R EMEG S BA A LA, B EREEE
BB, A T B R AN AR I B R B

(2) PREAAH. AHRBH T LI M
THE, EREE. CVERBEEEREFERENY, B
BT AR A 3T R AR R4 AL o S A AL
Kbk, MARRLEFBEAR, BRXAEFALE, [
HFEHIINERAL L PRERY, BRAENX. R
FEA 20 FABCE O RIGH T 51 R A A BB, AL
AL EATAE.

Fitfh: 1200 By BOOA L AR Bk A HEAL
HRIET
2200 By R 0L L Wb 5 S 0 50 R K B SRAT
AR A% 2t Bl
3200 By R BA LA 7h Ju o6 50 TSR 2 2 A A
HHE R R R
4.200 B fy ROA b 3B A5h 1 b 5 B R K BRA




[image: image8.png]B AL — B AR AE By BT R
SHRET/REEE 200 B R ERAFERE i
HHAL E 5 B AL AN — &
CHTBEFREHEK 200 LRI EBRE# B
A A HLI B A AN A
THEEERE R 200 DA KU E BRI RS B
HHAU R 5 R AR R AT R
8T F/RH B K 200 B A KU R R H G RE
AR B 5 B AN A R B AR




附件1
补短板200马力及以上无级变速

高端智能拖拉机先进性验证方案

1  范围

本方案规定了补短板200马力及以上无级变速高端智能拖拉机的先进性验证。

本方案适用于补短板200马力及以上无级变速高端智能拖拉机，具体类型包括混合动力电动拖拉机及液压机械无级变速拖拉机。其中，混合动力电动拖拉机是指能够从可消耗的燃料中获得动力的电动拖拉机，液压机械无级变速拖拉机是指变速器型式为液压机械无级变速的拖拉机。

2  验证内容

主要核查无级变速高端智能拖拉机整机及关键零部件是否拥有实用新型专利、发明专利以及省级以上科技成果鉴定（评价证明）之一。传动系关键部件应具有自主知识产权。

3  验证方法

企业提供实用新型专利、发明专利以及省级以上科技成果鉴定（评价证明）等先进性评价材料（包括申报材料和评价结果）的复印件、先进性自我评价及支持材料（复印件），并承诺相关材料的真实性，遵守农业农村部、财政部和我区有关要求。

自治区农业农村厅组织专家核验企业提供的先进性材料符合性，查看相关创新技术在拖拉机上的运用或体现情况，确认先进性评价技术与验证拖拉机是否相符。

4  验证结论
验证专家组应出具先进性评价结论，给出符合或不符合结果。不符合或意见不统一的，应详细说明原因。

5  有关要求

验证专家要认真、仔细的审阅申报资料、查看拖拉机及相关部件，客观、公正评价拖拉机的先进性、补贴政策符合性。

企业要如实提供相关资料，严格遵守农业农村部、财政部和我区有关要求，如因违规给国家造成损失的，承担相应损失和接受相应的处罚。

附件2
补短板200马力及以上混合动力电动无级变速

高端智能拖拉机安全性验证方案

1  范围

本方案规定了补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的安全性验证。

本方案适用于补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机。混合动力电动拖拉机是指能够从可消耗的燃料中获得动力的电动拖拉机。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本方案必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本方案。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

GB 18384—2020 电动汽车安全要求
GB 18447.1—2008 拖拉机 安全要求 第1部分 轮式拖拉机
DG/T 001—2024 农业轮式和履带拖拉机

3  验证项目
安全要求、安全防护、安全性能、照明信号装置、安全使用信息等。

4  验证要求

4.1 通用要求
混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的安全要求、安全防护、安全性能、照明信号装置、安全使用信息等应符合DG/T 001—2024第5.4条适用条款或GB 18447.1适用条款，或满足不低于上述要求的企业标准的规定。依据DG/T 001—2024的具体要求见表1，依据GB 18447.1的具体要求见表2。

表1  混合动力电动无级变速高端智能拖拉机安全性要求

（依据DG/T 001—2024）
	项目
	要求

	安全要求
	5.4.1条款

	安全防护
	5.4.2条款

	安全性能
	5.4.3条款

	照明信号装置
	5.4.4条款

	安全使用信息
	5.4.5条款

	备注：不适用条款可不做考核


表2  混合动力电动无级变速高端智能拖拉机安全性要求

（依据GB 18447.1）
	项目
	要求

	一般要求
	4.1条款

	安全防护
	4.2条款

	制动性能
	4.3条款

	照明、信号装置
	4.4条款

	安全操作标识、使用信息
	4.5条款、5条款

	备注：不适用条款可不做考核


4.2 电动相关要求
    电动相关术语及电压等级参照GB 18384，相关要求如下。
4.2.1 拖拉机的机载可充电储能系统（REESS）可以通过外电源充电时，当拖拉机被物理连接到外部电源时，应不能通过自身的驱动系统移动。
4.2.2拖拉机在起步且行驶速度低于20km/h时，应能给机外人员发出适当的提示性声响。
4.2.3 拖拉机B级电压电路中的可充电储能系统（REESS）应用符合规定的警告标记予以标识；当人员能接近REESS的高压部分时，还应清晰可见地注明REESS的种类（例如，超级电容器、铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等）。当移开遮栏或外壳可以露出B级电压带电部分时，遮栏和外壳上也应有同样的警告标记清晰可见。
4.2.4 拖拉机B级电压电气设备的外露可导电部分，包括外露可导电的遮栏和外壳，应当按照要求连接到电平台以保持电位均衡。
4.2.5 当驾驶人离开拖拉机时，若拖拉机驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人。切断电源后，拖拉机应不能产生由自身电驱动系统造成的不期望的行驶。
4.2.6 对没有嵌入在一个完整的电路里的可充电储能系统（REESS），其绝缘电阻除以最大工作电压的可充电储能系统（REESS）阻值：
若在整个寿命期内没有交流电路，或交流电路有附加防护，应大于或等于100Ω/V；若包括交流电路且没有附加防护，应大于或等于500Ω/V。
若可充电储能系统（REESS）集成在了一个完整电路里，则可充电储能系统（REESS）阻值应大于或等于500Ω/V或制造厂家规定的更高阻值。
4.2.7 若可充电储能系统（REESS）自身没有防短路功能，则应有一个可充电储能系统（REESS）过电流断开装置能在拖拉机生产者规定的条件下断开可充电储能系统（REESS）电路，以防止对人员、拖拉机和环境造成危害。
4.2.8 当拖拉机的绝缘电阻值低于4.2.6规定的数值（或拖拉机生产者规定的更高阻值）时，应通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人。
4.2.9 拖拉机应具有能切断动力电路的功能。
5  验证结果

采信具备拖拉机资质认定（CMA）的农业机械鉴定机构，或同时具备拖拉机资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检验检测机构，依据上述要求出具的安全性检验报告或验证报告（其中检验报告应加盖CMA或CNAS章）。安全性要求电动部分可另行单独提供上述机构依据4.2条出具的验证报告。
验证项目全部满足要求时（不适用的除外），安全性检验报告结论为合格；否则，安全性检验报告结论为不合格。

附件3
补短板200马力及以上混合动力电动无级变速

高端智能拖拉机适用性验证方案

1  范围

本方案规定了补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的适用性验证。

本方案适用于补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机。混合动力电动拖拉机是指能够从可消耗的燃料中获得动力的电动拖拉机。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本方案必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本方案。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

GB/T 3871.2 农业拖拉机 试验规程 第2部分：整机参数测量

GB/T 3871.3—2006 农业拖拉机 试验规程 第3部分：动力输出轴功率试验

GB/T 3871.4—2006 农业拖拉机 试验规程 第4部分：后置三点悬挂装置提升能力

GB/T 3871.9—2006 农业拖拉机 试验规程 第9部分：牵引功率试验

GB/T 3871.18—2022 农业拖拉机 试验规程 第18部分：拖拉机与机具接口处液压功率

GB/T 24648.1 拖拉机可靠性考核
NY/T 2207—2019 轮式拖拉机能效等级评价
DG/T 001—2024 农业轮式和履带拖拉机

3  验证项目
产品一致性及整机性能、适用性情况。

4  验证要求

4.1  一致性

产品一致性检查项目、限制范围及检查方法见表1。

表1  混合动力电动无级变速高端智能拖拉机

产品一致性检查项目、限制范围及检查方法

	序号
	项目
	限制范围
	检查方法

	1
	整机
	型号、名称
	一致
	核对

	
	
	型式
	一致
	核对

	
	
	机架型式
	一致
	核对

	
	
	驱动型式
	一致
	核对

	
	
	驱动电机分布型式
	一致
	核对

	
	
	电控系统型号
	一致
	核对

	
	
	用途
	一致
	核对

	
	
	功率
	一致
	核对

	
	
	外廓尺寸（长×宽×高，最高点部位）
	允许偏差为5%
	按GB/T 3871.2测量

	
	
	轴距
	允许偏差为3%
	

	
	
	常用轮距（前轮/后轮）
	允许偏差为3%
	

	
	
	▲轮距（前轮/后轮）
	一致
	核对

	
	
	最小离地间隙及部位
	允许偏差为30mm
	按GB/T 3871.2测量

	
	
	最小使用质量
	允许偏差为5%
	测量

	
	
	标准配重（前/后）
	允许偏差为5%
	测量

	
	
	最小使用比质量
	允许偏差为5%
	测量

	
	
	有级挡挡位数
	一致
	核对

	
	
	最高设计理论速度
	允许偏差为5%
	测量

	2
	翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）a
	型号
	一致
	核对

	
	
	型式
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	3
	发动机
	型号
	一致
	核对

	
	
	结构型式
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	
	
	气缸数
	一致
	核对

	
	
	标定功率
	一致
	核对

	
	
	额定净功率
	一致
	核对

	
	
	标定转速
	一致
	核对

	4
	发电机b
	型号
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	
	
	额定电压
	一致
	核对

	
	
	额定转速
	一致
	核对

	
	
	额定功率
	一致
	核对

	
	
	额定扭矩
	一致
	核对

	
	
	用途
	一致
	核对

	5
	电动机
	型号
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	
	
	额定电压
	一致
	核对

	
	
	额定转速
	一致
	核对

	
	
	额定功率
	一致
	核对

	
	
	额定扭矩
	一致
	核对

	
	
	用途
	一致
	核对

	6
	可充电储能系统c
	型号
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	
	
	额定容量
	一致
	核对

	
	
	额定能量
	一致
	核对

	
	
	种类
	一致
	核对

	
	
	额定电压
	一致
	核对

	7
	驾驶员座椅a
	型号
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	8
	转向系
	型式
	一致
	核对

	
	
	转向操纵机构
	一致
	核对

	
	
	转向机构型式
	一致
	核对

	9
	传动系
	箱体数量
	一致
	核对

	10
	行走系
	轮胎规格（前轮/后轮）
	一致
	核对

	
	
	轮胎数量
	一致
	核对

	11
	工作装置
	液压悬挂系统型式
	一致
	核对

	
	
	悬挂装置型式
	一致
	核对

	
	
	悬挂装置类别
	一致
	核对

	
	
	液压油泵型号
	一致
	核对

	
	
	液压油泵驱动型式
	一致
	核对

	
	
	液压输出组数
	一致
	核对

	
	
	动力输出轴位置
	一致
	核对

	
	
	▲动力输出轴标准转速
	一致
	核对

	
	
	动力输出轴驱动形式
	一致
	核对

	
	
	电功率输出电压（如有）
	一致
	核对

	
	
	电功率输出功率（如有）
	一致
	核对

	11
	电液控制装置
	电液控制四轮驱动
	一致
	核对

	
	
	电液控制动力输出轴
	一致
	核对

	
	
	电液控制三点悬挂装置
	一致
	核对

	
	
	电液控制多路阀
	一致
	核对

	
	
	电控液压转向
	一致
	核对

	
	
	地头管理
	一致
	核对

	12
	辅助驾驶系统
	型式
	一致
	核对

	
	
	型号
	一致
	核对

	
	
	生产厂
	一致
	核对

	
	
	卫星接收机板卡类型及频点
	一致
	核对

	注1：带▲的项目通过核对技术文件进行检查，不带▲的项目通过测量或核对样机、铭牌及技术文件进行检查。

注2：配置双排轮时，轮距为左右每对轮胎中心面的水平距离。

注3：额定净功率是指发动机环保信息社会公开文件标明的额定净功率。

注4：地头管理是通过一键式控制，拖拉机按照设定程序，在地头自动转弯，并自动完成多种操作动作（如动力输出结合与分离、提升器升降等）。通过试车检查相关机型是否具有该功能。

注5：整机功率是指整机铭牌明示的混合动力电动拖拉机功率（kW）。

	a翻倾防护装置、驾驶员座椅应有能永久保持的产品铭牌，铭牌至少有产品型号、生产厂等信息。

b发电机、电动机应有能永久保持且易查见的产品铭牌，铭牌至少包括产品型号、生产厂等信息。

c可充电储能系统应有能永久保持且易查见的产品铭牌，铭牌至少包括产品型号、生产厂、额定容量、额定能量、种类等信息。


4.2  整机性能

4. 2.1  评价内容和要求

混合动力电动无级变速高端智能拖拉机主要性能应符合表2的要求。

表2  混合动力电动无级变速高端智能拖拉机主要性能要求

	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	动力输出轴功率
	kW
	≥整机功率的85%，且≤整机功率的110%

	2
	动力输出轴标定工况能效限值
	/
	满足NY/T 2207-2019第4.2条款要求

	3
	最大牵引力
	kN
	≥每千瓦整机功率360N，且≥拖拉机标准使用质量（设计值）乘9.8的75%

	4
	最大牵引功率
	kW
	≥整机功率的0.75倍

	5
	最大液压输出功率与整机功率之比
	/
	≥12%

	6
	框架上最大提升力
	kN
	≥每千瓦整机功率240 N

	注1：只考核后置三点悬挂装置提升力。


4. 2.2  试验方法

a）动力输出轴功率试验。

试验方法按照GB/T 3871.3，具体如下。

①由电机驱动的动力输出轴功率试验。试验时的环境温度应为23℃±7℃。试验时，将拖拉机连接到动力输出轴试验台上，起动拖拉机，在电动机额定转速下空载运转5min，然后给动力输出轴逐渐加载，直至电动机额定转速下的最大功率点，期间测量动力输出轴转矩、转速、油耗、能效、机油温度、燃油温度等。从空载到最大功率点至少记录6个工况点，每个工况点持续时间不低于2min。在测得的动力输出轴最大功率点，连续进行30min试验，期间以均匀的时间间隔取6个点，测量结果取平均值,如果某一测得功率与平均值比较功率变化超过2％，则试验应重做。

②由发动机驱动的动力输出轴功率试验：试验时的环境温度应为23℃±7℃。试验时，将拖拉机连接到动力输出轴试验台上，起动拖拉机，按照标定转速预热30min，然后给动力输出轴逐渐加载，直至到发动机标定转速下的最大功率点，期间测量动力输出轴转矩、转速、油耗、能效、机油温度、燃油温度等。从空载到最大功率点至少记录6个工况点，每个工况点持续时间不低于2min。在测得的动力输出轴最大功率点，连续进行2h试验，期间以均匀的时间间隔取6个点，测量结果取平均值，如果某一测得功率与平均值比较功率变化超过2％，则试验应重做。

b）牵引功率试验。试验方法按照GB/T 3871.9-2006第6.1条和第6.2条。最大牵引功率应至少在能发挥拖拉机最大牵引力、滑转率不超过规定限值（滑转率不能超过15%）的档位上进行，找出能发挥最大功率且车速不超过16km/h的档位。试验时，选择至少包含3.5、5.0、6.0、7.5、9.0、11.0km/h 6个前进速度进行牵引试验，期间记录数据测量结果，包括牵引力、速度、牵引功率、滑转率、油耗等。最大牵引功率试验每个工况点持续时间不低于10min，期间以相对均匀的时间间隔在直线行驶段取12个点，测量结果取平均值。

c）最大有效液压功率试验。按GB/T 3871.18—2022第7章的规定，在发动机标定转速或电机额定转速下，对最少液压输出组数进行最大有效液压功率试验。

d）后置三点悬挂装置提升力试验。按GB/T 3871.4—2006第6章进行框架上的提升力试验，试验时应满足DG/T 001—2024第5.5.3.2条的要求。
4.3  适用性
适用性按照农业农村部农业机械化总站制定的新能源及高端智能拖拉机田间实地试验验证方法实施。实地验证期间不得有致命故障和严重故障，生产查定有效度不小于98%。验证样机应安装耕整地作业监测仪，能通过监测平台查询作业质量和作业轨迹。

5  验证结果

产品一致性及整机性能、适用性，采信具备拖拉机资质认定（CMA）的农业机械鉴定机构，或同时具备拖拉机资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的农业机械检验检测机构，依据上述要求出具的检验报告或验证报告（其中检验报告应加盖CMA或CNAS章）。田间实地验证部分可另行单独提供上述机构依据4.3条出具的验证报告。
如果已获得农业农村部农机化总站组织的田间实地验证报告，可另补充依据本方案出具的整机性能验证报告。
如产品一致性及整机性能、适用性同时满足上述验证要求，则适用性验证报告结论为合格；否则，适用性验证报告结论为不合格。

附件4
补短板200马力及以上混合动力电动无级变速

高端智能拖拉机一致性保证能力验证方案

1  范围

本方案规定了补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机的一致性保证能力验证。

本方案适用于补短板200马力及以上混合动力电动无级变速高端智能拖拉机。混合动力电动拖拉机是指能够从可消耗的燃料中获得动力的电动拖拉机。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本方案必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本方案。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

DG/T 001—2024  农业轮式和履带拖拉机

3  验证项目
产品生产一致性保证能力。

4  验证要求

产品生产一致性保证能力应满足申报产品的生产需求。产品生产一致性保证能力检查项目、要求见表1，检查方法参照DG/T 001—2024中表4的规定，验证时通过查看企业证明材料（人员社保证明，设备购销合同、发票、资产台账等）、照片视频等资料的形式核查，如有异议可赴现场进行实地核查。

表1  产品生产一致性保证能力检查项目、要求

	序号
	项目
	要求

	1
	生产场地
	占地面积不少于60000m2，为自有或租赁，自申请之日起距到期时间须在5年以上

	2
	工作人员
	缴纳社保的固定工作人员不少于150人

	3
	研发能力
	有产品全套设计文件（含总装图、零部件图和工
艺流程图等）

	4
	生产、检验设备
	非人力流水式装配线
	装配线工位数量不少于15个

	
	
	传动系磨合试验台
	满足试验所需，应有使用记录

	
	
	气密性试验台
	满足试验所需，应有使用记录

	
	
	动力输出功率试验台
	满足试验所需，应有使用记录

	
	
	液压提升试验台
	满足试验所需，应有使用记录

	
	
	液压输出试验台
	满足试验所需，应有使用记录

	5
	相关制度
	建立关键零部件采购、生产和销售等管理制度，
并有相应记录（如关键零部件采购记录、出厂检
验记录、销售记录等）

	6
	检验设施
	硬化的试车跑道（场）
	直线长度不小于100 m，应有使用记录

	
	
	驻车制动用坡道
	满足驻车制动试验所需，应有使用记录

	注1：生产、检验设备应自有。

注2：非人力一般指机械传动式、AGV式等。

注3：检验设施应在生产场地内。


5  验证结果

产品生产一致性保证能力检查的全部项目的结果均满足表1要求时，验证结论为符合要求；否则，为不符合要求。

附件5
新疆维吾尔自治区200马力及以上无级变速

高端智能拖拉机购置与应用补贴机具

补贴额一览表

	序号
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数
	中央财政

补贴额

（元）
	备注

	1
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机（新产品试点）
	200马力及以上四轮驱动混合动力电动无级变速辅助驾驶智控拖拉机
	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：电驱动无级变速；类型：混合动力电动拖拉机；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有国内自主知识产权
	175000
	1、类型参照国家标准GB/T 6960《拖拉机术语》

2、智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向

	2
	农用动力机械
	拖拉机
	轮式拖拉机
	200马力及以上四轮驱动液压机械无级变速辅助驾驶智控拖拉机
	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱类型：液压机械无级变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有国内自主知识产权
	200000
	


附件6
新疆维吾尔自治区补短板200马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴申请表

	产品类型
	□混合动力电动无级变速高端智能拖拉机

□液压机械无级变速高端智能拖拉机

	生产者
	名称
	

	
	注册地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	

	
	联系方式
	

	生产厂
	名称
	

	
	注册地址
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	

	
	联系方式
	

	申请产品
	类别
	
	品目
	

	
	产品名称
	
	产品型号
	

	
	执行标准
	

	
	主销区域（含意向销售区域）
	

	
	该型号产品生产量（台）
	
	该型号产品

销售量（台）
	

	
	同单元产品
	产品型号
	产品名称
	该型号产品生产量（台）
	该型号产品销售量（台）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	法定代表人（签字）：              （公章）

年    月    日




备注：

1、生产者和生产厂企业名称应填写全称，并与公章及企业法人营业执照、机构代码证中名称一致；

2、注册地址应填写企业法人营业执照中的注册地址；

3、主销区域（含意向销售区域），填写到县（市、区）级行政区域；

4、生产量、销售量填写该型号产品定型以来累计生产量、销售量。
附件7
200马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴质量和可靠性承诺书

本企业自愿参与新疆维吾尔自治区补短板200马力及以上无级变速高端智能拖拉机农机购置与应用补贴政策实施，自觉遵守政策规定，同时郑重做出如下承诺：

    一、严格遵守农机购置与应用补贴政策规定和要求，对提供的资料真实性、合法性负责，配合参加适用性验证。
二、承诺补贴机具安全防护装置配置齐全，具备安全防护标志及相关提示信息。
三、承诺补贴机具平均故障间隔时间不低于250小时或平均当量严重故障间隔时间不低于350小时。（参照GB/T24648.1、GB/T35218、NY/T2453-2013）
四、承诺加强产品售后服务，为购机者提供产品手册及操作指南、制定交机检查制度、开展机具使用操作及保养培训并保留由购机者确认的记录；承诺规定三包期限内（根据具体实际确定）响应维修并提供服务县域内标准件和易损件等配件供应、备用机等全周期服务。在法定三包期的基础上，延长整机三包期限不少于12个月。

五、承诺因产品质量缺陷造成损失的，按照《产品质量法》和《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》处理。退货产品需先确认补贴资金退回县级财政后才予以办理退货。因产品质量缺陷造成人身伤害或重大财产损失时，由企业依法赔偿并积极配合调查。

    如违背以上承诺，自愿接受退出优机优补目录、列入黑名单等处理结果。

注：本承诺书由农机生产企业盖章确认后在“优机”补贴产品自主投档时上传，承诺书一经上传视同其授权的经销企业亦同意承诺条款。

农机生产企业法定代表人（签字）

农机生产企业（盖章）

联系电话：

                             年   月   日

附件8
新疆维吾尔自治区200马力及以上无级变速

高端智能拖拉机购置与应用补贴动态调查报告

	产品型号名称
	

	
	

	
	

	生产者
	

	
	

	
	

	生产厂
	

	
	

	
	

	产品出厂编号
	

	
	

	
	


	产品信息

	产品名称
	
	型号
	

	生产者
	
	注册地址
	

	电话
	
	传真
	

	联系人
	
	邮政编码
	

	生产厂
	
	注册地址
	

	电话
	
	联系人
	

	跟踪单位信息

	单位名称
	
	联系人
	

	电话
	
	联系地址
	

	跟踪结论
	描述作业情况、故障情况及综合评价。

（签章）

签发日期：      年   月   日


负责人:                                     编制人：

               年   月   日

     1.跟踪情况综述

综述中应说明跟踪依据、任务来源、跟踪起始时间和内容。

2.产品作业信息

描述产品的样机信息，包括整机及发动铭牌信息。描述跟踪期间产品作业情况，包括时间、亩数、作业区域、作业类型等。

3.安全性、可靠性、适用性情况

描述安全防护标志及信息、安全防护装置等影响作业安全的情况；跟踪期间故障情况，故障类型参照国家标准GB/T 24648.1《拖拉机可靠性考核》或行业标准NY/T 2453—2013《拖拉机可靠性评价方法》，包含首次故障前工作时间、故障频次、故障严重程度、故障排除时间等影响作业的情况。

4.售后服务情况

描述产品售后服务情况，包括购提供产品手册及操作指南、制定交机检查制度、开展机具使用操作及保养培训记录；三包期限内响应维修并提供县域内标准件和易损件等配件供应、备用机等服务情况。
