农业机械推广鉴定大纲

DG/T 042—XXXX

代替DG/T 042—2019

DG

搂草机

（征求意见稿）

联系人：高云燕

电话：15848396121，邮箱：gyyjane@126.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  初次鉴定	1

4.1  基本要求	1

4.2  一致性检查	2

4.3  安全性评价	3

4.4  适用性评价	4

4.5  可靠性评价	5

4.6  综合判定规则	6

5  产品变更	6

6  大纲变更	7

6.1  主要技术变化内容	8

6.2  获证产品变更确认	8

6.3  判定规则	9

附录A（规范性） 产品规格表	8

附录B（规范性） 产品生产一致性保证能力表	9

附录C（规范性） 用户调查记录表	10

- 前言

本文件按照TZ 1—2025《农业机械推广鉴定大纲编写规则》的规定起草。

本文件代替DG/T 042—2019《搂草机》，与DG/T 042—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了适用范围，增加捡拾输送式搂草机（见第1章，2019年版的第1章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——更改了需补充提供的材料内容，增加了产品生产一致性保证能力表（见4.1.1，2019年版的3.1）；

——更改了生产量和销售量内容（见4.1.2，2019年版的3.4）；

——更改了样机确定内容，样机确定方法更改为抽样（见4.1.3，2019年版的3.3）；

——更改了仪器设备的内容（见4.1.4，2019年版的3.2）；

——更改了一致性检查有关内容，产品一致性检查增加了捡拾输送式搂草机内容（见表2，2019年版的表3）；

——增加了产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法（见4.2.2）；

——更改了安全性评价有关内容，增加了捡拾输送式搂草机内容（见4.3.2.1.3，2019年版的4.2.2.1.3）；

——更改了适用性评价有关内容，删除了草条宽度指标（见4.4.3，2019年版的4.3.3）；

——更改了综合判定表内容，删除了草条宽度，增加了捡拾输送式搂草机漏搂率要求（见表4，2019年版的表5）；

——更改了产品变更表有关内容，增加了捡拾输送式搂草机内容（见表5，2019年版的表6）；

——增加了大纲变更内容（见第6章）；

——更改了附录A产品规格表有关内容，增加了捡拾输送式搂草机内容（见附录A，2019年版的附录A）；

——增加了附录B产品生产一致性保证能力表（见附录B）；

——更改了附录用户调查记录表，增加了信息化手段调查方式（见附录C，2019年版的附录C）。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农牧业技术推广中心、农业农村部农业机械化总站、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、甘肃省农业机械化技术推广总站。

本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DG/T 042—2019。

搂草机

  - 范围

本文件规定了搂草机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本文件适用于机引横向式、指轮式、旋转式、滚筒式以及捡拾输送式搂草机（以下简称搂草机）的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 14247 搂草机 试验方法

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 搂草机

将已切割、铺放在地面上的饲草搂集成连续草条的机具。

- 滚筒式搂草机

由装有搂齿的多个平行齿杆组成的滚筒，通过水平旋转搂集饲草的搂草机。

- 捡拾输送式搂草机

使用捡拾装置将饲草移动到传送带上的搂草机。

  - 初次鉴定

    - 基本要求

      - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料并加盖生产者公章：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机彩色照片（左前方45°、右后方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 产品生产一致性保证能力表（见附录B）；

- 用户名单（内容包括购买者姓名、通信地址、联系电话、产品型号名称、购机日期、出厂

- 编号等；提供的用户应在产品主销区域内，且作业120h以上，机引横向式、指轮式搂草机

- 用户数量为10户，旋转式、滚筒式、捡拾输送式用户数量为5户）。

      - 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表1的规定。

- 生产量和销售量要求

| 机具类型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 机引横向式、指轮式 | ≥15 | ≥10 |
| 旋转式、滚筒式、捡拾输送式 | ≥10 | ≥5 |

      - 样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，在生产者明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由生产者按约定的时间送达指定地点。试验鉴定结束后，生产者对鉴定结果无异议时，样机由生产者自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。

      - 仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

    - 一致性检查

      - 产品一致性检查

产品一致性检查的项目、限制范围及检查方法见2。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 产品一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 | 机引横向式 | 指轮式 | 旋转式 | 滚筒式 | 捡拾输送式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对样机 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 挂接方式 | 一致 | 核对样机 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 配套动力功率范围 | 一致 | 核对产品铭牌 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 搂幅 a | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 折叠机构型式 | 一致 | 核对样机 | / | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 搂齿数量 | 一致 | 核对样机 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 指轮数量 | 一致 | 核对样机 | / | √ | / | / | / |
| 9 | 指轮直径 | 允许偏差为3% | 测量指轮的直径 | / | √ | / | / | / |
| 10 | 搂草盘数量 | 一致 | 核对样机 | / | / | √ | / | / |
| 11 | 搂草盘直径 | 允许偏差为3% | 测量搂草臂旋转圆直径 | / | / | √ | / | / |
| 12 | 滚筒数量 | 一致 | 核对样机 | / | / | / | √ | / |
| 13 | 搂齿齿杆长度 | 允许偏差为3% | 测量搂齿齿杆最外侧之间的距离 | / | / | / | √ | / |
| 14 | 搂齿齿杆数量 | 一致 | 核对样机 | / | / | / | √ | √ |
| 15 | 驱动方式 | 一致 | 核对样机 | / | / | / | √ | √ |
| 16 | 捡拾输送装置数量 | 一致 | 核对样机 | / | / | / | / | √ |
| 17 | 捡拾宽度 | 允许偏差为3% | 测量两最外端楼齿之间的水平距离 | / | / | / | / | √ |
| 18 | 单个输送带输送长度 | 允许偏差为3% | 测量单个输送带两最外侧之间的水平距离 | / | / | / | / | √ |
| 19 | 输送带宽度 | 允许偏差为3% | 测量 | / | / | / | / | √ |

- 表2  产品一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 | 机引横向式 | 指轮式 | 旋转式 | 滚筒式 | 捡拾输送式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 输送带材质 | 允许偏差为3% | 核对样机 | / | / | / | / | √ |
| a 测量搂幅时机具调整为正常作业状态下的最大搂幅，检查方法如下： - 机引横向式：测量两侧最外端搂齿之间的距离； - 指轮式：测量最左侧指轮盘中心点到最右侧指轮盘中心点与前进方向垂直的距离； - 旋转式：测量左右两侧搂草盘最外侧搂齿之间的距离，或者测量一侧搂草盘最外侧搂齿到另一侧最外侧挡 - 草板与前进方向垂直的距离； - 滚筒式：测量两侧最外端搂齿之间与前进方向垂直的距离； - 捡拾输送式：测量两侧最外端搂齿之间与前进方向垂直的距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 产品生产一致性保证能力检查

产品生产一致性保证能力检查项目、要求及检查方法见表3。

- 产品生产一致性保证能力检查项目、要求及核查方法

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积不少于1 000 m2，为自有或租赁，租赁的租赁期不少于5年 | 核对 |
| 2 | 工作人员 |  | 由生产厂缴纳社保的固定工作人员不少于5人 | 抽取5人，查验属地社保证明 |
| 3 | 研发能力 |  | 有产品全套设计文件（含总装图、零部件图和工艺流程图等） | 查阅 |
| 4 | 相关制度 |  | 建立关键零部件采购、生产和销售等管理制度，并有相应记录（如关键零部件采购记录、出厂检验记录、销售记录等） | 查阅 |
| 5 | 生产检验设施设备 | 非人力流水式装配线 | 至少1条，且装配线工位数量不少于3个 | 核对 |
|  |  | 耐压试验台 | 满足液压泵阀及管路等的试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
|  |  | 动平衡试验台 | 满足滚筒、转盘等的试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
|  |  | 疲劳试验台 | 满足搂齿的试验所需，应有使用记录 | 核对及查阅 |
| 注：生产检验设施设备应为自有。 |  |  |  |  |

      - 判定规则

产品一致性检查的全部项目结果均满足表2要求，产品一致性保证能力检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

      - 安全防护

        - 搂草机单独停放时，应能保持稳定。

        - 搂草机与拖拉机挂接时，应连接可靠，确保作业时不脱离。

        - 外露传动部件应设有安全防护装置，各防护装置固定应可靠，确保不松动、不脱落、不变形等。

      - 安全信息

        - 安全标志

          - 机具挂接装置处、液压装置处、外露旋转的传动装置处应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

          - 机引横向式搂草机宽度超过拖拉机时，应装有反光器或采用反光物质制造的轮廓条带，反光装置离搂草机外缘的距离不大于0.4 m。

          - 指轮式、旋转式、滚筒式和捡拾输送式搂草机运输时宽度超过拖拉机时，应安装反光器或反光物质制造的轮廓条带。

        - 安全使用信息

- 产品使用说明书中应至少包含以下安全信息有：

- 产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现；

- 搂草作业与运输时的转换应安全、可靠；

- 搂草机作业时，搂草机和拖拉机周围不应站人；

- 搂草机进行修理和调整时，应将拖拉机熄火或脱开连接；

- 对操作人员的要求。

      - 判定规则

安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

    - 适用性评价

      - 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法。

      - 评价内容

评价内容包括漏搂率及适用性用户意见。

      - 作业性能试验

        - 试验条件

          - 气象条件

分别在试验的前期、中期、后期进行测量试验区域的风速，取其范围值。试验区域的风速应符合使用说明书规定。

          - 牧草条件

试验前按GB/T 14247规定测定鲜草产量、割后株长，并记录草场类型、牧草品种。

          - 试验地条件

试验地的选择应遵守当地的生态保护规定，应具有一定的代表性并满足试验样机的适用范围。测区长度应不小于40 m，两端稳定区长不小于20 m，宽度应保证完成全部试验项目。

          - 试验样机

试验样机技术状态应良好，按产品使用说明书的规定使用、调整和保养；试验中不宜更换驾驶员；试验样机的配套动力符合使用说明书的要求。试验样机调整为正常作业状态下的最大搂幅。

        - 试验方法

          - 作业速度

试验时作业速度应符合使用说明书规定范围。测定机具通过测区的时间，按式（1）计算。

v=3.6Lt……………………………………………（1）

式中：

v ——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

L ——测区长度，单位为米（m）；

t ——通过测定区时间，单位为秒（s）。

          - 漏搂率

在测区测定往返各1个行程，测定时不应改变机组的工作状况。在每一行程选5 m，分别捡拾搂草机通过的面积内未搂到的且长度大于7 cm的牧草称重，按式（2）、式（3）计算。结果取平均值。

m1=m115nxcA…………………………………………………（2）

式中：

m1    ——每平方米内平均漏搂牧草质量，单位为千克每平方米（kg/m2）；

m11  ——所测各行程5 m内漏搂牧草质量，单位为千克（kg）；

nxc     ——测定行程数；

A  ——搂草机平均搂幅，单位为米（m）。

H=m1mst×100%…………………………………………………（3）

式中：

H      ——漏搂率；

mst  ——搂前平均每平方米牧草质量，单位为千克（kg/m2）。

      - 适用性用户意见

按照生产者提供的用户名单进行用户调查。调查方式可采用实地、电话、信函、信息化手段等方式之一或组合方式进行，调查内容见附录C。

      - 判定规则

当作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表4规定时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

    - 可靠性评价

      - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法。

      - 评价内容

- 可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

        - 有效度

- 生产查定时，对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定，查定过程应全程监测，并保留监测记录。记录作业时间、故障修复时间等，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，主要零部件或重要总成（如行走轮、指轮盘、搂草盘、滚筒、捡拾输送装置等）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障，以及明显影响产品功能的一般故障（如搂齿脱落、电器开关损坏、零件开焊或开裂等），如发生以上故障，试验不再继续进行。

按式（4）计算有效度。

K=TZTZ+TG×100%	（4）

式中：

K  ——有效度；

TZ  ——作业时间，单位为小时（h）；

TG  ——故障修复时间，单位为小时（h）。

        - 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。用户满意度按式（5）计算。

S=1mi=1mSi×20	（5）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

Si ——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

      - 判定规则

- 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定中未发生4.5.2.1所述的致命故障、严重故障、一般故障，用户调查中未发生4.5.2.1所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

    - 综合判定规则

      - 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与判定要求见表4。

      - 一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 产品一致性检查 | / | 符合本文件表2要求 |
|  | 2 | 产品生产一致性保证能力检查 | / | 符合本文件表3要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本文件4.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本文件4.3.2要求 |
| 适用性评价 | 1 | 漏搂率 | / | ≤2%（指轮式） ≤5%（机引横向式、旋转式、滚筒式、捡拾输送式） |
|  | 2 | 适用性用户意见 | / | 适用性用户意见调查“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 生产查定中未发生致命故障、严重故障、一般故障，用户调查中未发生致命故障、严重故障 |

  - 产品变更

    - 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 允许变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 挂接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 配套动力功率范围 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 5 | 搂幅 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 折叠机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 搂齿数量 | 允许变化 | 允许变大 | / |
| 8 | 指轮数量 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 指轮直径 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 搂草盘数量 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 搂草盘直径 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 滚筒数量 | 不允许变化 | / | / |

- 表5  产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求（续）

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 允许变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 搂齿齿杆长度 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 搂齿齿杆数量 | 允许变化 | 允许变大 | / |
| 15 | 驱动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 捡拾输送装置数量 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 捡拾宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 单个输送带输送长度 | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 输送带宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 20 | 输送带材质 | 不允许变化 | / | / |

    - 产品结构和特征参数的变化符合表5要求的，采用企业自主变更确认方式，由企业进行产品变更确认并保存变更批准文件。

    - 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表 5要求不一致的，应申报变更确认。

  - 大纲变更

    - 主要技术变化内容

- 本文件与DG/T 042—2019相比，主要技术变化内容为：适用范围增加了捡拾输送式搂草机、增加了产品生产一致性保证能力检查要求、增加了捡拾输送式搂草机安全标志要求、作业性能指标删除草条宽度、增加捡拾输送式搂草机漏搂率指标等。

    - 获证产品变更确认

      - 大纲变更产品符合性确认方式采用现场审查，确认内容为一致性检查。

      - 获证企业应在规定期限内提出大纲变更申请，申请材料包括变更申请书、产品规格表、产品生产一致性保证能力表、原推广鉴定报告（含检验报告）复印件。

      - 样机确定、一致性检查分别按照本文件4.1.3、4.2条款规定进行。

    - 判定规则

- 当大纲变更产品符合性确认结果全部符合要求时，大纲变更产品符合性确认结论为通过；否则，大纲变更产品符合性确认结论为不通过。

- （规范性）
产品规格表

表A.1规定了企业申请需填报的产品规格内容。

表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 挂接方式 | / |  |
| 4 | 配套动力功率范围 | kW |  |
| 5 | 搂幅 a | m |  |
| 6 | 折叠机构型式 | / |  |
| 7 | 搂齿数量 | 个 |  |
| 8 | 指轮数量 | 个 |  |
| 9 | 指轮直径 | mm |  |
| 10 | 搂草盘数量 | 个 |  |
| 11 | 搂草盘直径 | mm |  |
| 12 | 滚筒数量 | 个 |  |
| 13 | 搂齿齿杆长度 | mm |  |
| 14 | 搂齿齿杆数量 | 个 |  |
| 15 | 驱动方式 | / |  |
| 16 | 捡拾输送装置数量 | 个 |  |
| 17 | 捡拾宽度 | mm |  |
| 18 | 单个输送带输送长度 | mm |  |
| 19 | 输送带宽度 | mm |  |
| 20 | 输送带材质 | / |  |
| a 测量搂幅时机具调整为正常作业状态下的最大搂幅，测量方法如下： - 机引横向式：测量两侧最外端搂齿之间的距离； - 指轮式：测量最左侧指轮盘中心点到最右侧指轮盘中心点与前进方向垂直的距离； - 旋转式：测量左右两侧搂草盘最外侧搂齿之间的距离，或者测量一侧搂草盘最外侧搂齿到另一侧最外侧挡 - 草板与前进方向垂直的距离； - 滚筒式：测量两侧最外端搂齿之间与前进方向垂直的距离； - 捡拾输送式：测量两侧最外端搂齿之间与前进方向垂直的距离 |  |  |  |

生产者负责人：	（公章）                  年  月	 日

- （规范性）
产品生产一致性保证能力表

表B.1规定了企业申报需填报的产品生产一致性保证能力内容。

表B.1  产品生产一致性保证能力表

| 序号 | 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场地 |  | 占地面积： m2 □自有 □租赁 租赁时间 年 |
| 2 | 工作人员 |  | 固定工作人员 人，缴纳社保（个人缴纳除外） 人 |
| 3 | 研发能力 |  | □总装图 □零部件图 □工艺流程图 □其他： |
| 4 | 相关制度 |  | □关键零部件采购制度 □关键零部件采购记录 □生产制度 □出厂检验记录 □销售制度 □销售记录 □其他制度： □其他记录： |
| 5 | 生产检验设施设备 | 非人力流水式装配线 | 装配线 条，工位数量 个 |
|  |  | 耐压试验台 | 最大流量 L/min，最大压力 MPa，□有使用记录 |
|  |  | 动平衡试验台 | 最大装载直径×长度 mm，□有使用记录 |
|  |  | 疲劳试验台 | 最大试验力 N，□有使用记录 |

生产者负责人：	                （公章）                  年    月	 日

- （规范性）
用户调查记录表

表C.1 规定了用户调查内容。

表C.1  用户调查记录表

- 调查单位：                    调查人：                调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |
| 作业情况 | 累计作业时间 | h |  | 累计作业量 |  | hm2 |  |  |  |
| 草场情况 | 牧草品种 | □禾本科 □豆科 □两者均有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草场类型 | □种植 □天然 |  | 草场地形 |  | □平坦 □起伏 |  |  |  |
| 适用性 | 草场的适用情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |  |
|  | 作业效果的适用情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |  |
|  | 地表条件的适用情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |  |
|  | 漏搂情况 | □好 |  | □中 |  | □差 |  |  |  |
| 可靠性 | 作业满120 h时发生 的故障情况 | 故障部位和表现 |  | 故障原因及处理 |  | 故障类别 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □致命故障□严重故障 □一般故障□轻度故障 |  |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ |  |  | □差［1］ |  |
| 调查方式 |  | □实地 □信函 □电话 □信息化手段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户签名 |  |  |  |  | 主叫电话号码 |  |  |  |  |
| - 调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 - 故障类别由鉴定人员根据故障情况填写。 - 调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________