
附件1

湖南省成套设备购置补贴试点产品补贴额一览表

	序号
	大类
	小类
	品目
	档次名称
	基本配置和参数要求
	中央资金补贴额（元/套）
	备注

	1
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械（成套设备）
	批处理量40-60吨稻谷烘干成套设备
	40吨≤批处理量<60吨。1.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥30t/h；5.烘前仓：1座，容量≥40t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥40×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥40t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥4kW，单台提升量≥30t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台输送量≥30t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥540m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥39m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。
	240000
	

	2
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械（成套设备）
	批处理量60-80吨稻谷烘干成套设备
	60吨≤批处理量<80吨。1.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥50t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥30t/h；5.烘前仓：1座，容量≥60t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥60×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥60t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥4kW，单台提升量≥30t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台输送量≥30t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥540m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥59m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。
	280000
	

	3
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械（成套设备）
	批处理量80-120吨稻谷烘干成套设备
	80吨≤批处理量<120吨。1.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥1座，总容量≥80t;6.生物质热风炉：≥1组，总热功率≥80×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥80t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥576m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥79m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。
	330000
	

	4
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械（成套设备）
	批处理量120-180吨稻谷烘干成套设备
	120吨≤批处理量<180吨。1.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥1座，总容量≥120t;6.生物质热风炉：≥2组，总热功率≥120×104kcal/h；7.烘后仓：1座，容量≥120t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥4台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥670m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥110m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。
	470000
	

	5
	粮油糖初加工机械
	粮食初加工机械
	其它粮食初加工机械（成套设备）
	批处理量180吨及以上稻谷烘干成套设备
	批处理量≥180吨。1.循环式粮食干燥机：单组批次处理量≥20t；2.固定式电子衡器（地磅）：额定载荷≥100t；3.卸粮斗：1座，容积≥9m³；4.清选机：处理量≥50t/h；5.烘前仓：≥2座，总容量≥180t;6.生物质热风炉：≥3组，热功率≥180×104kcal/h；7.烘后仓：≥2座，总容量≥180t；8.提升量：提升机≥4台，单台功率≥5.5kW，单台提升量≥50t/h；9.输送量：刮板（皮带）输送机≥6台，单台功率≥7.5kW，单台输送量≥50t/h；10.电控系统：电控柜及电线电缆；11.烘干机（塔）房：采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，地面混凝土厚度≥20cm，建筑面积≥940m2；12.除尘室；采用工字钢柱结构，轻钢屋架，夹芯彩钢板墙面，建筑面积≥170m2；13.除尘系统：含烟气除尘设备及管网、粉尘沉降附属设备等；14.电控系统：电控柜及电线电缆；全部设施和设备均应符合《双季稻区农机购置与应用补贴稻谷烘干中心成套设施装备建设规范（试行）》有关建设技术参数要求。
	600000
	

	6
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量30-60kg/h微型绿茶初制加工成套设备
	30kg/h≤鲜叶处理量<60kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	38800
	

	7
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量60-80kg/h小型绿茶初制加工成套设备
	60kg/h≤鲜叶处理量<80kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	79500
	

	8
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量80-100kg/h中小型绿茶初制加工成套设备
	80kg/h≤鲜叶处理量<100kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	138400
	

	9
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量100-200kg/h中型绿茶初制加工成套设备
	100kg/h≤鲜叶处理量<200kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	204500
	

	10
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量200-500kg/h大型绿茶初制加工成套设备
	200kg/h≤鲜叶处理量<500kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	230400
	

	11
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量500kg/h及以上特大型绿茶初制加工成套设备
	鲜叶处理量≥500kg/h，主要由摊青系统、杀青系统、冷却系统、揉捻系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	359200
	

	12
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量30-60kg/h微型红茶初制加工成套设备
	30kg/h≤鲜叶处理量<60kg/h，主要由萎凋系统、揉捻系统、发酵系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	45200
	

	13
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量60-100kg/h小型红茶初制加工成套设备
	60kg/h≤鲜叶处理量<100kg/h主要由萎凋系统、揉捻系统、发酵系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	91700
	

	14
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量100-200kg/h中型红茶初制加工成套设备
	100kg/h≤鲜叶处理量<200kg/h，主要由萎凋系统、揉捻系统、发酵系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	41600
	

	15
	其他机械
	其他机械
	茶叶初制加工成套设备
	鲜叶处理量200kg/h及以上大型红茶初制加工成套设备
	鲜叶处理量≥200kg/h，主要由萎凋系统、揉捻系统、发酵系统、烘干系统等组成。具体配置要求和技术性能参数符合《湖南省茶叶初制加工成套设备技术规范（试行）》要求。
	542900
	


—6—

