附件3

山东省谷物联合收割机验证方法

一、总体要求

（一）验证对象

获得有效农业机械推广鉴定证书、配置收获作业监测终端、技术状态良好，满足当地谷物收获农艺要求的谷物联合收割机，国产品牌与外资品牌均可参与。

（二）验证依据

GB/T5262 《农业机械试验条件测定方法的一般规定》

NY/T995 《谷物联合收割机作业质量》

DG/T014 《谷物联合收割机》（推广鉴定大纲）

农业农村部《2026年主要粮油作物机收损失监测调查方案》

山东省农业农村厅《2026年主要农作物“三夏”生产机械化技术指导意见》

二、验证条件

以机具为单一对比因素，统一其他因素，确保结果具有可比性。

（一）农艺条件

作物品种与种子来源统一，籽粒饱满、成熟度一致；无严重倒伏，亩产不低于当地平均水平；留茬高度、作业速度等按当地农艺执行。

（二）地块条件

试验地块地势平坦、集中连片、生产条件基本一致，每台机具作业10-15亩，提前划区，现场抽签确定地块。

（三）机具条件

机具有效推广鉴定证书齐全，按说明书调试保养到位，作业前试运转达到稳定状态，机手持有效驾驶证，辅助用工由当地经营主体提供。

（四）环境条件

露水消散后作业，风力＜5级，避免雨天或雨后立即作业。

- 所需仪器设备

- （见附件1）

三、验证内容

（一）田间基础条件测定

测定籽粒含水率、倒伏程度、亩穗数、穗粒数等，查定千粒重，计算单位面积籽粒产量；拍摄作物长势、地块、机具铭牌及整机照片，完整记录试验条件。

（二）作业性能与质量测定

机具参数：厂家、型号、证书编号、割幅、喂入量、动力、滚筒与清选结构等；

效率指标：作业速度、作业小时生产率、单位幅宽作业小时生产率；

质量指标：损失率、破碎率、含杂率、留茬高度；

影像记录：作业过程、取样测定全程拍照录像。

四、测定方法

（一）作物产量测定

1.测点选择

在验证地块中按照5点法选取5个测点，每个测点面积为1平方米。

2.测产办法

在演示活动前1～2天，由县级农业农村局组织农业和农机专家进行测产。具体步骤如下：

（1）亩穗数（N）：分别数出5个测点的小麦穗数（无籽粒的穗不计入），计算5个测点的平均穗数N，亩穗数N=N×666.7。

（2）穗粒数（G）：在每个测点随机选3把小麦，每把取10穗，分别数穗粒数，取算术平均值为穗粒数G。

（3）千粒重（Wq):根据品种查定千粒重。

3.产量计算

M=N×G×Wq×10−6

M—单位面积籽粒产量，单位：千克/亩；

N—亩穗数，单位：穗/亩；

G—穗粒数,单位：粒；

Wq—千粒重,单位：克。

将机具信息和测产相关数据填入附件2。

（二）作业小时生产率测定

（1）量取作业区长度和宽度，计算作业面积，记录谷物联合收割机作业时间，根据测定的作业面积和作业时间，按下式计算作业小时生产率。

E=Jh

式中：J—作业面积，单位：亩；

h—作业时间，单位：小时；

E—作业小时生产率，单位：亩/小时。

（2）按照下式计算单位幅宽作业小时生产率。

EL=EL

式中：L—联合收割机工作幅宽，单位：米；

EL—单位幅宽作业小时生产率，单位：亩/小时∙米。

将相关数据填入附件3。

（三）损失率测定

收获作业后，专家组在作业区不同作业行程中，离地头约1/4、1/2、3/4处，用取样框选取3个取样区（取样框内宽度为联合收割机工作幅宽L，内长度为1米）。分别收集各取样区内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、穗头上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后合并称重，取算术平均值为测区籽粒平均质量W，按照下式计算作业区损失率。

小麦机收损失率计算公式：

S=2W3M×L×100

式中：S—损失率，单位：%；

W—取样区籽粒平均质量，单位：克；

M—单位面积籽粒产量，单位：千克/亩；

L—联合收割机工作幅宽，单位：米

将相关数据及计算结果填入附件3。

（四）含杂率测定

卸粮作业时，在卸粮口下方随机接取3份样品，每份不低于1kg。对每份样品分别进行初次称重，开展清选除杂处理，剔除样品中全部杂质；除杂完成后，对每份样品再次称量。计算样品初次称重与再次称重的差值，为该样品杂质质量，记为Wz。按对应公式分别计算每份样品含杂率，最终以3份样品含杂率的算术平均值作为测定结果。

Zz=WzWi×100

式中： Zz—含杂率，单位：%；

Wz—取样杂质质量，单位：克；

Wi—取样质量，单位：克；

（五）破碎率测定

与含杂率测定一同进行。将去除杂质的籽粒样品充分混合，抽取3份各约100g的样品，分别挑选出其中破裂、破壳（皮）的籽粒并称重，按照下列公式计算破碎率，最终以3份样品破碎率的算术平均值作为测定结果。

Zp=WpWx×100

式中： Zp—破碎率，单位：%；

Wp—取样破碎籽粒质量，单位：克；

Wx—取样籽粒质量，单位：克；

将相关数据及计算结果填入附件3。

（六）留茬高度测定

多点测量留茬高度，高度须在15cm以下。

附件1

谷物联合收割机验证所需仪器设备

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 精度0.1g | 1台 | 损失籽粒质量测定 |  |
| 2 | 谷物水分测量仪 | 精度0.1% | 1台 | 测定籽粒含水率 |  |
| 3 | 秒表 |  | 4个 | 测定收获作业时间 | 可用手机代替 |
| 4 | 钢卷尺 | 50m | 1个 |  |  |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 4个 | 测定联合收割机工作幅宽 |  |
| 6 | 钢直尺 | 50cm | 4个 |  |  |
| 7 | 剪刀/镰刀 |  | 4把 | 处理植株 |  |
| 8 | 纸杯 |  | 100个 |  |  |
| 9 | 簸箕 |  | 4 | 清选籽粒 |  |
| 10 | 手套 |  | 16副 | 搓麦穗、籽粒 |  |
| 11 | 标杆旗 |  | 40杆 | 标识作业区 |  |
| 12 | 塑料袋 |  | 50个 |  |  |
| 13 | 测损失取样框 | 内宽为收获机工作幅宽，内长1m | 10个 |  |  |
| 14 | 测产取样框 | 制作内径1平方米正方形取样框 | 4个 | 测区取样 |  |
| 15 | 记号笔 |  | 4支 |  |  |
| 16 | 塑料盆 |  | 4个 | 含杂率、破碎率接样 |  |

附件2

表1 机具、工况信息表

机具顺序号：                     作业地点：        县（市区）      镇       村

记录人及电话：

| 基本信息 | 机手姓名 |  | 手机电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驾驶证号 |  | 驾龄（年） |  |
|  | 机具型号 |  | 生产企业 |  |
|  | 号牌 |  | 是否年检有效 | □是 □否 |
|  | 配套动力（kW） |  | 喂入量（kg/s） |  |
|  | 割幅（cm） |  | 滚筒型式* |  |
|  | 生产日期 |  | 累计作业量（亩） |  |
| 作物 情况 | 小麦品种 |  | 成熟度 |  |
|  | 倒伏情况 |  | 近三年平均单产 |  |
| 环境 | 天气情况 |  | 特殊工况说明 |  |
| 测产数据 | 5个测点的平均穗数Nc |  | 理论亩穗数N |  |
|  | 平均穗粒数G |  | 千粒重（g） |  |
|  | 小麦亩产量M |  |  |  |

*滚筒型式包括：①横轴流 ②单纵轴流 ③双纵轴流 ④切流+单纵轴流⑤切流+双纵轴流⑥切流+逐稿器。选择其中一种形式，将序号填入表中。
附件3

表2  谷物联合收割机验证记录表

机组编号：                   作业地点：        县（市区）      镇       村

记录人及电话：

| 测定项目 |  | 单位 | 测定结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间T |  | h |  |  |  |
| 作业区长度 |  | m |  |  |  |
| 作业区宽度 |  | m |  |  |  |
| 作业面积J |  | 亩 |  |  |  |
| 作业小时生产率E |  | 亩/h |  |  |  |
| 单位幅宽作业小时生产率EL |  | 亩/（h∙m） |  |  |  |
| 3次取样重量Wi |  | g |  |  |  |
| 3次取样杂质重量Wz |  | g |  |  |  |
| 平均含杂率Zz |  | % |  |  |  |
| 3次取样籽粒重量Wx |  | g |  |  |  |
| 3次取样破碎籽粒重量Wp |  | g |  |  |  |
| 平均破碎率Zp |  | % |  |  |  |
| 3个测区损失籽粒总重量 |  | g |  |  |  |
| 3个测区损失籽粒平均重量W |  | g |  |  |  |
| 亩均产量M |  | 千克/亩 |  |  |  |
| 损失率S |  | % |  |  |  |
| 留茬高度 |  | cm |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |