附件2

山东省粮食烘干中心成套设备

建设技术规范

目  次

前 言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 工艺流程	3

5 建设要求	3

6 成套设备配置及投资估算	6

7 安全与环保	7

8 安装与调试	8

9 验收	9

附录 A（资料性附录）不同规模粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表	10

附录 B（资料性附录）不同规模粮食烘干中心成套设备工艺布置图	23

附录 C（资料性附录）粮食烘干中心成套设备建设项目验收表	50

山东省粮食烘干中心成套设备建设技术规范

前 言

按照“绿色环保、安全高效、经济适用”的总体要求，为山东省粮食烘干中心成套装备补贴政策制定提供技术支撑，加快提升山东粮食产后干燥机械化水平、助力粮食减损保质增收，特制定本规范。

- 范围

本规范规定了粮食烘干中心的术语和定义、工艺流程、建设要求、成套设备配置及投资估算、安全与环保、安装与调试和使用验收等的基本要求。

本规范适用于家庭农场、农民合作社、粮食加工企业等新型农业生产经营主体所使用的粮食烘干中心建设和验收，改（扩）建可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1351小麦

GB1353 玉米

GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB 10395.1 农林机械安全第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271 锅炉大气污染物排放标准

GB 13495.1 消防安全标志 第1部分：标志

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB 14784 带式输送机 安全规范

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB 19517 国家电气设备安全技术规范

GB 40159 埋刮板输送机 安全规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50037 建筑物防雷设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范

GB/T 2893.5 图形符号安全色和安全标志第５部分：安全标志使用原则与要求

GB/T 7723 固定式电子衡器

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 10595 带式输送机

GB/T 10596 埋刮板输送机

GB/T 12706 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T 16714 连续式粮食干燥机

GB/T 21016 小麦干燥技术规范

GB/T 21017-2021 玉米干燥技术规范

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 25235 粮油机械 组合清理筛

GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛

GB/T 37513 粮油机械 低破碎斗式提升机

GB/T 37519 粮油机械 斗式提升机

NY/T 1640 农业机械分类标准

NY 2802 谷物干燥机大气污染物排放标准

NY/T 2844 双层圆筒初清筛

JB/T 9800 装配式金属筒仓

JB/T 10216 电控配电用电缆桥架

JB/T 10268 批式循环谷物干燥机

JB/T 11934 饲料机械埋刮板输送机

JB/T 13628 循环式粮食干燥机

AQ4229 粮食立筒仓粉尘防爆安全规范

TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则

NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件

烘干机（塔）房建设工作指引（试行）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 粮食烘干中心

按一定的规模建设，可实现湿谷称重、清选、烘干、暂存等。一般由烘干中心成套设备与烘干机（塔）房、除尘室、配电室、热源装置、粮仓、办公用房和检验设备等附属设施设备所组成。

  - 烘干中心规模

烘干中心循环式粮食干燥机单批次处理湿谷重量，一般按单批次多少吨计算；或烘干中心连续式粮食干燥机日处理湿谷重量，按日烘干多少吨计算。

  - 批处理量

按有效容积一次装满干燥机的湿谷重量，单位为吨/批。

  - 日处理量

按连续式干燥机一日内所能烘干的湿谷重量，单位为吨/日

  - 烘干中心成套设备

完成湿谷称重、清选、烘干、暂存等作业的主要设施设备及附属设施设备的统称。一般包括汽车衡（地磅）、清选、烘干、烘前暂存、烘后暂存等分项成套设备。

  - 汽车衡成套设备

主要为汽车衡（或称地磅），对湿谷进行整车称重的衡器。主要由承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件组成。

  - 粮食清选成套设备

去除粮食中杂质的成套设备，主要包括卸粮斗、地坑格栅、提升机、清理筛（圆筒初清筛或组合式清理筛）等设备。

  - 粮食烘干成套设备

实现粮食烘干作业的成套设备，主要包括粮食干燥机主体及配套的热源、进料提升机、进料刮板（皮带）输送机、出料刮板（皮带）输送机、电控系统等设备。

  - 烘前暂存成套设备

粮食烘干前用于湿粮食暂存的成套设备，主要包括钢板仓、提升机及塔架、出料刮板（皮带）输送机、通风系统等设施设备。

  - 烘后存成套设备

粮食烘干后用于干粮暂存的的成套设备，主要包括钢板仓、提升机及塔架、出料刮板（皮带）输送机、通风系统等设施设备。

  - 干燥机（塔）房

用于安置粮食烘干成套设备的设施。

  - 除尘

烘干中心进行粉尘集中沉降的措施，根据各地环保要求，具体除尘方式可采用重力沉降、重力结合喷淋、重力结合布袋除尘等不同的方式。

- 工艺流程

图1 粮食烘干中心工艺流程

- 建设要求

参照烘干机（塔）房建设工作指引（试行）。

  - 建设规模

5.1.1 建设规模

粮食烘干中心应具备一定的规模，根据山东省粮食烘干现状与需求，按照规模适度、充分利用的原则，共提出六种烘干中心建设规模，以循环式干燥机最大批处理量和连续式干燥机最大日处理量作为烘干中心规模的确定依据。干燥机烘干能力按照平均降水幅度为15%计算，对循环式干燥机而言，烘干中心规模按每天烘干1批粮食计算；对连续式干燥机而言，烘干中心规模按每天烘干20小时的粮食计算。对日处理量为120吨及以下的烘干中心，宜采用循环式干燥机；对日处理量200吨及以上的烘干中心，宜采用连续式烘干机。建设类型具体见表1。

表1  粮食烘干中心建设类型分级情况表

| 烘干方式 | 循环式 |  |  | 连续式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设类型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | Ⅵ型 |
| 建设规模（处理量） | 60t/批 | 90t/批 | 120 t/批 | 200 t/日 | 300 t/日 | 600 t/日 |

5.1.2 热源燃料

热源燃料主要为天然气、燃油、电力、生物质等。

5.1.3 主要技术指标

烘干中心设施设备主要包括清选成套设备、烘干成套设备、烘干机（塔）房、储藏设备、配电设备、燃料库（罐）、检验化验设施设备等。本规范只规定优先满足烘干成套设备建设的基本参考条件，具体见表2。

表2  粮食烘干中心规模及技术参考指标

| 序号 | 规模指标 |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | Ⅵ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量 |  | 60t/批 | 90t/批 | 120t/批 | 200t/日 | 300t/日 | 600t/日 |
| 2 | 烘干中心 占地面积（㎡） |  | 1020 | 1130 | 1240 | 670 | 860 | 1400 |
| 3 | 烘干机（塔）房面积（㎡） |  | 324 | 396 | 468 | - | - | - |
| 4 | 除尘室面积（㎡） |  | 108 | 132 | 156 | - | - | - |
| 5 | 成套设备总功率（kW） | 燃气型 | ≤117 | ≤145 | ≤173 | ≤205 | ≤242 | ≤420 |
|  |  | 燃油型 | ≤117 | ≤145 | ≤173 | ≤205 | ≤242 | ≤420 |
|  |  | 燃生物质型 | ≤122 | ≤152 | ≤182 | ≤215 | ≤255 | ≤445 |
| 6 | 服务面积(亩) |  | 约4000 | 约6000 | 约8000 | 约13300 | 约20000 | 约40000 |

注：1.服务面积是根据粮食烘干中心规模与单季粮食烘干作业时间估算。

2.电力型成套设备总功率参考当地平均值。

  - 主要烘干设施建筑结构

5.2.1 干燥机（塔）房

干燥机（塔）房建筑物宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，台风及雨水较多地区可采用混凝土框架结构。循环式干燥机房进深宜为18米（单台设备日处理量≤15吨的可为15米），排架柱距宜为6米，层高与烘干设备高度差不小于1.5米，进出口高度及宽度不小于4.0米。

5.2.2 除尘室

除尘室宜采用单层钢柱排架结构，轻钢屋架，夹心彩钢板墙面，单级沉降室径深2000～2200mm。

  - 主要性能指标

5.3.1 原粮粮食

粮食水分16%～30%，其他质量指标应符合GB 1350或GB/T 17891规定。

不同水分粮食应分别储存，分别进行干燥，同一批干燥的粮食水分不均匀度不大于3%。

干燥前需进行清选除杂，含杂率不大于2%。

5.3.2 主要性能指标

主要性能指标应符合GB/T 16714和JB/T 13628规定，见表3。

表3  粮食烘干中心主要性能指标

| 序号 | 指标名称 |  | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、循环式干燥机 |  |  |  |
| 1 | 处理量 t/批 |  | 达到规定的规模要求 |
| 2 | 单位耗热量 kJ/kg | 小麦 | 直接加热≤5500；间接加热≤7700 |
|  |  | 玉米 | 直接加热≤7500；间接加热≤10500 |
| 3 | 单位耗电量（电加热） kJ/kg |  | ≤企业明示值 |
| 4 | 烘干不均匀度 % |  | ≤1.0 |
| 5 | 热风温度波动范围 ℃ |  | ≤±4 |
| 6 | 玉米裂纹率增值 % | 降水幅度≤5% | ≤15 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤20 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤25 |
| 7 | 破碎率增值 % | 小麦 | ≤0.3 |
|  |  | 玉米 | ≤0.5 |
| 二、连续式干燥机 |  |  |  |
| 1 | 处理量 t/日 |  | 达到规定的规模要求 |
| 2 | 单位耗热量 kJ/kg | 小麦 | ≤6500 |
|  |  | 玉米 | ≤8000 |
| 3 | 烘干不均匀度 % | 降水幅度≤5% | ≤1.0 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤1.5 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤2.0 |
| 4 | 破碎率增值 % | 小麦 | ≤0.3 |
|  |  | 玉米 | ≤0.5 |
| 5 | 玉米热损粒 % |  | ≤0.2 |
| 6 | 玉米裂纹率增加值 | 降水幅度≤5% | ≤20 |
|  |  | 降水幅度＞5%，≤10% | ≤25 |
|  |  | 降水幅度＞10% | ≤30 |
| 三、其它品质指标 |  |  |  |
| 1 | 色泽、气味 |  | 正常 |
| 2 | 苯并（a）芘增加值 μg/kg |  | ≤5 |
| 3 | 出机粮食温度 ℃ |  | ≤8（环境温度＜0℃） |
|  |  |  | ≤环境温度+8（环境温度≥0℃） |
| 4 | 小麦湿面筋降低值 % |  | 0 |

  - 选址及总平面要求

5.4.1 选址要求

5.4.1.1 应符合国家和地方土地利用规划和城乡规划的要求。

5.4.1.2 场地面积应满足生产、生活及发展的需要，远离居民区（距民用建筑≥25m）并位于居民区及公共建筑最大频率风向下风侧。

5.4.1.3 宜建设在粮食种植基地附近，应确保有稳定可靠的粮源、便于就近收购粮食，并具有相应规模的粮食储备量或中转量。

5.4.1.4 应具有便利和经济的交通运输条件，具备可靠、适用、经济的供电、消防用水、供热、通讯等外部协作条件。

5.4.1.5 应远离污染源及易燃、易爆等危险物品生产或存放的场所，符合国家及地方防爆、防火、防尘、环保、卫生及安全生产要求。

5.4.1.6 具有良好的工程地质和水文地质条件，地势应相对平坦、开阔、不低于周边基础高度，避免洪水、潮水或内涝威胁。不宜选择在抗震设防为8度以上的地震区，应避开泥石流、滑坡、洪涝等直接危害地段以及IV级自重湿陷性黄土和III级膨胀土等工程地质条件不良区。

5.4.1.7 应避开高压线、地下光缆、电缆、输油输气管道等设施。

5.4.2功能分区

5.4.2.1 烘干中心可分为原粮称重检测、预处理、烘前暂存、烘干、烘后暂存等主要生产区域和除尘、配电、燃料存储等辅助设施区域等，还可根据场区情况设置办公区和生活区。

5.4.2.2 烘干中心应做到功能分区明确、工艺流程简捷、布局紧凑合理，物流人流顺畅、确保操作安全便捷。

5.4.2.3 配电设施应靠近负荷较大的烘干区、靠近厂区边缘且输电线路进出方便的位置，宜布置在场区地势较高的位置，不得布置在有强烈振动的设备附近。

5.4.2.4 燃料间位置与各设施间的消防应符合GB 50016的要求。

5.4.2.5 场区应设计有环通道路和回车场。

  - 成套设备布局

5.5.1 本规范中烘干设备以天然气为热源进行布局。布局图中提供了附属设施干燥机（塔）房与除尘室的建议尺寸。

5.5.2 成套设备布局

5.5.2.1 Ⅰ型粮食烘干中心

Ⅰ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.1、B.2、B.3。

5.5.2.2 Ⅱ型粮食烘干中心

Ⅱ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.4、B.5、B.6。

5.5.2.3 Ⅲ型粮食烘干中心

Ⅲ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.7、B.8、B.9。

5.5.2.4 Ⅳ型粮食烘干中心

Ⅳ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.10、B.11、B.12。

5.5.2.5 Ⅴ型粮食烘干中心

Ⅴ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.13、B.14、B.15。

5.5.2.6 Ⅵ型粮食烘干中心

Ⅵ型粮食烘干中心平面布局图、立面图及侧视图分别见附录B的B.16、B.17、B.18。

- 成套设备配置及投资估算

  - 不同规模粮食烘干中心成套设备配置及投资估算

6.2.1 Ⅰ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.1。

6.2.2 Ⅱ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.2。

6.2.3 Ⅲ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.3。

6.2.4 Ⅳ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.4。

6.2.5 Ⅴ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.5。

6.2.6 Ⅵ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算见附录A表A.6。

- 安全与环保

  - 安全性要求

7.1.1 烘干中心所选设备应符合GB 10395.1和GB 10396中要求。

7.1.2 电气控制应满足设计值和安全规范的要求，电气控制柜应采取防尘措施或放置于独立的控制室。

7.1.3 电器元件质量、型号、规格必须符合国家CCC标准要求。

7.1.4 干燥机控制系统应设置过载和漏电保护装置。

7.1.5 烘干中心在电气功能设计上要具备手动、自动两种功能，且可实现转换。

7.1.6 应能进行设备顺序起停，并具备电器连锁功能，有故障报警、指示灯。

7.1.7 干燥机控制系统应设置温度自动控制和超温报警装置。

7.1.8 装设的钢梯、扶手、护栏和平台等及防护装置应符合GB 4053.1和GB 4053.3的规定，护栏高度应≥1100mm，距离地面3000mm以上的爬梯应安装护栏。

7.1.9 采用燃油、燃气为燃料时，燃烧器应设置自动点火装置和熄火自动切断油、气路的装置及地震自动熄火装置。

7.1.10 采用天然气为热源，天然气系统应安装气体流量表等，天然气管道系统、储气瓶组与减压装置等应由燃气公司（部门）指派专业人员安装，且通过消防安全验收。采用电力热源，符合电力相关部门要求。

7.1.11 专用蒸汽锅炉应安装安全阀、压力表、温度表、流量计和高低水位自动报警装置等，且应经国家授权的锅炉检验机构检验合格。

7.1.12 干燥机单体顶部应设置防止操作人员坠落的安全防护网或防护栅栏。

7.1.13 外露运动件及风机进风口应安装防护装置，防护装置的结构、安全距离应符合GB/T 23821的规定。

7.1.14有潜在危险的部位应固定永久性安全警示标志，安全标志应符合GB 10369的规定。

7.1.15 烘干中心应在相应位置设置消防安全标志，设置位置应符合GB 15630设置要求，消防安全标志应符合GB 13495.1的规定。

7.1.16 烘干作业现场应配置与燃料相适应的灭火装置。

7.1.17 干燥机（塔）房和除尘室应注意防爆安全，应符合GB 17440和GB 15577规定。

7.1.18 烘前仓与烘后仓应设置防爆口。与粉尘接触的电气设备应采用防爆装置。

  - 环保要求

7.2.1 烘干中心操作室噪声不超过70dB（A）；工作环境噪声不超过85dB（A）；风机处不超过92dB（A）。其他区域参照参照GB 3096和GB 12348执行。

7.2.2 烘干中心宜配置除尘设备及管网，在卸粮坑、初清筛、干燥机排粮口、输送机卸料口或(卸粮坑)提升机进料口等设置吸尘点，吸出的粉尘能集中收集和清理，不造成二次污染。烘干中心作业场所空气中粉尘浓度室内不超过10mg/m³；室外不超过15mg/m³。

7.2.3 使用热风炉的颗粒物排放浓度、烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物和汞及其化合物的排放浓度应符合GB 13271的要求。

7.2.4 干燥机润滑部位不应有渗、漏油现象。

7.2.5 储油罐、储气瓶组、减压装置、热风炉及专用蒸汽炉等，与粉尘间及干燥机房三者应独立隔开，粉尘间要密封严密，且粉尘间粉尘不应逆行返回到干燥机房。

- 安装与调试

  - 安装

8.1.1 按成套设备基础图的要求进行水泥地面或设备基础施工，基础应平整坚固，载荷满足设备需求。安装前应检查水泥地基、设备基础是否达到基础图要求。

8.1.2 按照成套设备总图以及安装要求依次进行设备安装。

8.1.3 提升机和干燥机安装应确保垂直竖立，提升机运转时不应出现皮带跑偏现象。

8.1.4 将控制柜安放在方便操作的位置，通过桥架与电缆线连接各设备，再进行空运转试车。

8.1.5 危险部位应安装防护装置。

  - 调试

8.2.1 成套设备安装完毕后，应按照说明书的规定，对每台单机进行空载调试。

8.2.2 单机空载调试完成后，再进行联机调试，重点对上下游设备的互锁关系进行调试。

8.2.3 联机调试完成后，应进行负载调试，操作应符合标准GB/T 21015规定，保障成套设备生产能力和烘干后粮食品质符合表3的规定。

8.2.4负载调试完成后，应进行不少于一周的试运行；试运行结束后可以进行验收环节。

- 验收

  - 验收组织

9.1.1 在成套设备安装调试完成后，建设单位自行组织相关人员进行初验。

9.1.2 初验完成并具备竣工验收条件后，建设单位可向当地农业农村部门提出验收申请，由农业农村部门委托第三方从事农产品加工设备检测的专业验收机构开展验收。

9.1.3 验收机构应组织建设主体、设备制造企业和相关方面的专家组成验收组赴现场实地验收，听取各有关单位的项目建设情况汇报，查阅设备档案、用户财务账目及其它相关资料，查验成套设备建设情况。验收机构应汇总整理验收材料、设备验收清单等，形成验收报告。验收报告由验收人员与建设主体双方签字确认。

  - 验收方法

9.2.1 查验成套设备的技术文件（主要包括设备平面布置图纸、使用说明书（包括单机）、合同和相关粮食干燥品质指标检验报告等)中的技术要求是否符合本规范的有关要求。

9.2.2 核对发票、设备生产企业、设备型号、出厂编号、设备数量与实际购置设备的数量及铭牌信息是否相符。

9.2.3 空载或负载开启生产线，任选一台单机连续烘干一批粮食，查验生产性能是否达到设备性能指标要求。

9.2.4 验收地点：用户现场。

9.2.5 验收表格详见附表1。

附录 A

（资料性附录）

不同规模粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

A.1 Ⅰ型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000,采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥20t/h,额定产量工作状态下回流率≤1%,破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥20t,大杂清除率≥90%,大杂含粮率≤2%。小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥20t/h,额定产量工作状态下回流率≤1%,破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 容量100t,室外安装的应采用镀锌钢板制作,应配置通风设备和高、低料位器,锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥20t/h,刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥20t/h,额定产量工作状态下回流率≤1%。破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥20t/h,刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 循环式烘干机 |  | 2台 | 22.00 | 44.00 | 27.00 | 54.00 | 批次处理量60t,干燥速率0.6%/h～1.0%/h。 | JB/T 13628 循环式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 2台 | 3.50 | 7.00 | 0.75 | 1.50 | 输出热量50×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 2台 | 3.10 | 6.20 | 0.75 | 1.50 |  |  |
|  | 生物质 | 2台 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | 6.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥20t/h,刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 刮板机/皮带输送机平台 |  | 1套 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥20t/h,额定产量工作状态下回流率≤1%,破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 容量≥100t,室外安装的应采用镀锌钢板制作,应配置通风设备和高、低料位器,锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥20t/h,刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 4.80 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 除尘室粉尘沉降附属设备 |  |  | 2.30 | 2.30 |  |  | 除尘室配备喷淋雾化设备辅助除尘。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 2.33 | 2.33 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、烘干房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干房 |  | 324㎡ | 0.093 | 30.00 |  |  | 长18m×宽18m×高15.7m |  |
| 除尘室 |  | 108㎡ | 0.063 | 6.80 |  |  | 长18m×宽6m×高8m |  |
| 烘干中心占地面积 |  | 1020㎡ |  |  |  |  | 长38.2m×宽26.7m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 147.6 |  | 111.01 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 146.8 |  | 111.01 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 158.93 |  | 115.51 |  |  |  |

A.2 Ⅱ型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t。主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件。灵敏度：2.0±0.002MV/V。综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000，采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥30t。大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 容量≥100t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 循环式烘干机 |  | 3台 | 22.00 | 66.00 | 27.00 | 81.00 | 批次处理量90t，干燥速率0.8%/h～1.0%/h。 | JB/T 13628 循环式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 3台 | 3.50 | 10.50 | 0.75 | 2.25 | 输出热量75×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 3台 | 3.10 | 9.30 | 0.75 | 2.25 |  |  |
|  | 生物质 | 3台 | 8.00 | 24.00 | 3.00 | 9.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 刮板机/皮带输送机平台 |  | 1套 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 容量≥100t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 除尘室粉尘沉降附属设备 |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  | 除尘室配备喷淋雾化设备辅助除尘。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 3.30 | 3.30 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、烘干房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干房 |  | 396㎡ | 0.093 | 36.70 |  |  | 长22m×宽18m×高15.7m |  |
| 除尘室 |  | 132㎡ | 0.063 | 8.25 |  |  | 长22m×宽6m×高8m |  |
| 烘干中心占地面积 |  | 1130㎡ |  |  |  |  | 长42.2m×宽26.7m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 183.90 |  | 138.76 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 188.70 |  | 138.76 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 206.70 |  | 145.51 |  |  |  |

A.3 Ⅲ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 合计 | 单项 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000，采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥50t，大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 容量≥150t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 循环式烘干机 |  | 4台 | 22.00 | 88.00 | 27.00 | 108.00 | 批次处理量120t，干燥速率0.3%/h～1.0%/h。 | JB/T 13628 循环式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 4台 | 3.50 | 14.00 | 0.75 | 3.00 | 输出热量100×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 4台 | 3.10 | 12.40 | 0.75 | 3.00 |  |  |
|  | 生物质 | 4台 | 8.00 | 32.00 | 3.00 | 12.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 刮板机/皮带输送机平台 |  | 1套 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 容量≥150t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 6.40 | 6.40 | 5.50 | 5.50 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 除尘室粉尘沉降附属设备 |  |  | 3.20 | 3.20 |  |  | 除尘室配备喷淋雾化设备辅助除尘。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 3.80 | 3.80 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、烘干房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干房 |  | 468㎡ | 0.093 | 43.30 |  |  | 长26m×宽18m×高15.7m |  |
| 除尘室 |  | 156㎡ | 0.063 | 9.75 |  |  | 长26m×宽6m×高8m |  |
| 烘干中心占地面积 |  | 1240㎡ |  |  |  |  | 长46.2m×宽26.7m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 223.90 |  | 166.51 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 222.30 |  | 166.51 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 245.70 |  | 175.51 |  |  |  |

A.4 Ⅳ 型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000，采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥30t，大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 2.60 | 2.60 | 5.50 | 5.50 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 8.80 | 8.80 | 11.00 | 11.00 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 连续式烘干机 |  | 1台 | 50.00 | 50.00 | 112.00 | 112.00 | 日处理200t，降水幅度15% | GB/T 16714 连续式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 1台 | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 5.50 | 输出热量250×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 1台 | 8.50 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  | 生物质 | 1台 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 3.30 | 3.30 | 5.50 | 5.50 | 提升量≥30t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 容量≥200t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥30t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、占地面积 |  |  |  |  |  |  | 长34m×宽19.5m×高23.73m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 145.85 |  | 199.01 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 144.35 |  | 199.01 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 160.35 |  | 208.51 |  |  |  |

A.5 Ⅴ型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000。采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 提升量≥50t/h。额定产量工作状态下回流率≤1%。破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥50t，大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%。小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 9.20 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 22.00 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 容量≥300t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 1台 | 11.50 | 11.50 | 7.50 | 7.50 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 连续式烘干机 |  | 1台 | 75.00 | 75.00 | 143.00 | 143.00 | 日处理300t，降水幅度15% | GB/T 16714 连续式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 1台 | 12.00 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | 输出热量360×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 1台 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.50 |  |  |
|  | 生物质 | 1台 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 9.20 | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 提升量≥50t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 26.00 | 26.00 | 15.00 | 15.00 | 容量300≥t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥50t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、占地面积 |  |  |  |  |  |  | 长43.7m×宽19.5m×高36.3m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 200.05 |  | 236.01 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 198.05 |  | 236.01 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 223.55 |  | 248.51 |  |  |  |

A.6 Ⅵ型粮食烘干中心成套设备配置及投资估算表

| 设备名称 |  | 数量 | 价格（万元） |  | 功率（kW） |  | 技术要求 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 | 单台 | 合计 |  |  |
| 一、称重系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式电子衡器 |  | 1套 | 7.60 | 7.60 | 0.01 | 0.01 | 额定载荷100t，主要包括承载器、称重显示仪表、称重传感器等零部件，灵敏度：2.0±0.002MV/V，综合误差：±0.02%F.S，0.03%F.S。 | GB/T 7723 固定式电子衡器 |
| 二、原粮预处理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸粮斗 |  | 1个 | 1.80 | 1.80 |  |  | 3000×3000×3000，采用钢板厚度≥2㎜。 |  |
| 1#提升机 |  | 1台 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 提升量≥80t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 清选机1 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 处理量≥80t，大杂清除率≥90%，大杂含粮率≤2%，小杂清除率≥60%。 | GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛 NY/T 2844 双层圆筒初清筛 |
| 三、烘前暂存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#提升机 |  | 1台 | 9.20 | 9.20 | 11.00 | 11.00 | 提升量≥80t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘前仓 |  | 1座 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 容量≥600t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 1#刮板机/皮带输送机 |  | 2台 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥80t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 四、烘干部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#提升机 |  | 2台 | 11.50 | 23.00 | 7.50 | 15.00 | 提升量≥80t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 2#刮板机/皮带输送机 |  | 2台 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 输送量≥80t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 连续式烘干机 |  | 2台 | 75.00 | 150.00 | 143.00 | 286.00 | 日处理600t，降水幅度15% | GB/T 16714 连续式粮食干燥机 |
| 热源 | 燃气 | 2台 | 12.00 | 24.00 | 7.50 | 15.00 | 输出热量720×104kcal/h，热效率≥80%。 | NB/T 34040 小型生物质热风炉技术条件 TSG ZB001 燃油(气)燃烧器安全技术规则 |
|  | 燃油 | 2台 | 10.00 | 20.00 | 7.50 | 15.00 |  |  |
|  | 生物质 | 2台 | 29.00 | 58.00 | 20.00 | 40.00 |  |  |
| 3#刮板机/皮带输送机 |  | 2台 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 输送量≥80t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 五、烘后仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4#提升机 |  | 1台 | 11.00 | 11.00 | 7.50 | 7.50 | 提升量≥80t/h，额定产量工作状态下回流率≤1%，破碎率增值≤0.3%。 | GB/T 37519粮油机械斗式提升机 |
| 烘后仓 |  | 1座 | 48.00 | 48.00 | 20.00 | 20.00 | 容量≥600t，室外安装的应采用镀锌钢板制作，应配置通风设备和高、低料位器，锥底料斗溜角≥45°。 | GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范 JB/T 9800 装配式金属筒仓 |
| 4#刮板机/皮带输送机 |  | 1台 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 输送量≥80t/h，刮板机输送过程中无粉尘泄露。 | GB/T 10596 埋刮板输送机 GB/T 10595 带式输送机 |
| 六、电气控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控柜 |  | 1套 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 电线、电缆、桥架等 |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 七、除尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出粮除尘设备及管网 |  |  | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 集中收集和清理烘干线上各环节节点处粉尘，不造成二次污染。 |  |
| 烟气除尘设备 |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  | 生物质颗粒热风炉应装有烟气除尘设备，烟气达标后排放。 |  |
| 八、占地面积 |  |  |  |  |  |  | 长46.4m×宽30m×高36.3m |  |
| 合计 | 燃气型 |  | 359.85 |  | 413.51 |  |  |  |
|  | 燃油型 |  | 355.85 |  | 413.51 |  |  |  |
|  | 生物质颗粒型 |  | 405.85 |  | 438.51 |  |  |  |

附录 B

（资料性附录）

不同规模粮食烘干中心成套设备工艺布置图

B.1  Ⅰ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.2#刮板机/皮带输送机  9.循环式烘干机  10.燃气换热器  11.3#刮板机/皮带输送机  12.刮板机/皮带输送机平台  13.4#提升机  14.烘后仓  15.4#刮板机/皮带输送机 16.沉降室  17.除尘设备及管网  18.烘干机（塔）房

B.2  Ⅰ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.3  Ⅰ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

B.4  Ⅱ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.2#刮板机/皮带输送机  9.循环式烘干机  10.燃气换热器  11.3#刮板机/皮带输送机  12.刮板机/皮带输送机平台  13.4#提升机  14.烘后仓  15.4#刮板机/皮带输送机 16.沉降室  17.除尘设备及管网  18.烘干机（塔）房

B.5  Ⅱ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.6  Ⅱ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

B.7  Ⅲ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.2#刮板机/皮带输送机  9.循环式烘干机

10.燃气换热器  11.3#刮板机/皮带输送机  12.刮板机/皮带输送机平台  13.4#提升机  14.烘后仓  15.4#刮板机/皮带输送机 16.沉降室  17.除尘设备及管网

B.8  Ⅲ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.9  Ⅲ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

B.10  Ⅳ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.连续式烘干机  9.2#刮板机/皮带输送机

10.4#提升机  11.烘后仓  12.3#刮板机/皮带输送机  13.除尘设备及管网  14.燃气换热器

B.11  Ⅳ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.12  Ⅳ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

B.13  Ⅴ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.连续式烘干机

9.2#刮板机/皮带输送机  10.4#提升机  11.烘后仓  12.3#刮板机/皮带输送机  13.除尘设备及管网  14.燃气换热器

B.14  Ⅴ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.15  Ⅴ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

B.16  Ⅵ型粮食烘干中心成套设备平面布置参考图

1.卸粮斗  2.1#提升机  3.清选机  4.2#提升机  5.烘前仓  6.1#刮板机/皮带输送机  7.3#提升机  8.连续式烘干机

9.2#刮板机/皮带输送机  10.4#提升机  11.烘后仓  12.3#刮板机/皮带输送机  13.除尘设备及管网  14.燃气换热器

B.17  Ⅵ型粮食烘干中心成套设备立面布置参考图

B.18  Ⅵ型粮食烘干中心成套设备侧面布置参考图

附录 C

（资料性附录）

粮食烘干中心成套设备建设项目验收表

C.1 粮食烘干中心成套设备建设项目验收表

表C.1 粮食烘干中心成套设备建设项目验收表

| 类别 | 目 录 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 料 验 收 | *购机者身份证 | 有 |  |  | 无 |  |  |
|  | *购销合同 | 有 |  |  | 无 |  |  |
|  | *工商营业执照 | 有 |  |  | 无 |  |  |
|  | *购机者发票 | 有 |  |  | 无 |  |  |
|  | *成套设备（包括单机）说明书 | 有 |  |  | 无 |  |  |
|  | *售后服务承诺书 | 有 |  |  | 无 |  |  |
| 工 程 验 收 | 干燥机（塔）房 （长×宽×高） | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 除尘室 （长×宽×高） | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
| 成 套 设 备 主 要 单 机 验 收 | 设备名称 | 对照实物 |  | 数 量 |  | 技术指标 |  |
|  | 固定式电子衡器 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | *清选机 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | 提升机 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | 烘前仓 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | *刮板机/皮带输送机 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | *干燥机 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | 烘后仓 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
|  | 配电柜 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 |
| 生产线加工产品指标验收 | *处理量 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 烘干不均匀度 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 热风温度 波动范围 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 爆腰率增值 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 破碎率增值 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 色泽、气味 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 噪声 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
|  | 粉尘浓度 | 符合 |  |  | 不符合 |  |  |
| 验收 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人员 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 负责人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.验收表中*项目为必须项目，不能缺少。

2.产品指标验收项目不少于5项。

3.含钢板仓的成套设备必须包含烘后仓。